武汉      （市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人 ：     叶婷

核审（分管领导） ：祝杰

发布时间：2023 年  11 月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 汉口地区 |  |  | 汉阳地区 | 武昌地区 |  |  | 经开区 | 阳逻开发区 | 青山区 |  | 蔡甸区 | 东西湖 |  | 江夏 | 汉南 |  | 黄陂 | 新洲 |
|  |  |  | 宗关 | 白鹤嘴 | 堤角 | 琴断 口 | 白沙洲 | 余家头 | 金口 | 沌口 | 阳逻 | 港东 一厂 | 港东二厂 | 城关 | 余氏墩 | 走马岭 | 龙床矶 | 军山水厂 | 纱帽水厂 | 前川水厂 | 汪家套 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0018 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0015 | 0.0010 | <0.0010 | 0.001 | 0.0014 | 0.0015 | 0.00048 | 0.00033 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ＜0.001 | <0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00006 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ＜0.004 | <0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.005 | <0.005 | <0.0001 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜0.001 | <0.0001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ＜0.001 | <0.00005 | 0.00008 | 0.0001 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1.0 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.2 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.45 | 1.60 | 1.68 | 1.60 | 1.61 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 1.42 | 1.33 | 1.30 | 1.51 | 1.68 | 1.68 | 0.74 | 1.55 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.013 | 0.005 | 0.030 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.029 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 0.039 | 0.018 | 0.0180 | 0.0133 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.0010 | 0.002 | ＜0.000016 | ＜0.000016 |
| 14 | 二氯 一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.004 | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.0061 | 0.005 | ＜0.000015 | ＜0.000015 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.000012 | <0.000012 | <0.000012 | ＜0.0001 | <0.001 | ＜0.000041 | ＜0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷 、一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷 、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与 其各自限值的比值之和不超过1 | 0.285 | 0.137 | 0.654 | 0.264 | 0.281 | 0.264 | 0.335 | 0.378 | 0.331 | 0.406 | 0.336 | 0.605 | 0.09 | 0.28 | 0.26 | 0.763 | 0.422 | 0.300 | 0.222 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | <0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ＜0.008 | 0.005 | 0.0088 | 0.0058 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0.1 | 0.011 | 0.009 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.018 | 0.016 | 0.021 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ＜0.001 | 0.011 | 0.0032 | 0.0026 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | / | <0.005 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.005 | <0.005 | / | / |  |  |  |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.02 | <0.02 | / | / | / | / | / | <0.02 |  |  |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | <0.05 | / | 0.054 | 0.12 | ＜0.23 | ＜0.23 |
| 22 | 色度（铂钴色度单位）(度） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ＜5 | <5 | ＜5 | ＜5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.20 | 0.38 | <0.5 | 0.23 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86 | 7.60 | 7.86 | 7.57 | 7.88 | 7.96 | 7.85 | 7.87 | 7.92 | 7.85 | 7.68 | 7.93 | 7.87 | 7.90 | 7.87 | 7.91 | 7.79 | 7.56 | 7.24 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0.105 | 0.062 | 0.096 | 0.083 | 0.105 | 0.135 | 0.106 | 0.145 | 0.080 | 0.09 | 0.088 | 0.084 | 0.042 | 0.035 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.0154 | 0.005 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | 0.027 | 0.027 | 0.034 | 0.050 | 0.033 | 0.073 | 0.026 | 0.029 | 0.037 | <0.05 | <0.05 | 0.026 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ＜0.005 | 0.018 | ＜0.0009 | ＜0.0009 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0.1 | 0.0005 | <0.0001 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ＜0.005 | 0.0004 | 0.00044 | 0.0006 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0008 | <0.005 | <0.005 | 0.0008 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | 0.0016 | 0.0012 | 0.00117 | 0.00089 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | <0.05 | <0.05 | <0.001 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.002 | 0.0008 | ＜0.0009 | ＜0.0009 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 16.3 | 16.8 | 18.0 | 16.0 | 22.7 | 24.5 | 22.9 | 23.9 | 22.5 | 25.0 | 26.0 | 17.5 | 14.92 | 21.51 | 23.74 | 22.8 | 30.6 | 14.6 | 17.2 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 28.6 | 28.8 | 29.6 | 28.5 | 33.1 | 34.1 | 33.0 | 33.3 | 32.9 | 32.0 | 32.0 | 29.0 | 28.4 | 28.6 | 34.6 | 35.7 | 38.2 | 14.9 | 13 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 217 | 197 | 232 | 220 | 214 | 228 | 221 | 219 | 233 | 252 | 246 | 220 | 172 | 182 | 192 | 174 | 275 | 129 | 126 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 141 | 143 | 149 | 146 | 140 | 143 | 147 | 147 | 147 | 144 | 144 | 146 | 141 | 148 | 152 | 124.4 | 140 | 74.6 | 63.8 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 1.66 | 1.33 | 1.54 | 1.41 | 1.19 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.23 | 0.88 | 0.88 | 1.38 | 1.53 | 1.70 | 1.63 | 1.3 | 1.02 | 1.50 | 1.1 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ＜0.025 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | 0.025±0.009 | 0.017±0.008 | 0.009±0.005 | 0.019±0.008 | 0.005±0.004 | 0.012±0.006 | 0.022±0.008 | 0.022±0.009 | 0.013±0.006 | 0.010±0.009 | 0.011±0.009 | 0.021±0.008 | 0.006 | 0.050 | 0.009 | ＜0.03 | / | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | 0.098±0.013 | 0. 119±0.014 | 0. 112±0.016 | 0. 158±0.019 | 0.095±0.015 | 0. 135±0.016 | 0.093±0.013 | 0. 123±0.014 | 0.072±0.010 | 0.084±0.018 | 0.074±0.017 | 0. 147±0.019 | 0.229 | 0.257 | 0.106 | ＜0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.98 | 0.98 | 0.82 | 1.14 | 1.05 | 1.00 | 1.13 | 0.94 | 0.99 | 1 | 1 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.45 | 0.7 | 0.52 | 0.44 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | <0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.01 | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州 、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯 、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时 ，应测定游离氯 。采用氯胺消毒方式时 ，应测定总氯 。采用臭氧消毒方式时 ，应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时 ，应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ，应测定二氧化氯和游离氯 ；两项指标均应满足限制要求 ，至少 一项指标应满足余量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |