# 黄冈      （市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人 ： 吴辉斌                     核审（分管领导）：何华                               发布时间：    2023   年  11   月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 黄冈市 |  | 团风县 | 罗田 | 麻城市 | 龙感湖 | 武穴市 |  |  | 英山县 | 浠水县 | 蕲春县 |  | 红安县 | 黄梅县 |  |
|  |  |  | 二水厂 | 三水厂 | 自来水厂 | 三水厂 | 金桥水厂 | 龙感湖醴泉自来 水厂 | 一水厂 | 二水厂 | 三利水厂 | 莲花水厂 | 自来水厂 | 一水厂 | 二水厂 | 城南水厂 | 工业园水厂 | 一水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 43 | 未检出 | 7 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | 〈0.0005 | <0.0005 | ＜0.0005 | 0.00043 | 0.00088 | 0.00035 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0011 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0006 | 〈0.0005 | <0.0005 | ＜0.0005 | 0.000053 | 0.000037 | 0.000066 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | 0.005 | ＜0.004 | 0.005 | 〈0.004 | <0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.004 | ＜0.004 | 0.005 | ＜0.003 | ＜0.002 | <0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | <0.0025 | 〈0.0025 | 0.0036 | ＜0.0025 | 0.00018 | 0.00033 | 0.00119 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0025 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | 0.00025 | 0.00012 | <0.00005 | 〈0.00005 | 0.0001 | 0.00006 | 0.000024 | 0.000021 | 0.000022 | ＜0.00005 | 0.00008 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | <0.00005 | 0.00011 | ＜0.00005 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | <0.002 | 〈0.002 | <0.002 | ＜0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1 | 0.22 | 0. 19 | 0.41 | 0. 19 | 0.25 | 0.21 | 0.502 | 0.571 | 0.385 | 0. 19 | 0. 17 | 0. 13 | 0. 15 | 0.48 | 0. 1 | 0. 1 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 1.74 | 0.37 | 0.94 | 0.33 | 0.69 | 1.61 | 1.835 | 2.053 | 1.859 | 0.75 | 0.36 | 0.3 | 1.48 | 0. 1 | 0.09 | 0. 1 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.00541 | 0.00093 | / | / | 0.00034 | 0.00062 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | / | ＜0.00012 | 0.011 | 0.001 | 0.007 | ＜0.00012 | ＜0.00012 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | 0.00013 | 0.00012 | / | / | 0.0001 | 0.00081 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | / | 0.00009 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | 0.00021 | 0.0002 |
| 14 | 二氯 一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.00184 | 0.00172 | / | / | 0.00182 | 0.00101 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | / | 0.00088 | 0.003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.00207 | 0.00149 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | / | / | <0.00004 | ＜0.00004 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | / | ＜0.00004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | <0.001 | ＜0.00004 | ＜0.00004 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷 、一氯二溴甲烷 、二 氯 一溴甲烷 、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓 度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0. 122 | 0.046 | / | / | 0.037 | 0.035 | 0.03 | 0.033 | 0.031 | / | 0.017 | 0. 122 | 0.023 | 0.098 | 0.038 | 0.028 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | ＜0.0070 | 0.0201 | / | / | 0.035 | ＜0.0070 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | / | 0.023 | ＜0.005 | ＜0.005 | <0.005 | 0.0184 | 0.0144 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.0071 | 0.0111 | / | / | 0.0216 | ＜0.0071 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | / | ＜0.0071 | ＜0.005 | ＜0.005 | <0.005 | ＜0.0071 | ＜0.0071 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | 0.292 | / | 0. 195 | 0.015 | / | / | 0.23 | 0. 15 | 0.24 | 0. 156 | 0.424 | 0.05 | 0. 12 | 0.4 | / | / |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | 0. 126 | / | 0.29 | 0.26 | 0.31 |  | 0.458 | 0.44 | 0.27 | 0.22 | 0.044 | 0. 19 |
| 22 | 色度（铂钴色度单位）(度） | 15 | ＜5 | ＜5 | 5 | 〈5 | <5 | ＜5 | 5 | 5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 | 5 | 5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.27 | 0.52 | 0.94 | 0.22 | 0.54 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0.23 | 0.63 | 0.3 | 0.67 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭 、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.78 | 7.83 | 7.89 | 7.56 | 7.94 | 7.81 | 7.7 | 8. 1 | 7.8 | 7.51 | 7.74 | 7.4 | 7.53 | 7.89 | 8.09 | 8. 11 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0.06 | 0.024 | 0.039 | 0.031 | 0.011 | 0.058 | 0. 103 | 0.06 | 0. 102 | 0.015 | 0.031 | 0.053 | 0.006 | 0.053 | 0.019 | 0.057 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0. 1 | 〈0.1 | <0. 1 | ＜0.1 | 0.031 | 0.0018 | 0.0312 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.008 | 0.007 | 0.052 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | 〈0.05 | <0.05 | ＜0.05 | 0.0034 | 0.0022 | 0.0104 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.0106 | 0.0265 | 0.0098 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0. 1 | 〈0.1 | <0. 1 | ＜0.1 | 0.004 | 0.0042 | 0.0044 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.0003 | 0.0017 | 0.0003 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | 〈0.05 | <0.05 | ＜0.05 | 0.035 | 0.012 | 0.41 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.001 | 0.01 | <0.001 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 19.68 | 6.82 | 22.42 | 7.86 | 8.05 | 19.51 | 25.5 | 21 | 24 | 5.45 | 6.67 | 0. 15 | 0. 13 | 9.5 | 4.46 | 3. 14 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 33.27 | 7.93 | 20. 15 | 9.82 | 8.62 | 37.38 | 39.38 | 38.08 | 39 | 9.31 | 7.47 | 7.5 | 7.6 | 9.8 | 4. 16 | 4.24 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 571 | 91 | 172 | 102 | 78 | 491 | 176 | 176 | 177 | 100 | 109 | 176 | 117 | 96 | 40 | 46 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 160 | 140 | 140 | 60 | 60 | 147 | 140. 13 | 141. 13 | 141.73 | 50 | 61 | 88. 1 | 72.8 | 53 | 31 | 71 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 1.42 | 1.54 | 2.42 | 0.81 | 2.7 | 1.26 | 1. 15 | 1. 15 | 1. 15 | 0.78 | 1.2 | 1. 19 | 1.82 | 2.2 | 1.28 | 1.34 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | 〈0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.032 | 0.086 | 0.041 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.01 | 0.3 | 0.02 | ＜0.02 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | 0.018 | 0.012 | 0.014 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.012 | 0.008±0.004 | 0.013 | 0.01 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | 0.076 | 0.067 | 0.092 | 0.049 | 0.099 | 0.057 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.081 | 0.053 | 0.071 | 0. 116 | 0. 164±0.016 | 0.077 | 0.079 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | / | 0.88 | / | / | 0.43 | / | 0.4 | 0.4 | 0.5 | / | / | 0.03 | 0.04 | / | 0.41 | 0.32 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0. 1 | 0.21 | / | 0. 12 | 0.21 | / | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.3 | 0. 17 | 0. 18 | 0.32 | / | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2 、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州 、直管市 、林区供水主管部门汇总审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4 、采用液氯 、次氯酸钠 、次氯酸钙消毒方式时 ，应测定游离氯 。采用氯胺消毒方式时 ，应测定总氯 。采用臭氧消毒方式时 ，应测定臭氧 。采用二氧化氯消毒方式时 ，应测定二氧化氯 。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ，应测定二氧化氯和游离氯 ；两项指标均应满足限制要求 ，至少 一项指标应满足余量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |