附件

2020年建筑工程质量安全监督检查主要问题清单

| 序号 | 项目 所在地 | 项目名称 | 相关责任主体单位 | 主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咸宁市崇阳县 | 大集新城一期工程 | 建设单位：湖北崇阳明宝房地产开发有限公司目部 监理单位：湖北万德时代工程项目管理有限公司 施工单位：崇阳龙发建筑有限公司 | 1.部分构造柱竖向预埋钢筋直径不满足涉及要求12mm； 2.部分砌体竖向灰缝过宽（达到4cm），填充墙拉结筋为按设计要求通长布置； 3.现场施工用电未形成TN-S系统，电缆线铺设不规范，存在私搭乱接现象； 4.1#楼电梯井、采光井、楼梯临边、洞口防护不到位。 |  |
| 2 | 黄石市阳新县 | 宏维·新城（北苑） | 建设单位：阳新县城镇建设投资开发有限公司 监理单位：武汉市江南工程建设监理有限公司 施工单位：大冶城建集团有限公司 | - 悬挑式脚手架、悬挑式卸料平台、高支模、群塔防碰撞等危大工程专项施工方案未加盖总监执业印章； - 高支模、群塔防碰撞专项施工方案经专家论证后，未按照专家意见进行修改并明确定版方案。 - 未提供施工总承包单位项目部、企业对项目安全生产隐患排查资料； - 部分特种作业工人（架子工）未持证上岗； - 悬挑脚手架硬质封闭不严实； |  |
| 3 | 宜昌市 宜都市 | 宜都市妇幼保健院新建项目 | 建设单位：宜都市妇幼保健院 监理单位：宜昌平安工程建设监理有限公司 施工单位：湖北金湖建设工程有限公司 | - 同条件试块未留置在结构边； - 部分模板支撑系统立杆间距、横杆步距、钢管壁厚与方案不符，顶部纵横向水平杆设置不全； - 施工现场临边、洞口等部位防护设置不规范，安全通道未设置防护设施； - 责任主体签署承诺书不符合规范要求，人员不一致。 |  |
| 4 | 荆门市沙洋县 | 公园美第2#、3#楼及地下车库A区 | 建设单位：沙洋上水置业有限公司 监理单位：湖北广域建设管理有限公司 施工单位：湖北金安源建设工程有限公司 | - 部分洞口、临边防护不到位； - 结构主体表观质量不佳，配筋率不符合要求； - 混凝土试块抗压强度检测不合格报告未做闭环处理； - 沉降观测点设置数量不足； - 塔式起重机高度限位装置失效，附墙连接不符合规范标准，小车保护装置用钢筋代替。 |  |
| 5 | 仙桃市 | 时代天骄 | 建设单位： 仙桃市嘉隆地产开发有限公司 监理单位： 湖北恒升建兴建设管理咨询有限公司 施工单位： 亚鑫建设集团有限公司 | - 模板支架体系使用轮扣式钢管和扣件式钢管混搭； - 15#楼已施工至主体10层，未设置沉降观测点； - 13#楼塔式起重机主卷扬联轴节垫圈破损，无法正常使用； - 塔式起重机标准节回转支承平衡臂锈蚀明显。 |  |
| 6 | 孝感市应城市 | 大正·君悦府 | 建设单位：应城大正置业有限公司 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司 施工单位：湖北今厦建筑工程有限公司 | - 附着式升降脚手架未设置水平支承桁架； - 塔式起重机回转齿圈固定螺栓部分松动； - 窗台压顶搭接长度不符合规范要求。 |  |
| 7 | 随州市广水市 | 学府尚城 三期 | 建设单位：湖北弘亿房地产开发有限公司 监理单位：湖北百顺工程监理咨询有限公司 施工单位：湖北瑞生建设有限公司 | 1.塔式起重机起升高度限位失效，小车变幅后限位失效。 2.施工升降机右笼防坠安全器超过有效标定期。 3.个别架子工未提供特种作业人员证件。 4.部分楼层未发现同条件试块，施工现场未设置砼养护室，砼试块天然养护。 5.桩基子分部、基础分部工程质量验收报告签证手续不齐全（设计单位均未签证），验收意见内容不规范。 |  |
| 8 | 十堰市 | 发展大道商住小区项目 | 建设单位：十堰市恒久康华置业有限公司 监理单位：武汉金龙建设监理有限责任公司 施工单位：湖北景楠建筑工程有限公司 | 1.群塔作业防碰撞专项施工方案未按照专家论证意见修改并重新确定最终方案。 2.塔式起重机起升高度限位、小车回收限位、回转限位失效。 3.外脚手架立杆间距过大，大量主节点处未设置小横杆。 4.部分楼层未见同条件养护试块，现场标养室环境温度不满足标准要求。 |  |
| 9 | 武汉市武昌区 | 新建居住、商业服务业设施、复合社会停车场、防护绿地项目（柴林头村城中村改造K4及A1、A2、A3扩大地块） | 建设单位：武汉融侨置业有限公司 监理单位：兰州交大工程咨询有限责任公司 施工单位：湖北海厦建设有限公司 | 1.7#楼施工升降机基础设置在地下室顶板上，未提供基础支撑方案及验收记录。 2.施工单位未按规定对施工现场安全生产情况进行检查。 3.现场个别吊篮防坠安全锁铭牌缺失、超高限位器缺失。 4.施工升降机层门装设滞后四层。 5.三层砌体工程未按施工规范要求设置构造柱。 6.未提供基础分部工程验收记录。 |  |