| ICS 93.080.01 |  |
| --- | --- |
| CCS P 66 |  |

DB42

湖北省地方标准

DB42/T XXXX—2025

城市道路桥梁除雪融雪作业技术规程

Technical specification of snow removal and melting operations for city road and bridge

（征求意见稿）

2025 - XX - XX发布

2025 - XX- XX实施

| 湖北省住房和城乡建设厅 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	2

5 除雪融雪准备	2

5.1 作业人员	2

5.2 作业物资	2

5.3 作业机具	2

5.4 指挥系统	4

6 除雪融雪作业	5

6.1 基本要求	5

6.2 融雪剂使用	5

6.3 雪前预防结冰	6

6.4 雪中除雪融雪	6

6.5 雪后恢复	7

6.6 除雪融雪质量要求	7

7 安全环保及应急处置	7

7.1 安全环保	7

7.2 应急处置	8

8 标准实施及评价	8

附　录　A  （资料性） 降雪量说明	10

附　录　B  （资料性） 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口。

本文件起草单位：武汉市城市管理技术研究中心、湖北省城市管理研究会、思诺威科技（北京）有限公司。

本文件主要起草人：韩振华、罗毅、李文、汤建化、杜石峰、朱志怀、雷华、雷慧莉、白兴雷、贾欣、田文剑。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，电话：027-68873088，邮箱：bkc@hbszjt.net.cn，对本文件的有关修改意见建议请反馈至武汉市城市管理技术研究中心，武汉市解放大道2613号，邮编430012，电话：027-62309767，邮箱：17816339@qq.com。

城市道路桥梁除雪融雪作业技术规程

- 范围

本文件规定了城市道路桥梁除雪融雪作业准备工作、除雪融雪作业、安全环保及应急处置等内容。

本文件适用于湖北省城市道路桥梁的除雪融雪作业。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12801  生产过程安全卫生要求总则

GB/T 23851  融雪剂

GB/T 25977  除雪车

GB/T 28592  降水量等级

GB/T 36156  道路施工与养护机械设备 除雪机械安全要求

GB  55013   市容环卫工程项目规范

CJJ/T 108  城市道路除雪作业技术规程

CJJ/T126  城市道路清扫保洁与质量评价标准

- 术语和定义

下列术语与定义适用于本文件。

- 融雪剂  snow-melting agent

通过降低冰、雪融化温度促使冰、雪融化的化工产品。

- 除雪  snow removal operation

使用工具清除覆盖在道路上的积冰、积雪的作业。

- 融雪  snow melting operation

融化路面积雪的作业。

- 冻雨  freezing rain

多发生在冬季00c的雨滴落到温度为00c以下的物体上，立刻冻结成外表光滑而透明的冰层，这种天气称为冻雨。

- 除雪机械  snow removal machinery

用于冬季清除交通区域冰和雪的机械。

- 推雪铲  snow blade

安装在车辆或其他动力载具上，可将雪推走的铲刀。

- 破冰机  ice breaker

安装在车辆或其他动力载具上，在卡车行驶过程中完成破冰作业的装置。

- 融雪剂撒布机  snow-melting agent spreader

将融雪剂或防滑物料等撒布在交通区域内以保持或改善路面防滑性的机械。

- 扫雪车 snow sweeper

用于清除路面一定厚度及压实状态的积雪或融冻路面薄冰层的路面清扫车。

- 便携式扫雪机 portable snow sweeper

通过人工携带或推动，以吹扫等方式完成扫雪作业的小型除雪装置。

- 辊刷 snow broom
    安装在车辆或其他动力载具上,通过一组直列刷片的高速旋转将积雪清理至道路侧边的装置。

- 一般要求

  - 除雪融雪作业应遵循除雪为主、融雪为辅的原则，科学使用融雪剂，保护环境。

  - 除雪融雪作业应综合考虑降雪量及道路桥梁重要等级，应采用机械为主、人工为辅的作业方式。

  - 除雪融雪作业机动车道宜优先采用机械除雪，辅以人工除雪，非机动车道除雪应结合现场实际，采用机械除雪或人工除雪方式，人行道和人行天桥宜人工除雪，降雪量的界定见附录A。

  - 城市道路分级按CJJ/T126的相关要求，城市桥梁融雪作业时应使用非氯融雪剂，钢结构部分应避免使用融雪剂。

  - 城市道路桥梁除雪融雪按照环境卫生管理责任区落实除雪融雪工作。

  - 除雪融雪作业按CJJ/T 108的相关要求，不应损坏路面、桥面及附属设施。

- 除雪融雪准备

  - 作业人员

作业单位应在降雪前组建除雪融雪作业队伍，做好技能培训。

  - 作业物资

    - 作业单位每年应制定建立与除雪融雪工作需求相匹配的应急物资储备，各类作业机具和融雪剂、防滑料、草包和麻袋等物资装备。

    - 作业单位应将融雪剂产品贮存于阴凉干燥处，防止日晒、雨淋、受潮。

  - 作业机具

    - 作业机具包括机械除雪融雪机具和人工除雪融雪机具。机械除雪融雪机具包括推雪铲、辊刷、融雪剂撒布机、破冰机、自带动力手扶式除雪设备等，人工除雪融雪工具包括铲雪锹、推雪板、扫帚和人力融雪剂播撒器等，除雪机具应符合GB/T 25977的要求。

    - 作业机具的配置应根据降雪量、环境温度和路面、桥面条件进行选用，宜参见下表1。

- 表1  除雪融雪机具设备选择一览表

| 天气类型 | 道路类型 | 除雪融雪机具 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小雪 | 道路和桥梁 | 扫雪车、融雪剂撒布车 |  |
|  | 人行道和人行天桥 | 铲雪锹、推雪板、扫帚和人力融雪剂播撒器 |  |
| 中雪及以上 | 道路和桥梁 | 扫雪车、推雪车、融雪剂撒布车、破冰车、装载机、运输车等 | 推雪铲易损耗， 应按每车1:1.2在除雪前配备 |
|  | 人行道和人行天桥 | 铲雪锹、推雪板、扫帚和人力融雪剂播撒器 |  |
| - 备注：辊刷、推雪铲、融雪剂撒布机、破冰机安装在洗扫车、扫路车、洒水车、自卸车等大型货车上，分别为扫雪车、推雪车、融雪剂撒布车、破冰车，并根据需要互换使用。 |  |  |  |

    - 除雪融雪机具的储备配置应符合以下规定：

a）机具配置数量应根据除雪作业总面积、除雪设备的作业能力、限定的完成时间、有效作业时间等因素综合确定。无经验值参考时，宜参考下面公式（1）~（4）中计算推雪铲、融雪剂撒布机、扫雪车以及运输车辆的需求数量，推雪铲:破冰机=10:1的比例配置破冰机。

- ..........................公式(1)

式中：

Tx——推雪铲的需要量（台）；

F——推雪作业总面积（m2）；

Bc——推雪铲推雪作业宽度（m）；

Vt——推进速度（km/h）；

δc——铲幅宽度利用系数（取0.65）；

Ts——规定完成时间（h）；

K——工作时间的利用系数（取0.8）。

- ...............................公式(2)

式中：

Px——融雪剂撒布机的需要量（台）；

F——播撒作业总面积（m2）；

Hs——播撒作业宽度（m）；

Vt——行驶速度（km/h）；

ψ——播撒的有效宽度系数（取0.8）；

ts——规定的完成时间（h）；

K——工作时间的利用系数（取0.6）。

- ..................................公式(3)

式中：

Sx——扫雪车的需要量（台）；

F——扫雪作业总面积（m2）；

f——扫雪车的清扫能力（m2/h）；

ts——规定的完成时间（h）；

K——工作时间的利用系数（0.75）。

- ..................................公式(4)

式中：

N——运输车辆的需要量（台）；

F——运输积雪的总面积（m2）；

h——积雪厚度（m）

ρx——积雪密度（t/m2）；

G——运输车辆的装载能力（t/台）；

n——单台车一个工作日内的运输次数。

b）在除雪融雪设备征用、租借机制运行良好的区域，可根据可靠的征用、租借设备来源及数量适当减少对应专用机械除雪机具的配置数量，但专用机械除雪机具的常备比例不应低于需求总数的50%。

c）应以地级市为单位，考虑除雪机具的联动调配；宜在省级调配机制的作用下，实现鄂东、鄂中、鄂西南、鄂西北等片区甚至全省除雪机具的联动调配。省级调配机制建立并运行良好时，各地机械除雪机具的配置数量可适当减少但不应低于需求总数的80%。

d）配备推雪铲等易损件时，宜考虑损耗量并及时补足。

    - 人工除雪融雪工具应配备数量充足，安全可靠、方便操作。

    - 雪前动员广大社会企事业单位自行配置一定数量的人工除雪融雪工具。

    - 机械除雪机具应符合以下规定：

a）在雪季前应完成作业车辆、融雪设备的全面维护保养，保证技术性能良好，安全可靠，有作业警示标志、警示灯和夜间照明装备，有明显示宽灯标志和示宽灯。

b）装挂设备应与配装车辆匹配且连接牢固，配装车辆的操纵、转向、制动系统等均应符合国家现行有关标准的规定。

c）推雪铲应升降、转向方便，坚实耐用，有防撞保护装置；配柔性铲刃，避免撞击伸缩缝、检查井等损伤路面。

d）融雪剂撒布机应能够撒布不同类型的融雪剂，撒布剂量精确可调，撒布宽度、方向、角度可调，能够适应路面宽窄变化处、弯道处的撒布。

e）除雪机具长期存放时，应切断电源，锁闭门窗，并宜停在干燥通风处的场地，存放场地应采取和具备防水、防火、防冻和防锈蚀等措施，并按产品使用说明书的规定定期检查。

  - 指挥系统

    - 各市州应建立健全除雪融雪常态化管理和应急处置的运行机制，宜建立除雪融雪指挥部负责统一组织除雪融雪工作，指挥调度成员单位开展除雪融雪工作，提高对低温雨雪冰冻灾害的综合防御和应急处置能力，完善低温雨雪冰冻灾害应急体系。

    - 除雪融雪指挥部负责组织编制除雪融雪应急预案（包括指挥机构及职责分工、预防与应急准备、预测与预警、应急处置、信息管理、雪后恢复、保障措施等），研究除雪融雪工作的政策措施和指导意见。

    - 除雪融雪指挥部督导作业单位应在每年除雪融雪作业前进行应急指挥和通讯联络系统的调试及演练，加强日常检修维护，保证应急指挥和通讯联络畅通。

- 除雪融雪作业

  - 基本要求

    - 路面结冰时，应先除冰后除雪。

    - 不同类型道路应根据各自特点采取不同的除雪方式，除雪作业应优先保障跨江桥梁、环线、立交、快速路、主干道等。按照“先立交、后道路”，“先重点、后一般”，“先打开一条路，再向两边扩展”的顺序作业。地铁站口、地下通道、人行天桥、公厕等行人密集区域出入口的积雪应及时清除，并铺设防滑草垫。

    - 禁止将含有融雪剂的冰雪堆放在树池、绿化带及公交站点内；禁止在机动车道大量堆放积雪妨碍道路畅通。

  - 融雪剂使用

    - 融雪剂的包装和性能要求应符合GB/T 23851的要求，出厂时应有产品合格证、使用说明书。

    - 融雪剂的使用应满足GB 55013的相关规定：融雪剂种类应根据环境温度、积雪量选择，并应控制融雪剂的施撒（洒）量；气温高于-5℃时，下雪前在引桥、 立交桥等有坡度的道路上预施撒（洒）颗粒状融雪剂的量不应大于l0g/m2；机场、 车站、 码头、 人行便道等交通设施， 国家级风景名胜区不应使用氯化物类融雪剂；施撒（洒）融雪剂后清除的雪不应堆放在绿地、绿化带中。

    - 融雪剂施撒量宜以作业时环境温度和积雪量等为主要依据，科学使用融雪剂，严禁过量使用融雪剂，融雪剂建议撒布用量详见下表2。

- 表2  融雪剂撒布剂量表

| 降雪等级 | 降雪条件 |  |  | 融雪剂撒布量（g/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12h降雪量（mm） | 24h降雪量（mm） | 最低气温 |  |
| 特大暴雪 | ≥15.0 | ≥30.0 | 0℃以下 -15℃以上 | 30～70 |
| 大雪、暴雪、大暴雪 | 3.0～14.9 | 5.0～29.9 |  |  |
| 中雪 | 1.0～2.9 | 2.5～4.9 |  | 15～30 |
| 小雪 | 0.1～0.9 | 0.1～2.4 |  | 10～15 |
| - 注：1、温度相对较高且呈上升趋势应选下限量,温度相对较低且呈下降趋势应选上限量。降雪量的界定参照《降水量等级》GB/T 28592的规定和气象台降雪预报。 - 2、区域降雪量大时应调整撒布量和撒布次数，以地面不结冰为基准。 |  |  |  |  |

    - 融雪剂撒布应按使用说明书要求，并符合下列规定：

- a）机动车道和非机动车道宜使用撒布机撒布作业，不具备条件的或人行道宜采取人工撒布作业；

- b）融雪剂应撒布均匀，撒布宽度应小于车道总宽，撒布最远位置距离路侧绿化带应大于等于1米。

- c）施撒融雪剂后，路面积雪应达到疏松或消融状态；

  - 雪前预防结冰

    - 除雪物资应在降雪前运送至重点道路和桥梁等易积雪结冰的除雪重点区域。

    - 气温低于0℃时，作业单位应根据预报降雪等级，在重点道路和重要交通枢纽可预撒少量融雪剂。预报降雪等级为小雪时，预施撒量不应大于10g/m2，中到大雪或气温较低时，可适当增加预施撒量。

    - 作业单位及时了解天气预报信息，‌如遇冻雨天气，‌提前检查并确认除冰设备能否正常运转。结合气象部门发布冻雨灾害预警及时研判对城市道路桥梁的影响程度，根据预案部署应对工作，及时铲冰除雪融雪。

    - 预警将发生冻雨灾害时，应及时在相关路段进行大范围、小剂量的融雪剂预撒，或采用其他方式防止冻雨在路表凝冻结冰。

    - 对路面开始结冰、仍具备一定通行条件的路段，应采用机械化与融雪剂结合的方式，快速清除路面结冰。

    - 对路面结冰严重、已危及交通安全的路段，应按照除雪融雪应急预案的要求及时协调交管部门进行临时交通管制。

  - 雪中除雪融雪

    - 除雪工艺应以减少路面积雪量和融雪剂施撒量为原则，除雪融雪作业时，应先扫雪、推雪，减少地面积雪量，再施撒融雪剂。

    - 跨江桥梁、环线、立交和一级道路作业应确保不少于单向2条机动车道畅通，桥梁、立交实施积雪边清边运。其他道路作业应确保不少于单向1条机动车畅通。

    - 除雪融雪设备使用宜按表3要求

- 表3   除雪融雪设备使用要求

| - 设备名称 | - 适用条件 |
| --- | --- |
| - 辊刷 | - ≤5cm积雪 |
| - 推雪铲 | - ≥5cm积雪 |
| - 破冰机 | - ≥1cm道路结冰 |
| - 撒布机 | - 机动车道融雪剂撒布 |
| - 运输车 | - 运输积雪积冰 |
| - 装载机 | - 积雪积冰装车 |

    - 除雪融雪宜采用以下工艺：

a)雨夹雪时，采用人工或机械作业直接清扫，清除路面积雪、积水，避免路面结冰。

b)小雪时，采用扫雪车巡回除雪，并补撒融雪剂。

c)中雪及以上时

1）应采用多种除雪车辆组合巡回作业，做到实时清雪，再视路面情况施撒融雪剂。

2）路面降雪厚度≤5厘米时，使用扫雪车作业，再跟一台融雪剂撒布车施撒融雪剂，控制作业速度20~30km/h；根据路面的宽度，可采用2台及以上扫雪作业，间隔50米。

3）路面降雪厚度≥5厘米时,采用推雪车推雪，后跟扫雪车扫雪，再跟一台融雪剂撒布车施撒融雪剂。

4）路面积雪且结冰时，采用推雪车推雪（路面只结冰无松软积雪时省略），后跟破冰车破冰，再跟扫雪车扫雪，最后跟一台融雪剂撒布车施撒融雪剂。

5）大、暴雪，冻雨时，可适当增加融雪剂施撒量，宜采取24小时机械作业。

6）遇极端暴雪灾害，路面积雪严重且除雪力量不足时，应启动大型除雪除冰设备征用、租借机制，并发动街道、社区、临街单位和门店上路清扫积雪。

    - 道路桥梁除雪融雪作业要求：

a）除雪融雪作业时机动车道或非机动车道宜将清理的积雪临时堆放在路缘石内外各1米的区域内，雪堆宜线性成行，防止二次带回路面。桥梁、立交等边清边运后的残雪，应安排人工完成清底收边，禁止桥梁匝道除雪临时集中堆放在一边；

b）人行道上的积雪采用人工除雪工具或小型除雪工具进行除雪作业，应结合盲道，先清理出宽度不小于1m的人行道，确保行人通行，不应撒布含氯融雪剂；地铁站口、地下通道、人行天桥、公厕等行人密集区域出入口的积雪应及时清除，并铺设防滑草垫；

c）人行天桥桥下出现冰挂时养护责任单位应在保证桥下行人、车辆安全的前提下将其敲碎，并应及时清扫碎渣；

d）居民小区道路，沿街门面道路积雪应就地清除，不得向非机动车道和机动车道推扫；

e）道路绿化管养部门，加强雪天对道路两边的乔、灌木及景观花卉的巡查。发现树冠、树枝有积雪压覆，迅速清除积雪，同时组织人员、机械车辆，做好断裂树枝的清理工作；

f）坡道和弯道除雪应有铺装草垫或麻袋防滑等防滑坡、防侧翻安全措施，并严格控制行车速度；

g）冻雨天气条件下道路除雪融雪作业时，对结冰路段进行撒布融雪剂或砂石增加摩擦力除冰作业。

  - 雪后恢复

    - 降雪停止气温低于0℃时，在道路积雪残冰基本清除后，宜适当施撒融雪剂，保障道路不结冰。

    - 堆放在路边的积雪，有条件的可由自卸车转运至积雪消纳场或应急堆放场进行堆放。

    - 一级道路桥梁小雪、中雪后恢复时限宜≤24小时，大雪后恢复时限宜≤48小时，二级及以下道路桥梁小雪、中雪后恢复时限≤48小时，大雪后恢复时限≤72小时。

    - 雪季结束后宜进行路面桥面及附属设施的维护。

  - 除雪融雪质量要求

    - 雪后除雪质量要求以除净率为标准，一级道路清雪除净率达90%，二级及以下道路清雪除净率达80%；各类道路路面要无积雪、无积冰。人行道要同步清理达到露出路面，除净率达到70%。

    - 以100 m/km 路段取样，按公式（5）计算：

- ............................................公式(5)

式中：

W——除净率；

H——作业前行车道面积；

h——作业后行车道残留积雪面积。

- 安全环保及应急处置

  - 安全环保

    - 除雪融雪作业人员作业时应符合下列规定：

a) 按规定做好保暖防护工作，穿着警告色反光防护服、防滑鞋、帽子、手套；

b) 高架桥梁封道除雪时，除雪车辆驾驶人员不得擅自离开除雪车辆，按机具安全操作规程使用机具，桥梁匝道除雪堆雪时应注意桥梁安全，防止一边堆雪造成桥梁匝道倾覆。

c) 桥梁除雪融雪作业时应注意避让桥梁伸缩缝、护轮带等部位，在危险处设立警示标志，提醒作业人员注意避让。清除的积雪不得直接抛到桥下，应将积雪堆积到指定地点后运出。

d) 机械除雪融雪时，车后方不得站人或进行人工除雪，定期对操作人员进行基本安全培训。

    - 装配除雪机械的车辆应注册登记并粘贴反光标记，配有夜间照明设备。除雪车辆机械应在醒目的位置设置反光标志和超宽警示标志，机械性能应符合GB/T 36156的有关要求。

    - 装载在清扫车、洒水车、客货车的推雪铲、撒布机应连接牢固，车辆的操纵、转向、制动系统等均应符合国家现行相关适用标准规定。在机械除雪作业时，除雪机械右侧距离防撞护栏或路缘石边侧应保持在75cm以上；禁止除雪车辆逆向行驶和倒退，保持安全车速行驶。

    - 除雪路段应严格按照交通部门的安全作业维护标准要求，设置相应警示标志；在夜间或者能见度较低的情况下除雪作业时，应开启所有除雪设备警示灯并设置应急灯照明。

    - 除雪时，除雪车辆临时停放位置应设置警示标志，并采取相应机械防滑移措施。

    - 冻雨天气除雪融雪作业时注意周边绿化树枝安全，高空冰凌也要及时清理，清理原则是先高空后地面。

    - 除雪作业后，应对除雪机具进行清洁、维护、检修，确保下次除雪机具能正常使用。

    - 其他作业安全的相关要求宜满足GB/T 12801的规定。

    - 作业前准备积雪消纳场地或应急堆放场地，数量满足堆放需要,积雪消纳场地或应急堆放场地应设有围档，场地符合环保标准求。

    - 含有融雪剂的积雪，应单独收集、运输和处理。

    - 除雪融雪设备噪声和废气排放应符合国家现行有关标准的规定。

    - 在饮用水源保护区内，严禁使用融雪剂除雪，保护饮用水安全。

  - 应急处置

    - 低温雨雪天气来临前，应启动应急预案并按预案要求做好应急队伍集结、巡查，应急队伍宜保持24小时备勤待命，满足三班作业需求。

    - 启动融雪剂储备和供给应急物资储备机制，按照便捷、环保原则，与融雪剂及其他应急物资生产单位建立供给机制，确保足额存量、供应畅通。

    - 宜利用省内除雪融雪装备制造基地的条件，建立省除雪融雪作业装备的应急调配联动机制。

    - 低温雨雪天气来临后，按照应急预案要求启动应急指挥系统，成员单位各司其职，立即行动，紧密配合，全力以赴做好除雪融雪工作。

    - 应急状态结束后，按照应急预案要求开展恢复重建及相关善后处置工作。

- 标准实施及评价

8.1结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。

8.2 制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设备仪器等）、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。

8.3针对相关方和具体对象/岗位进行标准宜贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。

8.4标准实施主要在社会管理和公共服务等活动中开展。社会管理和公共服务标准实施的重点是落实国家的环境保护、健康、卫生、安全的要求，维护和维修等要求。

8.5 标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。

对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。

8.6在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未米改进提供参考。

8.7适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

8.8标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录B。

- （资料性）
降雪量说明

  - 小雪

下雪时水平能见距离等于或大于1000m，地面积雪深度在3cm以内，或降水量级为24小时降雪量在0.1mm～2.4mm之间。

  - 中雪

下雪时水平能见距离在500m～1000m之间，地面积雪深度为3cm～5cm，或24小时降雪量达2.5mm～4.9mm。

  - 大雪

下雪时能见度很差，水平能见距离小于500m，地面积雪深度等于或大于5cm，或24小时降雪量达5.0mm～9.9mm。

  - 根据GB/T 28592中对降雪量等级划分，阵雪分为微量降雪（零星小雪）、小雪、中雪、大雪、暴雪、大暴雪、特大暴雪共7个等级。具体划分见表A.1。

- 表A.1 不同时段降雪量等级划分表

| 等级 | 时段降雪量（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 12h降雪量 | 24h降雪量 |
| 微量降雪（零星小雪） | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 小雪 | 0.1~0.9 | 0.1~2.4 |
| 中雪 | 1.0~2.9 | 2.5~4.9 |
| 大雪 | 3.0~5.9 | 5.0~9.9 |
| 暴雪 | 6.0~9.9 | 10.0~19.9 |
| 大暴雪 | 10.0~14.9 | 20.0~29.9 |
| 特大暴雪 | ≥15.0 | ≥30.0 |

注：暴雪、大暴雪、特大暴雪除雪作业要求参照暴雪天气除雪作业要求执行。

- （资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表B.1所示。

- 表B.1湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 |  | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否 相匹配？ |  | 是 否 |
|  | 协调性 |  | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  | 是 否 |
|  | 执行 情况 |  | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展 相关工作？ |  | 是 否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | 是 否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体 意见 |  | 适用 修改 废止 |  |  |
|  | 具体修 改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | 标准化行政主管部门 省直行业主管部门 专业标准化技术委员会（工作组） 标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。