| ICS | 93.010 |
| --- | --- |
| CCS | P 13 |

DB42

湖北省地方标准

DB42/T XXXX—XXXX

岩土工程信息模型技术规程

Technical specification for geotechnical engineering information model

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

| 湖北省住房和城乡建设厅 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  岩土工程勘察信息模型	4

5.1  一般规定	4

5.2  数据准备	4

5.3  模型编码与属性	5

5.4  建模规则与精细度	7

6  岩土工程设计信息模型	11

6.1  一般规定	11

6.2  数据准备	12

6.3  模型编码与属性	13

6.4  建模规则与精细度	14

7  岩土工程监测信息模型	16

7.1  一般规定	16

7.2  数据准备	16

7.3  模型编码与属性	17

7.4  建模规则与精细度	18

8  模型集成与交付	19

8.1  一般规定	19

8.2  模型集成	19

8.3  数据交换	19

8.4  交付物	20

9  模型接收与应用	23

9.1  一般规定	23

9.2  数字化管理平台	23

9.3  模型接收	24

9.4  模型应用	24

10  标准实施及评价	25

附录A（资料性）  模型信息分类和编码	27

附录B（资料性）  图示图例	30

附录C（资料性）  岩土工程勘察信息模型分类编码及属性表	37

附录D（资料性）  岩土工程设计信息模型属性信息	86

附录E（资料性）  岩土工程监测信息模型属性信息	103

附录F（资料性）  湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	108

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口。

本文件主要起草单位：中煤科工集团武汉设计研究院有限公司、武汉理工大学

本文件参与起草单位：中冶武勘工程技术有限公司、武汉市勘察设计院有限公司、武汉市政工程设计研究院有限责任公司、中南建筑设计院股份有限公司、中信数智（武汉）科技有限公司、湖北省建筑设计院有限公司、中南勘察设计院集团有限公司、湖北华建建设工程设计审查事务有限公司、襄阳地质工程勘察院有限公司、武汉优土优木科技有限公司

本文件主要起草人：徐杨青、江强强、刘续、张峰、安国超、刘艳敏、赵渊、石峰、刘堰陵、胡继强、李凌、祁建权、刘睿、郭运、徐舟、唐扬、严容飞、李栋广、叶丹、胡伟

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873088，邮箱：bkc@hbszjt.net.cn；对本文件的有关修改意见建议请反馈至中煤科工集团武汉设计研究院有限公司，联系电话：027-87717057，邮箱：2008fall@163.com。

岩土工程信息模型技术规程

范围

本文件规定了岩土工程信息模型的基本规定以及模型创建、交付、应用和管理的要求。

本文件适用于湖北省新建、改建、扩建的建筑与市政工程全生命周期内岩土工程信息模型（GIM）在勘察、设计、施工、运营维护等阶段的数据采集、传输、存储，以及GIM的创建、使用与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7027  信息分类、分类编码的基本原则和方法

GB 50007  建筑地基基础设计规范

GB 50010  混凝土结构设计规范

GB 50121  岩土工程勘察规范

GB 50202  建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50330  建筑边坡工程技术规范

GB 50497  建筑基坑工程监测技术规范

GB 50500  建设工程工程量清单计价规范

GB 51004  建筑地基基础工程施工规范

GB/T 51212  建筑信息模型应用统一标准

GB/T 51235  建筑信息模型施工应用标准

GB/T 51269  建筑信息模型分类和编码标准

GB/T 51301  建筑信息模型设计交付标准

GB 55017  工程勘察通用规范

JGJ 94  建筑桩基技术规范

JGJ 106  建筑基桩检测技术规范

JGJ 120  建筑基坑支护技术规程

DB42/T 242  建筑地基基础技术规范

DB42/T 159  基坑工程技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

岩土工程信息模型  geotechnical engineering information model

满足信息模型应用要求，在工程项目全生命周期内岩土工程勘察、设计、施工、运营维护阶段，对其所获取的岩土工程特性及管理要素进行数字化表达，以下简称信息模型。

模型单元  model unit

模型中承载岩土工程信息的实体及其相关属性的集合，是工程对象的数字化表达。

模型编码  model coding

针对模型中的构件、元素或信息对象，按照统一规则赋予唯一标识代码的过程，其核心目的是实现信息的标准化分类、传递与集成管理。

模型几何信息  geometric information

模型单元的空间位置、形态、尺寸等以几何方式表达的信息。

模型属性信息 non-geometric information

除模型几何信息以外，用以描述模型各类特征的信息。

几何表达精度 level of geometric detail

模型单元在视觉呈现时，几何表达真实性和精确性的衡量指标。

属性信息深度 level of non-geometric detail

信息深度是指模型承载信息属性覆盖程度的衡量指标。

数据共享 data sharing

数据共享就是在工程项目全生命期，让各参与方之间或参与方内部各专业之间够读取满足信息模型应用要求的岩土工程数据并进行各种操作、运算和分析。

协同 collaboration

基于岩土工程信息模型进行数据共享及相互操作的工作。

标准构件 standard components

信息模型系列软件中组成项目的单元，同时是参数信息的载体，是一个包含通用属性集和相关图形表示的图元组，标准构件中的每一类型都具有相关的图形表示和一组相同的参数。

模型轻量化 model lightweighting

在模型核心信息及精细度基本不变的前提下，采用数据解析与提取、几何转换优化、渲染处理优化等方式，大幅度减少模型文件的数据体量，以实现快速加载、流畅浏览、高效传输及交互应用的过程。

交付物 deliverables

基于岩土工程信息模型的可供交付的岩土工程成果，包括但不限于各专业信息模型（原始模型或经产权保护处理后的模型）、还应包括基于信息模型形成的各类视图、分析表格、说明文档、辅助多媒体等。

基本规定

岩土工程信息模型的创建与应用应贯穿工程项目的场地规划、勘察、设计、施工、运营维护等全生命周期，支持各阶段、各项任务和各相关方进行协同工作与数据交互。

岩土工程信息模型应基于统一的数据标准创建，确保数据的准确性、唯一性、协调性和可追溯性。

岩土工程信息模型应采用统一的坐标系和高程基准，其基准应与工程总体规划及后续设计、施工模型保持一致。

岩土工程信息模型应根据专业成果按照层次结构进行信息的分类和编码，分类宜以线分法为主，并与面分法相结合，且应符合现行国家标准GB/T 7027的规定。

岩土工程信息模型元素编码与层级制定应满足模型管理与数据检索的要求，采用层次码结构，代码结构如图1所示，并应符合下列规定：

模型元素编码应由表代码、大类代码、中类代码、小类代码和细类代码五个层级构成；

模型元素编码采用12位阿拉伯数字组成，表代码与大类代码之间用半角字符“-”连接，其余各层代码之间用半角字符“.”连接；

第一层为表代码，用“14”表示；

大类代码中岩土工程勘察信息模型的代码为“01”，岩土工程设计信息模型的代码为“02”，岩土工程监测信息模型的代码为“03”；

中类代码、小类代码采用两位阿拉伯数字表达，细类代码采用四位阿拉伯数字表达；

在描述复杂元素对象时，可采用逻辑运算符号联合多个编码一起使用，运算符号的使用应符合现行国家标准GB/T 51269的规定。

| 表代码 | - | 大类代码 | . | 中类代码 | . | 小类代码 | . | 细类代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编码结构示意图

岩土工程信息模型信息分类应符合表1的规定，元素分类模型信息编码应符合表2及各章节的规定，工程建设项目阶段、组织角色、项目信息等分类模型信息编码应符合本标准附录A的规定。

岩土工程信息模型大类信息分类及编码

| 表代码 | 分类名称 | 附录 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 元素 | / |
| 20 | 工程建设项目阶段 | 附录A.0.1 |
| 21 | 行为 | 附录A.0.2 |
| 31 | 组织角色 | 附录A.0.3 |
| 33 | 项目信息 | 附录A.0.4 |

岩土工程信息模型大类信息分类及编码

| 编码 | 元素 |
| --- | --- |
| 14-01.00 | 岩土工程勘察 |
| 14-02.00 | 岩土工程设计 |
| 14-03.00 | 岩土工程监测 |

岩土工程信息模型精细度与深度等级应满足各阶段应用需求，并符合本规程及国家、行业相关标准的规定，具体应符合表3的规定。

岩土工程信息模型精细度与深度等级要求

| 几何 精细度等级 | 属性深度等级 | 岩土工程 勘察信息模型 | 岩土工程 设计信息模型 | 岩土工程 监测模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | N1 | 可行性研究勘察 | 方案设计 |  |
| G2 | N2 | 初步勘察 | 初步设计 |  |
| G3 | N3 | 详细勘察 | 施工图设计 | 施工监测 |
| G4 | N4 | 施工勘察 | 施工专项设计 | 运维监测 |

各参与方应建立完善的岩土工程信息模型数据管理与质量控制体系，对模型的创建、修改、审核、使用与归档过程进行管理，保证模型及其衍生数据的安全性与可靠性，并应包含下列内容：

- 信息模型与工程项目符合性检查；

信息模型与相关技术标准的符合性检查；

信息模型信息准确性和完整性检查；

不同信息模型元素之间的相互关联性检查。

模型创建完成后，宜将大体量原始模型通过软件转化为轻量化模型，传递至电脑或移动终端，方便信息模型应用参与方浏览、审查、沟通、共享；模型轻量化主要采用模型清理、构件属性轻量化、多格式转码轻量化等方式。

岩土工程信息模型数据交换时应保证模型数据完整、空间位置准确，并宜采用开放的、可互操作的国际通用数据格式，以保证数据在全生命周期各阶段、各信息平台之间的无损传递与长期可用性。

岩土工程信息模型集成时，模型数据格式应一致，并确保不同模型空间坐标系的一致性，精度满足应用要求。

岩土工程勘察信息模型

一般规定

岩土工程勘察信息模型包括地表及地下设施模型、地质模型以及钻孔、物探、原位测试等勘探模型，应能准确表达建设场地的工程地质与水文地质条件、岩土体空间分布特征及其物理力学性质。

岩土工程勘察信息模型的创建，应以资料收集、野外勘探、原位测试、室内试验等原始数据为依据，模型成果应真实反映实际地质条件和勘探信息，对依据不充分或重要的推断解释，应记录其不确定性。

岩土工程勘察信息模型应建立统一的模型元素分类与编码系统，模型元素应与勘察原始数据（如钻孔编号、取样位置、试验数据）建立双向关联，确保信息的可查询、可追溯。

岩土工程勘察信息模型应按属性规则，创建三维地层、赋存地下水的含水层和地质构造综合模型，能够反映地层、含水层、地质构造空间分布规律，并应包括与模型对象相关联的属性信息。

同一工程项目的勘探孔和水文孔（井）的编号应连续且唯一，地层、含水层分层标准应统一，层序编号应唯一且具有可辨识性。

数据准备

岩土工程勘察信息模型应根据工程地质调查与测绘、工程钻探、工程物探、原位测试、室内试验等所获取的原始数据与成果资料进行创建，且所有数据应经校对、审核，确保其真实、可靠。

原始数据采集宜采用数字化手段，并记录数据的采集时间、采集人、仪器型号及工况等信息；数据格式宜满足开放性、交互操作的标准要求，并便于数据的导入与处理。

模型几何数据应以“米（m）”为单位，数值精确至小数点后三位；非几何数据（物理力学参数等）的量纲单位应采用中华人民共和国法定计量单位，且符合国家现行相关标准的规定。

模型的平面坐标系统与高程基准应符合下列规定：

- 武汉市域范围内的工程项目，平面坐标系统应采用“武汉2000坐标系”；

湖北省内其他市域范围内的工程项目，平面坐标系统宜采用“国家2000大地坐标系”或经主管部门批准的当地独立坐标系，并在模型予以说明；

模型的高程基准应采用“1985国家高程基准”。

地表及地下设施模型的创建应准备下列数据：

- 地形、地貌的几何与属性数据；

水体、植被的几何与属性数据；

地上和地下建（构）筑物的几何与属性数据，包括建筑物、交通设施、管线等；

施工场地、堆土或堆载场区等特殊对象的几何与属性数据。

地质体模型的创建应准备下列数据：

- 地层的几何与属性数据，包括地层年代、成因、名称、代号、岩性描述、厚度、产状等；

岩体风化带界面、软弱夹层界面的几何与属性数据；

地质体边界范围及属性数据。

地质构造模型的创建应准备下列数据：

- 断层、褶皱等地质构造面的几何数据（位置、产状、延伸等）；

地质构造的属性数据，包括类型、性质、规模、活动性、影响带描述等。

地下水模型的创建应准备下列数据：

- 含水层、隔水层顶底板界面的几何与属性数据；

地下水位（稳定水位、初见水位、承压水头）的几何与属性数据，并应注明观测时间；

地下水水化学性质、粘滞系数等属性数据。

不良地质体模型的创建应准备下列数据：

- 岩溶、滑坡、采空区、液化土层等不良地质体的几何范围与边界数据；

不良地质体的属性数据，包括类型、规模、稳定性评价、处理建议等。

钻孔模型的创建应准备下列数据：

- 钻孔（含水文井）的空间位置（坐标、孔口高程）、钻孔轨迹、开孔及终孔直径、套管深度等几何与形态数据；

地层分层深度、岩性描述、地层代号、取样位置、RQD值、地下水位埋深等分层描述数据；

关联的原位测试数据，包括动力触探（DPT）试验、静力触探（CPT）试验、标准贯入试验（SPT）、静载荷试验（PLT）、扁铲侧胀试验（DMT）、十字板剪切试验（VST）、波速测试（VSP）、水文地质试验等的过程与结果数据；

关联的室内试验数据，包括土工试验（物理力学指标）、岩石试验（单轴抗压强度等）、土样与水样腐蚀性试验等的结果数据。

其他勘探点源模型的创建应准备下列数据：

- 探井、探槽、探坑的空间几何数据、地层揭露信息及影像资料；

工程物探点（线）的空间位置、物探方法、解释成果及推断地质界面等数据。

模型编码与属性

岩土工程勘察信息模型的分类代码应按照本规程4.5条规定编制，并应符合下列规定：

- 第二层为岩土工程勘察信息模型大类代码，用于岩土工程勘察信息模型的代码均为“01”；

第三层为岩土工程勘察信息模型对象中类代码，宜按表4规定执行；

第四层为模型对象小类代码，表示某一岩土工程勘察评价的具体类型；

第五层为编号或细类代码。

土工程勘察信息模型分类及编码

| 编码 | 元素 |
| --- | --- |
| 14-01.01 | 地表及地下设施 |
| 14-01.02 | 地质 |
| 14-01.03 | 钻孔 |
| 14-01.04 | 其它勘探方法 |

岩土工程勘察信息模型信息按照元素分类时，小类、细类编码应符合表C.2的规定。

岩土工程勘察信息模型的地质体信息按照材质分类时，大类代码依据专业分类取“40”，信息编码应符合本标准附录C中表C.2的规定。武汉市地层代号及模型外观图例可参照表C.30，襄阳市地层代号及模型外观图例可参照表C.31，武汉市含水层模型岩组及外观图例可参照表表C.32，其他地区应根据当地实际工程地质及水文地质条件确定。

岩土工程勘察信息模型的项目信息包含基本信息和场地信息，具体信息宜包括附录C中表C.1所列内容。

岩土工程勘察信息模型属性信息应反映模型元素空间分布的几何信息和模型特征的非几何信息，并应符合表5的规定。

岩土工程勘察信息模型单元属性信息

| 一级类 | 二级类 | 属性信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何信息 | 非几何信息 | 附录 |
| 地表及地下设施 | 地形 | 空间坐标、高程数据 | 比例尺、数据来源 | 附录C中表 C.3 |
|  | 地上建(构)筑物 | 轮廓空间坐标、建筑高度 | 地上建筑层数、建筑名称、建筑结构类型、用途、权属单位等 | 附录C中表 C.4 |
|  | 地下建(构)筑物 | 轮廓空间坐标、基础埋深 | 地下建筑层数、建筑名称、建筑结构类型、地基基础形式、围护结构形式、权属单位等 | 附录C中表 C.5 |
|  | 交通设施 | 轮廓空间坐标、结构面高程、线路走向 | 设施名称、权属单位等 | 附录C中表 C.6 |
|  | 水系 | 轮廓空间坐标、水面标高、水体深度 | 水体名称、水文特征等 | 附录C中表 C.7 |
|  | 植被 | 植被空间坐标、植被高度 | 植被名称、权属单位等 | 附录C中表 C.8 |
|  | 管线 | 管线形状、截面尺寸、管点坐标及连接逻辑关系 | 管线种类、流向、管材、权属单位、建成时间等 | 附录C中表 C.9 |
|  | 施工场地 | 轮廓空间坐标 | 施工场地名称等 | 附录C中表 C.10 |
| 地质 | 地质体 | 地层层顶、层底标高 | 地层基本特征、地质体物理力学统计指标 | 附录C中表 C.11~表 C.12 |
|  | 地质构造 | 界面坐标、产状 | 地质构造特征 | 附录C中表 C.13 |
|  | 地下水 | 含水层层顶、层底标高 | 地下水基本特征、水文地质参数试验值和建议值 | 附录C中表 C.14~表 C.16 |
|  | 不良地质体 | 地质体界面坐标 | 不良地质体特征 | 附录C中表 C.17 |

- 表5  岩土工程勘察信息模型单元属性信息(续)

| 一级类 | 二级类 | 属性信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何信息 | 非几何信息 | 附录 |
| 勘探孔 | 钻孔 | 空间位置坐标、钻孔深度、地层分层深度 | 基本特征、岩土分层、水位、关联的单孔室内试验和原位测试等 | 附录C中表C.18~ 表C.22 |
|  | 水文孔（井） | 空间位置坐标、孔构造和地下水分层深度 | 基本特征、关联的现场水文试验 | 附录C中表C.23~表C.25 |
| 其它勘探方法 | 探井、探槽、探坑 | 地表标高和坐标、截面尺寸、深度、地层分层深度 | 基本特征、岩土分层、水位、挖探人员信息等 | 附录C中表C.26 |
|  | 工程物探 | 物探点位和测线控制坐标 | 物探类型、物探结果等 | 附录C中表C.27 |

岩土工程勘察信息模型的岩土工程评价信息应符合附录C表中C.28和C.29的规定。

建模规则与精细度

岩土工程勘察信息模型建模范围应满足相关标准确定勘察范围的要求和实际应用评价需求，并应符合下列规定：

- 平面范围：不宜小于勘探孔、水文孔（井）所覆盖的场地或建（构）筑物区域，且不宜超出国家标准对相应勘察阶段规定的勘探孔、水文孔（井）的控制范围；

深度范围：宜根据勘探孔、水文孔（井）的实际深度，按不同区域进行确定。对于同一建（构）筑物，其建模深度应保持统一标准。

岩土工程勘察信息模型创建时应符合下列规定:

- 地形模型、地上建（构）筑物模型、地上交通设施模型、水系模型、植被模型等地表信息模型宜以现状地形资料、工程测绘成果创建。地下建（构）筑物模型、管线模型可基于竣工验收资料、工程测绘成果创建，管线模型还可根据地下管线探测成果资料自动生成；

地质体模型应通过勘探孔的空间位置、分层信息，基于连续性或离散性空间插值、实体变换等方法分层创建，并通过颜色和纹理区分地层分层信息；

地下水模型应通过水文孔（井）揭示的含水层分层数据，按照地质体建模同类方法创建，并通过颜色区分地下水类型，地下水外观颜色可参照附录C中表C.31的规定；

不良地质体模型应通过勘探孔数据、物探数据、地质构造面，按照地质体建模方法创建；

钻孔模型应根据钻孔类型、空间位置、分层信息采用参数化方式建模。各孔应使用编号区分，钻孔分层信息宜使用地质体、地下水颜色和纹理区分；

其它勘探模型等应以模型构件形式创建，测试结果作为相应模型单元属性信息。

模型应按地层由老到新、色谱由深至浅的原则着色，不良地质体可采用醒目颜色标示。地层年代分类、符号和颜色可符合附录C中表C.30的规定。

岩土工程勘察信息模型图例应符合附录B的规定。

两种或两种以上地层岩性图例可以叠加，地层时代、风化程度可以和岩性图例重叠使用。

岩土工程勘察信息模型建模精细度应按不同勘察阶段成果创建，具体划分为可行性研究、初步勘察、详细勘察和施工勘察阶段。建模精细度由模型几何信息精度（表6）和属性信息深度（表7）综合确定。

岩土工程勘察信息模型几何信息精度等级

| 模型 单元 | 几何表 达精度 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 地形 | G1 | 应粗略地反映地形轮廓 |
|  | G2 | 应反映地形起伏及地貌特征 |
|  | G3 | 应逼真反映地形起伏特征、地表形态 |
|  | G4 | 应反映坡度、坡向、地表形态，等较为详细的地形特征，如小型沟壑、山坡、丘陵等 |
| 地上建(构)筑物 | G1 | 应反映建（构）筑物底面和建筑高度 |
|  | G2 | 应反映建（构）筑物屋顶及外轮廓的基本特征 |
|  | G3 | 应采用通用纹理精确反映建筑物屋顶及外轮廓的基本特征 |
|  | G4 | 应采用实际纹理详细反映建筑物屋顶及外轮廓的基本特征 |
| 地下建(构)筑物 | G1 | 应反映建（构）筑物地基基础的底面和顶面特征 |
|  | G2 | 应反映建（构）筑物地基基础的分布及位置和外部粗轮廓 |
|  | G3 | 应反映建(构)筑物基础、一般构筑物的位置、外部尺寸、形状 |
|  | G4 | 应反映建(构)筑物基础、一般构筑物的位置、形状、尺寸、内部形状 |
| 交通设施 | G1 | 应反映各类设施位置、走向 |
|  | G2 | 应反映各类设施位置、走向、宽度、形状 |
|  | G3 | 应反映设施的走向、路面起伏及交通道路材质特征 |
|  | G4 | 应反映设施的走向、路面起伏及交通道路材质特征和交通部件的实际情况，反映隔离带、交通站点等交通附属设施 |
| 水系 | G1 | 应反映各水体的水面形状、位置 |
|  | G2 | 应反映各水体的水面形状、位置、水位信息等 |
|  | G3 | 应反映各水体的水面形状、面积、位置以及水体深度、水位信息等 |
|  | G4 | 应反映各水体的水面形状、面积、位置以及水体深度、水位信息、水下地形等，并能动态反映水体的流向、流速等动态信息 |
| 植被 | G1 | 可不表现 |
|  | G2 | 应反映植被类型和覆盖率，如森林、人工林地、人工草原等的整体分布 |
|  | G3 | 应反映植被类型、空间分布及覆盖情况，如森林、人工林地、人工草原等 |
|  | G4 | 应反映不同植被详细类型（如树种、重点树木树干与树冠形态、灌木、草地等）、空间分布及其密度、覆盖度等特征 |
| 管线 | G1 | 应反映各类管线位置、走向、空间拓扑关系 |
|  | G2 | 应反映地下管线干管及支管的位置、形状、走向和尺寸；地下管线干管附属物的位置、形状和尺寸 |
|  | G3 | 应反映地下管线干管及支管的位置、形状、走向和尺寸；地下管线干管及支管附属物的位置、形状和尺寸 |
|  | G4 | 应反映各类管线的位置、走向、空间拓扑关系、主次关系，断面尺寸应反映管线口径及类型；以真实模型反映各类管线附属设施 |

- 表6  岩土工程勘察信息模型几何信息精度等级（续）

| 模型 单元 | 几何表 达精度 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 施工场地 | G1 | 可不表现 |
|  | G2 | 应反映主要场地设施外轮廓的基本特征 |
|  | G3 | 应反映全部场地设施外轮廓的基本特征 |
|  | G4 | 应反映场地设施外轮廓的详细特征 |
| 地质体 | G1 | 应根据地质调查资料，简单反映地层一般性分布 |
|  | G2 | 应根据初步勘察资料，初步反映场地地基土主要主层及部分亚层分布 |
|  | G3 | 应根据详细勘察资料，准确反映场地地基土全部主、亚层及透镜体的分布，应以颜色详细区分不同地层 |
|  | G4 | 应根据施工勘察资料对地层更新，精确反映场地地基土各主、亚层及透镜体的分布，外观宜增加纹理标识 |
| 地质构造 | G1 | 应根据地质调查和搜集资料，建模表现地质构造总体分布形态 |
|  | G2 | 根据地质调查或初步勘察资料，建模表现场地主要地质构造初步分布形态 |
|  | G3 | 应根据详细地质调查或勘察资料，建模表现场地地质构造详细分布形态 |
|  | G4 | 应根据施工勘察资料，建模表现具体部位地质构造的精细分布形态 |
| 地下水 | G1 | 应根据水文调查资料，反映含水层一般性分布信息 |
|  | G2 | 根据初步水文资料，初步反映场地主要含水层分布 |
|  | G3 | 应根据详细水文资料，准确反映场地全部含水层及其隔水层分布，建立含水层与地层对应关系，应以颜色详细区分不同含水层 |
|  | G4 | 应根据所有水文资料对局部含水层进行更新，精确反映含水层主、亚层及其相对隔水层分布 |
| 不良地质体 | G1 | 应根据地质调查和搜集资料，建模表现不良地质体总体分布形态 |
|  | G2 | 根据地质调查或初步勘察资料，建模表现场地不良地质体初步分布形态 |
|  | G3 | 应根据详细地质调查或勘察资料，建模表现场地不良地质体详细分布形态 |
|  | G4 | 应根据施工勘察资料，建模表现具体部位不良地质体精细分布形态 |
| 勘探孔 | G1 | 可不表现 |
|  | G2 | 应根据初步勘察资料，初步反映勘探孔的空间位置，单孔初步分层信息 |
|  | G3 | 应根据详细勘察资料，准确反映勘探孔全部地层、主要透镜体分布，外观应以颜色详细标识不同地层 |
|  | G4 | 应根据施工勘察资料对局部勘探孔分层进行更新，外观宜增加纹理标识 |
| 水文孔（井） | G1 | 可不表现 |
|  | G2 | 应根据初步水文勘察资料，初步反映水文孔（井）空间位置 |
|  | G3 | 应根据详细水文资料，准确反映水文孔（井）全部地下水主亚层及相对其隔水层分布，应以颜色详细区分不同含水层 |
|  | G4 | 应根据所有水文资料对局部地下含水层进行必要的更新，精确反映含水层及水力联系 |
| 岩土工程评价 | G1 | 应反映可行性研究勘察阶段岩土工程一般性评价需要的部分模型元素几何信息 |
|  | G2 | 应反映初步勘察阶段岩土工程初步评价需要的主要模型元素几何信息 |
|  | G3 | 应反映详细勘察阶段岩土工程详细评价需要的全部模型元素几何信息 |
|  | G4 | 应反映施工勘察阶段岩土工程评价需要的局部更新的模型元素几何信息 |

岩土工程勘察信息模型属性信息深度等级

| 模型单元 | 属性数据 | 属性信息深度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| 整体模型 | 岩土工程勘察信息模型项目数据 （附录C表C.1） | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 岩土工程评价基本特征数据 （附录C表C.28） | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 岩土工程评价参数建议值 （附录C表C.29） | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 地形 | 地形基本特征数据 （附录C表C.3） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 地上建(构)筑物 | 地上建(构)筑物基本特征数据 （附录C表C.4） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 地下建(构)筑物 | 地下建(构)筑物基本特征数据 （附录C表C.5） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 交通设施 | 交通设施特征数据 （附录C表C.6） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 水系 | 水系特征数据 （附录C表C.7） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 植被 | 植被特征数据 （附录C表C.8） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 管线 | 管线特征数据 （附录C表C.9） | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 施工场地 | 施工场地特征数据 （附录C表C.10） | △ | △ | ▲ | ▲ |
| 地质体 | 地层基本特征数据 （附录C表C.11） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 地层物理力学性质统计指标数据 （附录C表C.12） | △ | △ | ▲ | ▲ |
| 地质构造 | 地质构造特征数据 （附录C表C.13） | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 地下水 | 地下水基本特征数据 （附录C表C.14） | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 水文地质参数试验值数据 （附录C表C.15） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 水文地质参数建议值数据 （附录C表C.16） | — | △ | ▲ | ▲ |
| 不良地质体 | 不良地质体特征数据 （附录C表C.17） | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

- 表7  岩土工程勘察信息模型属性信息深度等级（续）

| 模型单元 | 属性数据 | 属性信息深度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| 勘探孔 | 勘探孔基本特征数据 （附录C表C.18） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 勘探孔分层数据 （附录C表C.19） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 勘探孔室内土工试验数据 （附录C表C.20） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 勘探孔室内岩石试验数据 （附录C表C.21） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 勘探孔现场原位测试数据 （附录C表C.22） | — | △ | ▲ | ▲ |
| 水文孔（井） | 水文孔（井）基本特征数据 （附录C表C.23） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 水文孔（井）分层数据 （附录C表C.24） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 水文孔（井）现场水文试验数据 （附录C表C.25） | — | △ | ▲ | ▲ |
| 探井、探槽、探坑 | 探井（探槽、探坑）基本特征数据 （附录C表C.26） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 工程物探 | 工程物探点（线）基本特征数据 （附录C表C.27） | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
| “▲”表示应提供；“△”表示宜提供；“—”表示可不提供 |  |  |  |  |  |

岩土工程设计信息模型

一般规定

岩土工程设计信息模型包括基坑支护设计信息模型、边坡加固设计信息模型、地基处理设计信息模型、地下水控制设计信息模型、其他专项岩土工程设计信息模型。

岩土工程设计信息模型宜在岩土工程勘察信息模型和岩土工程设计成果的基础上拓展，综合考虑场地特点、施工条件、结构类型、材料性能和使用要求等因素创建，信息模型的表达方式应满足工程项目的应用要求。

岩土工程设计信息模型应包含主体工程、地基基础及岩土工程施工影响范围内保护对象，并满足岩土工程设计及相邻建（构）筑物影响分析和评价的需要。

岩土工程设计信息模型应完整、真实地反映岩土工程结构或治理对象的几何形态及其构件属性特征，包括结构或治理对象模型的基本构件和各构件的空间位置关系、定位信息、物理力学特征及关联关系等。

岩土工程设计信息模型或其关联数据应记录设计过程中采用的计算方法、关键参数、安全系数、设计依据及规范标准等信息，保证设计过程的可追溯性。

岩土工程设计信息模型交付内容应包括模型本体及其关联的设计图纸、计算书、设计说明、工程量清单等成果，确保模型与文档信息一致、相互印证。

数据准备

基坑支护设计信息模型创建数据包括：

- 基坑工程信息：基坑平面尺寸、开挖深度、安全等级、设计使用年限、支护结构形式等；

结构设计信息：包括拟建工程地下室的结构布置、基础形式以及主要构件的空间关系与设计参数；

场地工程地质与水文地质资料：包括基坑影响深度范围内的地层分布、岩土物理力学参数（如容重、粘聚力、内摩擦角、渗透系数等）、地下水类型、水位及其变化规律；

周边环境数据：基坑影响范围内的既有建（构）筑物的基础形式、埋深、当前状态；地下管线（含综合管廊）的分布、材质、管径、埋深、重要程度；邻近道路的交通荷载等级；地表水体的位置、水位及其与基坑的水力联系等；

荷载与工况条件：施工荷载、车辆荷载、堆载等超载信息；拟建工程的结构荷载（如地下室楼板荷载、基础荷载等）；开挖与支护的施工顺序、各工况下的设计参数。

边坡加固设计信息模型创建所需信息：

- 边坡工程信息：边坡的几何特征（高度、坡度、走向）、工程等级、安全系数、设计使用年限、拟采用的加固措施类型（如锚杆、挡土墙等）；

地质与岩土参数：场地地形地貌、边坡岩土体结构、岩土体物理力学性质指标（特别是与抗剪强度、变形模量相关的参数）、潜在滑动面信息、水文地质条件；

周边环境数据：边坡影响区域内的建（构）筑物、管线、道路、其他设施的位置、基础情况及重要性等级；需特殊保护的植被或景观等；

荷载与作用：包括自重、渗透压力、地震作用、交通荷载及其他外部超载。

地基处理设计信息模型创建所需信息：

- 上部结构及基础信息：建筑物/构筑物的类型、规模、结构形式、荷载（包括分布与大小）、基础形式与埋深、允许沉降与差异沉降要求；

岩土工程勘察资料：处理深度内地层的空间分布、岩土物理力学性质指标、水文地质条件。对于特殊土（如软土、黄土、膨胀土等），需提供其特殊的工程性质参数；

周边环境数据：施工可能影响范围内的既有建（构）筑物、地下管线、道路、桥梁、河流等的位置、结构形式、基础埋深及现状情况；

地基处理方案相关参数：拟采用的地基处理方法（如换填、强夯、桩基、复合地基等）、处理深度、范围、材料性能要求及检测标准。

地下水控制设计信息模型创建所需信息：

- 地下水特征信息：地下水类型（潜水、承压水）、各含水层与隔水层的分布、静止水位、承压水头、水质情况、补给排泄条件及动态变化规律；

水文地质参数：各岩土层的渗透系数、给水度、释水系数、影响半径等；

周边环境数据：降水或截水影响半径内的建（构）筑物、地下管线、道路、景观水体等对沉降、地下水变化敏感的对象的平面位置、基础埋深、结构形式及既有状况；

控制目标与方案：地下水控制标准（如降深要求）、拟采用的降水或止水方案（如管井、帷幕等）及相关设计参数。

其他专项岩土工程设计信息模型（如土方工程、地下洞室、污染土治理等）的创建所需信息应根据具体工程业务类型确定，通常包括：：

- 项目特定信息：如土方工程的挖填方量平衡计算、岩土的可挖性分级、运输道路条件、弃土场或取土场位置与容量等；

工程地质与岩土资料：相关区域的地质结构、岩土体物理力学性质指标；

周边环境资料：影响工程施工或保护的邻近建（构）筑物与地下设施条件等；

周边环境资料：工程施工可能影响或需要保护的邻近建（构）筑物、地下设施、生态环境等条件。

模型编码与属性

岩土工程设计信息模型的项目信息包含项目基本信息和工程控制信息，并应符合本规程附录D中表D.1的规定。

岩土工程设计信息模型的分类代码应按照本规程4.5条规定编制，并应符合下列规定：

- 第二层为岩土工程设计信息模型主代码，用于岩土工程设计信息模型的代码均为“02”；

第三层为岩土工程设计信息模分类代码，宜按表8规定执行；

第四层为模型对象代码，表示某一岩土设计构件的具体类型；

第五层为岩土设计构件编号或细类代码，表示某一类型岩土设计构件的编号，如模型无独立构件，则该层位细类代码。

岩土工程设计信息模型对象及编码

| 代码 | 模型对象 |
| --- | --- |
| 14-02.01 | 基坑支护 |
| 14-02.02 | 边坡加固 |
| 14-02.03 | 地基处理 |
| 14-02.04 | 地下水控制 |
| 14-02.05 | 其他专项岩土工程 |

岩土工程设计信息模型信息按照元素分类时，小类、细类编码应符合表D.2的规定。

岩土工程设计信息模型单元属性信息描述应符合表9的规定。

岩土工程设计信息模型单元属性信息及描述

| 一级系统 模型单元 | 二级系统 模型单元 | 属性信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定位信息 | 非几何属性 | 附录 |
| 基坑支护 | 整体属性 | — | 支护段编号、安全等级、设计使用年限、设计依据规范、基坑重要性系数、变形控制值 | — |
|  | 挡土结构（排桩/地下连续墙等 | 平面坐标、顶底标高、桩径/墙厚、间距 | 混凝土强度等级、纵向受力钢筋规格与数量、箍筋配置、设计弯矩/剪力值、嵌固深度 | 附录D中表D.3 |
|  | 锚固结构（锚杆/锚索等） | 锚头位置、锚固段位置与长度、自由段长度、倾角 | 钢绞线/钢筋规格与数量、设计拉力值、锁定值、预应力施加值、注浆材料与强度 | 附录D中表D.4 |
|  | 支撑体系 | 构件轴线定位、标高、截面尺寸 | 材料规格（型钢型号/混凝土等级）、设计轴力/弯矩值、预加轴力、安装/拆除工况要求 | 附录D中表D.5 |
|  | 加固体（水泥注浆等） | 长度、宽度、高度、标高，范围坐标 | 加固材料类型与配比（如水泥掺量）、无侧限抗压强度设计值、施工工艺 | 附录D中表D.6 |
|  | 临边防护 | 高度、间距 | 材质等 | 附录D中表D.7 |
| 边坡支护 | 整体属性 | — | 边坡名称、安全等级、设计使用年限、设计依据规范、稳定性安全系数、坡率。 |  |
|  | 挡土墙结构（抗滑桩/挡土墙等） | 平面坐标、桩长/墙高、截面尺寸 | 材料强度等级、配筋信息（若适用）、设计抗力、嵌固深度 | 附录D中表D.8 |
|  | 锚固结构（锚杆/锚索等） | 锚头位置、锚固段位置与长度、自由段长度、倾角 | 钢绞线/钢筋规格与数量、设计拉力值、锁定值、预应力施加值、注浆材料与强度 | 附录D中表D.4 |
|  | 加固体（重力式挡墙/加固土体等） | 长度、宽度、高度、标高，范围坐标 | 加固材料类型与配比（如水泥掺量）、无侧限抗压强度设计值、施工工艺 | 附录D中表D.6 |
|  | 坡面防护（格构梁/护面等） | 平面布置坐标、标高 | 材料规格、混凝土强度等级、排水设施信息 | 附录D中表D.9 |
| 地基处理 | 整体属性 | — | 处理区域编号、处理后承载力特征值、变形模量目标值、差异沉降控制要求 | — |
|  | 桩基础 | 平面布置坐标、桩长、桩径 | 桩身强度设计值、单桩承载力特征值 | 附录D中表D.10 |
|  | 褥垫层/换填垫层 | 顶底标高、范围坐标、厚度 | 材料类型（级配砂石等）、压实系数/压实度、厚度 | 附录D中表D.11 |
|  | 复合地基结构 | 厚度、标高、范围坐标 | 加固材料、掺入比、施工要求、承载力分区等 | 附录D中表D.12 |
|  | 地基密实系统 | 处理区域范围、桩/夯点平面布置、处理深度 | 设计密实度要求、填料规格、施工工艺 | 附录D中表D.13 |
|  | 排水固结 | 排水竖井（砂井/塑料排水板）平面布置、排水竖井深度、水平排水垫层位置与厚度 | ​竖向排水体类型、排水体材料规格、 预压荷载类型与大小、预压与卸载标准、监测要求 | 附录D中表D.14 |
|  | 胶结固化 | 处理区域范围、处理深度 | ​胶结材料类型与规格、材料配合比、施工工艺参数 | 附录D中表D.15 |
| 地下水控制 | 整体属性 | — | 控制目标（降水深度/抗渗等级）、设计依据 | — |
|  | 排水系统 | 截面尺寸、标高 | 材质 | 附录D中表D.16 |
|  | 降水系统 | 平面坐标、井深、过滤器深度 | 井管/滤管材质与直径、水泵型号、设计出水量/回灌量 | 附录D中表D.17 |
|  | 截水系统 | 平面位置、顶底标高、厚度 | 帷幕材料与强度、渗透系数、搭接长度、施工工艺 | 附录D中表D.18 |
| 其他专项设计（如土方工程） | 整体属性 | — | 挖填方分区编号、土方平衡方案。 | — |
|  | 挖除土方 | 范围坐标、设计标高 | 岩土名称与分类、可松性系数 | 附录D中表D.19 |
|  | 回填土方 | 范围坐标、设计标高 | 岩土名称与分类、密实度要求 | 附录D中表D.19 |

建模规则与精细度

岩土工程设计信息模型创建前应对获取的信息进行整理分析，并采用适宜的计算工具进行稳定性、变形、承载力及地下水控制等计算分析，综合考虑技术可行性、施工条件与经济合理性，最终确定设计方案。

岩土工程设计信息模型创建时应符合下列规定:

- 基坑支护信息模型的空间范围应包括整个基坑工程及其影响范围；

边坡加固信息模型的空间范围应包括整个边坡工程及其影响范围；

地基处理信息模型的平面范围应包括整个地基处理范围，空间范围应包括地基处理影响深度；

地下水控制信息模型空间范围应包括整个地下水主要影响范围；

其他专项岩土设计信息模型范围应根据工程实际情况确定建模范围。

模型构件的表达应符合下列规定：

- 模型构件应赋予明确的材质信息，并通过差异化的颜色、纹理或图例进行可视化区分，确保模型易于辨；

模型中不同材质的构件应独立表达，其空间占位不应重叠；

模型单元的命名、颜色和编码应具有唯一性和一致性，便于快速识别与管理。

对于重复使用的模型构件（如支护桩、锚杆、土钉等），宜建立并应用参数化构件库。构件库应对构件的几何信息、属性信息、命名规则、版本等进行统一管理，以确保模型信息的一致性和可重复利用性。

岩土工程设计信息模型应与模型关联的视图成果，成果宜包括三维展示图、平面图、立面图、剖面图、详图、数据表格等内容；对于用常规视图难以清晰表达的复杂节点或关键部位，应创建局部放大视图或三维剖切视图进行补充表达。

岩土工程设计信息模型的几何表达精度和信息深度等级宜符合表10和表11的规定。

岩土工程设计信息模型几何信息精度等级

| 模型单元 | 几何表达精度 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 基坑支护 边坡加固 | G1 | 应确定项目周边环境与初步体量模型范围，搭建项目级体量模型 |
|  | G2 | 应确定设计主体模型的基本结构选型和几何信息 |
|  | G3 | 应准确反映设计模型所需结构和构件几何信息和空间关系，并应包含临时防护系统 |
|  | G4 | 应增加专项设计模型、复杂关键节点构造高精度模型 |
| 地基处理 | G1 | 应确定项目周边环境与初步体量模型范围，搭建项目级体量模型 |
|  | G2 | 应反映处理区域、主要处理措施和几何信息 |
|  | G3 | 应准确反映设计模型所需结构和构件几何信息和空间关系 |
|  | G4 | 应增加专项设计模型、复杂关键节点构造高精度模型 |
| 地下水控制 | G1 | 确定项目地下水控制系统初步体量模型范围，搭建项目体量模型 |
|  | G2 | 应确定止水帷幕的基本构件选型和几何信息；确定抽排/回灌体系中抽灌井构件选型和几何信息 |
|  | G3 | 应准确反映设计模型所需要结构和构件几何信息和空间关系，抽排/回灌体系应包含各类附属设施 |
|  | G4 | 应增加专项设计模型、复杂关键节点构造高精度模型 |
| 土方调配 | G1 | 应搭建项目体量模型表现土方挖除、回填总体范围 |
|  | G2 | 应初步确定土方开挖、回填各类型材料体量范围 |
|  | G3 | 应根据详细勘察数据、岩土工程设计条件，准确确定土方开挖、回填各类型材料体量范围 |
|  | G4 | 应根据施工勘察数据、专项设计条件、施工揭示情况，精确确定土方开挖、回填各类型材料体量范围 |

岩土工程设计信息模型属性信息深度等级

| 模型类别 | 属性信息 | 属性信息深度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| 岩土工程设计 整体模型 | 项目信息 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 基坑支护 边坡加固 | 材质 | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 作用力 | — | △ | ▲ | ▲ |
|  | 施工要求 | — | △ | ▲ | ▲ |
|  | 支护分段信息 | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 地基处理 | 材质 | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 承载力 | — | △ | ▲ | ▲ |
|  | 施工要求 | — | △ | ▲ | ▲ |
|  | 分区信息 | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 地下水控制 | 材质 | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 施工要求 | — | △ | ▲ | ▲ |
|  | 水量信息 | — | △ | ▲ | ▲ |
| 土方调配 | 材料名称 | — | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 成分 | — | — | △ | ▲ |
| “▲”表示应提供；“△”表示宜提供；“—”表示可不提供。 |  |  |  |  |  |

岩土工程监测信息模型

一般规定

岩土工程监测信息模型宜包括设置于工程本体及监测范围内的地下设施、岩土体及地下水的各类监测点，当工程周围存在重要保护对象时，监测信息模型还应满足国家及湖北省相关技术标准的有关规定。

岩土工程监测信息模型应在岩土工程勘察信息模型、岩土工程设计信息模型以及拟建工程建筑信息模型基础上，结合岩土工程施工工艺与动态监测过程创建，并持续完善模型属性信息。

岩土工程监测信息模型应能集成实时或定期更新的监测数据，并能反映监测对象几何形态、应力、水文、温度、振动等参数随时间和工况的变化特征，满足岩土工程监测各阶段相关方之间信息交换和应用要求。

岩土工程监测信息模型应按照监测项目进行分类，监测元件和监测点宜建立相关的构件资源库进行模型构件管理。

岩土工程监测信息模型应建立动态安全状态标识与预警机制，对临界值位置进行预警提示，对超限值位置进行报警，并应建立联动的信息推送及处置流程。

数据准备

岩土工程监测信息模型的创建应依据岩土工程监测方案、既有结构检测报告、风险评估报告和过程监测数据等。

基坑工程监测信息模型创建数据包括：

- 场地岩土工程勘察资料、水文地质勘察资料、基坑周边的地面堆载和活荷载；

基坑工程支护结构设计、基坑降水及隔渗设计、基坑开挖与地下水变化引起的土体变形对基坑内外环境影响的评估

基坑工程施工方案、施工组织设计、主要施工工艺和施工爆破、打桩振动、挤土等作用对支护结构及周边环境影响的评估；

基坑工程安全等级、基坑周边环境各监测对象的有关资料。

边坡工程监测信息模型创建数据包括：

- 边坡工程地质与岩土工程勘察资料、水文地质勘察资料、边坡邻近的地面堆载、区域气象和地震资料；

边坡稳定性评价成果、边坡工程加固设计、截排水设计；

边坡工程施工方案、施工组织设计、主要施工工艺和削坡开挖、施工爆破、桩孔开挖等作用对边坡、支护结构及周边环境影响的评估；

边坡工程安全等级、边坡周边环境各监测对象的有关资料。

地基处理监测信息模型创建数据包括：

- 场地岩土工程勘察资料、水文地质勘察资料、上部结构及基础设计资料；

地基处理加固设计、地基承载力、变形及稳定性评价成果；

地基处理施工方案、施工组织设计、主要施工工艺和堆载、强夯、挤密、注浆等作用对周边环境影响的评估；

周边环境各监测对象的有关资料。

地下水控制监测信息模型创建数据包括：

- 场地岩土工程勘察资料、水文地质勘察资料；

地下水控制设计、地下水变化对周边环境影响的评估；

地下水控制施工方案、施工组织设计、主要施工工艺及对周边环境影响的评估；

周边环境各监测对象的有关资料。

模型编码与属性

岩土工程监测信息模型的分类代码应按照本规程4.5条规定编制，并应符合下列规定：

- 第二层为岩土工程监测信息模型主代码，用于岩土工程监测信息模型的代码均为“03”；

第三层为岩土工程监测点模型分类代码，宜按表12规定执行；

第四层为监测点模型对象代码，表示位移、应力、倾斜、地下水位、振动、温度等中类对象的分类代码；

第五层为岩土监测点编号或补位代码，表示某一类型监测点的编号，如模型无独立监测点，则该层位补位代码。

岩土工程监测信息模型对象及编码

| 代码 | 模型对象 |
| --- | --- |
| 14-03.01 | 位移 |
| 14-03.02 | 应力 |
| 14-03.03 | 水文 |
| 14-03.04 | 温度 |
| 14-03.05 | 振动 |
| 14-03.06 | 其他监测 |

岩土工程设计信息模型信息按照元素分类时，小类、细类编码应符合附录E中表E.1的规定。

岩土工程监测信息模型的专业项目信息应包括项目基本信息和工程控制信息，并应本规程附录E中表E.2、表E.3的规定。

岩土工程监测信息模型属性信息中的定位信息应包括监测点或监测元件的空间坐标、依附对象，其他属性信息应包括监测点基本信息和监测动态数据信息，并应符合本规程附录E中表E.4、E.5的规定。

岩土工程监测信息模型中宜包括基于监测数据变化特征分析、巡视信息、工况信息及结论性意见，具体内容应符合本规程附录E中表E.6的规定。

监测对象宜根据监测数据的变化量划分为安全、预警、报警三种状态，并以不同颜色进行区分，监测点状态信息宜按附录E中表E.7执行。

建模规则与精细度

岩土工程监测信息模型创建时应符合下列规定:

- 基坑工程监测信息模型应包括设置于基坑工程本体及施工影响范围内的建（构）筑物、地表、地下管线设施及地下水的各类监测元件和监测点；

边坡工程监测信息模型应包括设置于边坡工程本体及施工影响范围内的建（构）筑物、地表、地下管线设施及地下水的各类监测元件和监测点；

地基处理监测信息模型应包括设置于基础本体及基础施工影响范围内的建（构）筑物、地表、地下管线设施及地下水的各类监测元件和监测点；

地下水控制监测信息模型应包括设置于止水帷幕、降水井、回灌井本体及施工影响范围内的建（构）筑物、地表、地下管线设施及地下水的各类监测元件和监测点。

岩土工程监测信息模型的创建应在工程项目施工前，岩土工程监测信息模型应随施工过程监测数据累积进行不断完善，完成时间不应晚于当次监测报表的发布时间。

勘察、设计和施工等相关专业信息模型添加或修改信息时，监测信息模型应联动修改，且应留下修改记录信息。

岩土工程监测的动态特性应在监测信息模型中体现，并应符合下列规定：

- 岩土工程监测信息模型应根据关键节点的工况进行动态更新；

岩土工程监测信息模型与监测数据间应建立联动关系；

监测点的颜色属性宜根据其数据的变化量动态展示，并应符合附录E中表E.7的规定。

岩土工程监测信息模型的几何表达精度和信息深度等级宜符合表13和表14的规定。

岩土工程监测信息模型几何信息精度等级

| 模型单元 | 几何表达精度要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点 | G1 | G2 | G3 | G4 |
|  | 可不表现 | 宜采用二维图例表现 | 应采用三维通用模型表现 | 应采用监测元件模型表现 |

岩土工程监测信息模型属性信息深度等级

| 模型类别 | 属性信息 | 属性信息深度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| 岩土工程监测整体模型 | 项目信息 | — | △ | ▲ | ▲ |
| 监测点 | 监测点基本属性 | — | △ | ▲ | ▲ |
|  | 监测点动态数据 | — | — | — | ▲ |
|  | 监测数据分析 | — | — | — | ▲ |
| 岩土工程监测整体模型 | 综合评价 | — | — | — | ▲ |
| “▲”表示应提供；“△”表示宜提供；“—”表示可不提供。 |  |  |  |  |  |

模型集成与交付

一般规定

岩土工程信息模型的交付应满足工程勘察、设计、监测各阶段应用目标的需求。

交付物分为主要交付物和辅助交付物；模型为主要交付物，辅助交付物包括属性数据表、工程图纸、工程量统计表、应用分析报告、可视化文件和其他交付物等。

所有辅助交付物应与模型文件建立有效、清晰的索引或链接关系，确保其可查询、可追溯；属性数据表、工程量统计表等宜采用结构化数据格式（如WPS表格、XML）一并交付。

模型交付前，提供方应对交付物的完整性、协调性、准确性进行自检，并出具模型自检报告。

交付的模型及其它电子文件应具有良好的可读性，模型单元命名、颜色、图层等应规范、清晰，不得含有与模型无关的内容。

模型交付宜采用下列两种形式：

- 原始格式文件：采用创建模型所用设计平台的源格式，用于后续阶段的深化和应用；

通用开放格式文件：采用IFC、XML等国际或行业认可的开放数据格式，用于数据交换、归档和长期保存。

模型交付过程应由模型提供方和建设（或接收）方共同参与，并应符合下列规定：

- 提供方应根据项目需求，向建设方提交全部交付物；

建设（接收）方应组织对交付物的内容、格式、信息深度进行审查和复核；

审查过程中发现的问题，应由提供方修改完善，并重新提交直至验收合格；

最终交付物应经双方确认，并办理交付验收手续。

8.1.8 最终交付物应集中归档和管理，并应根据项目各参与方的职责分工，并设置相应的数据访问与操作权限。

模型集成

模型集成对象宜包含岩土工程勘察信息模型、岩土工程设计信息模型、岩土工程监测信息模型和其他专业信息模型。

模型集成前，应对模型版本的有效性进行审查；各专业模型数据集成时，应符合下列规定：

- 应统一各专业模型的空间基准体系、单位制和数据量纲；

应对各专业模型的完整性和准确性进行检查；

应进行各专业模型之间的碰撞检查，确保各模型空间关系准确。

数据交换

模型数据交换包括岩土工程各专业模型之间的数据交换以及岩土工程各专业模型与其他专业信息模型之间的数据交换。

模型数据交换前，应对模型数据进行正确性、协调性和一致性检查。

各专业模型数据交换前，应符合下列规定：

- 模型数据应经过淸理、审核；

模型数据应是最新版本；

模型数据内容、格式应符合数据共享协议。

模型数据交换的格式应符合下列规定：

- 应采用行业内通用的中间格式；

经过格式转换后的模型数据，应确保转换后模型数据的完整；

不同格式类型的模型数据交换时，应确保各方应用软件能够相互支持。

模型数据交换过程应符合以下规定：

- 模型数据交换双方应在数据交换前确认数据接收权限；

模型数据交换双方应确保数据交换环境的安全；

模型数据交换双方应对交换数据进行数据校验，确认模型数据的真实性、完整性和准确性，不得造成数据损失和数据精度的降低。

数据交换双方可根据协议对交换数据进行加密，以增强数据的安全性。

对岩土工程勘察信息模型，应明确模型的精细度等级及交换范围，范围边界应满足实际应用需求。

对岩土工程监测信息模型，各参与方应在施工前对监测成果的存储形式制定统一标准。

交付物

岩土工程勘察信息模型主要交付物的代码及类别应符合表15的要求。

岩土工程勘察信息模型全生命期各阶段交付物

| 代码 | 交付物类别 | 阶段 |  |  |  | 交付方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可行性研究勘察 | 初步勘察 | 详细勘察 | 施工勘察 |  |
| D11 | 岩土工程勘察信息模型 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 可独立交付 |
| D12 | 属性数据表 | — | △ | ▲ | ▲ | 宜与D11类共同交付 |
| D13 | 工程图纸 | — | △ | ▲ | ▲ | 宜与D14类共同交付 |
| D14 | 岩土工程勘察报告 | △ | △ | ▲ | ▲ | 可独立交付 |
| D15 | 项目需求书 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宜与D11类共同交付 |
| D16 | 可视化文件 | △ | △ | △ | ▲ | 宜与D11类共同交付 |
| D17 | 信息模型执行计划 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 宜与D11类共同交付 |
| D18 | 模型工作量清单 | — | △ | ▲ | ▲ | 宜与D11类或D13类共同交付 |
| “▲”表示应提供；“△”表示宜提供；“—”表示可不提供。 |  |  |  |  |  |  |

同一个项目基坑支护模型或者边坡加固模型应与地下水控制模型集成后形成整体岩土工程设计信息模型交付，地基处理模型可单独交付。

8岩土工程设计信息模型主要交付物的代码及类别应符合表16的要求。

岩土工程设计信息模型全生命期各阶段交付物

| 代码 | 交付物类别 | 阶段 |  |  |  | 交付方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可行性研究勘察 | 初步勘察 | 详细勘察 | 施工勘察 |  |
| D21 | 岩土工程设计信息模型 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 可独立交付 |
| D22 | 属性数据表 | — | △ | ▲ | ▲ | 宜与D21类共同交付 |
| D23 | 工程图纸 | — | △ | ▲ | ▲ | 可独立交付 |
| D24 | 设计计算书 | — | △ | ▲ | ▲ | 宜与D21类或D23类共同交付 |
| D25 | 项目需求书 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 宜与D21类共同交付 |
| D26 | 可视化文件 | △ | △ | △ | ▲ | 宜与D21类共同交付 |
| D27 | 信息模型执行计划 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 宜与D21类共同交付 |
| D28 | 模型工程量清单 | — | △ | ▲ | ▲ | 宜与D21类或D23类共同交付 |

岩土工程监测信息模型交付物应符合表17的要求。

岩土工程监测信息模型全生命期各阶段交付物

| 代码 | 交付物类别 | 阶段 |  |  |  | 交付方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 施工运维 |  |
| D31 | 岩土工程监测信息模型 | — | △ | ▲ | ▲ | 可独立交付 |
| D32 | 属性数据表 | — | △ | ▲ | ▲ | 宜与D31类共同交付 |
| D33 | 监测点布置图纸 | — | △ | ▲ | ▲ | 可独立交付 |
| D34 | 项目需求书 | — | △ | ▲ | ▲ | 宜与D31类共同交付 |
| D35 | 可视化文件 | — | △ | △ | ▲ | 宜与D31类共同交付 |
| D36 | 信息模型执行计划 | — | △ | ▲ | ▲ | 宜与D31类共同交付 |

交付物的命名规则应简明、易于辨识，模型单元命名格式应符合下列要求：

- 应使用汉字、英文字符、数字、半角下划线“_”和半角连字符“-”的组合；

字段内部组合宜使用半角连字符“-”,字段之间宜使用半角下划线“_”分隔；

各字符之间、符号之间、字符与符号之间均不应留空格。

项目级、功能级模型单元命名宜为：【工程编号或简称】_【子项工程编号或简称】_【阶段代码】_【分项工程代码】_【内容描述】_【版本号】。其中，根据模型单元的层级，【子项工程编号或简称】、【阶段代码】、【分项工程代码】、【版本号】可缺省，阶段代码宜符合表18的要求，分项工程代码宜符合表19的要求，当涉及多专业时可并列所涉及的专业。

阶段代码

| 序号 | 阶段（中文） | 阶段（英文） | 阶段代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究勘察 | Feasibility Study Investigation | FI |
| 2 | 初步勘察 | Preliminary Investigation | PI |
| 3 | 详细勘察 | Detailed Investigation | DI |
| 4 | 施工勘察 | Construction Investigation | CI |
| 5 | 方案设计 | Scheme Design | SD |
| 6 | 初步设计 | Preliminary Design | PD |
| 7 | 施工图设计 | Construction Drawing Design | CD |
| 8 | 施工专项设计 | Special Construction Design | SCD |
| 9 | 施工 | Construction | CN |
| 10 | 监测 | Monitoring | MO |

分项工程代码

| 序号 | 专业（中文） | 专业（英文） | 专业代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基处理工程 | Ground Improvement Engineering | GI |
| 2 | 桩基工程 | Pile Foundation Engineering | PF |
| 3 | 基坑与边坡工程 | Foundation Pit And Slope Engineering | FS |
| 4 | 地基基础开挖与降水工程 | Foundation Excavation And Dewatering Engineering | FD |
| 5 | 其他专项工程 | Other Special Engineering | OS |

辅助交付物的命名宜为：【工程编号或简称】_【子项工程编号或简称】_【阶段代码】_【分项工程代码】_【交付物类别代码】_【内容描述】_【版本号】；字段内部组合宜使用半角连字符“-”，字段之间宜使用半角下划线“_”分隔。子项工程编号或简称可缺省，阶段代码宜符合表18的要求，分项工程代码宜符合表19的要求，当涉及多专业时可并列所涉及的专业；交付物类别代码应符合表15、表16、表17的要求，内容描述宜符合以下规定：

- 属性数据表的内容描述宜包含模型单元名称等，当涉及多个模型单元时可并列所涉及的模型单元；

工程图纸的内容描述宜包含图纸名称等；

项目需求书的内容描述宜包括项目信息、项目信息模型应用需求、项目基础技术条件、项目参与方协同方式及项目交付需求等；

工程量统计表的内容描述宜包含模型单元名称等，当涉及多个模型单元时可并列所涉及的模型单元；

可视化文件的内容描述宜包含可视化文件类型和该文件的内容描述等，宜为：【视频或图片或可交互漫游】-【可视化内容描述】；

信息模型执行计划的内容描述宜包括项目信息、项目模型命名、分类和编码、模型精细度、交付物类别及交付成果要求、软硬件工作环境、项目进度计划及人力资源配置。

模型应包含各阶段交付所需的全部信息，包含全专业子模型、按专业整合的链接模型、轻量化模型等。

项目级、功能级、构件级模型单元应分别制定属性数据表，并应符合以下规定：

- 属性数据表内容应包含下列内容：版本相关信息、模型单元基本信息、模型单元属性信息；

岩土工程勘察信息模型属性信息深度应符合本标准表7中的要求；

岩土工程设计信息模型属性信息深度应符合本标准表11中的要求；

岩土工程监测信息模型属性信息深度应符合本标准表14中的要求。

工程图纸应基于模型的视图和表格加工而成，并应符合以下规定：

- 电子工程图纸文件可索引其他交付物。交付时应一同交付，并应确保索引路径有效；

工程图纸制图应符合现行国家标准、地方标准等相关规定；

模型视图应包含所交付的工程图纸内容并建立有效的映射和索引关系。

工程量统计表宜基于模型单元属性数据导出加工而成，利用工程量统计表对初步设计概算和施工图预算进行复核，并应符合以下要求：

- 用于工程量统计的模型除应满足本标准规定的模型精细度和数据深度外，模型单元之间的界面划分和扣减关系还应满足现行国家标准GB50500的相关规定；

工程量统计表应包含项目名称、工程概况、项目特征及应用目的、工程量统计原则和范围、模型单元工程量、计量单位和编码。

可视化文件应基于模型单元及其属性数据生成，应连同所使用的模型单元一并交付，并建立有效的链接关系。

数据库应符合下列要求：

- 模型交付宜采用数据库整体交付；

按照阶段交付要求完成工程多数据格式的集成；

数据库内数据之间应具有多关联关系，交付后关联关系应保留。

项目需求书应宜在模型建立之前制定，并应符合下列要求：

- 项目信息，包含项目地点、规模、类型，项目坐标和高程等；

项目信息模型应用需求，结合项目特点、技术条件、实施成本等，确定项目信息模型应用要到达的目标；

项目基础技术条件，包含信息模型计划实施所需的软件、硬件、网络等基础技术条件；

项目参与方协同方式，宜包含数据存储和访问方式，数据访问权限等；

项目交付需求，应结合项目的实际运作模式和项目应用目标，描述项目交付物的类别和交付方式等。

信息模型执行计划应符合下列要求：

- 项目信息，包含项目名称、项目简称、项目代码、项目类型、规模、应用需求、工作分解结构、模型分解结构等信息；

项目模型命名、分类和编码，以及所采用的标准名称和版本；

根据项目需求分项列出模型精细度；

交付物类别及交付成果要求；

软硬件工作环境，简要说明文件组织方式；

项目进度计划；

人力资源配置。

工作联系单、模型审查单、交付说明书、勘察报告、设计计算书等报告文档类其他交付物应按工作阶段分类整理。

因项目需求而提出的其他未提及交付物，应在项目需求书中明确，在信息模型执行计划中制定实施计划和交付要求，在交付时按要求进行提交。

模型接收与应用

一般规定

岩土工程专业应与其他各相关专业建立协同工作模式，并明确统一数据格式，实现模型数据的可交换、可集成和可应用。

模型在集成与传递前，应保证模型数据的准确性、有效性和完整性，应满足模型数据传递的安全性和通用性要求。

岩土工程勘察信息模型应满足建设工程全生命期内应用要求，岩土工程设计信息模型、岩土工程监测信息模型宜根据具体设计内容确定其应用范围。

数字化管理平台

应依据交付阶段及内容的不同合理规划交付平台的具体功能。

交付平台应具备信息模型的轻量化集成功能，轻量化过程须保证几何模型与属性信息的完备性与实用性。

交付平台应具备人员权限分级管理；工程信息模型的可视化集成、存储、展示、查询、统计；建立和维护各交付物之间关联关系；对工程对象进行关联查询；对象名称、编码等对象信息的条件检索与浏览功能；报表抽取功能。

交付平台应根据使用场景和用途支持电脑、手机、手持式移动设备等多种终端应用。

交付平台应支持数据高程模型、倾斜摄影、激光点云等数字模型数据的加载和显示。

交付平台应具有实现地理信息数据导入和展示功能。

交付平台宜采用功能齐全、成熟稳定、兼容性较好的国产平台。

交付平台应具有标准且开放的数据接口，以满足与其他管控平台的数据交互功能。

交付平台应兼容各类主流二三维格式模型、图纸及文档，以实现对各类资料的集成。

交付平台应能实现对运营维护数据的接入。

交付平台开放性需求责任主体由接收方与交付方共同协商确定并符合国家网络安全行业相关标准的要求。

模型接收

模型接收前，应进行信息模型交付物的正确性、完整性、一致性审查。实施主体应按照内部质量管理程序进行逐级审查，可由第三方咨询机构进行外部审核。

模型正确性审查应包括下列内容：

- 模型的正确性：检查模型内容是否满足合同、委托和规范的要求，检查各专业模型构件、各专业模型及各专业模型应用是否正确；

- 模型数据的正确性：核查模型中录入的参数信息是否正确；

- 模型图纸的正确性：切换到相应图纸视图，查看视图深度、专业设定是否正确。

模型完整性审查应包括下列内容：

- 模型数据的完整性。针对不同工作阶段的模型精度要求，对模型范围内的岩土工程勘察信息模型、岩土工程设计信息模型、岩土工程监测信息模型完整性进行审查，保证模型联系，无缺损、空隙或冗余体，无缺项、漏项等;

文件资料的完整性：审查文件资料是否齐全，相关说明、附图、签章等是否完整、清晰。

模型一致性审查应包括下列内容：

- 对照信息模型交付物的不同表现形式，审查数模是否一致、物模是否一致;

对模型颜色的合规性、清晰度以及模型组织与模型编码的一致性进行审查。

模型应用

模型应用宜贯穿建设工程勘察、设计、施工、运维和拆除全生命期。

模型应用前应制定模型应用流程，明确各参与方的工作范围、职责和提交成果等内容。

模型应用宜包含模型可视化应用、模型评价分析应用、模型算量统计应用。

模型可视化应用宜包括岩土工程信息模型各子模型及其元素、构件等特性的展示、漫游、剖切与信息查询等，应符合下列规定：

- 应能全面、准确的表达岩土工程结构体的几何关系，宜展示与工程项目建设密切相关的周边环境信息；

应能够定位岩土层、结构件，并能展示其地质特性、结构件信息；

宜具备模型剖切、开挖等功能，并可根据三维模型生成二维平面图、剖面图等。

模型评价分析应用宜包括场地岩土工程条件的评价、地基基础持力层复核、沉桩分析、基坑围护结构与地基基础主体结构碰撞检查、地下工程设计施工的分析与优化等，应符合下列规定：

- 模型分析评价前应对拟建建(构)筑物信息模型、岩土工程勘察信息模型等接触面进行检查，确保各个模型接触关系准确；

模型分析评价时应确保模型的属性信息以及与之相关联的其它信息协调一致、完整准确；

采用分析软件进行数据分析时，应与模型建立数据交换接口，分析、模拟及优化应基于模型数据进行，分析和优化后的成果数据宜在模型中及时更新；

模型分析评价应形成完整的成果报告，内容宜包含分析过程、相关参数设置、分析结论及优化建议等。

基于模型的风险管控应用应基于施工期和运维期监测数据分析进行项目风险识别、分析和管控，并应符合以下规定：

- 明确监测项目及监测对象范围，模型数据应包含监测对象的实时监测数据；

明确主要风险指标、相应预警阈值和定性风险后果，通过不同颜色实时展示监测数据；

监测信息模型属性信息应随施工过程监测数据累积进行不断完善，完成时间不应晚于当次监测报表的发布时间；

岩土工程监测信息模型单元，应根据监测数据的累计变化量和变化速率划分为安全、预警、报警三种状态，并以不同颜色进行区分，监测点状态信息应按照附录E中表E.7执行；

基于管控系统开展应用，可视化系统应具备根据数据进行变形及应力变化预测分析的功能，以便为施工进度安排提供依据。

模型算量统计应用宜包括勘察工作量统计、工程填挖土方量统计、结构件工程量统计等，应符合下列规定：

- 算量统计使用的原始数据应来源于模型本身，统计计算方法及统计结果输出应根据应用需求和计量规则确定，并符合现行国家、行业及湖北省地方标准的规定；

统计结果中涉及的统计项名称与模型中的相关元素名称应保持一致；

工程量统计应用工具宜简单易用，且支持多种格式导入，功能宜包含成果输出、统计清单格式自定义、构件自动分组等。

岩土工程信息模型在建筑、市政等工程的运维期应用时，应符合以下规定：

- 岩土工程勘察信息模型应根据周边环境、地下水位的变化动态更新，并动态评估周边环境及地下水位变化对结构稳定性影响，保证运维期结构抗浮稳定和沉降稳定；

边坡支护设计信息模型应结合运维期损坏、修整、变更进行动态更新和稳定性评价，保证运维期边坡安全；

岩土工程监测信息模型应具备项目全过程相关方对监测数据采集、存储、读取的功能，并应对运维期各种因素导致的监测项目的变化进行持续更新，及时获取结构及岩土体等对象的风险隐患数据，准确把握工程的安全度。

模型应用成果及优化建议宜及时向工程建设各相关方反馈。

标准实施及评价

结合我省岩土工程信息模型数据标准、模型创建、模型使用、组织实施及模型交付实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。

制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障(组织、制度、资金、人员等)、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点,提出标准实施中的注意事项。

针对我省开展岩土工程勘察、设计、监测工作的单位进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。

标准实施主要在工程建设等活动中开展。工程建设活动的标准实施的重点是落实国家的安全的要求。

标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录,畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道,定期整理并处理收集到的意见建议。对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。

在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从规范秩序、提高效率、行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反锁情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录F。

（资料性）
模型信息分类和编码

工程建设项目阶段宜按表A.1进行分类编码。

工程建设项目阶段

| 编码 | 类目名称 |
| --- | --- |
| 20-20.00.00 | 项目实施阶段 |
| 20-20.10.00 | 勘察 |
| 20-20.10.10 | 可行性研究勘察 |
| 20-20.10.20 | 初步勘察 |
| 20-20.10.30 | 详细勘察 |
| 20-20.10.40 | 施工勘察 |
| 20-20.20.00 | 设计 |
| 20-20.20.10 | 方案设计 |
| 20-20. 20. 20 | 初步设计 |
| 20-20. 20. 30 | 施工图设计 |
| 20-20. 20. 40 | 施工专项设计 |
| 20-20. 30. 00 | 施工 |
| 20-20. 40. 00 | 监测 |
| 20-20. 50. 00 | 验收 |
| 20-20. 60. 00 | 交付 |

行为宜按表A.2进行分类编码。

行为

| 编码 | 类目名称 |
| --- | --- |
| 21-20. 00. 00 | 前期准备 |
|  | 投资分析 |
|  | 规划 |
|  | 可行性研究 |
|  | 报建 |
|  | 审批 |
| 21-20. 10. 00 | 外业作业 |
|  | 资料收集 |
|  | 现场踏勘 |
|  | 方案设计 |
|  | 地质调查 |
|  | 初步勘察 |
|  | 详细勘察 |
|  | 施工勘察 |
|  | 方案优化 |
|  | 采购 |
|  | 招标 |
|  | 工程测量 |
|  | 勘探 |
|  | 取样 |
|  | 原位测试 |
| 21-20. 20. 00 | 内业处理 |
|  | 室内试验 |
|  | 数据整理校核 |
|  | 绘图 |
|  | 计算分析 |
|  | 评价与建议 |
| 21-20. 30. 00 | 成果交付 |
|  | 编制勘察报告 |
|  | 审核 |
|  | 交付与验收 |
|  | 归档 |
|  | 模型创建 |
| 21-20. 40. 00 | 后续服务 |
|  | 技术交底 |
|  | 现场检验与测试 |
|  | 工程验收 |
|  | 模型应用 |
|  | 模型更新维护 |

组织角色宜按表A.3进行分类编码。

组织角色

| 编码 | 类目名称 |
| --- | --- |
| 31-20. 00. 00 | 勘察设计角色 |
| 31-20. 90. 00 | 项目层级 |
| 31-20. 90. 01 | 工程负责人 |
| 31-20. 90. 02 | 专业负责人 |
| 31-20. 90. 03 | 审核人 |
| 31-20. 90. 04 | 审定人 |
| 31-20. 90. 05 | 校对人 |
| 31-20. 90. 06 | 设计人 |
| 31-20. 90. 07 | 制图人 |
| 31-20. 90. 08 | 现场负责人 |

信息宜按表A.4进行分类编码。

信息

| 编码 | 类目名称 |
| --- | --- |
| 33-30. 00. 00 | 项目信息 |
| 33-30. 10. 00 | 项目标识 |
| 33-30. 10. 10 | 项目名称 |
| 33. 30. 10. 11 | 项目编号 |
| 33-30. 10. 12 | 项目地址 |
| 33-30. 10. 12. 01 | 红线坐标值 |
| 33-30. 10. 12. 02 | 街道地址 |
| 33-30. 10. 13 | 项目概况 |
| 33-30. 10. 13. 01 | 建筑面积 |
| 33-30. 10. 13. 01. 0100 | 地上建筑面积 |
| 33-30. 10. 13. 01. 0200 | 地下室面积 |
| 33-30. 10. 13. 02 | 层数 |
| 33-30. 10. 13. 02. 0100 | 建筑物地上层数 |
| 33-30. 10. 13. 02 0200 | 地下室层数 |
| 33-30. 10. 13. 03 | 建筑总高度 |
| 33-30. 10. 13. 04 | 工程结构 |
| 33-30.10.14 | 建设单位 |
| 33-30.10.15 | 勘察单位 |
| 33-30.10.16 | 设计单位 |
| 33-30.10.17 | 施工单位 |
| 33-30.10.18 | 监测单位 |
| 33-30.10.19 | 监理单位 |

（资料性）
图示图例

岩石风化程度图例应符合表B.1的规定。

岩石风化程度图例

| 序号 | 名称 | 图例 | 颜色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全风化 |  |  | 在原岩图例上加风化符号 |
| 2 | 强风化 |  |  |  |
| 3 | 中等风化 |  |  |  |
| 4 | 微风化 |  |  |  |
| 5 | 未风化 |  |  |  |

、勘探点、试验点及剖面图图例应符合表B.2的规定。

勘探点、试验点及剖面图图例

| 序号 | 名称 | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质点 |  | 用于平面图 |
| 2 | 物探点 |  | 用于平面图 |
| 3 | 钻孔 |  | 用于平面图 |
| 4 | 探井 |  | 用于平面图 |
| 5 | 取岩样、土样的钻孔和探井 |  | 用于平面图 |
| 6 | 取水样钻孔和探井 |  | 用于平面图 |
| 7 | 静力触探试验孔 |  | 用于平面图 |
| 8 | 动力触探试验孔 |  | 用于平面图 |
| 9 | 十字板剪力试验孔 |  | 用于平面图 |
| 10 | 旁压试验孔 |  | 用于平面图 |
| 11 | 标准贯入试验孔 |  | 用于平面图 |
| 12 | 大型剪切试验孔 |  | 用于平面图 |
| 13 | 震动试验点 |  | 用于平面图 |
| 14 | 载荷试验点 |  | 用于平面图 |
| 15 | 长期观测孔、井 |  | 用于平面图 |
| 16 | 抽水试验孔、井 |  | 用于平面图 |
| 17 | 注水（渗水）试验孔、井 |  | 用于平面图 |
| 18 | 压水试验孔、井 |  | 用于平面图 |
| 19 | 钻孔 |  | 用于剖面图 |
| 20 | 探井 |  | 用于剖面图 |
| 21 | 静力触探孔 |  | 用于剖面图 |
| 22 | 动力触探孔 |  | 用于剖面图 |
| 23 | 物探点 |  | 用于剖面图 |
| 24 | 取土样位置 |  | 用于剖面图 |
| 25 | 取岩样位置 |  | 用于剖面图 |
| 26 | 十字板剪力试验位置 |  | 用于剖面图 |
| 27 | 旁压试验位置 |  | 用于剖面图 |
| 28 | 标准贯入试验位置 |  | 用于剖面图 |
| 29 | 静力触探试验成果 |  | 用于剖面图 |
| 30 | 动力触探试验成果曲线 |  | 用于剖面图 |
| 31 | 抽水试验位置 |  | 用于剖面图 |
| 32 | 注水试验位置 |  | 用于剖面图 |
| 33 | 压水试验位置 |  | 用于剖面图 |
| 34 | 地下水位线 |  | 用于剖面图（水位埋深_水位标高） |

地质构造图例应符合表B.3的规定。

地质构造图例

| 序号 | 名称 | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地层倾向及倾角 |  |  |
| 2 | 水平地层产状 |  | 0°~ 5°的地层产状 |
| 3 | 直立地层产状 |  | 箭头指向较新层位 |
| 4 | 倒转地层产状 |  | 箭头指向倒转后倾向 |
| 5 | 节理裂隙产状 |  |  |
| 6 | 水平裂隙 |  |  |
| 7 | 直立裂隙 |  |  |
| 8 | 倾斜裂隙 |  |  |
| 9 | 背斜轴线 |  | 隐伏（推测）构造用虚线“———”代替实线“” |
| 10 | 倒转背斜轴线 |  | 隐伏（推测）构造用虚线“———”代替实线“” |
| 11 | 向斜轴线 |  | 隐伏（推测）构造用虚线“———”代替实线“” |
| 12 | 倒转向斜轴线 |  | 隐伏（推测）构造用虚线“———”代替实线“” |
| 13 | 穹窿 |  |  |
| 14 | 实测断层 （性质不明） |  |  |
| 15 | 推测断层 （性质不明） |  |  |
| 16 | 正断层 |  |  |
| 17 | 逆断层 |  |  |
| 18 | 逆掩断层 |  |  |
| 19 | 平推断层 |  |  |
| 20 | 区域性大断裂 |  |  |
| 21 | 区域性深断裂 |  |  |
| 22 | 新构造隆起区 |  |  |
| 23 | 新构造沉降区 |  |  |
| 24 | 新构造升降速率 |  |  |
| 25 | 片理产状 |  |  |
| 26 | 片麻理产状 |  |  |
| 27 | 劈理产状 |  |  |
| 28 | 压性断层 |  | 短线表示倾向，数字表示倾角 |
| 29 | 张性断层 |  |  |
| 30 | 扭性断层 |  |  |
| 31 | 压扭性断层 |  |  |
| 32 | 活动断层 |  |  |
| 33 | 挤压破碎带 |  |  |

水文地质图例应符合表B.4的规定。

水文地质图例

| 序号 | 名称 | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下降泉 |  |  |
| 2 | 上升泉 |  |  |
| 3 | 泉群 |  |  |
| 4 | 温泉 |  | 可标注温度 |
| 5 | 水井 |  |  |

（资料性）
岩土工程勘察信息模型分类编码及属性表

表C.1～C.32给出了岩土工程勘察信息模型分类编码及属性。

岩土工程勘察项目信息

| 序号 | 分类 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本数据 | 项目编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 2 |  | 项目名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 3 |  | 项目地点 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 4 |  | 项目概况 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 5 |  | 勘察单位 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 6 |  | 勘察阶段 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 7 |  | 勘察等级 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 8 |  | 项目负责人 |  | 字符型 | 8 |  |  |
| 9 |  | 外业开始日期 |  | 日期型 | 8 |  | YYYY-MM-DD |
| 10 |  | 外业结束日期 |  | 日期型 | 8 |  | YYYY-MM-DD |
| 11 |  | 勘察报告日期 |  | 日期型 | 8 |  | YYYY-MM-DD |
| 12 |  | 模型创建人 |  | 字符型 | 8 |  |  |
| 13 |  | 模型创建日期 |  | 日期型 | 8 |  | YYYY-MM-DD |
| 14 |  | 模型更新日期 |  | 日期型 | 8 |  | YYYY-MM-DD |
| 15 |  | 模型版本 |  | 字符型 | 8 |  | 如V1.0 |
| 16 | 场地特征 | 场地类别 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 17 |  | 平面坐标系统 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 18 |  | 高程基准 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 19 |  | 抗震设防烈度 |  | 整型 | 4 |  |  |
| 20 |  | 设计地震分组 |  | 整型 | 4 |  |  |
| 21 |  | 设计基本地震加速度 | g | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 22 |  | 抗震地段 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 23 |  | 液化土层 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 24 |  | 场地液化等级 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 25 |  | 软土震陷 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 26 |  | 不良地质作用发育程度 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 27 |  | 地质环境破坏程度 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 28 |  | 场地地貌复杂程度 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 29 |  | 地下水发育程度 |  | 字符型 | 50 |  |  |

岩土工程勘察信息模型分类编码表

| 编码 | 类目名称 |
| --- | --- |
| 14-01.01.00 | 地表及地下设施 |
| 14-01.01.01.0000 | 地形 |
| 14-01.01.02.0000 | 地上建（构）筑物 |
| 14-01.01.03.0000 | 地下建（构）筑物 |
| 14-01.01.03.0100 | 地基基础 |
| 14-01.01.03.0200 | 地下停车场 |
| 14-01.01.03.0300 | 地下商城 |
| 14-01.01.03.0400 | 地下人防工程 |
| 14-01.01.03.0500 | 其他 |
| 14-01.01.04.0000 | 交通设施 |
| 14-01.01.04.0100 | 道路 |
| 14-01.01.04.0200 | 桥梁 |
| 14-01.01.04.0300 | 轨道交通 |
| 14-01.01.04.0400 | 交通附属设施 |
| 14-01.01.05.0000 | 水系 |
| 14-01.01.05.0100 | 河流 |
| 14-01.01.05.0200 | 湖泊 |
| 14-01.01.05.0300 | 水库 |
| 14-01.01.05.0400 | 沟渠 |
| 14-01.01.05.0500 | 池塘 |
| 14-01.01.05.0600 | 其他地表水体 |
| 14-01.01.06.0000 | 植被 |
| 14-01.01.07.0000 | 管线 |
| 14-01.01.07.0100 | 电力管线 |
| 14-01.01.07.0200 | 电信管线 |
| 14-01.01.07.0300 | 给水管线 |
| 14-01.01.07.0400 | 排水管线 |
| 14-01.01.07.0500 | 燃气管线 |
| 14-01.01.07.0600 | 热力管线 |
| 14-01.01.07.0700 | 工业管线 |
| 14-01.01.07.0800 | 综合管沟 |
| 14-01.01.07.0900 | 其他管线 |
| 14-01.02.00 | 地质 |
| 14-01.02.01.0000 | 地质体 |
| 14-01.02.01.0100 | 土体 |
| 14-01.02.01.0200 | 土层 |
| 14-01.02.01.0300 | 岩体 |
| 14-01.02.01.0400 | 岩层 |
| 14-01.02.02.0000 | 地质构造 |
| 14-01.02.02.0100 | 地质界线及地质界面 |
| 14-01.02.02.0200 | 断层 |
| 14-01.02.02.0300 | 褶皱 |
| 14-01.02.02.0400 | 节理裂隙密集带 |
| 14-01.02.03.0000 | 地下水 |
| 14-01.02.03.0100 | 上层滞水 |
| 14-01.02.03.0200 | 潜水 |
| 14-01.02.03.0300 | 承压水 |
| 14-01.02.03.0400 | 孔隙水 |
| 14-01.02.03.0500 | 裂隙水 |
| 14-01.02.03.0600 | 岩溶水 |
| 14-01.02.04.0000 | 不良地质体 |
| 14-01.02.04.0100 | 岩溶 |
| 14-01.02.04.0200 | 滑坡 |
| 14-01.02.04.0300 | 危岩和崩塌 |
| 14-01.02.04.0400 | 泥石流 |
| 14-01.02.04.0500 | 采空区 |
| 14-01.02.04.0600 | 地面沉降 |
| 14-01.02.04.0700 | 活动断裂 |
| 14-01.02.04.0800 | 地面塌陷 |
| 14-01.02.04.0900 | 地裂缝 |
| 14-01.03.00 | 钻孔 |
| 14-01.03.01.0000 | 勘探孔 |
| 14-01.03.01.0100 | 原状取土孔 |
| 14-01.03.01.0200 | 标准贯入孔 |
| 14-01.03.01.0300 | 取土标贯孔 |
| 14-01.03.01.0400 | 目力鉴别孔 |
| 14-01.03.01.0500 | 取水试验孔 |
| 14-01.03.01.0600 | 波速实验孔 |
| 14-01.03.01.0700 | 电阻率实验孔 |
| 14-01.03.01.0800 | 十字板剪切试验孔 |
| 14-01.03.01.0900 | 旁压试验孔 |
| 14-01.03.01.1000 | 扁铲侧胀实验孔 |
| 14-01.03.01.1100 | 轻型动力触探N10 |
| 14-01.03.01.1200 | 重型动力触探N63.5 |
| 14-01.03.01.1300 | 超重型动力触探N120 |
| 14-01.03.01.1400 | 小螺纹钻孔 |
| 14-01.03.01.1500 | 地温测试孔 |
| 14-01.03.01.1600 | 螺旋板载荷试验点 |
| 14-01.03.01.1700 | 平板载荷试验点 |
| 14-01.03.01.1800 | 静力触探孔 |
| 14-01.03.01.1900 | 其他类型孔 |
| 14-01.03.02.0000 | 水文孔（井） |
| 14-01.03.02.0100 | 水位观测孔（井） |
| 14-01.03.02.0200 | 注水试验孔（井） |
| 14-01.03.02.0300 | 抽水试验孔（井） |
| 14-01.03.02.0400 | 回灌试验孔（井） |
| 14-01.03.02.0500 | 其他类型孔（井） |
| 14-01.03.03.0000 | 利用已有资料勘探孔 |
| 14-01.04.00 | 其它勘探方法 |
| 14-01.04.01.0000 | 探井、探槽、探坑 |
| 14-01.04.01.0100 | 探井 |
| 14-01.04.01.0200 | 探槽 |
| 14-01.04.01.0300 | 探坑 |
| 14-01.04.02.0000 | 工程物探 |
| 14-01.04.02.0100 | 电法 |
| 14-01.04.02.0200 | 电磁法 |
| 14-01.04.02.0300 | 地震波法 |
| 14-01.04.02.0400 | 声波法 |
| 14-01.04.02.0500 | 综合测井法 |

地形属性信息

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形编码 | 字符型 | 16 |
| 2 | 比例尺 | 字符型 | 50 |
| 3 | 数据来源 | 字符型 | 50 |

地上建（构）筑物属性信息

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地上建(构)筑物编码 | 字符型 | 16 |
| 2 | 建筑物名称 | 字符型 | 50 |
| 3 | 建筑结构类型 | 字符型 | 50 |
| 4 | 建筑层数 | 整型 | 4 |
| 5 | 建筑高度 | 浮点型 | 8 |
| 6 | 建筑用途 | 字符型 | 50 |
| 7 | 权属单位 | 字符型 | 50 |
| 8 | 备注 | 字符型 | 255 |

地下建（构）筑物属性信息

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地上建(构)筑物编码 | 字符型 | 16 |
| 2 | 建筑物名称 | 字符型 | 50 |
| 3 | 建筑结构类型 | 字符型 | 50 |
| 4 | 建筑层数 | 整型 | 4 |
| 5 | 围护结构形式 | 字符型 | 50 |
| 6 | 地基基础形式 | 浮点型 | 8 |
| 7 | 权属单位 | 字符型 | 50 |
| 8 | 备注 | 字符型 | 255 |

交通设施属性信息

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通设施编码 | 字符型 | 16 |
| 2 | 交通设施名称 | 字符型 | 50 |
| 3 | 权属单位 | 字符型 | 50 |
| 4 | 备注 | 字符型 | 255 |

水系属性信息

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水系编码 | 字符型 | 16 |
| 2 | 水体名称 | 字符型 | 50 |
| 3 | 水面标高 | 浮点型 | 8 |
| 4 | 水面宽度 | 浮点型 | 8 |
| 5 | 水体深度 | 浮点型 | 8 |
| 6 | 水文特征 | 字符型 | 255 |
| 7 | 备注 | 字符型 | 255 |

植被属性信息

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植被编码 | 字符型 | 16 |
| 2 | 植被名称 | 字符型 | 50 |
| 3 | 植被类型 | 字符型 | 50 |
| 4 | 权属单位 | 字符型 | 50 |
| 5 | 备注 | 字符型 | 255 |

管线属性信息

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线编码 | 字符型 | 16 |
| 2 | 管线编号 | 字符型 | 30 |
| 3 | 管线种类 | 字符型 | 50 |
| 4 | 起始点号 | 字符型 | 11 |
| 5 | 终止点号 | 字符型 | 11 |
| 6 | 起始埋深 | 浮点型 | 8 |
| 7 | 终止埋深 | 浮点型 | 8 |
| 8 | 起始管顶高程 | 浮点型 | 8 |
| 9 | 终止管顶高程 | 浮点型 | 8 |
| 10 | 起始管底高程 | 浮点型 | 8 |
| 11 | 终止管底高程 | 浮点型 | 8 |
| 12 | 管线材质 | 字符型 | 50 |
| 13 | 埋设方式 | 字符型 | 10 |
| 14 | 管径 | 浮点型 | 8 |
| 15 | 建设日期 | 日期型 | 8 |
| 16 | 权属单位 | 字符型 | 50 |
| 17 | 使用状况 | 字符型 | 50 |
| 18 | 电缆条数 | 整型 | 4 |
| 19 | 光缆条数 | 整型 | 4 |
| 20 | 压力值 | 浮点型 | 8 |
| 21 | 流向 | 字符型 | 1 |
| 22 | 总孔数 | 整型 | 4 |
| 23 | 已用孔数 | 整型 | 4 |
| 24 | 勘测单位 | 字符型 | 50 |
| 25 | 备注 | 字符型 | 255 |

施工场地属性信息

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工场地编码 | 字符型 | 16 |
| 2 | 施工场地名称 | 字符型 | 50 |
| 3 | 建设单位 | 字符型 | 50 |
| 4 | 施工单位 | 字符型 | 50 |
| 5 | 监理单位 | 字符型 | 50 |
| 6 | 场区面积 | 浮点型 | 8 |
| 7 | 推载体最大高度 | 浮点型 | 8 |
| 8 | 基坑最大挖深 | 浮点型 | 8 |
| 9 | 备注 | 字符型 | 255 |

地层基本特征属性信息

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地层编码 | 字符型 | 16 |
| 2 | 地层编号 | 字符型 | 8 |
| 3 | 地层名称 | 字符型 | 50 |
| 4 | 地质年代 | 字符型 | 8 |
| 5 | 地质成因 | 字符型 | 12 |
| 6 | 颜色 | 字符型 | 20 |
| 7 | 湿度 | 字符型 | 20 |
| 8 | 状态 | 字符型 | 20 |
| 9 | 密实度 | 字符型 | 20 |
| 10 | 压缩性 | 字符型 | 20 |
| 11 | 岩土层描述 | 字符型 | 120 |

地质体物理力学统计指标属性信息

| 序号 | 分类 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段（字节） | 小数位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质体 | 地质体编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 2 |  | 地质体编号 |  | 字符型 | 8 |  |
| 3 |  | 地质体名称 | % | 字符型 | 50 |  |
| 4 | 颗粒组成 | K_2mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |
| 5 |  | K2_05mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |
| 6 |  | K05_025mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |
| 7 |  | K025_0075mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |
| 8 |  | K0075_005mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |
| 11 |  | K_0005mm |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 13 |  | 界限粒径d60 |  | 浮点型 | 8 | 3 |
| 14 |  | 有效粒径d10 |  | 浮点型 | 8 | 3 |
| 15 |  | 不均匀系数Cu | ω | 浮点型 | 8 | 2 |
| 16 | 物理 指标 | 含水量 | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 1 |
| 17 |  | 重度γ | % | 浮点型 | 8 | 1 |
| 18 |  | 饱和度Sr |  | 浮点型 | 8 | 0 |
| 19 |  | 天然孔隙比e0 | % | 浮点型 | 8 | 3 |
| 20 |  | 液限ωL | % | 浮点型 | 8 | 1 |
| 21 |  | 塑限ωP | % | 浮点型 | 8 | 1 |
| 22 |  | 塑性指数IP |  | 浮点型 | 8 | 1 |
| 23 |  | 液性指数IL |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 24 |  | 垂直向渗透系数kV | cm/s | 浮点型 | 8 | 2 |
| 25 |  | 水平向渗透系数kH | cm/s | 浮点型 | 8 | 2 |
| 26 | 常规固结 | 压缩系数α0.1-0.2 | MPa-1 | 浮点型 | 8 | 2 |
| 27 |  | 压缩模量Es0.1-0.2 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 28 |  | 压缩模量Es0.2-0.4 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 29 |  | 压缩模量Es0.4-0.6 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 30 |  | 压缩模量Es0.6-0.8 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 31 |  | 压缩模量Es0.8-1.0 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 32 |  | 压缩模量Es1.0-1.2 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 33 | 直剪 （快剪） | 黏聚力cq | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 34 |  | 内摩擦角φq | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 35 | 直剪 （固快） | 黏聚力ccq | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 36 |  | 内摩擦角φcq | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 37 | 直剪 （慢剪） | 黏聚力cs | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 38 |  | 内摩擦角φs | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 39 | 三轴UU试验 | 黏聚力cuu | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 40 |  | 内摩擦角φuu | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 41 | 三轴CU试验 | 黏聚力ccu | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 42 |  | 内摩擦角φcu | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 43 |  | 黏聚力ccu’ | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 44 |  | 内摩擦角φcu’ | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 45 | 无侧限 | 无侧限抗压强度（原状）qu | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 46 |  | 无侧限抗压强度（扰动）qu’ | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 47 |  | 灵敏度St |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 48 | 高压 固结 | 先期固结压力pc | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 49 |  | 压缩指数Cc |  | 浮点型 | 8 | 3 |
| 50 |  | 回弹指数Cs |  | 浮点型 | 8 | 3 |
| 51 | 固结系数 | 垂直向固结系数cv | cm2/s | 浮点型 | 8 | 3 |
| 52 |  | 水平向固结系数ch | cm2/s | 浮点型 | 8 | 3 |
| 53 | 回弹试验 | 回弹模量E0.4-0.05 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 54 |  | 回弹模量E0.2-0.025 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 55 |  | 回弹模量E0.15-0.025 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 56 | 烧失试验 | 灼热减量 | % | 浮点型 | 8 | 2 |
| 57 | K0试验 | 静止侧压力系数K0 |  | 浮点型 | 8 | 3 |
| 58 | 基床系数 | 垂直基床系数KV | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 2 |
| 59 |  | 水平基床系数KH | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 2 |
| 60 | 击实试验 | 最大干密度ρdmax | g/cm3 | 浮点型 | 8 | 2 |
| 61 |  | 最优含水量ωopt | % | 浮点型 | 8 | 2 |
| 62 |  | 压实系数λc |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 63 | 承载比 | CBR2.5 | % | 浮点型 | 8 | 2 |
| 64 |  | CBR5.0 | % | 浮点型 | 8 | 2 |
| 65 | 热物理性 | 导热系数λ | W/(m·K) | 浮点型 | 8 | 3 |
| 66 |  | 比热容C | kJ/( kg·K) | 浮点型 | 8 | 2 |
| 67 |  | 热扩散率α | m2/h | 浮点型 | 8 | 3 |
| 68 |  | 有机质含量 | % |  | 8 | 1 |
| 69 | 十字板剪切 | 原状土不排水抗剪强度cu | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 70 |  | 重塑土不排水抗剪强度cu’ | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 71 |  | 灵敏度St |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 72 | 标贯试验 | 标贯击数平均值N |  | 浮点型 | 8 | 1 |
| 73 | 动力触探 | 轻型动探N10击数 | 击 | 浮点型 | 8 | 0 |
| 74 |  | 重型动探N63.5击数 | 击 | 浮点型 | 8 | 0 |
| 75 |  | 超重型动探N120击数 | 击 | 浮点型 | 8 | 0 |
| 76 | 静力触探 | 比贯入阻力ps值 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 77 |  | 锥尖阻力qc值 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 78 |  | 侧壁摩阻力fs值 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 79 |  | 孔隙水压力u值 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 80 | 波速试验 | 纵波波速Vp | m/s | 浮点型 | 8 | 1 |
| 81 |  | 剪切波速Vs | m/s | 浮点型 | 8 | 1 |
| 82 |  | 动弹性模量Ed | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 83 |  | 动泊松μd |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 84 |  | 动剪切模量Gd | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 85 | 旁压 试验 | 固有体积Vc | cm3 | 浮点型 | 8 | 2 |
| 86 |  | 初始体积V0 | cm3 | 浮点型 | 8 | 2 |
| 87 |  | 临塑体积Vf | cm3 | 字符型 | 8 | 2 |
| 88 |  | 初始压力p0 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 89 |  | 临塑压力pf | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 90 |  | 极限压力pL | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 91 |  | 旁压模量Em | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 92 |  | 旁压剪切模量Gm | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 93 |  | 侧向基床系数K | kPa/m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 94 | 扁铲侧胀试验 | 初始压力p0 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 95 |  | 膨胀压力p1 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 96 |  | 剩余压力p2 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 97 |  | 侧胀土性指数ID |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 98 |  | 孔压指数UD |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 99 |  | 侧胀模量ED | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 100 |  | 水平应力指数KD |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 101 | 电阻率 试验 | 视电阻率值 | Ω·m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 102 | 地温测 试试验 | 地温值 | ℃ | 浮点型 | 8 | 1 |
| 103 | 螺旋板 载荷试 验 | 地基土承载力特征值 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 104 |  | 对应的沉降 | mm | 浮点型 | 8 | 1 |
| 105 |  | 不排水变形模量Eu | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 106 |  | 排水变形模量E’ | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 107 |  | 不排水抗剪强度cu | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 108 | 平板载 荷试验 | 地基土承载力特征值 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 109 |  | 对应的沉降 | mm | 浮点型 | 8 | 1 |
| 110 |  | 变形模量E0 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 111 | 物理 指标 | 天然密度 | g/cm3 | 浮点型 | 8 | 2 |
| 112 |  | 干重度 | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 1 |
| 113 |  | 天然重度 | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 1 |
| 114 |  | 饱和重度 | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 1 |
| 115 | 单轴压强度 | 干燥抗压强度 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 116 |  | 天然抗压强度 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 117 |  | 饱和抗压强度 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 118 |  | 软化系数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 119 | 三轴压缩 | 黏聚力 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 120 |  | 内摩擦角 | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 121 |  | 有效黏聚力 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 122 |  | 有效内摩擦角 | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 123 | 吸水率试验 | 吸水率w1 | % | 浮点型 | 8 | 2 |
| 124 |  | 饱和吸水率w2 | % | 浮点型 | 8 | 2 |
| 125 |  | 饱和系数Kw |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 126 | 直剪试验 | 黏聚力 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 127 |  | 内摩擦角 | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 128 | 抗拉强度 | 抗拉强度 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 129 | 抗剪断试验 | 黏聚力 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 130 |  | 内摩擦角 | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 131 | 膨胀性试验 | 轴向自由膨胀率VH |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 132 |  | 径向自由膨胀率VD |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 133 |  | 侧向约束膨胀率VHP |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 134 |  | 膨胀压力pc |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 135 | 耐崩解性试验 | 耐崩解指数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 136 | 点荷载试验 | 点荷载强度Is | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 137 |  | 点荷载强度Is(50) | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 138 |  | 单轴抗压强度fr | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 139 | 变形试验 | 弹性（变形）模量E | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 140 | 现场剪切试验 | 黏聚力 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 141 |  | 内摩擦角 | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 142 | 现场压缩试验 | 黏聚力 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 143 |  | 内摩擦角 | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 144 |  | 有效黏聚力 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 145 |  | 有效内摩擦角 | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 146 | 岩石试验 | 含水率w | % | double | 8 | 1 |
| 147 |  | 颗粒密度ρs | g/cm3 | double | 8 | 2 |
| 148 |  | 块体密度ρ | g/cm3 | double |  |  |
| 149 |  | 吸水率w | % | double |  |  |
| 150 |  | 轴向自由膨胀率VH | % | double |  |  |
| 151 |  | 径向自由膨胀率VD | % | double |  |  |
| 152 |  | 侧向约束膨胀率VHP | % | double |  |  |
| 153 |  | 二次循环耐崩解指数Id2 | % | double |  |  |
| 154 |  | 单轴饱和抗压强度Rw | MPa | double |  |  |
| 155 |  | 烘干单轴抗压强度Rd | MPa | double |  |  |
| 156 |  | 天然单轴抗压强度R | MPa | double |  |  |
| 157 |  | 软化系数η |  | double |  |  |
| 158 |  | 弹性模量E | MPa | double |  |  |
| 159 |  | 泊松比μ |  | double |  |  |
| 160 |  | 黏聚力c | MPa | double |  |  |
| 161 |  | 摩擦系数f |  | double |  |  |
| 162 |  | 抗拉强度σt | MPa | double |  |  |
| 163 |  | 点荷载强度指数Is | MPa | double |  |  |
| 相关统计指标宜同时提供平均值、最大值、最小值、子样数、标准值、变异系数 |  |  |  |  |  |  |

地质构造特征属性信息

| 序号 | 分类 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断层 | 断层编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 2 |  | 断层编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 3 |  | 断层名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 4 |  | 断层性质 |  | 字符型 | 50 |  | 正断层、逆断层、平移断层 |
| 5 |  | 断层倾向 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 6 |  | 断层倾角 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 7 |  | 断层长度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 8 |  | 断层破碎带宽度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 9 |  | 断层起点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 10 |  | 断层起点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 11 |  | 断层终点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 12 |  | 断层终点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 13 |  | 断层转折点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 14 |  | 断层转折点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 15 |  | 断层描述 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 16 | 褶皱 | 褶皱编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 17 |  | 褶皱名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 18 |  | 褶皱轴面顶坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 19 |  | 褶皱轴面顶坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 20 |  | 褶皱轴面底坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 21 |  | 褶皱轴面底坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 22 |  | 褶皱描述 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 23 | 节理裂隙密集带 | 密集带编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 24 |  | 密集带编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 25 |  | 密集带名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 26 |  | 节理裂隙性质 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 27 |  | 密集带倾向 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 28 |  | 密集带倾角 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 29 |  | 密集带长度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 30 |  | 密集带宽度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 31 |  | 密集带起点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 32 |  | 密集带起点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 33 |  | 密集带终点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 34 |  | 密集带终点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 35 |  | 密集带转折点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 36 |  | 密集带转折点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 37 |  | 密集带描述 |  | 字符型 | 255 |  |  |

地下水基本特征属性信息

| 序号 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水层代码 |  | 字符型 | 16 |  |  |
| 2 | 含水层类型 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 3 | 含水层特性描述 |  | 字符型 | 120 |  |  |
| 4 | 含水层对应的土层编号 |  | 字符型 | 8 |  |  |
| 5 | 相对隔水层对应的土层编号 |  | 字符型 | 8 |  |  |
| 6 | 历史高水位埋深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 7 | 历史高水位标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |

水文地质参数试验属性信息

| 序号 | 分类 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水层 | 含水层编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 2 |  | 含水层类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 3 |  | 含水层对应的地层编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 4 |  | 含水层对应的地层编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 5 |  | 含水层对应的地层名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 6 | 室内试验 | 垂直向渗透系数kV | cm/s | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 7 |  | 水平向渗透系数kH | cm/s | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 8 | 注水试验 | 渗透系数k | cm/s | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 9 | 抽水试验 | 影响半径R | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 10 |  | 涌水量Q | m3/d | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 11 |  | 渗透系数k | m/d | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 12 |  | 导水系数T | m2/d | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 13 |  | 储水系数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 14 |  | 给水度 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 15 |  | 越流系数 | 1/d | 浮点型 | 8 | 4 |  |
| 16 |  | 弹性释水系数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 17 | 渗水试验 | 渗透系数 | cm/s | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 18 | 提水试验 | 渗透系数 | cm/s | 浮点型 | 8 | 2 |  |

水文地质参数建议值属性信息

| 序号 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水层代码 |  | 字符型 | 16 |  |  |
| 2 | 含水层类型 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 3 | 对应的土层代码 |  | 字符型 | 16 |  |  |
| 4 | 对应的土层编号 |  | 字符型 | 8 |  |  |
| 5 | 对应的土层名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 6 | 渗透系数k | cm/s | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 7 | 影响半径R | m | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 8 | 涌水量Q | m3/d | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 9 | 导水系数T | m2/d | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 10 | 储水系数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 11 | 给水度 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 12 | 越流系数 | 1/d | 浮点型 | 8 | 4 |  |
| 13 | 弹性释水系数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |

不良地质体特征属性信息

| 序号 | 分类 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑坡 | 滑坡编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 2 |  | 滑坡名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 3 |  | 滑坡类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 4 |  | 滑坡主滑方向 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 5 |  | 滑坡平面中心点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 6 |  | 滑坡平面中心点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 7 |  | 滑坡描述 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 8 | 泥石流 | 泥石流编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 9 |  | 泥石流编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 10 |  | 泥石流名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 11 |  | 泥石流类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 12 |  | 泥石流平面中心点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 13 |  | 泥石流平面中心点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 14 |  | 泥石流描述 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 15 | 溶洞 | 溶洞编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 16 |  | 溶洞编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 17 |  | 溶洞名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 18 |  | 溶洞平面中心点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 19 |  | 溶洞平面中心点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 20 |  | 溶洞洞顶标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 21 |  | 溶洞洞底标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
|  |  | 溶洞充填情况 |  | 字符型 | 32 |  |  |
|  |  | 溶洞联通情况 |  | 字符型 | 32 |  |  |
|  |  | 溶洞顶板岩土完整情况 |  | 字符型 | 32 |  |  |
|  |  | 溶洞体积 | m3 | 浮点型 | 8 | 2 |  |
|  |  | 溶洞稳定性分级 |  | 字符型 | 16 |  |  |
| 22 |  | 溶洞描述 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 23 | 危岩和崩塌 | 危岩和崩塌编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 24 |  | 危岩和崩塌编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 25 |  | 危岩和崩塌名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 26 |  | 危岩和崩塌类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 27 |  | 危岩和崩塌规模 | m³ | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 28 |  | 危岩和崩塌平面中心点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 29 |  | 危岩和崩塌平面中心点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 30 |  | 危岩和崩塌描述 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 31 | 地面沉降 | 地面沉降编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 32 |  | 地面沉降编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 33 |  | 地面沉降名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 34 |  | 地面沉降平面中心点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 35 |  | 地面沉降平面中心点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 36 |  | 地面沉降速率 | mm/a | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 37 |  | 地面沉降累积沉降量 | mm | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 38 |  | 地面沉降描述 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 39 | 地面塌陷 | 地面塌陷编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 40 |  | 地面塌陷编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 41 |  | 地面塌陷名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 42 |  | 地面塌陷平面中心点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 43 |  | 地面塌陷平面中心点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 44 |  | 地面塌陷描述 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 45 | 活动断裂 | 活动断裂编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 46 |  | 活动断裂编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 47 |  | 活动断裂名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 48 |  | 活动断裂性质 |  | 字符型 | 50 |  | 正断层、逆断层、平移断层 |
| 49 |  | 活动断裂倾向 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 50 |  | 活动断裂倾角 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 51 |  | 活动断裂长度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 52 |  | 活动断裂破碎带宽度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 53 |  | 活动断裂起点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 54 |  | 活动断裂起点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 55 |  | 活动断裂终点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 56 |  | 活动断裂终点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 57 |  | 活动断裂转折点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 58 |  | 活动断裂转折点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 59 |  | 活动断裂描述 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 60 | 地裂缝 | 地裂缝编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 61 |  | 地裂缝编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 62 |  | 地裂缝名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 63 |  | 地裂缝起点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 64 |  | 地裂缝起点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 65 |  | 地裂缝终点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 66 |  | 地裂缝终点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 67 |  | 地裂缝转折点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 68 |  | 地裂缝转折点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 69 |  | 地裂缝描述 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 70 | 采空区 | 采空区编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 71 |  | 采空区编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 72 |  | 采空区名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 73 |  | 采空区平面中心点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 74 |  | 采空区平面中心点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 75 |  | 采空区描述 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 76 | 不稳定斜坡 | 不稳定斜坡编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 77 |  | 不稳定斜坡编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 78 |  | 不稳定斜坡名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 79 |  | 不稳定斜坡平面中心点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 80 |  | 不稳定斜坡平面中心点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 81 |  | 不稳定斜坡坡顶标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 82 |  | 不稳定斜坡坡底标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 83 |  | 不稳定斜坡描述 |  | 字符型 | 255 |  |  |

勘探孔基本特征属性

| 序号 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 50 |  | 参见表C.0.2 |
| 2 | 勘探孔编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 3 | 勘探孔类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 4 | 水域孔判断 |  | 整型 | 1 |  | 1-水域勘探；0-非水域勘探 |
| 5 | 勘探孔封孔标记 |  | 整型 | 1 |  | 1-已封孔，0-未封孔 |
| 6 | 勘探孔直径 | mm | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 7 | 勘探孔坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 8 | 勘探孔坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 9 | 勘探孔孔口标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 10 | 勘探孔深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 11 | 勘探孔初见水位埋深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 12 | 勘探孔稳定水位埋深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 13 | 勘探孔施工技术要求 |  | 字符型 | 500 |  |  |
| 14 | 勘探孔施工司钻员 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 15 | 勘探孔施工描述员 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 16 | 勘探孔施工验收人员 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 17 | 勘探孔施工开始日期 |  | 日期型 | 8 |  | YYYY-MM-DD |
| 18 | 勘探孔施工结束日期 |  | 日期型 | 8 |  | YYYY-MM-DD |
| 19 | 备注 |  | 字符型 | 255 |  | 如：可填写钻进异常情况等 |

勘探孔分层属性信息

| 序号 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 2 | 地层编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 3 | 层底深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 4 | 岩土层描述 |  | 字符型 | 120 |  |

勘探孔室内土工试验属性信息

| 序号 | 分类 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土样 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 2 |  | 勘探孔编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 3 |  | 土样编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 4 |  | 起始深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 5 |  | 结束深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 6 |  | 土样颜色 |  | 字符型 | 10 |  |  |
| 7 |  | 取样人员 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 8 |  | 取样日期 |  | 日期型 | 8 |  |  |
| 9 |  | 试验人员 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 10 |  | 试验日期 |  | 日期型 | 8 |  |  |
| 11 |  | 土样定名 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 12 | 颗粒组成 | K_200mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 13 |  | K200_20mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 14 |  | K20_2mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 15 |  | K2_05mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 16 |  | K05_025mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 17 |  | K025_0075mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 18 |  | K0075_005mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 19 |  | K005_001mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 20 |  | K001_0005mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 21 |  | K_0005mm | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 22 |  | 界限粒径d60 |  | 浮点型 | 8 | 3 |  |
| 23 |  | 平均粒径d50 |  | 浮点型 | 8 | 3 |  |
| 24 |  | d30 |  | 浮点型 | 8 | 3 |  |
| 25 |  | 有效粒径d10 |  | 浮点型 | 8 | 3 |  |
| 26 |  | 不均匀系数Cu |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 27 |  | 曲率系数Cc |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 28 | 物理指标 | 含水量ω | % | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 29 |  | 重度γ | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 30 |  | 饱和度Sr | % | 浮点型 | 8 | 0 |  |
| 31 |  | 天然孔隙比e0 |  | 浮点型 | 8 | 3 |  |
| 32 |  | 液限ωL | % | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 33 |  | 塑限ωP | % | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 34 |  | 塑性指数IP | % | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 35 |  | 液性指数IL |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 36 |  | 垂直向渗透系数kV | cm/s | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 37 |  | 水平向渗透系数kH | cm/s | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 38 |  | 有机质含量 | % | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 39 | 常规固结 | 压缩系数α0.1-0.2 | MPa-1 | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 40 |  | 压缩模量Es0.1-0.2 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 41 |  | 压缩模量Es0.2-0.4 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 42 |  | 压缩模量Es0.4-0.6 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 43 |  | 压缩模量Es0.6-0.8 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 44 |  | 压缩模量Es0.8-1.0 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 45 |  | 压缩模量Es1.0-1.2 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 46 | 直剪（快剪） | 黏聚力cq | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 47 |  | 内摩擦角φq | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 48 | 直剪（固快） | 黏聚力ccq | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 49 |  | 内摩擦角φcq | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 50 | 直剪（慢剪） | 黏聚力cs | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 51 |  | 内摩擦角φs | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 52 | 三轴UU试验 | 黏聚力cuu | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 53 |  | 内摩擦角φuu | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 54 | 三轴CU试验 | 总应力黏聚力ccu | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 55 |  | 总应力内摩擦角φcu | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 56 |  | 有效应力黏聚力ccu’ | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 57 |  | 有效应力内摩擦角φcu’ | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 58 | 无侧限抗压强度试验 | 原状土无侧限抗压强度qu | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 59 |  | 重塑土无侧限抗压强度qu’ | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 60 |  | 灵敏度St |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 61 | 高压固结 | 先期固结压力pc | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 62 |  | 压缩指数Cc |  | 浮点型 | 8 | 3 |  |
| 63 |  | 回弹指数Cs |  | 浮点型 | 8 | 3 |  |
| 64 | 固结系数 | 垂直向固结系数cv | cm2/s | 浮点型 | 8 | 3 |  |
| 65 |  | 水平向固结系数ch | cm2/s | 浮点型 | 8 | 3 |  |
| 66 | 回弹试验 | 回弹模量E0.4-0.05 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 67 |  | 回弹模量E0.2-0.025 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 68 |  | 回弹模量E0.15-0.025 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 69 | 湿陷实验 | 自重湿陷系数δzs |  | 浮点型 | 8 | 3 |  |
| 70 |  | 湿陷系数δs |  | 浮点型 | 8 | 3 |  |
| 71 |  | 湿陷起始压力Psh | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 72 | 烧失试验 | 灼热减量 | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 73 | K0试验 | 静止侧压力系数K0 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 74 | 基床系数 | 垂直基床系数KV | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 75 |  | 水平基床系数KH | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 76 | 击实试验 | 最大干密度ρdmax | g/cm3 | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 77 |  | 最优含水量ωopt | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 78 |  | 压实系数λc |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 79 | 承载比 | CBR2.5 | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 80 |  | CBR5.0 | % | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 81 | 热物理性 | 导热系数λ | W/(m·K) | 浮点型 | 8 | 3 |  |
| 82 |  | 比热容C | kJ/( kg·K) | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 83 |  | 热扩散率α | m2/h | 浮点型 | 8 | 3 |  |

勘探孔室内岩石试验属性信息

| 序号 | 分类 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小 （字节） | 小数 位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩样 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 2 |  | 孔号 |  | 字符型 | 20 |  |
| 3 |  | 岩样编号 |  | 字符型 | 10 |  |
| 4 |  | 起始深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 5 |  | 结束深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 6 |  | 岩样颜色 |  | 字符型 | 10 |  |
| 7 |  | 岩样定名 |  | 字符型 | 50 |  |
| 8 | 物理 指标 | 天然密度 | g/cm3 |  |  | 2 |
| 9 |  | 干重度 | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 1 |
| 10 |  | 天然重度 | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 1 |
| 11 |  | 饱和重度 | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 1 |
| 12 | 单轴抗压强度 | 干燥抗压强度 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 13 |  | 天然抗压强度 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 14 |  | 饱和抗压强度 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 15 |  | 软化系数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 16 | 三轴压缩 | 黏聚力 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 17 |  | 内摩擦角 | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 18 |  | 有效黏聚力 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 19 |  | 有效内摩擦角 | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 20 | 吸水率试验 | 吸水率w1 | % | 浮点型 | 8 | 2 |
| 21 |  | 饱和吸水率w2 | % | 浮点型 | 8 | 2 |
| 22 |  | 饱和系数Kw |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 23 | 直剪试验 | 黏聚力 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 24 |  | 内摩擦角 | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 25 | 抗拉强度 | 抗拉强度 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 26 | 抗剪断试验 | 黏聚力 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 27 |  | 内摩擦角 | ° | 浮点型 | 8 | 1 |
| 28 | 膨胀性试验 | 轴向自由膨胀率VH |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 29 |  | 径向自由膨胀率VD |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 30 |  | 侧向约束膨胀率VHP |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 31 |  | 膨胀压力pc |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 32 | 耐崩解性试验 | 耐崩解指数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 33 | 点荷载试验 | 点荷载强度Is | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 34 |  | 点荷载强度Is(50) | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 35 |  | 单轴抗压强度fr | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 36 | 变形试验 | 弹性（变形）模量E | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |

勘探孔现场原位测试

| 序号 | 分类 | 字段名称 | 单位 | 字段 类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准贯入试验 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 2 |  | 孔号 |  | 字符型 | 20 |  |
| 3 |  | 试验点编号 |  | 整型 | 10 |  |
| 4 |  | 起始深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 5 |  | 结束深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 6 |  | 击数 | 击 | 浮点型 | 8 | 1 |
| 7 | 静力触探试验 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 8 |  | 孔号 |  | 字符型 | 20 |  |
| 9 |  | 探头类型（单桥、双桥等） |  | 字符型 | 8 |  |
| 10 |  | 孔深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 11 |  | 试验间隔 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 12 |  | ps’ | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 13 |  | qc | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 14 |  | fs | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 15 |  | u | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 16 | 十字板 剪切试 验 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 17 |  | 孔号 |  | 字符型 | 20 |  |
| 18 |  | 试验点编号 |  | 整型 | 4 |  |
| 19 |  | 试验点深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 20 |  | 峰值强度 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 21 |  | 剩余强度 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 22 |  | 灵敏度 |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 23 | 旁压 试验 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 24 |  | 孔号 |  | 字符型 | 20 |  |
| 25 |  | 试验点编号 |  | 整型 | 4 |  |
| 26 |  | 固有体积Vc | cm3 | 浮点型 | 8 | 2 |
| 27 |  | 初始体积V0 | cm3 | 浮点型 | 8 | 2 |
| 28 |  | 试验深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 29 |  | 各级压力 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 30 |  | 临塑体积Vf | cm3 | 字符型 | 8 | 2 |
| 31 |  | 初始压力p0 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 32 |  | 临塑压力pf | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 33 |  | 极限压力pL | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 34 |  | 旁压模量Em | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 35 |  | 旁压剪切模量Gm | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 36 |  | 侧向基床系数K | kPa/m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 37 | 扁铲侧胀试验 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 38 |  | 孔号 |  | 字符型 | 20 |  |
| 39 |  | 试验点编号 |  | 整型 | 4 |  |
| 40 |  | 试验深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 41 |  | 初始压力p0 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 42 |  | 膨胀压力p1 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 43 |  | 剩余压力p2 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 44 |  | 侧胀土性指数ID |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 45 |  | 孔压指数UD |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 46 |  | 侧胀模量ED | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 47 |  | 水平应力指数KD |  | 浮点型 | 8 | 2 |
| 48 | 电阻率 试验 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 49 |  | 孔号 |  | 字符型 | 20 |  |
| 50 |  | 试验点编号 |  | 整型 | 4 |  |
| 51 |  | 试验深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 52 |  | 视电阻率值 | Ω·m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 53 | 波速 试验 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 54 |  | 孔号 |  | 字符型 | 20 |  |
| 55 |  | 试验点编号 |  | 整型 | 4 |  |
| 56 |  | 试验深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 57 |  | 纵波波速Vp | m/s | 浮点型 | 8 | 1 |
| 58 |  | 剪切波速Vs | m/s | 浮点型 | 8 | 1 |
| 59 |  | 动弹性模量Ed | MPa |  |  |  |
| 60 |  | 动泊松μd |  |  |  |  |
| 61 |  | 动剪切模量Gd | MPa |  |  |  |
| 62 | 动力触探试验 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 63 |  | 孔号 |  | 字符型 | 20 |  |
| 64 |  | 试验点编号 |  | 整型 | 4 |  |
| 65 |  | 试验深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 66 |  | 轻型动探N10击数 | 击 | 浮点型 | 8 | 0 |
| 67 |  | 重型动探N63.5击数 | 击 | 浮点型 | 8 | 0 |
| 68 |  | 超重型动探N120击数 | 击 | 浮点型 | 8 | 0 |
| 69 | 地温测 试试验 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 70 |  | 孔号 |  | 字符型 | 20 |  |
| 71 |  | 试验点编号 |  | 整型 | 4 |  |
| 72 |  | 试验深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 73 |  | 地温值 | ℃ | 浮点型 | 8 | 1 |
| 74 | 螺旋板 载荷试 验 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 75 |  | 孔号 |  | 字符型 | 20 |  |
| 76 |  | 试验点编号 |  | 整型 | 4 |  |
| 77 |  | 试验深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 78 |  | 试验确定的地基土承载力特征值 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 79 |  | 对应的沉降 | mm | 浮点型 | 8 | 1 |
| 80 |  | 不排水变形模量Eu | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 81 |  | 排水变形模量E’ | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 82 |  | 不排水抗剪强度cu | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |
| 83 | 平板载 荷试验 | 勘探孔编码 |  | 字符型 | 16 |  |
| 84 |  | 孔号 |  | 整型 | 20 |  |
| 85 |  | 试验点编号 |  | 浮点型 | 4 |  |
| 86 |  | 试验深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |
| 87 |  | 试验确定的地基土承载 力特征值 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |
| 88 |  | 对应的沉降 | mm | 浮点型 | 8 | 1 |
| 89 |  | 变形模量E0 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |

水文孔（井）基本特征属性信息

| 序号 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文孔（井）编码 |  | 字符型 | 16 |  | 参见表C.0.2 |
| 2 | 水文孔（井）编号 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 3 | 水文孔（井）类型 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 4 | 水文孔（井）封孔（井）标记 |  | 整型 | 1 |  | 1-已封孔（井） 0-未封孔（井） |
| 5 | 水文孔（井）孔径 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 6 | 孔（井）深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 7 | 孔（井）坐标X | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 8 | 孔（井）坐标Y | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 9 | 孔（井）口标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 10 | 水文孔（井）施工技术要求 |  | 字符型 | 200 |  |  |
| 11 | 水文孔（井）施工司钻员 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 12 | 水文孔（井）施工描述员 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 13 | 施工开始日期 |  | 日期型 | 8 |  | YYYY-MM-DD |
| 14 | 施工结束日期 |  | 日期型 | 8 |  | YYYY-MM-DD |
| 15 | 备注 |  | 字符型 | 200 |  |  |

水文孔（井）含水层分层属性信息

| 序号 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文孔（井）编码 |  | 字符型 | 16 |  |  |
| 2 | 含水层代码 |  | 字符型 | 16 |  |  |
| 3 | 层顶深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 4 | 层底深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 5 | 水位埋深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |

水文孔（井）现场水文试验属性信息

| 序号 | 分类 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位观测 | 水文孔（井）编码 |  | 字符型 | 16 |  |  |
| 2 |  | 水文孔（井）编号 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 3 |  | 孔（井）口标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 4 |  | 滤管顶埋深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 5 |  | 滤管底埋深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 6 |  | 含水层类型 |  | 字符型 | 16 |  |  |
| 7 |  | 对应地层编号 |  | 字符型 | 8 |  |  |
| 8 |  | 延续时间 | 分钟 | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 9 |  | 水位埋深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 10 |  | 水位标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 11 | 注水试验 | 水文孔（井）编码 |  | 字符型 | 16 |  |  |
| 12 |  | 水文孔（井）编号 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 13 |  | 试验段编号 |  | 整型 | 4 |  |  |
| 14 |  | 含水层类型 |  | 字符型 | 16 |  |  |
| 15 |  | 对应地层编号 |  | 字符型 | 8 |  |  |
| 16 |  | 起始深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 17 |  | 结束深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 18 |  | 总水头高度 | cm | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 19 |  | 延续时间 | s | 整型 | 8 |  |  |
| 20 |  | 水头下降值 | cm | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 21 |  | 渗透系数 | cm/s | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 22 | 抽水试验 | 水文孔（井）编码 |  | 字符型 | 16 |  |  |
| 23 |  | 水文孔（井）编号 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 24 |  | 试验点编号 |  | 整型 | 4 |  |  |
| 25 |  | 滤管顶埋深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 26 |  | 滤管底埋深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 27 |  | 含水层类型 |  | 字符型 | 16 |  |  |
| 28 |  | 对应地层编号 |  | 浮点型 | 8 |  |  |
| 29 |  | 稳定水位埋深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 30 |  | 抽水流量 | m³/d | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 31 |  | 主井降深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 32 |  | 观测井1降深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 33 |  | 观测井2降深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 34 |  | 影响半径 | m | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 35 |  | 渗透系数 | m/d | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 36 |  | 导水系数 | ㎡/d | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 37 |  | 储水系数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 38 |  | 给水度 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 39 |  | 越流系数 | d | 浮点型 | 8 | 4 |  |
| 40 |  | 弹性释水系数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |

探井（探槽、探坑）基本特征数据属性信息

| 序号 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探井（探槽、探坑）编码 |  | 字符型 | 50 |  | 参见表C.0.2 |
| 2 | 编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 3 | 类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 4 | 探井直径 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 5 | 探井中心坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 6 | 探井中心坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 7 | 探井井口标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 8 | 探井井深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 9 | 探槽、探坑长度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 10 | 探槽、探坑宽度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 11 | 初见水位埋深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 12 | 稳定水位埋深 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 13 | 探井（探槽、探坑）施工技术要求 |  | 字符型 | 500 |  |  |
| 14 | 探井（探槽、探坑）施工探挖人员 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 15 | 探井（探槽、探坑）施工描述员 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 16 | 施工开始日期 |  | 日期型 | 8 |  | YYYY-MM-DD |
| 17 | 施工结束日期 |  | 日期型 | 8 |  | YYYY-MM-DD |
| 18 | 备注 |  | 字符型 | 255 |  |  |

工程物探点（线）基本特征属性信息

| 序号 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程物探点（线）编码 |  | 字符型 | 50 |  | 参见表C.0.2 |
| 2 | 测线编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 3 | 物探测线类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 4 | 测点坐标X | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 5 | 测点坐标Y | m | 浮点型 | 15 | 2 |  |
| 6 | 测点地面标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 7 | 测试深度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 8 | 测试技术要求 |  | 字符型 | 500 |  |  |
| 9 | 测试人员 |  | 字符型 | 20 |  |  |
| 10 | 施工开始日期 |  | 日期型 | 8 |  | YYYY-MM-DD |
| 11 | 施工结束日期 |  | 日期型 | 8 |  | YYYY-MM-DD |
| 12 | 天气情况 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 13 | 物探解译结果 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 14 | 备注 |  | 字符型 | 255 |  |  |

岩土评价基本特征属性信息

| 序号 | 分类 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目数据 | 项目名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 2 |  | 项目编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 3 |  | 场地位置及工程概况 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 4 | 场地地基土均匀性评价 | 场地地基土均匀性评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 5 |  | 地基土均匀性评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 6 | 场地不良地质作用评价 | 场地不良地质作用评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 7 |  | 不良地质作用类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 8 |  | 不良地质作用评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 9 | 场地特殊性岩土工程评价 | 场地特殊性岩土工程评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 10 |  | 特殊性岩土类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 11 |  | 特殊性岩土工程评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 12 | 场地地下水评价 | 场地地下水评价编码 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 地下水类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 14 |  | 地下水水位及分布规律 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 15 |  | 施工期抗浮设防水位标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 16 |  | 使用期抗浮设防水位标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 17 | 场地地下水腐蚀性评价 | 场地地下水腐蚀性评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 18 |  | 地下水PH值 |  | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 19 |  | 地下水水化学类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 20 |  | 地下水对混凝土结构腐蚀性评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 21 |  | 地下水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 22 |  | 地下水对钢结构腐蚀性评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 23 | 场地浅层土腐蚀性评价 | 场地浅层土腐蚀性评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 24 |  | 浅层土对混凝土结构腐蚀性评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 25 |  | 浅层土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 26 |  | 浅层土对钢结构腐蚀性评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 27 | 场地地表水腐蚀性评价 | 场地地表水腐蚀性评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 28 |  | 地表水PH值 |  | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 29 |  | 地表水水化学类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 30 |  | 地表水对混凝土结构腐蚀性评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 31 |  | 地表水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 32 |  | 地表水对钢结构腐蚀性评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 33 | 场地地震效应评价 | 场地地震效应评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 34 |  | 场地土类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 35 |  | 场地类别 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 36 |  | 抗震设防烈度 |  | 整型 | 4 |  |  |
| 37 |  | 设计基本地震加速度 | g | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 38 |  | 地震动峰值加速度amax | g | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 39 |  | 设计地震分组 |  | 整型 | 4 |  |  |
| 40 |  | 液化指数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 41 |  | 液化判别结论 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 42 |  | 软土震陷评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 43 |  | 抗震地段类别 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 44 |  | 场地卓越周期 | s | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 45 |  | 场地覆盖层厚度 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 46 | 场地稳定性和适宜性评价 | 场地稳定性和适宜性评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 47 |  | 场地稳定性评价及结论 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 48 |  | 场地适宜性评价及结论 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 49 | 潜在风险评价 | 潜在风险评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 50 |  | 潜在风险类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 51 |  | 潜在风险评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 52 |  | 设计及施工建议 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 53 | 天然地基评价 | 天然地基评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 54 |  | 评价对应的拟建物概况 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 55 |  | 评价对应的地层编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 56 |  | 评价对应的地层编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 57 |  | 评价对应的地层名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 58 |  | 天然地基评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 59 |  | 基础形式及施工建议 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 60 | 桩基础评价 | 桩基础评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 61 |  | 评价对应的拟建物概况 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 62 |  | 评价对应的地层编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 63 |  | 评价对应的地层编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 64 |  | 评价对应的地层名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 65 |  | 桩型及桩端标高建议 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 66 |  | 成桩可能性分析 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 67 |  | 桩基施工对环境影响评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 68 |  | 单桩承载力估算 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 69 |  | 桩基础沉降估算 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 70 | 基坑工程评价 | 基坑工程评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 71 |  | 评价对应的拟建基坑及周边环境概况 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 72 |  | 基坑侧壁安全等级建议 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 73 |  | 基坑支护选型建议 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 74 |  | 地下水影响评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 75 |  | 基坑支护与地下水控制方案建议 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 76 |  | 基坑工程施工对周边环境影响评价 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 77 |  | 基坑工程设计、施工及监测建议 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 78 | 其他工程评价 | 其他工程评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 79 |  | 评价对应的拟建物概况 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 80 |  | 评价对应的地层编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 81 |  | 评价对应的地层编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 82 |  | 评价对应的地层名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 83 |  | 评价内容 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 84 | 其他补充评价 | 其他补充评价编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 85 |  | 岩土检测、沉降监测建议 |  | 字符型 | 255 |  |  |
| 86 |  | 其他结论及建议 |  | 字符型 | 255 |  |  |

岩土评价参数建议值属性信息

| 序号 | 分类 | 字段名称 | 单位 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地层 | 地层编码 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 2 |  | 地层编号 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 3 |  | 地层名称 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 4 | 地基承载力 | 承载力特征值 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 5 | 沉降参数 | 压缩模量Es | Mpa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 6 | 复合地基设计参数 | 桩周土侧摩阻力特征值 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 7 |  | 水泥土立方体试块28天 | Mpa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 8 |  | 水泥土立方体试块90天 | Mpa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 9 | 抗浮设计水位 | 施工期抗浮设防水位标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 10 |  | 使用期抗浮设防水位标高 | m | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 11 | 桩基设计参数 | 桩型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 12 |  | 桩侧土极限摩阻力标准值 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 13 |  | 桩端土极限摩阻力标准值 | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 14 |  | 桩侧增强系数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 15 |  | 桩端增强系数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 16 |  | 抗拔系数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 17 |  | 负摩阻力系数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 18 |  | 液化折减系数 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 19 | 基坑设计参数 | 重度 | kN/m³ | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 20 |  | 黏聚力cq标准值 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 21 |  | 内摩擦角φq标准值 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 22 |  | 黏聚力ccq标准值 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 23 |  | 内摩擦角φcq标准值 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 24 |  | 黏聚力cs标准值 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 25 |  | 内摩擦角φs标准值 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 26 |  | 黏聚力cuu标准值 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 27 |  | 内摩擦角φuu标准值 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 28 |  | 黏聚力ccu标准值 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 29 |  | 内摩擦角φcu标准值 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 30 |  | 黏聚力ccu’标准值 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 31 |  | 内摩擦角φcu’标准值 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 32 |  | 无侧限抗压强度（原状）qu | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 33 |  | 无侧限抗压强度（扰动）qu’ | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 34 |  | 无侧限试验灵敏度St |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 35 |  | 原状土不排水抗剪强度cu | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 36 |  | 重塑土不排水抗剪强度cu’ | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 37 |  | 十字板试验灵敏度St |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 38 |  | 回弹模量E0.4-0.05 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 39 |  | 回弹模量E0.2-0.025 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 40 |  | 回弹模量E0.15-0.025 | MPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 41 |  | 静止侧压力系数K0 |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 42 |  | 垂直基床系数KV | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 43 |  | 水平基床系数KH | kN/m3 | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 44 |  | 垂直向渗透系数kV | cm/s | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 45 |  | 水平向渗透系数kH | cm/s | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 46 |  | 预应力锚杆锚固体与土体极限粘结强度标准值qsk | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 47 |  | 土钉锚固体与土体极限粘结强度标准值qsk | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 48 | 边坡设计参数 | 结构面类型 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 49 |  | 结构面结合程度 |  | 字符型 | 50 |  |  |
| 50 |  | 黏聚力 | kPa | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 51 |  | 内摩擦角 | ° | 浮点型 | 8 | 2 |  |
| 52 |  | 土体或岩石与锚固体极限粘结强度标准值fsk | kPa | 浮点型 | 8 | 1 |  |
| 53 |  | 岩土与挡墙底面摩擦系数μ |  | 浮点型 | 8 | 2 |  |

地层模型分层及颜色图例

| 界 | 系 | 统 | 组 |  | 代号 | 地层代号及名称 |  | 外观颜色 | RGB代码 | 图示图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界Cz | 第四系Q | 新近堆填 （1） |  |  | Qml | （1-1）填土 | （1-1-1）杂填土 |  | 255,240,130 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （1-1-2）素填土（含耕植土） |  | 255,240,130 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （1-1-3）冲填土 |  | 255,240,130 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （1-1-4）压实填土 |  | 255,240,130 |  |
|  |  |  |  |  |  | （1-2）淤泥 | （1-2-1）淤泥（塘泥） |  | 255,240,130 |  |
|  |  |  | 露头区 | 覆盖区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全新统 | 走马岭组 （2） |  | Qhz | （2-1）一般黏性土、淤泥质土 | （2-1-1）粉土 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2-1-2）黏性土 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2-1-3）黏性土 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2-1-4）淤泥质土、淤泥 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2-1-5）黏性土 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  | （2-2）互、夹层土 | （2-2-1）夹层 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2-2-2）互层 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  | （2-3）砂土 | （2-3-1）粉砂 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2-3-2）粉细砂 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2-3-3）细砂 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2-3a）黏性土 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2-3b）钙化土 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2-3-4）中粗砂 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  | （2-4）碎石土 | （2-4-1）圆砾 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2-4-2）卵石 |  | 255,255,191 |  |
|  |  | 上更新统 | 青山组（3） |  | Qp3q | （3-1）砂土 | （3-1-1）粉砂、粉土 |  | 255,215,160 |  |
|  |  |  | 下蜀组 （4） |  | Qp3x | （4-1）老黏性土 | （4-1-1）黏性土 |  | 255,215,163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （4-1-2）黏性土 |  | 255,215,163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （4-1-3）黏性土夹碎石 |  | 255,215,163 |  |
|  |  |  |  |  |  | （4-2）砂土 | （4-2-1）黏质砂 |  | 255,215,163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （4-2-2）砂混砾卵石 |  | 255,215,163 |  |
|  |  |  |  |  |  | （4-3）碎石土 | （4-3-1）砾卵石 |  | 255,215,163 |  |
|  |  | 中更新统 |  | 辛安渡组 （5） | Qp2x | （5-1）黏性土 | （5-1-1）黏性土 |  | 253,216,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | （5-2）砂土 | （5-2-1）砂土 |  | 253,216,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | （5-3）砾卵石 | （5-3-1）砾卵石 |  | 253,216,50 |  |
|  |  |  | 王家店组 （6） |  | Qp2w | （6-1）红土 | （6-1-1）红土 |  | 253,216,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | （6-2）残坡积土 | （6-2-1）残坡积土 |  | 253,216,50 |  |
|  |  | 下更新统 |  | 东西湖组 （7） | Qp1d | （7-1）黏性土 | （7-1-1）黏性土 |  | 225,190,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | （7-2）粉细砂 | （7-2-1）粉细砂 |  | 225,190,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | （7-3）含砾石中粗砂 | （7-3-1）含砾石中粗砂 |  | 225,190,0 |  |
|  |  |  | 阳逻组 （8） |  | Qp1y | （8-1）老黏性土 | （8-1-1）黏性土 |  | 225,190,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | （8-2）碎石土 | （8-2-1）砾卵石混黏性土 |  | 225,190,0 |  |
|  |  |  | （9） |  |  | （9-1）坡积土 | （9-1-1）黏性土 |  | 225,190,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （9-1-2）碎石土 |  | 225,190,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | （9-2）残积土 | （9-2-1）残积土 |  | 225,190,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | （9-3）红黏土 | （9-3-1）红黏土 |  | 225,190,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （9-3-2）红黏土 |  | 225,190,0 |  |
|  | 新近系N | 中新统 | 广华寺组（10） |  | N1g | （10-1）砂岩 | （10-1-1）砂岩 |  | 217,255,255 |  |
|  |  |  |  |  |  | （10-2）泥岩 | （10-2-1）泥岩 |  | 217,255,255 |  |
|  |  |  |  |  |  | （10-3）砾岩 | （10-3-1）砾岩 |  | 217,255,255 |  |
|  | 古近系E | 古新统 | 公安寨组（11） |  | K2-E1g | （11-1)泥岩 | （11-1-1）强风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （11-1-2）中风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （11-1-3）微风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  | （11-2）砂岩 | （11-2-1）强风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （11-2-2）中风化 |  | 238,218,255 |  |
| 中生界Mz | 白垩系K | 上统 |  |  |  |  | （11-2-3）微风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  | （11-3）砂砾岩 | （11-3-1）强风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （11-3-2）中风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （11-3-3）微风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  | （11a）玄武岩 | （11a-1）强风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （11a-2）中风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （11a-3）微风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  | 侵入岩（12） |  | ηγK2 | （12-1）花岗岩 | （12-1-1）强风化 |  | 251,52,119 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （12-1-2）中风化 |  | 251,52,119 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （12-1-3）微风化 |  | 251,52,119 |  |
|  |  |  |  |  | ξψK2 | （12-2）正长岩 | （12-2-1）强风化 |  | 21,176,228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （12-2-2）中风化 |  | 21,176,228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （12-2-3）微风化 |  | 21,176,228 |  |
|  |  |  |  |  | ηοK2 | （12-3）二长岩 | （12-3-1）强风化 |  | 21,176,228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （12-3-2）中风化 |  | 21,176,228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （12-3-3）微风化 |  | 21,176,228 |  |
|  | 侏罗系J | 下统 | 王龙滩组（13） |  | T3-J1w | （13-1）砂岩 | （13-1-1）强风化 |  | 255,188,255 |  |
|  | 三叠系T | 上统 |  |  |  |  | （13-1-2）中风化 |  | 255,188,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （13-1-3）微风化 |  | 255,188,255 |  |
|  |  | 中统 | 蒲圻组（14） |  | T2p | （14-1）粉砂岩 | （14-1-1）强风化 |  | 255,163,254 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （14-1-2）中风化 |  | 255,163,254 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （14-1-3）微风化 |  | 255,163,254 |  |
|  |  |  | 嘉陵江组（15） |  | T1-2j | （15-1）白云岩 | （15-1-1）白云岩 |  | 255,136,255 |  |
|  |  |  | 大冶组（16） |  | T1d | （16-1）灰岩 | （16-1-1）灰岩 |  | 255,0,255 |  |
|  |  |  |  |  |  | （16-2）泥灰岩 | （16-2-1）泥灰岩 |  | 255,0,255 |  |
| 古生界Pz | 二叠系P | 上统 | 大隆组（17） |  | P3d | （17-1）硅质岩 | （17-1-1）硅质岩 |  | 192,163,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （17-1-2）含泥硅质岩 |  | 192,163,255 |  |
|  |  |  | 龙潭组（18） |  | P3l | （18-1）粉砂质泥岩 | （18-1-1）强风化 |  | 175,136,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （18-1-2）中风化 |  | 175,136,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （18-1-3）微风化 |  | 175,136,255 |  |
|  |  | 中统 | 孤峰组（19） |  | P2g | （19-1）硅质岩 | （19-1-1）硅质岩 |  | 216,163,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （19-1-2）含泥硅质岩 |  | 216,163,255 |  |
|  |  |  | 茅口组（20） |  | P2m | （20-1）灰岩 | （20-1-1）灰岩 |  | 223,159,1 |  |
|  |  |  | 栖霞组（21） |  | P2q | （21-1）灰岩 | （21-1-1）灰岩 |  | 223,159,1 |  |
|  |  |  | 梁山组（22） |  | P2l | （22-1）炭质页岩 | （22-1-1）强风化 |  | 190,127,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （22-1-2）中风化 |  | 190,127,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （22-1-3）微风化 |  | 190,127,0 |  |
|  |  | 下统 | 船山组（23） |  | P1c | （23-1）灰岩 | （23-1-1）灰岩 |  | 231,231,255 |  |
|  | 石炭系C | 上统 | 黄龙组（24） |  | C2h | （24-1）灰岩 | （24-1-1）灰岩 |  | 135,135,135 |  |
|  |  |  | 大埔组（25） |  | C1-2d | （25-1）白云岩 | （25-1-1）白云岩 |  | 163,163,163 |  |
|  |  |  | 和州组（26） |  | C1h | （26-1）粉砂岩 | （26-1-1）强风化 |  | 191,191,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （26-1-2）中风化 |  | 191,191,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （26-1-3）微风化 |  | 191,191,191 |  |
|  |  |  | 高骊山组（27） |  | C1g | （27-1）粉砂质泥岩 | （27-1-1）强风化 |  | 207,207,207 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （27-1-2）中风化 |  | 207,207,207 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （27-1-3）微风化 |  | 207,207,207 |  |
|  | 泥盆系D | 上统 | 黄家蹬组（28） |  | D3h | （28-1）砂岩 | （28-1-1）强风化 |  | 255,164,163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （28-1-2）中风化 |  | 255,164,163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （28-1-3）微风化 |  | 255,164,163 |  |
|  |  |  | 云台观组（29） |  | D3y | （29-1）石英砂岩 | （29-1-1）强风化 |  | 255,135,136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （29-1-2）中风化 |  | 255,135,136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （29-1-3）微风化 |  | 255,135,136 |  |
|  | 志留系S | 下统 | 坟头组（30） |  | S1f | （30-1）泥岩 | （30-1-1）强风化 |  | 200,255,135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （30-1-2）中风化 |  | 200,255,135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （30-1-3）微风化 |  | 200,255,135 |  |
|  |  |  |  |  |  | （30-2）砂岩 | （30-2-1）强风化 |  | 200,255,135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （30-2-2）中风化 |  | 200,255,135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （30-2-3）微风化 |  | 200,255,135 |  |
|  | 寒武系∈ | 下统 | 灯影组（31） |  | Z2∈1d | （31-1）白云岩 | （31-1-1）白云岩 |  | 47,162,162 |  |
|  | 震旦系Z | 下统 | 陡山沱组（32） |  | Z1d | （32-1）片岩 | （32-1-1）强风化 |  | 230,208,145 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （32-1-2）中风化 |  | 230,208,145 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （32-1-3）微风化 |  | 230,208,145 |  |
|  |  |  |  |  |  | （32-2）含砾片岩 | （32-2-1）强风化 |  | 230,208,145 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （32-2-2）中风化 |  | 230,208,145 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （32-2-3）微风化 |  | 230,208,145 |  |
|  | 南华系Nh | 下统 | 侵入岩（33） |  | ηγPt3 | （33-1）二长花岗岩 | （33-1-1）强风化 |  | 255,0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （33-1-2）中风化 |  | 255,0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （33-1-3）微风化 |  | 255,0,0 |  |
|  |  |  |  |  | βμPt3 | （33-2）辉绿岩 | （33-2-1）辉绿岩 |  | 10,247,17 |  |
|  |  |  |  |  | γηPt3 | （33-3）花岗闪长岩 | （33-3-1）强风化 |  | 237,30,237 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （33-3-2）中风化 |  | 237,30,237 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （33-3-3）微风化 |  | 237,30,237 |  |
|  |  |  | 武当岩群 双台组（34） |  | Nh1s | （34-1）片岩 | （34-1-1）强风化 |  | 255,135,199 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （34-1-2）中风化 |  | 255,135,199 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （34-1-3）微风化 |  | 255,135,199 |  |
|  |  |  |  |  |  | （34-2）大理岩 | （34-2-1）强风化 |  | 255,135,199 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （34-2-2）中风化 |  | 255,135,199 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （34-2-3）微风化 |  | 255,135,199 |  |
|  |  |  |  |  |  | （34-3）火山岩 | （34-3-1）凝灰岩 |  | 255,135,199 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （34-3-2）基性火山岩 |  | 255,135,199 |  |
|  | 青白口系Qb |  | （35） |  |  | （35-1）片岩 | （35-1-1）强风化 |  | 255,189,124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （35-1-2）中风化 |  | 255,189,124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （35-1-3）微风化 |  | 255,189,124 |  |
| 古元古界 |  |  | 大别山岩群（36） |  | Pt1Db | （36-1）片麻岩 | （36-1-1）强风化 |  | 212,139,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （36-1-2）中风化 |  | 212,139,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （36-1-3）微风化 |  | 212,139,98 |  |
| 碳酸盐岩中的溶洞用“0”层表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

襄阳市地层模型分层及颜色图例

| 界 | 系 | 统 | 组 | 代号 | 地层代号及名称 |  |  | 外观颜色 | RGB代码 | 图示图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界Cz | 第四系Q | 新近堆填 （①） |  | Qml | （①-1）填土 | （①-1-1）杂填土 |  |  | 255,240,130 |  |
|  |  |  |  |  |  | （①-1-2）素填土 |  |  | 255,240,130 |  |
|  |  |  |  |  |  | （①-1-3）冲填土 |  |  | 255,240,130 |  |
|  |  |  |  |  |  | （①-1-3）压实填土 |  |  | 255,240,130 |  |
|  |  |  |  |  | （①-2）淤泥 | （①-2-1）淤泥（塘泥） |  |  | 255,240,130 |  |
|  |  |  |  |  |  | （①-2-2）淤泥质土（塘泥） |  |  | 255,240,130 |  |
|  |  | 全新统 | 走马岭组 （②） | Qhz | （②-1）粉土 |  | （②-1-1）粉土 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （②-1-2）粘性土夹粉细砂 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  | ②-2一般黏性土、淤泥质土 |  | ②-2-1粘性土 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②-2-2粘性土 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②-2-3淤泥质土 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  | （②-3）砂土 |  | （②-3-1）粉砂 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （②-3-2）粉细砂 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （②-3-3）细砂 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （②-3a）黏性土 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （②-3b）钙化土 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （②-3-4）中粗砂 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  | （②-4）碎石土 |  | （②-4-1）圆砾 |  | 255,255,191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （②-4-2）卵石 |  | 255,255,191 |  |
|  |  | 上更新统 | 琚湾组 （③） | Qp3j | （③-1）老黏性土 |  | （③-1-1）黏性土 |  | 255,215,163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （③-1-2）黏性土 |  | 255,215,163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （③-1-3）黏性土夹碎石 |  | 255,215,163 |  |
|  |  |  |  |  | （③-2）砂土 |  | （③-2-1）细砂 |  | 255,215,163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （③-2-2）砾砂 |  | 255,215,163 |  |
|  |  |  |  |  | （③-3）碎石土 |  | （③-3-1）圆砾 |  | 255,215,163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （③-3-2）卵石 |  | 255,215,163 |  |
|  |  | 中更新统 | 洪头山组 （④） | Qp2h | （④-1）黏性土 |  | （④-1-1）黏性土 |  | 253,216,50 |  |
|  |  |  |  |  | （④-2）砂土 |  | （④-2-1）砂土 |  | 253,216,50 |  |
|  |  |  |  |  | （④-3）碎石土 |  | （④-3-1）圆砾 |  | 253,216,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （④-3-2）卵石 |  | 253,216,50 |  |
|  |  |  | （⑤） |  | （⑤-1）坡积土 |  | （⑤-1-1）黏性土 |  | 253,216,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （⑤-1-2）碎石土 |  | 253,216,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （⑤-1-3）块石土 |  | 253,216,50 |  |
|  |  |  |  |  | （⑤-2）残积土 |  | （⑤-2-1）泥岩残积土 |  | 253,216,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （⑤-2-2）砂岩残积土 |  | 253,216,50 |  |
|  | 新近系N | 中新统 | 沙坪组（⑥） | Ns | （⑥-1）泥灰岩 |  | （⑥-1）泥灰岩 |  | 217,255,255 |  |
|  |  |  |  |  | （⑥-2）粉砂岩 |  | （⑥-2）粉砂岩 |  | 217,255,255 |  |
|  |  |  |  |  | （⑥-3）砾岩 |  | （⑥-3）砾岩 |  | 217,255,255 |  |
|  | 古近系E | 古新统 | 上寺组-胡岗组（⑦） | K-E | （⑦-1)砂质泥岩 |  | （⑦-1-1）强风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （⑦-1-2）中风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （⑦-1-3）微风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  | （⑦-2）泥质砂岩 |  | （⑦-2-1）强风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （⑦-2-2）中风化 |  | 238,218,255 |  |
| 中生界Mz | 白垩系K |  |  |  |  |  | （⑦-2-3）微风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  | （⑦-3）砂砾岩 |  | （⑦-3-1）强风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （⑦-3-2）中风化 |  | 238,218,255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （⑦-3-3）微风化 |  | 238,218,255 |  |
| 古生界Pz | 二叠系P | 下统 | 茅口组（⑧） | P1m | （⑧）燧石灰岩 |  |  |  | 223,159,1 |  |
|  |  |  | 栖霞组（⑨） | P1q | （⑨-1）含燧石结核灰岩 |  |  |  | 223,159,1 |  |
|  |  |  |  |  | （⑨-2）碳质灰岩 |  |  |  | 223,159,1 |  |
|  | 志留系 | 中统 | 纱帽组（10） | S2sh | （10-1）粉砂质页岩 |  | （10-1-1）强风化 |  | 200,255,135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （10-1-2）中风化 |  | 200,255,135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （10-1-3）微风化 |  | 200,255,135 |  |
|  |  | 下统 | 罗惹坪组及龙马溪组（11） | S1lr | （11-1）石英粉砂岩 |  | （11-1-1）强风化 |  | 200,255,135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （11-1-2）中风化 |  | 200,255,135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （11-1-3）微风化 |  | 200,255,135 |  |
|  | 奥陶系 | 上统 | 五峰组（12） | O3w | （12-1）炭质页岩 |  | （12-1-1）强风化 |  | 120,150,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （12-1-2）中风化 |  | 120,150,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （12-1-3）微风化 |  | 120,150,64 |  |
|  |  |  | 临湘组（13） | O3l | （13-1）粘土页岩及泥灰岩 |  | （13-1-1）强风化 |  | 120,150,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （13-1-2）中风化 |  | 120,150,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （13-1-3）微风化 |  | 120,150,64 |  |
|  |  | 中统 | 宝塔组（14） | O2b | （14-1）龟裂纹灰岩 |  |  |  | 120,150,64 |  |
|  |  |  | 牯牛潭组（15） | O2g | （15-1）泥质条带生物灰岩 |  |  |  | 120,150,64 |  |
|  |  | 下统 | 大湾组（16） | O1d | （16-1）含铁质泥质页岩 |  |  |  | 120,150,64 |  |
|  |  |  |  |  | （16-2）瘤状生物灰岩 |  |  |  | 120,150,64 |  |
|  |  |  | 红花园组（17） | O1h | （17-1）结晶灰岩 |  |  |  | 120,150,64 |  |
|  |  |  | 分乡组（18） | O1f | （18-1）生物灰岩 |  |  |  | 120,150,64 |  |
|  |  |  | 南津关组（19） | O1n | （19-1）白云质灰岩 |  |  |  | 120,150,64 |  |
|  | 寒武系∈ | 上统 | 三游洞群(20) | ∈3sh | (20-1)白云岩 |  |  |  | 47,162,162 |  |
|  |  | 中统 | 覃家庙群(21) | ∈2qm | (21-1)泥质灰岩 |  |  |  | 47,162,162 |  |
|  |  | 下统 | 天河板组(22) | ∈1t | (22-1)泥质条带灰岩 |  |  |  | 47,162,162 |  |
|  |  |  | 石牌组与水井沱组(23) | ∈1s-sp | (23-1)砂质页岩夹白云质灰岩 |  |  |  | 47,162,162 |  |
| 新元古界 | 震旦系Z | 上统 | 灯影组（24） | Z2dn | （24-1）硅质白云岩 |  |  |  | 230,208,145 |  |
|  |  |  |  |  | （24-2）灰质白云岩 |  |  |  | 230,208,145 |  |
|  |  |  | 陡山沱组（25） | Z2d | （25-1）薄层状白云岩 |  |  |  | 230,208,145 |  |
|  |  |  |  |  | （25-2）千枚状砂质泥岩 |  |  |  | 230,208,145 |  |
|  |  | 下统 | 南沱组(26) | Z1n | （26-1）冰碛砾岩 |  |  |  | 230,208,145 |  |
|  |  |  | 莲沱组(27) | Z1l | （27-1）含砾石英砂岩 |  |  |  | 230,208,145 |  |

含水层模型含水岩组及外观图例

| 地下水类型 | 含水岩组 | 与地层对应关系 | 外观颜色 | RGB代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散岩类孔隙水 | 第四系全新统孔隙潜水含水岩组 | 1-1、1-2、2-1-1 |  | 255,245,157 |
|  | 第四系全新统孔隙承压含水岩组 | 2-2、2-3、2-4 |  | 251,191,145 |
|  | 第四系上更新统孔隙承压含水岩组 | 3-1、4-2 |  | 246,170,107 |
|  | 第四系中更新统孔隙承压含水岩组 | 5-2、5-3 |  | 237,145,85 |
|  | 第四系下更新统孔隙承压含水岩组 | 7-2、7-3 |  | 222,119,61 |
| 碎屑岩类裂隙孔隙水 | 新近系裂隙孔隙承压含水岩组 | 10 |  | 229,180,139 |
| 碎屑岩类裂隙水 | 古近系-白垩系上统裂隙承压含水岩组 | 11 |  | 205,133,63 |
|  | 二叠系中统-上统裂隙含水岩组 | 17、18、19 |  | 188,103,69 |
|  | 泥盆系上统-石炭系下统裂隙含水岩组 | 26、27、28、29 |  | 160,82,45 |
| 碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 三叠系下统—中统裂隙岩溶含水岩组 | 15、16 |  | 173,216,230 |
|  | 石炭系上统—二叠系中统裂隙岩溶含水岩组 | 20、21、23、24、25 |  | 135,206,235 |
|  | 南华系双台组大理岩裂隙岩溶含水岩组 | 39-2 |  | 152,251,152 |
| 岩浆岩（风化）裂隙水 | 白垩系上统侵入岩（风化）岩裂隙水含水岩组 | 12 |  | 191,239,254 |
|  | 南华系下统侵入（风化）岩裂隙水含水岩组 | 38 |  | 175,238,238 |
| 变质岩（风化）裂隙水 | 南化系片岩（风化）裂隙水含水岩组 | 37、39 |  | 216,191,216 |
|  | 青白口系（风化）裂隙水含水岩组 | 40、41 |  | 204,153,204 |
|  | 大别山岩群（风化）裂隙水含水岩组 | 42 |  | 179,136,204 |
| 非含水岩组 | 第四系一般黏性土层非含水岩组 | 2-1-2、2-1-3、2-1-5 |  | 220,220,220 |

（资料性）
岩土工程设计信息模型属性信息

表D.1～D.19给出了岩土工程设计信息模型属性信息。

岩土工程设计项目属性信息

| 序 号 | 分类 | 字段名称 | 字段 类型 | 字段大小（字节） | 小数 位数 | 单 位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息 | 项目编号 | varchar | 50 | - | - | 按照项目管理系统的唯一标识符 |
| 2 |  | 项目名称 | varchar | 100 | - | - | 工程项目的正式命名 |
| 3 |  | 工程等级 | int | 4 | - | - | 根据《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）划分的工程重要性等级 |
| 4 |  | 岩土设计使用年限 | int | 4 | - | 年 |  |
| 5 |  | 岩土设计安全等级 | int | 4 | - | - |  |
| 6 |  | 模型提交日期 | data | 8 | - | - | 模型文件首次提交的时间 |
| 7 |  | 模型创建日期 | data | 8 | - | - | 模型首次创建的时间 |
| 8 |  | 模型更新日期 | data | 8 | - | - | 模型最近一次修改或更新的时间 |
| 9 |  | 模型版本 | varchar | 20 | - | - | 模型版本号，用于标识模型迭代状态 |
| 10 | 位置信息 | 坐标系 | varchar | 100 | - | - | 使用的地理坐标系统名称 |
| 11 |  | 高程系 | varchar | 100 | - | - | 使用的高程基准面名称 |
| 12 |  | 项目位置 | varchar | 200 | - | - | 地址文本 |
| 13 |  | 项目位置 | Array | 50 | - | - | 经纬度/大地坐标 |
| 14 | 人员信息 | 项目负责人 | varchar | 50 | - | - |  |
| 15 |  | 设计人 | varchar | 50 | - | - |  |
| 16 |  | 制图人 | varchar | 50 | - | - |  |
| 17 |  | 校对人 | varchar | 50 | - | - |  |
| 18 |  | 审核人 | varchar | 50 | - | - |  |
| 19 |  | 审定人 | varchar | 100 | - | - |  |
| 20 | 单位信息 | 建设单位 | varchar | 100 | - | - |  |
| 21 |  | 勘察单位 | varchar | 100 | - | - |  |
| 22 |  | 设计单位 | double | 8 | 2 | kPa |  |
| 23 | 设计要求信息 | 承载力要求 | double | 8 | 2 | - |  |
| 24 |  | 稳定性要求 | double | 8 | 2 | kN/m² |  |
| 25 |  | 荷载限值要求 | double | 8 | 2 | mm |  |
| 26 |  | 变形要求 | varchar | 50 | - | - |  |
| 27 | 其他信息 | 分区/分段编号 | varchar | 50 | - | - | 对工程项目进行分区或分段的编号标识 |

岩土工程设计信息模型分类编码表

| 编码 | 监测项目类别 | 类目英文 |
| --- | --- | --- |
| 14-02.01.00 | 基坑支护 |  |
| 14-02.01.01.0000 | 挡土结构 |  |
| 14-02.01.01.0100 | 钻孔灌注桩 |  |
| 14-02.01.01.0200 | 预制桩 |  |
| 14-02.01.01.0300 | 拉森钢板桩 |  |
| 14-02.01.01.0400 | 木桩 |  |
| 14-02.01.01.0500 | 地下连续墙 |  |
| 14-02.01.01.0600 | 地下连续墙导墙 |  |
| 14-02.01.02.0000 | 锚固结构 |  |
| 14-02.01.02.0100 | 全粘性锚杆 |  |
| 14-02.01.02.0200 | 预应力锚杆（索） |  |
| 14-02.01.02.0300 | 注浆钢管 |  |
| 14-02.01.02.0400 | 土钉 |  |
| 14-02.01.02.0500 | 锚定板 |  |
| 14-03.01.03.0000 | 支撑结构 |  |
| 14-03.01.03.0100 | 钢筋混凝土支撑 |  |
| 14-03.01.03.0200 | 盾构管片裂缝监测 |  |
| 14-03.01.03.0300 | 土体表面裂缝监测 |  |
| 14-03.01.03.0400 | 钢管支撑 |  |
| 14-03.01.03.0500 | 型钢支撑 |  |
| 14-03.01.03.0600 | 腰梁 |  |
| 14-03.01.03.0700 | 牛腿 |  |
| 14-03.01.03.0800 | 立柱 |  |
| 14-03.01.04.0000 | 临边防护 |  |
| 14-03.01.04.0100 | 护栏 |  |
| 14-03.01.04.0200 | 防护门 |  |
| 14-03.01.04.0300 | 防护网 |  |
| 14-03.01.04.0400 | 刚性盖板 |  |
| 14-03.02.00 | 边坡加固 |  |
| 14-03.02.01.0000 | 挡土墙结构 |  |
| 14-03.02.01.0100 | 重力式挡土墙 |  |
| 14-03.02.01.0200 | 衡重式挡土墙 |  |
| 14-03.02.01.0300 | 悬臂式挡土墙 |  |
| 14-03.02.01.0400 | 扶壁式挡土墙 |  |
| 14-03.02.01.0500 | 加筋土挡土墙 |  |
| 14-03.02.01.0600 | 桩板墙 |  |
| 14-03.02.01.0700 | 砖砌挡土墙 |  |
| 14-03.02.01.0800 | 复合土钉墙 |  |
| 14-03.02.02.0000 | 坡面防护 |  |
| 14-03.02.02.0100 | 喷射混凝土面层 |  |
| 14-03.02.02.0200 | 植生土工袋 |  |
| 14-03.02.02.0300 | 三维植被网 |  |
| 14-03.02.02.0400 | 片石护坡 |  |
| 14-03.02.02.0500 | 混凝土格构粱 |  |
| 14-03.02.02.0600 | 浆砌石骨架 |  |
| 14-03.02.02.0700 | 主动柔性防护网 |  |
| 14-03.02.02.0800 | 被动柔性防护网 |  |
| 14-03.03.00 | 地基处理 |  |
| 14-03.03.01.0000 | 桩基础 |  |
| 14-03.03.01.0100 | 灌注桩 |  |
| 14-03.03.01.0200 | 预制桩 |  |
| 14-03.03.02.0000 | 置换与垫层结构 |  |
| 14-03.03.02.0100 | 褥垫层 |  |
| 14-03.03.02.0200 | 换填垫 |  |
| 14-03.03.03.0000 | 复合地基结构 |  |
| 14-03.03.03.0100 | 碎石桩 |  |
| 14-03.03.03.0200 | 砂桩 |  |
| 14-03.03.03.0300 | 素混凝土桩 |  |
| 14-03.03.03.0400 | CFG桩 |  |
| 14-03.03.03.0500 | 石灰桩 |  |
| 14-03.03.03.0600 | 微型桩 |  |
| 14-03.03.03.0700 | 树根桩 |  |
| 14-03.03.04.0000 | 地基密实系统 |  |
| 14-03.03.04.0100 | 振动碾压 |  |
| 14-03.03.04.0200 | 冲击夯实 |  |
| 14-03.03.04.0300 | 强夯法 |  |
| 14-03.03.04.0400 | 爆破挤密 |  |
| 14-03.03.05.0000 | 排水固结系统 |  |
| 14-03.03.05.0100 | 堆载预压 |  |
| 14-03.03.05.0200 | 真空预压 |  |
| 14-03.03.05.0300 | 联合预压 |  |
| 14-03.03.06.0000 | 胶结固化系统 |  |
| 14-03.03.06.0100 | 水泥土搅拌桩 |  |
| 14-03.03.06.0200 | 高压旋喷桩 |  |
| 14-03.03.06.0300 | 渗透注浆 |  |
| 14-03.03.06.0400 | 劈裂注浆 |  |
| 14-03.03.06.0500 | 压密注浆 |  |
| 14-03.04.00 | 地下水控制 |  |
| 14-03.04.01.0000 | 排水系统 |  |
| 14-03.04.01.0100 | 截水沟 + 排水沟 |  |
| 14-03.04.01.0200 | 坡面导水管 |  |
| 14-03.04.01.0300 | 泄水孔 |  |
| 14-03.04.01.0400 | 塑料排水板 |  |
| 14-03.04.01.0500 | 砂井 |  |
| 14-03.04.01.0600 | 砂垫层+土工布 |  |
| 14-03.04.01.0700 | 排水盲沟 |  |
| 14-03.04.01.0800 | 集水井 |  |
| 14-03.04.02.0000 | 降水系统 |  |
| 14-03.04.02.0100 | 轻型井点 |  |
| 14-03.04.02.0200 | 管井降水 |  |
| 14-03.04.02.0300 | 真空深井 |  |
| 14-03.04.02.0400 | 电渗降水 |  |
| 14-03.04.03.0000 | 截水系统 |  |
| 14-03.04.03.0100 | 高压旋喷帷幕 |  |
| 14-03.04.03.0200 | 土工膜止水帷幕 |  |
| 14-03.04.03.0300 | 钢板止水帷幕 |  |
| 14-03.04.03.0400 | 混凝土止水帷幕 |  |

挡土结构信息模型信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段 类型 | 字段大小（字节） | 小数 位数 | 单 位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌注桩 | 桩径 | double | 8 | 2 | mm | 桩的直径，按照设计图纸确定 |
| 2 |  | 桩长 | double | 8 | 2 | m | 桩的总长度 |
| 3 |  | 主筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 主要受力钢筋的直径 |
| 4 |  | 主筋数量 | int | 4 | - | - | 主要受力钢筋的数量 |
| 5 |  | 箍筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 箍筋的直径 |
| 6 |  | 箍筋间距 | double | 8 | 2 | mm | 箍筋之间的中心间距 |
| 7 |  | 加强筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 用于加强结构的钢筋直径 |
| 8 |  | 加强筋间距 | double | 8 | 2 | mm | 加强筋之间的中心间距 |
| 9 |  | 钢筋保护层厚度 | double | 8 | 2 | mm | 钢筋外缘至混凝土表面的距离 |
| 10 |  | 成桩工艺 | varchar | 100 | - | - | 成桩所采用的施工工艺 |
| 11 | 预制桩 | 桩径 | double | 8 | 2 | mm | 桩的直径 |
| 12 |  | 截面宽度 | double | 8 | 2 | mm | 桩截面的宽度 |
| 13 |  | 截面高度 | double | 8 | 2 | mm | 桩截面的高度 |
| 14 |  | 壁厚 | double | 8 | 2 | mm | 桩壁的厚度 |
| 15 |  | 材料规格 | varchar | 100 | - | - | 桩体所用材料的规格 |
| 16 | 拉森钢板桩 | 钢板型号 | varchar | 50 | - | - | 钢板桩的型号 |
| 17 |  | 有效高度 | double | 8 | 2 | mm | 钢板桩的有效高度 |
| 18 |  | 有效幅度 | double | 8 | 2 | mm | 钢板桩的有效宽度 |
| 19 |  | 厚度 | double | 8 | 2 | mm | 钢板桩的厚度 |
| 20 |  | 钢材型号 | varchar | 50 | - | - | 钢材的型号 |
| 21 |  | 质量 | double | 8 | 2 | kg/m | 钢板桩的单位长度质量 |
| 22 | 木桩 | 木材种类 | varchar | 50 | - | - | 制作木桩的木材种类 |
| 23 |  | 直径 | double | 8 | 2 | mm | 木桩的直径 |
| 24 |  | 长度 | double | 8 | 2 | m | 木桩的总长度 |
| 25 |  | 防腐材料 | varchar | 100 | - | - | 用于防腐处理的材料 |
| 26 | 地下连续墙 | 墙厚 | double | 8 | 2 | mm | 连续墙的厚度 |
| 27 |  | 分段长度 | double | 8 | 2 | m | 连续墙的分段长度 |
| 28 |  | 竖向长度 | double | 8 | 2 | m | 连续墙的竖向深度 |
| 29 |  | 横向钢筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 横向钢筋的直径 |
| 30 |  | 横向钢筋间距 | double | 8 | 2 | mm | 横向钢筋之间的中心间距 |
| 31 |  | 纵向钢筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 纵向钢筋的直径 |
| 32 |  | 纵向钢筋间距 | double | 8 | 2 | mm | 纵向钢筋之间的中心间距 |
| 33 |  | 桩身材料规格 | varchar | 100 | - | - | 连续墙所用材料的规格 |
| 34 | 地下连续导墙 | 墙厚 | double | 8 | 2 | mm | 导墙的厚度 |
| 35 |  | 竖向长度 | double | 8 | 2 | m | 导墙的竖向深度 |
| 36 |  | 主筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 主要受力钢筋的直径 |
| 37 |  | 主筋数量 | int | 4 | - | - | 主要受力钢筋的数量 |
| 38 |  | 箍筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 箍筋的直径 |
| 39 |  | 箍筋间距 | double | 8 | 2 | mm | 箍筋之间的中心间距 |
| 40 |  | 桩身材料规格 | varchar | 100 | - | - | 导墙所用材料的规格 |
| 41 |  | 厚度 | double | 8 | 2 | mm | 导墙的厚度 |
| 42 |  | 主筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 主要受力钢筋的直径 |
| 43 |  | 主筋间距 | double | 8 | 2 | mm | 主要受力钢筋之间的中心间距 |
| 44 |  | 加强筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 用于加强结构的钢筋直径 |
| 45 |  | 加强筋数量 | int | 4 | - | - | 加强筋的数量 |
| 46 |  | 加强筋间距 | double | 8 | 2 | mm | 加强筋之间的中心间距 |
| 47 |  | 钢筋网层数 | int | 4 | - | - | 钢筋网的层数 |
| 48 |  | 坡率 | double | 8 | 2 | - | 边坡的坡度比例 |
| 49 |  | 混凝土强度 | double | 8 | 2 | MPa | 混凝土的强度等级 |
| 50 |  | 工艺 | varchar | 100 | - | - | 导墙施工所采用的工艺 |

锚固结构属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段 类型 | 字段大小（字节） | 小数 位数 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全粘性锚杆 | 长度 | double | 8 | 2 | m | 锚杆的总长度 |
| 2 |  | 成孔直径 | double | 8 | 2 | mm | 成孔的直径 |
| 3 |  | 倾角 | double | 8 | 2 | ° | 锚杆与水平面之间的夹角 |
| 4 |  | 钢筋型号 | varchar | 50 | - | - | 使用的钢筋型号 |
| 5 |  | 钢筋数量 | int | 4 | - | - | 锚杆中使用的钢筋数量 |
| 6 |  | 注浆材料 | varchar | 100 | - | - | 注浆所采用的材料 |
| 7 | 预应力锚杆（索） | 自由段长度 | double | 8 | 2 | m | 锚杆自由段的长度 |
| 8 |  | 锚固段长度 | double | 8 | 2 | m | 锚固段的长度 |
| 9 |  | 成孔直径 | double | 8 | 2 | mm | 成孔的直径 |
| 10 |  | 倾角 | double | 8 | 2 | ° | 锚杆与水平面之间的夹角 |
| 11 |  | 张拉值 | double | 8 | 2 | kN | 锚杆张拉时施加的力 |
| 12 |  | 锁定值 | double | 8 | 2 | kN | 锚杆锁定时的预紧力 |
| 13 |  | 钢筋/钢绞线型号 | varchar | 50 | - | - | 使用的钢筋或钢绞线型号 |
| 14 |  | 钢筋/钢绞线数量 | int | 4 | - | - | 钢筋或钢绞线的数量 |
| 15 |  | 注浆材料 | varchar | 100 | - | - | 注浆所采用的材料 |
| 16 | 注浆钢管 | 长度 | double | 8 | 2 | m | 钢管的总长度 |
| 17 |  | 倾角 | double | 8 | 2 | ° | 钢管与水平面之间的夹角 |
| 18 |  | 钢管型号 | varchar | 50 | - | - | 钢管的规格，包括外径和壁厚 |
| 19 |  | 注浆孔孔径 | double | 8 | 2 | mm | 注浆孔的直径 |
| 20 |  | 注浆孔排布 | varchar | 100 | - | - | 注浆孔在钢管上的排列方式 |
| 21 |  | 注浆材料 | varchar | 100 | - | - | 注浆所采用的材料 |
| 22 | 锚定板 | 锚定板尺寸 | varchar | 50 | - | mm | 锚定板的外形尺寸 |
| 23 |  | 厚度 | double | 8 | 2 | mm | 锚定板的厚度 |
| 24 |  | 拉杆型号 | varchar | 50 | - | - | 拉杆的型号 |
| 25 |  | 拉杆长度 | double | 8 | 2 | m | 拉杆的长度 |
| 26 |  | 张拉值 | double | 8 | 2 | kN | 拉杆张拉时施加的力 |
| 27 |  | 锁定值 | double | 8 | 2 | kN | 拉杆锁定时的预紧力 |

支撑结构属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土支撑/梁 | 宽度 | double | 8 | 2 | mm | 支撑或梁的截面宽度 |
| 2 |  | 高度 | double | 8 | 2 | mm | 支撑或梁的截面高度 |
| 3 |  | 主筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 主要受力钢筋的直径 |
| 4 |  | 主筋数量 | int | 4 | - | - | 主要受力钢筋的数量 |
| 5 |  | 箍筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 箍筋的直径 |
| 6 |  | 箍筋间距 | double | 8 | 2 | mm | 箍筋之间的中心间距 |
| 7 |  | 主筋钢筋牌号 | varchar | 50 | - | - | 主筋所用钢筋的牌号 |
| 8 |  | 箍筋钢筋牌号 | varchar | 50 | - | - | 箍筋所用钢筋的牌号 |
| 9 |  | 混凝土强度等级 | varchar | 20 | - | MPa | 混凝土的设计强度等级 |
| 10 | 钢支撑、腰梁 | 钢支撑型号 | varchar | 50 | - | - | 钢支撑的规格型号 |
| 11 |  | 型钢型号 | varchar | 50 | - | - | 腰梁或支撑所用型钢的型号 |
| 12 |  | 钢支撑设计轴力 | double | 8 | 2 | kN | 支撑在设计中承担的最大轴向力 |
| 13 |  | 钢支撑预加轴力 | double | 8 | 2 | kN | 施工过程中施加的初始轴向预紧力 |
| 14 | H型钢支撑/梁 | 型号 | varchar | 50 | - | - | H型钢的具体型号 |
| 15 |  | 高度 | double | 8 | 2 | mm | H型钢的高度 |
| 16 |  | 宽度 | double | 8 | 2 | mm | H型钢的翼缘宽度 |
| 17 |  | 腹板厚度 | double | 8 | 2 | mm | H型钢腹板的厚度 |
| 18 |  | 翼缘厚度 | double | 8 | 2 | mm | H型钢翼缘的厚度 |
| 19 |  | 圆角半径 | double | 8 | 2 | mm | 截面各部位的圆角半径 |
| 20 |  | 钢材型号 | varchar | 50 | - | - | 所用钢材的型号 |
| 21 |  | 质量 | double | 8 | 2 | kg/m | H型钢单位长度的质量 |
| 22 | 工字钢支撑/梁 | 型号 | varchar | 50 | - | - | 工字钢的具体型号 |
| 23 |  | 高度 | double | 8 | 2 | mm | 工字钢的高度 |
| 24 |  | 宽度 | double | 8 | 2 | mm | 工字钢的翼缘宽度 |
| 25 |  | 腰厚度 | double | 8 | 2 | mm | 工字钢腹板的厚度 |
| 26 |  | 平均腿厚度 | double | 8 | 2 | mm | 工字钢翼缘的平均厚度 |
| 27 |  | 内圆弧半径 | double | 8 | 2 | mm | 截面内部的圆角半径 |
| 28 |  | 腿端圆弧半径 | double | 8 | 2 | mm | 工字钢腿部末端的圆角半径 |
| 29 |  | 钢材型号 | varchar | 50 | - | - | 所用钢材的型号 |
| 30 |  | 质量 | double | 8 | 2 | kg/m | 工字钢单位长度的质量 |
| 31 | 槽钢支撑/梁 | 型号 | varchar | 50 | - | - | 槽钢的具体型号 |
| 32 |  | 高度 | double | 8 | 2 | mm | 槽钢的高度 |
| 33 |  | 宽度 | double | 8 | 2 | mm | 槽钢的翼缘宽度 |
| 34 |  | 翼缘厚度 | double | 8 | 2 | mm | 槽钢翼缘的厚度 |
| 35 |  | 腹板厚度 | double | 8 | 2 | mm | 槽钢腹板的厚度 |
| 36 |  | 内圆弧半径 | double | 8 | 2 | mm | 槽钢截面内部的圆角半径 |
| 37 |  | 端圆弧半径 | double | 8 | 2 | mm | 槽钢端部的圆角半径 |
| 38 |  | 钢材型号 | varchar | 50 | - | - | 所用钢材的型号 |
| 39 |  | 质量 | double | 8 | 2 | kg/m | 槽钢单位长度的质量 |
| 40 | 牛腿 | 材料 | varchar | 100 | - | - | 制作牛腿所使用的材料类型 |
| 41 |  | 型号 | varchar | 50 | - | - | 牛腿的结构型号 |
| 42 |  | 施工工艺 | varchar | 100 | - | - | 牛腿安装或制作所采用的施工方法 |
| 43 | 立柱桩（钢格构柱） | 截面尺寸（长、宽等） | varchar | 100 | - | mm | 格构柱截面的几何尺寸描述 |
| 44 |  | 长度 | double | 8 | 2 | m | 钢格构柱的总长度 |
| 45 |  | 钢材型号 | varchar | 50 | - | - | 使用钢材的型号 |
| 46 |  | 缀板尺寸 | varchar | 100 | - | mm | 格构柱缀板的尺寸描述 |
| 47 |  | 缀板间距 | double | 8 | 2 | m | 缀板之间的垂直间距 |
| 48 |  | 角钢型号 | varchar | 50 | - | - | 构成格构柱的角钢型号 |
| 49 |  | 与基桩搭接长度 | double | 8 | 2 | m | 钢格构柱与基础桩之间的搭接长度 |

加固体属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段 类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥土搅拌 | 工艺类型 | varchar | 50 |  |  | 单轴、双轴、三轴 |
| 3 |  | 桩长 | double | 8 | 2 | m | 有效桩长 |
| 4 |  | 桩径 | double | 6 | 3 | m | 设计直径 |
| 5 |  | 搭接长度 | double | 6 | 3 | m |  |
| 6 |  | 布置方式 | varchar | 20 |  |  | 例如：三角形，矩形 |
| 7 |  | 水泥强度等级 | varchar | 10 |  |  | 例如：P.O 42.5 |
| 8 |  | 水泥参入量 | double | 8 | 2 | kg/m | 每延米水泥用量 |
| 9 |  | 水灰比 | double | 5 | 3 |  | 水与水泥的质量比 |
| 10 |  | 外加剂 | varchar | 100 |  |  | 外加剂类型及掺量 |
| 11 |  | 提升速度 | double | 6 | 3 | m/min |  |
| 16 |  | 桩身强度 | double | 8 | 3 | MPa | 无侧限抗压强度 |
| 18 | 旋喷注浆 | 桩长 | double | 8 | 2 | m | 有效桩长 |
| 19 |  | 桩径 | double | 6 | 3 | m | 设计直径 |
| 20 |  | 搭接长度 | double | 6 | 3 | m |  |
| 21 |  | 布置方式 | varchar | 20 |  |  | 例如：三角形，矩形 |
| 22 |  | 水泥强度等级 | varchar | 10 |  |  | 例如：P.O 42.5 |
| 23 |  | 水泥参入量 | double | 8 | 2 | kg/m | 每延米水泥用量 |
| 24 |  | 水灰比 | double | 5 | 3 |  | 水与水泥的质量比 |
| 25 |  | 外加剂 | varchar | 100 |  |  | 外加剂类型及掺量 |
| 26 |  | 注浆压力 | double | 8 | 2 | MPa | 高压水泥浆压力 |
| 27 |  | 提升速度 | double | 6 | 3 | m/min |  |
| 28 |  | 旋转速度 | double | 6 | 3 | r/min |  |
| 29 |  | 桩身强度 | double | 8 | 3 | MPa | 无侧限抗压强度 |

临边防护结构属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 临边 防护 | 高度 | double | 8 | 2 | m | 防护结构顶部距地面高度 |
| 8 |  | 材质 | varchar | 255 | - | - | 制作栏杆或挡板的材料 |
| 9 |  | 栏杆间距 | double | 8 | 2 | m | 相邻栏杆之间的净距离 |
| 10 |  | 结构形式 | varchar | 255 | - | - | 防护结构的具体构造形式 |
| 11 |  | 安装方式 | varchar | 255 | - | - | 防护结构与主体连接方式 |
| 12 | 折叠防护门 | 尺寸 | varchar | 255 | - | - | 门的宽度和高度尺寸表示 |
| 13 |  | 材质 | varchar | 255 | - | - | 制作门体的材料 |
| 14 |  | 开启方式 | varchar | 255 | - | - | 门的开启方向及操作方式 |
| 15 | 安全防护网 | 材质 | varchar | 255 | - | - | 防护网的制作材料 |
| 16 |  | 规格 | varchar | 255 | - | - | 网孔大小及编织方式 |
| 17 |  | 安装高度 | double | 8 | 2 | m | 防护网底部距地面的高度 |
| 18 |  | 安装范围 | varchar | 255 | - | - | 防护网覆盖的具体区域 |
| 19 |  | 连接方式 | varchar | 255 | - | - | 防护网与支撑结构的连接方式 |
| 20 | 刚性盖板防护 | 材质 | varchar | 255 | - | - | 盖板制作材料 |
| 21 |  | 尺寸 | varchar | 255 | - | - | 盖板的长度和宽度表示 |
| 22 |  | 厚度 | double | 8 | 2 | mm | 盖板的截面厚度 |
| 23 |  | 固定方式 | varchar | 255 | - | - | 盖板与基体的固定方法 |
| 24 |  | 承载能力 | double | 8 | 2 | kN/m² | 盖板可承受的最大荷载 |

挡土墙结构属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重力式/衡重式挡土墙 | 下墙高度 | double | 8 | 2 | m | 挡土墙整体高度 |
| 2 |  | 墙趾台阶宽度 | double | 8 | 2 | m | 衡重式挡土墙上部结构的高度 |
| 3 |  | 墙底逆坡高度 | double | 8 | 2 | m | 衡重式挡土墙下部结构的高度 |
| 4 |  | 顶宽 | double | 8 | 2 | m | 墙趾处台阶的宽度 |
| 5 |  | 墙趾台阶宽度 | double | 8 | 2 | m | 墙体底部逆坡的垂直高度 |
| 6 |  | 墙趾基底宽度 | double | 8 | 2 | m | 墙体顶部宽度 |
| 7 |  | 墙面倾斜度 | double | 8 | 2 | - | 墙面与竖直方向的夹角 |
| 8 |  | 基底逆坡坡度 | double | 8 | 2 | - | 基底逆坡的坡度比例 |
| 9 |  | 墙身材料 | varchar | 100 | - | - | 挡土墙墙体所用材料 |
| 10 |  | 墙身材料规格 | varchar | 100 | - | - | 材料的具体规格要求 |
| 11 | 悬臂式挡土墙 / 扶壁式挡土墙 | 支护段 | varchar | 50 | - | - | 挡土墙支护的工程段标识 |
| 12 |  | 挡土墙高度 | double | 8 | 2 | m | 挡土墙整体高度 |
| 13 |  | 立板高度 | double | 8 | 2 | m | 立板结构的高度 |
| 14 |  | 基底逆坡高度 | double | 8 | 2 | m | 墙体基底逆坡的垂直高度 |
| 15 |  | 背坡坡度 | double | 8 | 2 | - | 挡土墙背坡的坡度比例 |
| 16 |  | 墙趾悬挑长度 | double | 8 | 2 | m | 墙趾悬挑部分的长度 |
| 17 |  | 竖板底宽 | double | 8 | 2 | m | 竖板底部的宽度 |
| 18 |  | 墙踵悬挑长度 | double | 8 | 2 | m | 墙踵悬挑部分的长度 |
| 19 |  | 墙趾基底宽度 | double | 8 | 2 | m | 墙趾处基底的宽度 |
| 20 |  | 扶壁间距 | double | 8 | 2 | m | 扶壁之间的中心间距（扶壁式专用） |
| 21 |  | 主筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 主要受力钢筋的直径 |
| 22 |  | 主筋数量 | int | 4 | - | - | 主要受力钢筋的数量 |
| 23 |  | 混凝土强度等级 | varchar | 20 | - | MPa | 混凝土的设计强度等级 |
| 24 |  | 基底承载力要求 | double | 8 | 2 | kPa | 对地基承载力的要求 |
| 25 | 加筋土挡墙 | 筋材类型 | varchar | 100 | - | - | 加筋材料的种类 |
| 26 |  | 筋材长度 | double | 8 | 2 | m | 加筋材料的单根长度 |
| 27 |  | 单幅宽度 | double | 8 | 2 | m | 单幅加筋材料的宽度 |
| 28 |  | 搭接宽度 | double | 8 | 2 | m | 相邻加筋材料之间的搭接宽度 |
| 29 |  | 竖向间距 | double | 8 | 2 | m | 加筋材料在竖向布置的间距 |
| 30 |  | 抗拉强度 | double | 8 | 2 | kN/m | 加筋材料的抗拉强度指标 |
| 31 |  | 延伸率 | double | 8 | 2 | % | 材料在拉伸状态下的延伸百分比 |
| 32 |  | 保护层要求 | varchar | 100 | - | - | 对筋材保护层厚度或材料的要求 |
| 33 |  | 填料要求 | varchar | 100 | - | - | 对填料颗粒级配、压实度等的要求 |
| 34 |  | 反包编织袋尺寸 | varchar | 50 | - | mm | 编织袋反包尺寸 |
| 35 |  | 面板类型 | varchar | 100 | - | - | 加筋土挡墙面板的形式或材质 |
| 36 | 桩板墙 | 墙体高度 | double | 8 | 2 | m | 桩板墙的整体高度 |
| 37 |  | 桩入土深度 | double | 8 | 2 | m | 桩嵌入土中的深度 |
| 38 |  | 桩间距 | double | 8 | 2 | m | 桩之间的中心间距 |
| 39 |  | 桩的类型 | varchar | 100 | - | - | 桩的类别（如灌注桩、预制桩等） |
| 40 |  | 桩尺寸 | varchar | 100 | - | mm | 桩的截面尺寸 |
| 41 |  | 板的厚度 | double | 8 | 2 | mm | 桩板墙中板的厚度 |
| 42 |  | 板强度等级 | varchar | 20 | - | MPa | 板混凝土的设计强度等级 |
| 43 |  | 变形缝要求 | varchar | 100 | - | - | 对变形缝设置的要求 |
| 44 | 砖砌挡土墙 | 墙体高度 | double | 8 | 2 | m | 砖砌挡土墙的整体高度 |
| 45 |  | 墙体厚度 | double | 8 | 2 | m | 砖砌挡土墙的墙体厚度 |
| 46 |  | 砖的强度等级 | varchar | 20 | - | MPa | 使用砖块的抗压强度等级 |
| 47 | 复合土钉墙 | 土钉长度 | double | 8 | 2 | m | 土钉的总长度 |
| 48 |  | 土钉直径 | double | 8 | 2 | mm | 土钉的直径 |
| 49 |  | 和强度 | double | 8 | 2 | MPa | 土钉与周围土体的粘结强度 |
| 50 |  | 土钉间距 | double | 8 | 2 | m | 土钉之间的水平和竖向间距 |
| 51 |  | 土钉规格 | varchar | 100 | - | - | 土钉的材料及加工规格 |
| 52 |  | 注浆材料 | varchar | 100 | - | - | 土钉注浆所采用的材料 |

坡面防护结构属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷射混凝土面层 | 支护段 | varchar | 50 | - | - | 防护段编号或标识 |
| 2 |  | 厚度 | double | 8 | 2 | mm | 混凝土喷射层的厚度 |
| 3 |  | 主筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 主要受力钢筋的直径 |
| 4 |  | 主筋间距 | double | 8 | 2 | m | 主筋之间的水平间距 |
| 5 |  | 加强筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 用于加强的钢筋直径 |
| 6 |  | 加强筋数量 | int | 4 | - | - | 加强筋的数量 |
| 7 |  | 加强筋间距 | double | 8 | 2 | m | 加强筋之间的间距 |
| 8 |  | 钢筋网层数 | int | 4 | - | - | 钢筋网铺设的层数 |
| 9 |  | 坡率 | double | 8 | 2 | - | 边坡坡度比例（如1:1.5） |
| 10 |  | 混凝土强度 | varchar | 20 | - | MPa | 喷射混凝土的设计强度等级 |
| 11 |  | 工艺 | varchar | 100 | - | - | 喷射混凝土施工工艺（干喷/湿喷等） |
| 12 | 植生土工袋 | 土工袋材质 | varchar | 100 | - | - | 制作土工袋所用材料类型 |
| 13 |  | 土工袋尺寸 | varchar | 50 | - | mm | 土工袋的外形尺寸 |
| 14 |  | 土工袋填充物 | varchar | 100 | - | - | 袋内填充的土壤或营养基质 |
| 15 |  | 土工袋的铺设方式 | varchar | 100 | - | - | 土工袋在边坡上的铺设方式 |
| 16 |  | 植被选择和种植方法 | varchar | 200 | - | - | 所选植物种类及种植方法 |
| 17 | 三维植被网 | 三维植被网材质 | varchar | 100 | - | - | 三维网所用材料类型 |
| 18 |  | 三维植被网规格 | varchar | 50 | - | - | 网的型号或具体参数 |
| 19 |  | 网体铺设方式 | varchar | 100 | - | - | 三维网在坡面上的铺设方式 |
| 20 |  | 植被选择和种植方法 | varchar | 200 | - | - | 所选植物种类及种植方法 |
| 21 | 片石护坡 | 片石的规格 | varchar | 100 | - | mm | 片石的尺寸规格 |
| 22 |  | 砂浆的配比 | varchar | 100 | - | - | 护坡砂浆的配合比（如M10水泥砂浆） |
| 23 |  | 片石铺设方式 | varchar | 100 | - | - | 片石在坡面上的排列与施工方式 |
| 24 | 混凝土框格梁 | 混凝土材料 | varchar | 100 | - | - | 框格梁所用混凝土类型 |
| 25 |  | 框格梁尺寸 | varchar | 100 | - | mm | 框格梁截面尺寸（宽×高） |
| 26 |  | 框架梁间距 | double | 8 | 2 | m | 框架梁之间的中心间距 |
| 27 |  | 框架梁入土深度 | double | 8 | 2 | m | 梁嵌入坡面的深度 |
| 28 |  | 梁间充填物 | varchar | 100 | - | - | 梁之间填充的土壤或植物材料 |
| 29 | 浆砌石骨架 | 骨架材料 | varchar | 100 | - | - | 使用的石材或砌块类型 |
| 30 |  | 骨架尺寸 | varchar | 100 | - | mm | 骨架构件的截面尺寸 |
| 31 |  | 入土深度 | double | 8 | 2 | m | 骨架嵌入坡面的深度 |
| 32 |  | 骨架见充填物 | varchar | 100 | - | - | 骨架之间填充的土壤或植物材料 |
| 33 | 主动柔性防护网 | 防护网的材质 | varchar | 100 | - | - | 防护网所使用的材料类型 |
| 34 |  | 防护网规格 | varchar | 100 | - | - | 防护网的型号或技术参数 |
| 35 |  | 防护网的强度 | double | 8 | 2 | kN/m² | 防护网的抗拉或抗冲击强度 |
| 36 |  | 锚固方式 | varchar | 100 | - | - | 防护网与坡面之间的锚固方式 |
| 37 | 被动柔性防护网 | 防护网的材质 | varchar | 100 | - | - | 防护网所使用的材料类型 |
| 38 |  | 防护网规格 | varchar | 100 | - | - | 防护网的型号或技术参数 |
| 39 |  | 防护网的强度 | double | 8 | 2 | kN/m² | 防护网的抗拉或抗冲击强度 |
| 40 |  | 支撑柱规格 | varchar | 100 | - | - | 支撑柱的型号或尺寸 |
| 41 |  | 支撑柱间距 | double | 8 | 2 | m | 支撑柱之间的中心间距 |
| 42 |  | 支撑柱锚固要求 | varchar | 100 | - | - | 支撑柱与基础连接的锚固方式及要求 |

桩基础结构属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌注桩 | 支护段 | varchar | 50 | - | - | 所属支护工程段标识 |
| 2 |  | 排桩类型 | varchar | 50 | - | - | 如连续排桩、间隔排桩等 |
| 3 |  | 桩径 | double | 8 | 2 | mm | 圆形桩的直径 |
| 4 |  | 截面宽度 | double | 8 | 2 | m | 方桩或矩形桩的截面宽度 |
| 5 |  | 截面高度 | double | 8 | 2 | m | 矩形桩的截面高度 |
| 6 |  | 壁厚 | double | 8 | 2 | mm | 若为钢管桩或空心桩时的壁厚 |
| 7 |  | 桩长 | double | 8 | 2 | m | 桩的整体长度 |
| 8 |  | 型钢型号 | varchar | 50 | - | - | 若桩中插入型钢，记录其型号 |
| 9 |  | 钢管型号 | varchar | 50 | - | - | 若采用钢管桩芯，记录钢管型号 |
| 10 |  | 钢板型号 | varchar | 50 | - | - | 若有钢板加强构件，记录其型号 |
| 11 |  | 主筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 主要受力钢筋的直径 |
| 12 |  | 主筋数量 | int | 4 | - | - | 主筋根数 |
| 13 |  | 钢筋保护 层厚度 | double | 8 | 2 | mm | 钢筋外缘至混凝土表面的距离 |
| 14 |  | 主筋是否 均匀布置 | varchar | 10 | - | - | 是/否 |
| 15 |  | 箍筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 箍筋的直径 |
| 16 |  | 箍筋间距 | double | 8 | 2 | mm | 箍筋之间的竖向间距 |
| 17 |  | 加强筋直径 | double | 8 | 2 | mm | 加劲箍筋或螺旋筋的直径 |
| 18 |  | 加强筋间距 | double | 8 | 2 | mm | 加强筋之间的间距 |
| 19 |  | 桩身材料 名称 | varchar | 100 | - | - | 混凝土、水泥土等材料名称 |
| 20 |  | 桩身材料 规格 | varchar | 100 | - | - | 材料的具体技术指标或配比 |
| 21 |  | 成桩工艺 | varchar | 100 | - | - | 如正循环钻进、反循环钻进、冲击成孔、旋挖钻进等 |
| 22 | 预制桩 | 桩类型 | varchar | 50 | - | - | 如预应力混凝土方桩、PHC管桩、钢桩等 |
| 23 |  | 边长 | double | 8 | 2 | mm | 对于方形桩，边长尺寸 |
| 24 |  | 外径 | double | 8 | 2 | mm | 圆形桩或管桩的外径 |
| 25 |  | 壁厚 | double | 8 | 2 | mm | 管桩的壁厚 |
| 26 |  | 桩长 | double | 8 | 2 | m | 预制桩整体长度 |
| 27 |  | 桩身材料 | varchar | 100 | - | - | 预制桩所用材料（如预应力混凝土、钢材等） |
| 28 |  | 桩端构造 | varchar | 100 | - | - | 桩端形式（如闭口、开口、扩底等） |
| 29 |  | 施工工艺 | varchar | 100 | - | - | 打入法、静压法、振动沉桩等施工方式 |

置换与垫层结构属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 褥垫层 /换填垫 | 分区名称 | varchar | 100 | - | - | 垫层所在区域或施工段名称 |
| 2 |  | 厚度 | double | 8 | 2 | m | 垫层铺设的厚度 |
| 3 |  | 材料名称 | varchar | 100 | - | - | 垫层所用材料类型 |
| 4 |  | 工艺要求 | varchar | 255 | - | - | 垫层施工工艺及质量控制要求 |

复合地基结构属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石桩、砂桩、CFG桩、素混凝土桩、石灰桩、微型桩群、树根桩 | 直径 | double | 8 | 2 | mm | 桩体截面直径 |
| 2 |  | 长度 | double | 8 | 2 | m | 桩体长度 |
| 3 |  | 间距 | double | 8 | 2 | m | 桩与桩之间的距离 |
| 4 |  | 材料要求 | varchar | 255 | - | - | 材料规格及性能要求 |
| 5 |  | 施工工艺 | varchar | 255 | - | - | 具体施工方法 |
| 6 |  | 桩的承载力 | double | 8 | 2 | kN | 单桩竖向承载能力 |

地基密实系统属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动碾压法 | 处理土层深度 | double | 8 | 2 | m | 振动压实影响的土层深度 |
| 2 |  | 振动器类型 | varchar | 100 | - | - | 振动器的型号或种类（如平板式、滚筒式） |
| 3 |  | 振动点间距 | double | 8 | 2 | m | 振动点之间的水平间距 |
| 4 |  | 振动能量 | double | 8 | 2 | kN·m | 振动器的单位能量输出 |
| 5 | 冲击夯实/强夯法 | 夯锤重量 | double | 8 | 2 | t | 夯锤的重量 |
| 6 |  | 夯锤落距 | double | 8 | 2 | m | 夯锤自由下落的高度 |
| 7 |  | 夯实深度 | double | 8 | 2 | m | 强夯后土体加固的有效深度 |
| 8 |  | 夯击频率 | int | 4 | - | 次/点 | 每个夯点的夯击次数 |
| 9 |  | 夯击点间距 | double | 8 | 2 | m | 各夯击点之间的中心距离 |
| 10 | 爆破挤密 | 爆破能量 | double | 8 | 2 | kJ | 单次爆破释放的能量 |
| 11 |  | 爆破孔间距 | double | 8 | 2 | m | 各爆破孔之间的中心距离 |
| 12 |  | 爆破孔深度 | double | 8 | 2 | m | 爆破孔钻入地层的深度 |
| 13 |  | 炸药类型和数量 | varchar | 100 | - | kg | 所用炸药种类及单孔装药量 |
| 14 |  | 爆破时机 | varchar | 100 | - | - | 爆破施工的时间安排或施工阶段说明 |

排水固结系统属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堆载预压法 | 荷载类型 | varchar | 255 | - | - | 荷载的类别及形式 |
| 2 |  | 堆载高度 | double | 8 | 2 | m | 预压土体的堆载高度 |
| 3 |  | 预压荷载 | double | 8 | 2 | kPa | 预压过程中施加的荷载 |
| 4 |  | 施加方式 | varchar | 255 | - | - | 荷载施加的具体方法 |
| 5 |  | 时间要求 | double | 8 | 2 | d | 预压所需时间 |
| 6 |  | 荷载维持 | varchar | 255 | - | - | 荷载维持的具体要求 |
| 7 |  | 沉降量 | double | 8 | 2 | mm | 地基预压期间的沉降量 |
| 8 | 真空预压法 | 排水板规格 | varchar | 255 | - | - | 排水板的型号及材质 |
| 9 |  | 排水板长度 | double | 8 | 2 | m | 排水板的插入深度 |
| 10 |  | 排水管尺寸 | varchar | 255 | - | - | 排水管的直径及材质 |
| 11 |  | 砂垫层厚度 | double | 8 | 2 | m | 砂垫层铺设厚度 |
| 12 |  | 真空压力 | double | 8 | 2 | kPa | 真空预压施加的压力 |
| 13 |  | 维持时间 | double | 8 | 2 | d | 真空压力维持的时间 |
| 14 |  | 沉降量 | double | 8 | 2 | mm | 地基预压期间的沉降量 |

胶结固化结构属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥土搅拌桩 | 施工轴数 | int | 4 | - | - | 搅拌桩施工的轴线数量 |
| 2 |  | 水泥浆配比 | varchar | 255 | - | - | 水泥与水及添加剂的比例 |
| 3 |  | 桩径 | double | 8 | 2 | mm | 桩体截面直径 |
| 4 |  | 桩间距 | double | 8 | 2 | m | 桩与桩之间的距离 |
| 5 |  | 桩长 | double | 8 | 2 | m | 桩体长度 |
| 6 |  | 施工要求 | varchar | 255 | - | - | 具体施工技术及质量控制要求 |
| 7 | 高压旋喷桩 | 浆液的配比 | varchar | 255 | - | - | 注浆材料的配合比 |
| 8 |  | 桩径 | double | 8 | 2 | mm | 桩体截面直径 |
| 9 |  | 桩间距 | double | 8 | 2 | m | 桩与桩之间的距离 |
| 10 |  | 桩长 | double | 8 | 2 | m | 桩体长度 |
| 11 |  | 施工要求 | varchar | 255 | - | - | 具体施工技术及质量控制要求 |
| 12 | 渗透注浆、劈裂注浆和压密注浆 | 浆液类型 | varchar | 255 | - | - | 注入浆液的种类 |
| 13 |  | 注浆压力 | double | 8 | 2 | MPa | 注浆过程中施加的压力 |
| 14 |  | 注浆孔间距 | double | 8 | 2 | m | 注浆孔之间的布置间距 |
| 15 |  | 注浆量 | double | 8 | 2 | L/m | 单位长度地层中的注浆量 |
| 16 |  | 施工要求 | varchar | 255 | - | - | 具体施工技术及质量控制要求 |

排水系统属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水明沟 截水沟 | 底宽 | double | 8 | 2 | m | 沟底的宽度 |
| 2 |  | 顶宽 | double | 8 | 2 | m | 沟顶的宽度 |
| 3 |  | 壁厚 | double | 8 | 2 | m | 沟壁的厚度 |
| 4 |  | 材料名称 | varchar | 255 | - | - | 构成结构的材料名称 |
| 5 | 排水盲沟 | 底宽 | double | 8 | 2 | m | 沟底的宽度 |
| 6 |  | 顶宽 | double | 8 | 2 | m | 沟顶的宽度 |
| 7 |  | 填料材质 | varchar | 255 | - | - | 盲沟填充材料的类型 |
| 8 | 集水井 | 宽度 | double | 8 | 2 | m | 集水井横截面宽度 |
| 9 |  | 长度 | double | 8 | 2 | m | 集水井纵截面长度 |
| 10 |  | 高度 | double | 8 | 2 | m | 集水井垂直高度 |
| 11 |  | 壁厚 | double | 8 | 2 | m | 井壁的厚度 |
| 12 |  | 材料名称 | varchar | 255 | - | - | 构成结构的材料名称 |
| 13 | 泄水孔 | 直径 | double | 8 | 2 | mm | 孔的截面直径 |
| 14 |  | 长度 | double | 8 | 2 | m | 孔的单段长度 |
| 15 |  | 间距 | double | 8 | 2 | m | 孔与孔之间的距离 |
| 16 |  | 倾角 | double | 8 | 2 | ° | 孔轴线与水平夹角 |
| 17 |  | 材质 | varchar | 255 | - | - | 孔内管材或支护材料 |
| 18 |  | 总长 | double | 8 | 2 | m | 所有段落的总长度 |

降水系统属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管井 | 成井直径 | double | 8 | 2 | mm | 钻孔或成井的截面直径 |
| 2 |  | 长度 | double | 8 | 2 | m | 井的深度或总长度 |
| 3 |  | 间距 | double | 8 | 2 | m | 井与井之间的布置间距 |
| 4 |  | 井管材质 | varchar | 255 | - | - | 井管所用材料的种类 |
| 5 |  | 滤料规格 | varchar | 255 | - | - | 滤料的粒径及填充方式 |

截水系统属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止水帷幕 | 止水帷幕类型 | varchar | 255 | - | - | 帷幕的结构形式及施工工艺 |
| 2 |  | 帷幕厚度 | double | 8 | 2 | m | 止水帷幕墙体的截面厚度 |
| 3 |  | 深度 | double | 8 | 2 | m | 帷幕插入地层的垂直深度 |
| 4 |  | 布置形式 | varchar | 255 | - | - | 帷幕平面或剖面布置方式 |
| 5 |  | 连接方式 | varchar | 255 | - | - | 相邻帷幕段之间的连接构造形式 |
| 6 |  | 施工要求 | varchar | 255 | - | - | 具体施工技术及质量控制要求 |

土方调配系统属性信息表

| 序号 | 模型单元 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 小数位数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方调配 | 方量 | double | 8 | 2 | m3 |  |
| 2 |  | 类型 | varchar | 50 | - | - | 挖方或填方 |
| 3 |  | 尺寸 | varchar | 50 | - | - |  |
| 4 |  | 材料名称 | varchar | 50 | - | - |  |
| 5 |  | 成分 | varchar | 50 | - | - |  |

（资料性）
岩土工程监测信息模型属性信息

表E.1～E.7给出了岩土工程监测信息模型表。

岩土工程监测信息模型分类编码表

| 编码 | 监测项目类别 | 类目英文 |
| --- | --- | --- |
| 14-03.01.00 | 位移监测 |  |
| 14-03.01.01.0000 | 水平位移监测 |  |
| 14-03.01.01.0100 | 建（构）筑物水平位移监测 |  |
| 14-03.01.01.0200 | 基坑（边坡）桩顶/ 坡顶水平位移监测 |  |
| 14-03.01.01.0300 | 深层水平位移监测 |  |
| 14-03.01.01.0400 | 暗挖导洞/ 盾构隧道收敛监测 |  |
| 14-03.01.01.0500 | 建（构）筑物倾斜监测 |  |
| 14-03.01.02.0000 | 竖向位移监测 |  |
| 14-03.01.02.0100 | 建（构）筑物竖向位移监测 |  |
| 14-03.01.02.0200 | 管线竖向位移监测 |  |
| 14-03.01.02.0300 | 道路竖向位移监测 |  |
| 14-03.01.02.0400 | 基坑周边地面竖向位移监测 |  |
| 14-03.01.02.0500 | 支护结构顶部竖向位移监测 |  |
| 14-03.01.02.0600 | 支撑立柱竖向位移监测 |  |
| 14-03.01.02.0700 | 基底隆起（回弹）监测 |  |
| 14-03.01.02.0800 | 暗挖导洞/ 盾构隧道拱顶下沉监测 |  |
| 14-03.01.03.0000 | 裂缝监测 |  |
| 14-03.01.03.0100 | 建(构)筑物裂缝监测 |  |
| 14-03.01.03.0200 | 盾构管片裂缝监测 |  |
| 14-03.01.03.0300 | 土体表面裂缝监测 |  |
| 14-03.02.00 | 应力监测 |  |
| 14-03.02.01.0000 | 结构内力监测 |  |
| 14-03.02.01.0100 | 挡土构件内力监测 |  |
| 14-03.02.01.0200 | 钢筋混凝土支撑内力监测 |  |
| 14-03.02.01.0300 | 钢支撑内力监测 |  |
| 14-03.02.01.0400 | 预应力锚杆内力监测 |  |
| 14-03.02.02.0000 | 水土压力监测 |  |
| 14-03.02.02.0100 | 土压力监测 |  |
| 14-03.02.02.0200 | 孔隙水压力监测 |  |
| 14-03.03.00 | 水文监测 |  |
| 14-03.03.01.0000 | 地下水位监测 |  |
| 14-03.03.01.0100 | 潜水水位监测 |  |
| 14-03.03.01.0200 | 承压水水头监测 |  |
| 14-03.03.02.0000 | 地下水温监测 |  |
| 14-03.03.03.0000 | 地下水质监测 |  |
| 14-03.03.04.0000 | 降雨量监测 |  |
| 14-03.04.00 | 温度监测 |  |
| 14-03.04.01.0000 | 结构体内温度监测 |  |
| 14-03.04.02.0000 | 岩土体内部温度监测 |  |
| 14-03.04.03.0000 | 周边环境温度监测 |  |
| 14-03.05.00 | 振动监测 |  |
| 14-03.05.01.0000 | 振动速度 |  |
| 14-03.05.02.0000 | 振动加速度 |  |
| 14-03.05.03.0000 | 振幅 |  |
| 14-03.05.04.0000 | 振动主频 |  |
| 14-03.06.00 | 其他 |  |

岩土工程监测项目属性信息

| 序 号 | 分类 | 字段名称 | 字段 类型 | 字段大小（字节） | 小数 位数 | 单 位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息 | 项目编号 | varchar | 50 | - | - | 按照项目管理系统的唯一标识符 |
| 2 |  | 项目名称 | varchar | 100 | - | - | 工程项目的正式命名 |
| 3 |  | 工程等级 | int | 4 | - | - |  |
| 4 |  | 项目概况 | varchar | 200 | - | - | 文本 |
| 5 |  | 模型提交日期 | data | 8 | - | - | 模型文件首次提交的时间 |
| 6 |  | 模型创建日期 | data | 8 | - | - | 模型首次创建的时间 |
| 7 |  | 模型更新日期 | data | 8 | - | - | 模型最近一次修改或更新的时间 |
| 8 |  | 模型版本 | varchar | 20 | - | - | 模型版本号，用于标识模型迭代状态 |
| 9 | 位置信息 | 坐标系 | varchar | 100 | - | - | 使用的地理坐标系统名称 |
| 10 |  | 高程系 | varchar | 100 | - | - | 使用的高程基准面名称 |
| 11 |  | 项目位置 | varchar | 200 | - | - | 地址文本 |
| 12 |  | 项目位置 | Array | 50 | - | - | 经纬度/大地坐标 |
| 13 | 人员信息 | 项目负责人 | varchar | 50 | - | - |  |
| 14 |  | 观测人 | varchar | 50 | - | - |  |
| 15 |  | 计算人 | varchar | 50 | - | - |  |
| 17 |  | 校核人 | varchar | 50 | - | - |  |
| 18 |  | 审定人 | varchar | 100 | - | - |  |
| 19 | 单位信息 | 监测单位 | varchar | 100 | - | - |  |
| 20 | 其他信息 | 分区/分段编号 | varchar | 50 | - | - | 对工程项目进行分区或分段的编号标识 |

岩土工程监测信息模型工程控制信息表

| 序 号 | 分类 | 字段名称 | 字段 类型 | 字段大小（字节） | 小数 位数 | 单 位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移类 | 监测项目 | varchar | 50 | - | - |  |
| 2 |  | 累计报警上限 | double | 8 | 1 | mm |  |
| 3 |  | 累计报警下限 | double | 8 | 1 | mm |  |
| 4 |  | 速率报警上限 | double | 8 | 2 | mm/d |  |
| 5 |  | 速率报警下限 | double | 8 | 2 | mm/d |  |
| 6 | 结构内力类 | 监测项目 | varchar | 50 | - | - |  |
| 7 |  | 累计报警上限 | double | 8 | 1 | kN |  |
| 8 |  | 累计报警下限 | double | 8 | 1 | kN |  |
| 9 |  | 速率报警上限 | double | 8 | 2 | kN/d |  |
| 10 |  | 速率报警下限 | double | 8 | 2 | kN/d |  |
| 11 | 水土压力类 | 监测项目 | varchar | 50 | - | - |  |
| 12 |  | 累计报警上限 | double | 8 | 1 | kPa |  |
| 13 |  | 累计报警下限 | double | 8 | 1 | kPa |  |
| 14 |  | 速率报警上限 | double | 8 | 2 | kPa/d |  |
| 15 |  | 速率报警下限 | double | 8 | 2 | kPa/d |  |
| 16 | 地下水水位类 | 监测项目 | varchar | 50 | - | - |  |
| 17 |  | 测点初始值 | double | 8 | 1 | m |  |
| 18 |  | 累计报警上限 | double | 8 | 1 | m |  |
| 19 |  | 累计报警下限 | double | 8 | 1 | m |  |
| 20 |  | 速率报警上限 | double | 8 | 2 | m/d |  |
| 21 |  | 速率报警下限 | double | 8 | 2 | m/d |  |
| 22 | 温度类 | 监测项目 | varchar | 50 | - | - |  |
| 23 |  | 测点初始值 | double | 8 | 1 | ℃ |  |
| 24 |  | 温度报警值 | double | 8 | 1 | ℃ |  |
| 25 | 振动类 | 监测项目 | varchar | 50 | - | - |  |
| 26 |  | 振动速度报警值 | double | 8 | 1 | cm/s |  |
| 27 |  | 振动加速度报警值 | double | 8 | 1 | cm/s2 |  |
| 28 |  | 振幅报警值 | double | 8 | 1 | cm |  |

监测点基本信息表

| 序号 | 字段名称 | 字段 类型 | 字段大小（字节） | 小数 位数 | 单 位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测点编号 | varchar | 50 | - | - |  |
| 2 | 测点类型 | varchar | 50 | - | - |  |
| 3 | 测点埋设日期 | date | 8 | - | - | YYYYMMDD |
| 4 | 初值监测日期 | date | 8 | - | - | YYYYMMDD |
| 5 | 测点坐标X | double | 10 | 3 | m |  |
| 9 | 测点坐标Y | double | 10 | 3 | m |  |
| 10 | 测点坐标Z | double | 8 | 2 | m |  |
| 11 | 测点间距 | double | 10 | 3 | m |  |
| 12 | 测点初始值 | double | 10 | 3 | mm |  |
| 13 | 数据获取方式 | varchar | 50 | - | - |  |

监测点动态数据信息表

| 序 号 | 分类 | 字段名称 | 字段 类型 | 字段大小（字节） | 小数 位数 | 单 位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息 | 监测日期 | date | 8 | - | - |  |
| 2 |  | 监测时刻 | date | 8 | - | - |  |
| 3 |  | 施工进度 | varchar | 255 | - | - |  |
| 4 |  | 测点显示颜色 | varchar | 50 | - | - |  |
| 5 | 位移类 | 监测数值 | double | 8 | 1 | mm |  |
| 6 |  | 变化速率 | double | 8 | 2 | mm/d |  |
| 7 | 结构内力类 | 监测数值 | double | 8 | 1 | kN |  |
| 8 |  | 变化速率 | double | 8 | 2 | kN/d |  |
| 9 | 水土压力类 | 监测数值 | double | 8 | 1 | kPa |  |
| 10 |  | 变化速率 | double | 8 | 2 | kPa/d |  |
| 11 | 地下水水位类 | 监测数值 | double | 8 | 1 | m |  |
| 12 |  | 变化速率 | double | 8 | 2 | m/d |  |
| 13 | 温度类 | 监测数值 | double | 8 | 1 | ℃ |  |
| 14 |  | 变化速率 | double | 8 | 2 | ℃/d |  |
| 15 |  | 振动速度 | double | 8 | 1 | cm/s |  |
| 16 |  | 振动加速度 | double | 8 | 1 | cm/s2 |  |
| 17 |  | 振幅 | double | 8 | 1 | cm |  |

监测数据分析信息表

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据变化趋势 | 文本 | 6 | 可以根据监测数据一段时间内数据变化情况分为“平缓”、“缓变”、“突变” |
| 2 | 巡视信息 | 文本 | 100 | 重点巡查监测对象是否存在潜在的风险点 |
| 3 | 总体工况信息 | 文本 | 100 | 客观、准确、全面描述监测对象工况信息 |
| 4 | 项目综合分析 | 文本 | 100 | 综合分析监测数据变化规律、现场巡视情况后对项目作出整体评价 |

监测点状态信息

| 序号 | 数据变化量 | 状态 | 外观颜色 | RGB代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大于日报警上限 或大于累计报警上限 或大于速率报警上限 | 报警 |  | （255,0,0） |
| 2 | 介于日报警上限和下限之间 或介于累计报警上限和下限之间 或介于速率报警上限和下限之间 | 预警 |  | （255,255,0） |
| 3 | 小于日报警下限 且小于累计报警下限 且小于速率报警下限 | 安全 |  | （0,255,0） |

（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表F.1所示。

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 |  | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否 相匹配？ |  | 是 否 |
|  | 协调性 |  | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  | 是 否 |
|  | 执行 情况 |  | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展 相关工作？ |  | 是 否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | 是 否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体 意见 |  | 适用 修改 废止 |  |  |
|  | 具体修 改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | 标准化行政主管部门 省直行业主管部门 专业标准化技术委员会（工作组） 标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名：单位：联系方式： |  |  |  |  |

填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。