| ICS 93.020 |  |
| --- | --- |
| CCS P22 备案号： |  |

DB42

湖北省地方标准

DB42/T XXXX—20XX

基坑绿色支护技术规程

Technical specification for green support of excavation engineering

（征求意见稿）

20XX- XX - XX发布

20XX- XX - XX实施

目次

引  言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	4

4 符号	6

4.1 作用与作用效应	6

4.2 抗力、材料性能	7

4.3 几何参数	7

4.4 设计参数和计算系数	7

4.5 碳排放参数	8

5 基本规定	8

6 设计原则	10

7 与主体结构相结合的支挡结构	11

7.1 一般规定	11

7.2 两墙合一地下连续墙	12

7.3 两墙合一TAD工法墙	15

7.4 沉井	17

7.5 施工与养护	19

8 可回收支挡结构	20

8.1 一般规定	20

8.2 钢板桩	21

8.3 组合钢管桩墙	22

8.4 组合型钢桩墙	24

8.5 型钢水泥土连续墙	27

8.6 施工与回收	28

9 装配式支撑结构	31

9.1 一般规定	31

9.2 钢管支撑	31

9.3 型钢支撑	34

9.4 预应力鱼腹梁钢支撑	37

9.5 预应力张弦梁钢支撑	41

9.6 斜向桩支撑	44

9.7 施工与回收	46

10 可回收锚索（杆）与玻纤锚索（杆）	48

10.1 一般规定	48

10.2 可回收锚索（杆）	49

10.3 玻纤锚索（杆）	53

11 装配式栈桥	57

11.1 一般规定	57

11.2 荷载与布置	58

11.3 栈桥立柱	59

11.4 栈桥梁板	59

11.5 施工与回收	62

12 地下水抽灌一体化	63

12.1 一般规定	63

12.2 管井降水设计	63

12.3 回灌设计	63

12.4 施工与运维	64

13 检验与监测	65

13.1 一般规定	65

13.2 原材料与构件进场检验	66

13.3 施工质量检验	69

13.4 可回收支挡结构变形监测	72

13.5 装配式支撑结构变形监测	72

13.6 锚索（杆）应力监测	73

13.7 地下水监测	73

14 碳排放计算与评价	74

14.1 一般规定	74

14.2 碳排放计算	74

14.3 碳排放评价	76

15 标准实施及评价	77

附录A  （规范性） 常用的热轧U形拉森钢板桩特性参数	79

附录B  （规范性） 常用的组合钢管桩墙特性参数	80

附录C  （规范性） 常用的组合型钢桩连续墙特性参数	82

附录D  （规范性） 常用的钢管支撑构件特性参数	84

附录E  （规范性） 常用的型钢支撑构件特性参数	84

附录F  （资料性） 湖北省基坑工程常用建材和能源的碳排放因子	88

附录G  （资料性） 湖北省基坑工程常用运输方式的碳排放因子	90

附录H  （资料性） 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	92

条文说明	93

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口。

本文件主要起草单位：武汉理工大学、中煤科工集团武汉设计研究院有限公司

本文件参与起草单位（排名不分先后）：中南勘察设计院集团有限公司、武汉市勘察设计有限公司、湖北华建建设工程设计审查事务有限公司、中信建筑设计研究总院有限公司、武汉市政工程设计研究院有限责任公司、襄阳地质工程勘察院有限责任公司、中机三勘岩土工程有限公司、中南勘察基础工程有限公司、中建三局工程设计有限公司、武汉东研智慧设计研究院有限公司、武汉生态环境设计研究院有限公司、中南建筑设计院股份有限公司、武汉市东梁建设工程咨询有限公司、湖北道泽岩土工程有限公司、湖北建科科技集团有限公司、湖北省建筑设计院有限公司、湖北华夏水利水电股份有限公司、信电综合勘察设计研究院有限公司、浙江省建筑设计研究院有限公司、杭州环宸基础工程有限公司、广东顺协工程勘察有限公司、上海巨鲲科技有限公司、瑞马丸建（安徽）工程支护科技有限公司、中南市政设计研究院有限公司、武汉科技大学、文华学院。

本文件主要起草人：徐杨青、张峰、江强强、刘佑祥、邢沛霖、张杰青、李凌、芮瑞、汪彪、刘堰陵、汤小亮、孔莹、江威、刘秀珍、李涛、吴彪、孙峰、陈律、权威、谢昭宇、熊宗海、莫云、张海鹏、李德义、付轶龙、杨子跃、李鹏、钟逸青、刘朝辉、王延涛、杨国安、刘兴旺、曹芳、徐丹、薛璟、胡科、苟建强、刘建鹏、万鑫。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873088，邮箱：bkc@hbszit.net.cn；对本文件的有关修改意见建议请反馈至武汉理工大学，联系电话：027-87717057，邮箱：2008fall@163.com。

- 引  言

随着城市建设的飞速发展和地下空间的不断开发利用，地下工程的深开挖、深基坑越来越多，并呈现“工期严、控污染、环境紧”的新要求。可回收和装配式支护技术具有绿色环保、施工简单，缩短工期，建设费用较省等特点，在基坑工程中可大大减少取土量和混凝土的使用量，并可回收循环利用部分建筑材料，达到节约资源与保护环境并重的目的。在近年来的工程实践中，湖北省相继运用了钢板桩、组合钢管桩、组合型钢桩、钢管支撑、型钢支撑、两墙合一地下连续墙、可回收锚索（杆）、玻纤锚索（杆）、鱼腹梁、张弦梁、斜向桩支撑、两墙合一TAD工法墙、装配式栈桥、地下水抽灌一体化等一系列绿色基坑支护形式。为规范湖北省各类房屋建筑与市政基础设施基坑绿色支护设计、施工、检验、监测、碳排放评价等方面的标准，共同推进湖北省建筑业产业化进程及基坑工程双碳目标，提升基坑支护工业化、装配化、绿色化，由中煤科工集团武汉设计研究院有限公司、中南勘察设计院集团有限公司等会同有关单位经过广泛调研与专题研究，总结实践经验，结合湖北省基坑绿色支护工程中的实际应用，参考相关国内和国际标准，在广泛征求意见的基础上，按照地方标准不低于强制性国家标准的相关技术要求的原则共同编制而成。

本文件内容包括：范围，规范性引用文件，术语和符号，基本规定，设计原则，主体结构相结合的支挡结构，可回收支挡结构，装配式支撑结构，可回收锚索（杆）与玻纤锚索（杆），装配式栈桥，地下水抽灌一体化，检验与监测，碳排放计算与评价，标准实施及评价，共15个章节，另有8个附录。

基坑绿色支护技术规程

范围

本文件规定了基坑绿色支护的设计、施工、检验、监测、碳排放评价等工作的基本原则和相关技术要求。

本文件适用于湖北省各类房屋建筑与市政基础设施采用绿色支护技术的基坑工程。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 1231  钢结构用高强度大六角头螺栓连接副

GB/T 1591  低合金高强度结构钢

GB/T 5224  预应力混凝土用钢绞线

GB/T 5782  六角头螺栓

GB/T 7659  焊接结构用铸钢件

GB/T 11263  热轧H型钢和部分T型钢

GB/T 26743  结构工程用纤维增强复合材料筋

GB/T 33814  焊接H型钢

GB 50007  建筑地基基础设计规范

GB 50009  建筑结构荷载规范

GB/T 50010  混凝土结构设计规范

GB/T 50011  建筑抗震设计标准

GB 50017  钢结构设计标准

GB 50021  岩土工程勘察规范

GB 50026  工程测量标准

GB/T 50046  工业建筑防腐蚀设计标准

GB 50068  建筑结构可靠性设计统一标准

GB 50086  岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范

GB 50108  地下工程防水技术规范

GB 50202  建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50205  钢结构工程施工质量验收规范

GB 50296  管井技术规范

GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T 50378  绿色建筑评价标准

GB 50497  建筑基坑工程监测技术标准

GB 50661  钢结构焊接规范

GB 50666  混凝土结构工程施工规范

GB 50755  钢结构工程施工规范

GB 50911  城市轨道交通工程监测技术规范

GB 51004  建筑地基基础工程施工规范

GB/T 51040  地下水监测工程技术标准

GB/T 51130  沉井与气压沉箱施工规范

GB/T 51231  装配式混凝土建筑技术标准

GB/T 51232  装配式钢结构建筑技术标准

GB/T 51295  钢围堰工程技术标准

GB/T 51366  建筑碳排放计算标准

GB 55003  建筑与市政地基基础通用规范

GB 55006  钢结构通用规范

GB 55008  混凝土结构通用规范

GB 55018  工程测量通用规范

GB 55030  建筑与市政工程防水通用规范

GB 55032  建筑与市政工程施工质量控制通用规范

JG/T 406 土木工程用玻璃纤维增强筋

JGJ 8  建筑变形测量规范

JGJ 18  钢筋焊接及验收规程

JGJ 33  建筑机械使用安全技术规程

JGJ/T 46  建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准

JGJ 59  建筑施工安全检查标准

JGJ 81  建筑钢结构焊接技术规程

JGJ 94  建筑桩基技术规范

JGJ 106  建筑基桩检测技术规范

JGJ 111  建筑与市政工程地下水控制技术规范

JGJ 120  建筑基坑支护技术规程

JGJ/T 199  型钢水泥土搅拌墙技术规程

JGJ 276  建筑施工起重吊装工程安全技术规程

JGJ 311  建筑深基坑工程施工安全技术规范

JGJ 340  建筑地基检测技术规范

JGJ 476  建筑工程抗浮技术标准

JGJ/T 449  民用建筑绿色性能计算标准

JC/T 947  先张法预应力混凝土管桩用端板

JC/T 2239  预应力离心混凝土空心方桩用端板

DB42/T 159  基坑工程技术规程

DB42/T 169  岩土工程勘察规程

DB42/T 242  建筑地基基础技术规范

DB42/ 269  建筑地基基础检测技术规范

DB42/T 830  基坑管井降水工程技术规程

DB42/T 914  地下连续墙施工技术规程

DB42/T 1774  等厚度水泥土搅拌墙技术规程

术语和定义

    - 基坑工程绿色支护  green support of excavation engineering

为保障地下主体结构施工、保护基坑及周边环境的安全，对基坑工程采用符合“节能、节地、节材、节水、节时、环保”原则的可回收、可循环利用、装配式或低碳环保型支护结构与地下水控制的设计与施工措施。

    - 与主体结构相结合的支挡结构  retaining structure integrated with the main structure

利用主体地下结构的全部或部分作为地下室施工期间的支挡结构。按自上而下的顺序逐层开挖土方并同步施工地下结构，使围护结构与主体地下结构一体化工作，既保障基坑稳定，又作为永久结构使用。

    - 地下连续墙  diaphragm wall

分槽段用专用机械成槽、浇筑钢筋混凝土所形成的连续地下墙体，亦可称为现浇地下连续墙。

    - 渠式切割预制装配式混凝土连续墙  trench cutting assembled diaphragm wall

在未固化的TRD工法墙内通过自重或辅助措施植入连续排列的预制混凝土板材，形成集挡土与截水功能于一体的复合墙体，简称TAD工法墙。

    - 预制混凝土板材  prefabricated reinforced-concrete slab

按照通用化、模数化、标准化的要求，在工厂以浇筑振捣或离心方式制作成型的预应力混凝土构件，简称预制板材。

    - 沉井  open caisson

在地面上先制作井筒(井室)，然后在井筒(井室)内挖土，使井筒(井室)靠自重或外力下沉至设计标高，再实施封底和内部工程的施工方法。

    - 可回收支挡结构  reusable retaining structure

基坑施工完毕后可通过振动或静压拔除、修复并循环使用的支挡结构。主要包括钢板桩、组合钢管连续墙、组合型钢连续墙、型钢水泥土墙内插芯材等。

    - 钢板桩墙  steel sheet pile wall

单根钢板桩通过锁口连续拼接形成、兼具挡土与截水功能的竖向围护墙体。

组合钢管桩墙  composite steel pipe pile continuous wall

由钢管桩与拉森钢板桩间隔布置、通过锁扣相互咬合连接，形成具备挡土、截水双重功能的组合式钢围护结构，简称PC工法桩。

组合型钢桩墙  combined steel profile pile wall/H-beam & sheet pile combined wall

以H型钢为主受力构件，搭配C/U型锁口钢板桩，经焊接或锁口咬合拼接，形成具备挡土、截水双重功能的组合式钢围护结构,简称HCU工法桩。

型钢水泥土搅拌墙  soil mixed wall

在连续套接的三轴水泥土搅拌桩、渠式切割水泥土连续墙内插入型钢形成的复合挡土截水结构，简称SMW工法桩。

    - 装配式支撑结构  prefabricated bracing structure

为设置在基坑内部的支撑杆系、梁，包括立柱所组成的支撑挡土构件的钢结构。装配式支撑结构按空间位置分为水平支撑和斜向支撑，按截面和结构形式可分为钢管支撑、型钢支撑、组合型钢支撑、桁架式型钢支撑、斜向桩支撑等。

    - 钢管支撑  steel pipe support

以钢管为主要受力杆件，承担基坑围护结构水平水土压力的成套内支撑体系，包含水平钢管段、活络端头、钢围檩、竖向立柱、托架、连接法兰等构配件。

    - 型钢支撑  steel struts system

由型钢支撑梁、组合腰梁、立柱和连接件等装配构成的支撑系统。

    - 预应力鱼腹梁钢支撑  prestressed fish-bellied beam

由上弦梁、直腹杆、斜腹杆、桥架和下弦钢绞线组成，通过张拉下弦钢绞线施加预应力形成的鱼腹形支撑钢构件。

    - 预应力张弦梁钢支撑  arch support trusses with prestressed beam

由混凝土冠（腰）梁为上弦梁，高强钢拉杆为下弦梁加上型钢直腹杆组成，通过顶升直腹杆对钢拉杆施加预应力，具有张弦梁受力自平衡特点的型钢与混凝土组合构件。

    - 钢支撑轴力自动补偿系统 steel support with automatic compensation system for axial force

采用现代机电液一体化自动控制技术、计算机信息处理技术及可视化监控系统等手段对钢支撑轴力全天候不间断监测、并能对支撑轴力进行适时自动补偿的控制系统。

    - 斜向桩支撑  inclined composite pile-strut

设置于基坑内侧，由斜向复合桩、压顶梁/钢围檩、连接节点、预加载装置等组成，用以承受基坑围护结构传来侧向水土压力、具有斜向内支撑作用的成套支护结构。

    - 可回收锚索（杆）  full recycled anchor cable

由筋体全部回收的预应力锚索（杆）、钢制锚头和腰梁组成的结构。

    - 玻璃纤维筋  glass fiber reinforced polymer rebar

由高性能的含碱量小于1%的无碱玻璃纤维（E-Glass）无捻粗纱或者高强玻璃纤维（S）无捻粗纱和树脂基体（环氧树脂、乙烯基树脂）、固化剂等材料，采用成型固化工艺复合而成表面形状为全螺纹式的筋材，简称GFRP筋。

    - 装配式栈桥结构  prefabricated trestle structure

全部构件采用工厂标准化预制型钢、钢箱面板，现场通过高强螺栓、卡件装配拼接，可整体分段拆除、重复周转使用的基坑临时栈桥体系。

    - 地下水抽灌一体化  dewatering-recharge integrated implementation

将基坑施工抽取的地下水经简易处理后，同步回灌至同一含水层的成套地下水控制技术，由降水系统、水处理系统、回灌系统、水位流量监测与自动调控系统组成，实现抽水量与回灌量动态匹配、地下水循环闭环运行。

    - 基坑工程碳排放因子  carbon emission factor of excavation engineering

将能源与材料消耗量与二氧化碳排放相对应的系数，用于量化基坑工程不同阶段相关活动的碳排放，根据工程预算定额，基坑工程中某一子目单位工程量的碳排放量。

    - 基坑工程碳排放量  carbon emission of excavation engineering

基坑工程在建材生产阶段、运输阶段、施工阶段、使用阶段和拆除阶段产生的温室气体排放的总和，以二氧化碳当量表示。

    - 降碳率  carbon reducing ratio

以规定基准基坑支护方案为参照，采用节能、可再生能源、低碳建材、碳汇等减碳措施后，基坑单位面积碳排放强度下降百分比。

符号

作用与作用效应

Ea、Ep——主动土压力、被动土压力合力；

Eak、Epk——主动土压力、被动土压力标准值；

G——支护结构和土的自重；

M——弯矩设计值；

Mk——作用标准组合的弯矩值；

Mx、My——同一截面处绕x轴和y轴的弯矩设计值（kN·m）；

Mxi、Myi——单肢型钢绕x轴和y轴的弯矩设计值（kN·m）；

N——轴向拉力或轴向压力设计值；

Nh、Nz——支撑、立柱轴力设计值；

Nk——作用标准组合的轴向拉力或轴向压力值；

Paz、ppz——主动侧、被动侧深度z处由于上覆土自重引起的竖向土压力标准值；

qo——坡顶超载标准值；

qz——深度z处的由于超载引起的竖向土压力标准值；

V——剪力设计值；

Vk——作用标准组合的剪力值；

Sd——作用组合的效应设计值；

Sk——作用标准组合的效应或作用标准值的效应；

γ——土的重力密度、简称重度。

抗力、材料性能

ck——土的黏聚力标准值；

ƒ——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；

ƒv——钢材的抗剪强度设计值；

ƒtw——焊缝的抗拉强度设计值；

ƒvb、fcb——螺栓的抗剪、承压强度设计值；

Nb——单根螺栓所能提供的抗剪承载力设计值；

Nc——单根锚栓所能提供的抗剪承载力设计值；

R——结构构件抗力的设计值；

Rk——结构构件抗力的标准值；

φk——土的内摩擦角标准值。

几何参数

A——截面面积；

An——钢材净截面面积，由毛截面面积扣除开孔截面积后得到，当构件多个截面有孔且开孔尺寸不同或开孔数量不同时，取最不利的截面；

Ai——单肢型钢的截面积；

b——截面宽度；

h——截面高度；

I——截面惯性矩；

Ii——组合截面惯性矩；

ix、iy——构件截面对x轴、y轴的回转半径；

t——板件厚度或钢腰梁中加劲板的厚度；

tw——型钢腹板厚度；

ld——挡土构件的嵌固深度；

l0——受压支撑构件的长度；

l0x——型钢组合截面对x轴的计算长度；

l0y——型钢组合截面对y轴的计算长度；

Sx——中性轴任一边的半个截面面积对这中性轴的静矩；

Sz—--计算剪应力处以上截面对中和轴的面积矩；

W——截面模量；

Wnx、Wny——组合截面对X轴和Y轴的净截面模量；

Wx、Wy——组合构件毛截面模量；

Wxi、Wyi——单肢型钢毛截面模量；

设计参数和计算系数

C——支护结构、周边建筑物及地面水平位移和沉降变形的限值；

ka——主动土压力系数；

kp——被动土压力系数；

k0——静止土压力系数；

αR——支撑松弛系数；

β——对钢管支撑计算双向压弯整体稳定时采用的等效弯矩系数；

βmx、βmy——弯矩作用平面内稳定计算的等效弯矩系数；

βx、βy——对钢管支撑计算双向压弯整体稳定时采用对x轴、y轴的对等效弯矩系数；

βtx、βty——弯矩作用平面外稳定计算的等效弯矩系数；

ψ——轴心受压构件的整体稳定系数；

ψx、ψy——对于x轴、y轴的轴心受压构件稳定系数；

ψyi——单根型钢水平面内失稳的稳定系数；

λ——钢管支撑的最大长细比或支撑不动点调整系数；

λx、λy——组合截面x方向、y方向长细比；

λ'y——组合截面y方向换算长细比；

λyi——组合支撑中的单根支撑对y轴的长细比；

γF——作用基本组合的综合分项系数；

γ0——支护结构重要性系数；

γm——塑性发展系数；

ψt——临时性支护结构调整系数。

碳排放参数

——基坑支护工程的碳排放量(kgCO2e)；

——建材生产阶段碳排放(kgCO2e)；

——建材运输过程碳排放(kgCO2e)。

——建造阶段的碳排放量(kgCO2e)；

——使用阶段的碳排放量(kgCO2e)；

——拆除阶段的碳排放量(kgCO2e)；

——建造阶段第i种能源、资源总用量(kWh或kg)，包括电力和自来水；

——使用阶段第i种能源、资源总用量(kWh或kg)，包括电力和自来水；

——拆除阶段第i种能源、资源总用量(kWh或kg)，包括电力和自来水；

——第i类能源、资源的碳排放因子(kgCO2e/kWh或kgCO2e/kg)；

——单位面积碳排放强度(kgCO2e/m2)；

——地下室建筑面积（m2）；

——降碳率（%）；

——基坑绿色支护方案（采用绿色低碳措施后的基坑支护方案）碳排放量（kgCO2e）；

——基坑常规支护方案（未采用绿色低碳措施的基坑支护方案）碳排放量（kgCO2e）。

基本规定

为提升基坑工程工业化、装配化、绿色化水平，使湖北省基坑绿色支护设计、施工、检验和监测等工作规范化，做到安全可靠、技术先进、低碳环保、经济合理，确保工程质量和环境安全，制定本文件。

基坑绿色支护设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、周边环境、基坑规模、回收空间、主体结构类型、施工季节变化及支护结构工作年限等因素，因地制宜、合理选型、优化设计、精心施工、严格监控。

基坑绿色支护设计应根据场地岩土工程条件、基坑工程及其周边环境特点与保护要求、可选用的施工工艺、材料和设备情况，通过目标分析、方案比选、结构计算、动态设计，制定安全可靠、技术可行、低碳环保、经济合理、施工方便的支护方案。

基坑支护设计工作年限的确定、支护结构安全等级及环境保护等级的划分应符合现行行业规范JGJ 120和现行湖北省地方标准DB42/T 159的有关规定。

基坑绿色支护设计前应取得下列资料：

- 用地和建筑红线图、场区地形图及地下工程结构施工图；

- 场地岩土工程勘察报告；

- 基坑周边环境资料；

- 相邻地下工程施工情况和经验性资料；

- 基础施工对基坑支护设计的要求；

- 基坑周边荷载（动、静）。

基坑绿色支护工程勘察和环境调查除应满足现行湖北省地方标准DB42/T 159的有关规定外，尚应重点查明下列情况：

- 场地的地层结构与成因类型、分布规律及其在水平和垂直方向的变化，尤其需要查明填土、软土、粉土夹层或互层土、残积土、基岩的分布与特征；

- 地下水的类型、埋藏条件、水位、补给条件和动态变化；

- 填土、暗浜、古河道及地下障碍物等的分布、埋深；

- 场地内溶洞、土洞及其他洞穴的分布及充填状况；

- 支挡结构打拔施工可能影响的周边建（构）筑物及地下管线。

基坑绿色支护结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计和验算，采用的作用效应最不利组合和相应的抗力限值应符合下列规定：

- 计算土压力、地基或基坑稳定性、滑坡推力及锚杆抗拔力时，作用效应应采用承载能力极限状态下作用的基本组合，但其分项系数均取值为1.0；

- 按地基承载力确定支护结构（如支撑立柱桩等）的基底面积及其埋深时，作用效应应采用正常使用极限状态下作用的标准组合，其组合系数取值为1.0，其相应的抗力采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值；

- 计算支护结构内力、确定支护结构（桩墙、支撑、锚杆等）截面尺寸及配筋和验算材料强度时，作用效应应采用承载能力极限状态下作用基本组合，其基本组合的效应设计值采用下列公式计算；

（1）

式中：

R——结构构件抗力的设计值，按有关建筑结构设计规范的规定；

S——基本组合的效应设计值；

Sk——标准组合作用效应的标准组合值；

γ0——支护结构重要性系数，对一级、二级、三级支护结构安全等级分别不应小于1.1、1.0、0.9。

- 验算基坑支护结构、周边建（构）筑物及地面的水平位移和沉降变形时，作用效应应采用正常使用极限状态下作用的标准组合，相应的限值应为支护结构构件、周边建（构）筑物及地面水平位移和沉降变形允许值。标准组合值系数取1.0，其标准组合的效应设计值Sd采用下列公式进行验算：

（2）

式中：

Sd——作用的标准组合的效应设计值（水平位移和沉降变形等）；

C——支护结构构件、周边建（构）筑物及地面水平位移和沉降变形的限值。

- 当支护结构兼作地下主体结构构件时，还应满足使用阶段主体结构的设计计算要求，支护结构的变形控制值尚应满足建（构）筑物的使用和抗裂要求；对于变形控制有严格要求的基坑支护结构，应采用工程类比法，并结合数值计算方法进行变形分析预测。

基坑绿色支护结构材料性能应符合下列规定：

- 原材料和半成品应按照相关标准规范进行检验；

- 焊缝按现行国家标准GB 50661的相关要求进行无损合格检测；

- 螺栓连接应符合现行国家标准GB 50205的要求。

基坑绿色支护施工应根据基坑绿色支护设计方案、场地岩土工程条件、施工工艺、作业条件和周边环境限制条件，编制基坑绿色支护施工与回收专项方案，并进行施工检验和质量验收。除应满足一般基坑工程专项施工方案内容要求，专项方案应包括以下主要内容：

- 应明确采用绿色支护技术的施工条件，包括材料及设备供应、场地作业、人员需求等条件；

- 应明确基坑土方开挖、运输方案，基坑周边堆载及过载情况；

- 应明确采用绿色支护技术的分项工程施工工艺、施工顺序、质量控制点、质量检验方法及标准；

- 应明确采用绿色支护技术的分项工程特殊工艺、变形控制、安全保证、危险源及应急措施；

- 应明确采用绿色支护技术的分项工程验收要求；

- 相关施工图纸。

基坑土方开挖应严格按设计要求分区、分层开挖，不得超挖。当基坑绿色支护结构或基坑周边环境出现报警情况或其他险情时，应停止开挖，并应根据险情产生的原因及后果，采取控制或加固措施。

基坑绿色支护工程监测除应满足现行国家标准GB 50497和GB 50911相关规定，还应符合下列规定：

- 应进行全过程监测，并实施动态设计和信息化施工；

- 监测对象应包含周边环境、可回收支挡结构及装配式支撑结构；

- 监测应涵盖打拔（安拆）、回收、回填完至周边环境变形稳定全过程。

基坑绿色支护结构构件应回收和重复利用，基坑工程竣工验收后应按本标准提供方法和数据进行基坑绿色支护碳排放计算与评价。

基坑绿色支护工程除应符合本规程规定之外，尚应符合现行国家和行业的有关标准及湖北省地方标准中的有关规定。

设计原则

基坑绿色支护设计应原理正确、概念清晰，计算参数的选取应符合工程实际工况，计算成果应真实可靠、分析判断合理。

基坑绿色支护设计应遵循面向工程地质问题的基坑概念设计原则，从工程地质、水文地质分析评价和定性的影响因子、目标分析入手，着眼于工程判断、方案的筛选和优化，并应符合下列规定：

- 根据主体工程的性质和对地下室的使用要求，可利用主体结构兼作支护结构；

- 根据相邻环境对基坑施工的制约程度，大型基坑可采用分区、分块支护形式；

- 根据场地工程地质与水文地质条件、基坑工程特点，可选用装配式或可回收支护结构。

基坑绿色支护设计根据主体工程的性质，不设置或仅设置部分临时围护支护体系，可采用与主体结构相结合的支挡结构。支护结构与主体结构相结合的形式可采用以下方法：

- “两墙合一”的地下连续墙或墙渠式切割预制装配式混凝土连续墙结合临时支撑系统，采用顺作法施工；

- 支护排桩与地下室外墙相结合，采用顺作法施工；

- 临时支护桩（墙）结合地下室水平梁、板替代支撑，采用逆作法施工；

- 支护结构与地下室主体结构全面相结合，采用逆作法施工。

基坑绿色支护设计根据变形控制需要（时空效应）、主体结构分区或分块施工、锚杆或支撑结构设置限制需求等因素，可采用分区（块）式支护设计，并应符合下列规定：

- 应按基坑周边环境条件允许的变形限度确定基坑支护结构的水平位移值；

- 应合理进行平面组合和空间结合，以减小不同支护结构间的不平衡力及差异变形；

- 采用多种支护结构组合形式时，相互之间的搭接构造应满足变形协调和局部稳定的要求；

- 应考虑基坑开挖期间时空效应和相邻基坑开挖及基础工程施工的相互影响。

综合考虑水文地质和工程地质条件、周边环境条件、基坑形状和平面尺寸、基坑开挖深度、施工条件、造价及使用期限等因素，基坑绿色支护设计选用装配式或可回收的支护结构，应符合下列规定：

- 应选用节能节材、低碳环保、安全高效的围护结构；

- 应进行拆除回收阶段的基坑稳定性验算；

- 应明确围护结构施工质量检验要求；

- 应明确危大工程重点部位及环节、应急措施要求。

当用地限制或基坑周边环境保护要求，不允许支护结构使用功能完成后锚索（杆）滞留在土层内时，基坑绿色支护设计应采用可回收锚索（杆）或玻纤锚索（杆）。

当基坑工程降水引起地层沉降变形对周边拟保护建（构）筑物、道路及地下设施等可能产生危害时，基坑绿色支护设计应采取地下水抽灌一体化措施。

与主体结构相结合的支挡结构

一般规定

基坑工程在开挖深、面积大、环境保护要求高、地下结构复杂或工期紧张等情况下，可采用支护结构与主体结构相结合的支挡结构，方案确定前宜开展充分的技术经济分析。

支挡结构与主体结构相结合的设计应由基坑支护和主体结构设计配合完成，设计成果分别包含在基坑支护设计和主体结构设计施工图中。

与主体结构相结合的支挡结构可采用地下连续墙、渠式切割装配式地下连续墙、沉井等型式。

与主体结构相结合的支挡结构安全等级应与主体结构一致，并应分别按照承载能力极限状态和正常使用极限状态进行承载力、变形计算和裂缝验算。

与主体结构相结合的支挡结构基坑开挖阶段和永久使用阶段应计取相应水平和竖向荷载作用，并应符合下列规定：

- 基坑开挖阶段应符合现行行业标准JGJ 120及湖北省地方标准DB42/T 159的有关规定；

- 永久使用阶段荷载取值及构件截面计算应符合现行国家标准GB 50009和GB/T 50010的有关规定；

- 地震作用时还应符合现行国家标准GB/T 50011的有关规定。

与主体结构相结合的支挡结构应根据地下环境的腐蚀性按现行国家标准GB 50046进行防腐设计；防水设计应符合现行国家标准GB 50108和GB 55030的有关规定。

与主体结构相结合的支挡结构相关构件节点连接的承载力、变形协调和防水构造尚应满足主体工程的设计要求。

当支挡结构结合地下主体结构水平梁、板替代水平支撑作用时，应符合下列规定：

- 可采用简化方法或有限元整体分析方法对地下主体结构水平构件进行计算；

- 地下主体结构设计时应采取措施，保证楼板洞口部位能满足水平传力要求；

- 地下主体结构的同层楼板面存在高差的部位应验算该部位构件在水平力和竖向荷载作用下的弯、剪、扭承载能力，必要时应设置可靠的水平传力措施；

- 地下主体结构后浇带在基坑施工期间不能封闭的部位，应设置水平传力构件；

- 立柱的承载力、稳定性及变形应满足施工期间各工况的要求。

主体结构竖向构件与立柱相结合时，立柱设计应符合下列规定：

- 立柱结合主体结构柱、墙或工程桩布置时，立柱定位应与主体结构构件的定位一致；

- 立柱应按偏心受压构件设计；

- 立柱与结构水平构件的连接节点，宜设置抗剪钢筋、栓钉、钢牛腿或钢板传力环等抗剪构件；

- 立柱的承载力、稳定性及变形应满足施工期间各工况的要求。

两墙合一地下连续墙

两墙合一地下连续墙可采用单一墙、复合墙和叠合墙的形式。

- 对于单一墙，永久使用阶段应按地下连续墙承担全部外墙荷载进行设计计算；

- 对于复合墙，基坑土方开挖结束后，基底进行防水施工，并延伸至经平整后的地下连续墙表面，以地下连续墙作为模板施工钢筋混凝土衬墙；地下连续墙与衬墙之间的结合面应按不承受剪力进行构造设计，永久使用阶段水平荷载作用下的墙体弯矩按地下连续墙与衬墙的刚度比例进行分配，按公式（3）（4）计算：

M1=(E1I1E1I1+E2I2)M0                            （3）

M2=(E2I2E1I1+E2I2)M0                            （4）

式中：

M0——总弯矩设计值（kN.m）；

M1——地下连续墙分担的弯矩设计值（kN.m）；

M2——主体地下结构外墙分担的弯矩设计值（kN.m）；

E1——地下连续墙弹性模量（kPa）；

I1——地下连续墙截面惯性矩（m4）；

E2——主体结构外墙弹性模量（kPa）；

I2——主体结构外墙截面惯性矩（m4）。

- 对于叠合墙，地下连续墙表面凿毛处理后，通过预埋筋与钢筋混凝土衬墙、地下结构梁板等构件相连，地下连续墙与内衬墙结合面应按承受剪力进行连接构造设计，永久使用阶段地下连续墙与衬墙应按整体考虑，外墙厚度应取地下连续墙与衬墙厚度之和；

- 各类两墙合一地下连续墙示意图如图1所示。

图1  各类两墙合一地下连续墙示意图

地下连续墙平面布置应包括墙体平面定位、墙幅划分及编号等内容，墙体平面形状应简单、规则，并应与墙幅和槽段的划分相协调；地下室轮廓曲线处可采用折线外切布置。

当地下连续墙作为基坑围护墙时，墙体外侧与邻近建(构)筑物基础边缘的水平距离不宜小于1.5m；两墙合一时，综合考虑墙体施工的平面定位偏差和竖向垂直度偏差、基坑施工期间的墙体水平变形等因素，地下连续墙内侧墙体定位应预留足够的内衬墙空间；地下连续墙与主体结构工程桩的净距不应小于0.5m。

两墙合一地下连续墙设计与计算应符合下列规定：

- 地下连续墙在基坑施工阶段和永久使用阶段最大裂缝宽度限值应满足主体结构使用要求；

- 复合墙和叠合墙应分别根据基坑施工阶段和永久使用阶段的不同情况，按内外墙实际受荷过程进行墙体内力与变形计算；

- 地下连续墙墙身的混凝土抗渗等级应根据地下结构外墙混凝土抗渗等级确定；

- 地下连续墙与主体结构连接处应根据其受力特性和连接刚度进行设计计算；

- 地下连续墙兼作上部结构的竖向承重结构时，其承载力和变形应同时按水平向和竖向受荷状态进行计算，满足基坑开挖阶段和永久使用阶段的设计要求；根据相关规范分别按照承载能力极限状态和正常使用极限状态计算地下连续墙的承载力和沉降量；地下连续墙竖向承载力宜通过现场静载荷试验或采用自平衡法检测确定；也可根据下列公式估算；

Ra=qPab+2qsiali                            （5）

式中：

Ra——为单位延米长度地下连续墙承载力特征值 (kN/m)；

qpa、qsia——为墙端端阻力、墙侧摩阻力特征值 (kPa)；

b——地下连续墙厚度(m)；

li——地下连续墙插入坑底以下深度范围内各土层的厚度(m)。

- 地下连续墙的沉降应与相接主体结构的沉降相协调，地下连续墙与主体结构的连接构造应能适应其不均匀变形；应选择压缩性较低的土层作为地下连续墙持力层，并宜采取墙底注浆的加固措施； 当主体结构采用桩基础时，坑内地下连续墙周边宜设置边桩；当墙顶部竖向荷载较大时，墙端宜进入与周边工程桩相同的持力层；

- 当由多幅地下连续墙共同承担上部结构竖向荷载时，槽段施工接头应采用刚性接头，且应进行接头抗剪承载力验算；

- 墙顶承受竖向荷载时，应按偏心受压构件计算正截面受压承载力；

- 墙顶冠梁与上部结构的连接处应进行截面受剪承载力和局部承压验算；

- 地下连续墙正截面受弯、受压、斜截面受剪承载力、局部承压验算及配筋设计计算应符合现行国家标准GB/T 50010的相关规定。

两墙合一地下连续墙兼做上部结构的抗浮措施时，应将其嵌固段作为抗浮措施的一部分，根据承担的抗浮力按拉弯构件校核嵌固深度、承载力及裂缝，并满足施工阶段内力和变形叠加的最不利工况。

两墙合一地下连续墙构造设计应符合下列规定：

- 地下连续墙墙体混凝土设计强度等级不应低于C30，水下浇筑时混凝土强度等级提高一个等级；抗渗等级不应小于P8；混凝土保护层厚度迎坑面不宜小于50mm，迎土面不宜小于70mm；

- 纵向受力钢筋应采用HRB400级及以上规格的钢筋，直径不宜小于20mm，钢筋净距不宜小于75mm,应采用机械接头；构造钢筋直径不宜小于16mm；纵向受力钢筋宜沿墙身均匀配置，并可根据内力分布沿墙体深度分段配置，墙身受力范围内通长配置的纵向受力钢筋数量不应少于全部钢筋的50%；

- 墙体厚度应根据墙体的结构受力和变形计算、墙体抗渗要求、成槽机的规格等综合确定；

- 槽段的平面形状和槽段长度应根据结构受力特性、槽壁稳定性、环境及施工设备条件等综合确定；

- 槽段间的施工接头应采用刚性接头；

- 钢筋笼应根据吊装施工的要求，设置纵横向起吊桁架，桁架主筋宜采用HRB400级或HRB500钢筋，直径不宜小于25mm，且应满足吊装和沉放过程中钢筋笼的整体性及钢筋笼骨架不产生塑性变形的要求；

- 地下连续墙墙顶应设置钢筋混凝土冠梁将其连成整体，冠梁宽度不宜小于墙体厚度，梁高不宜小于500mm，总配筋率不应小于0.4%。当冠梁作为结构受力构件时，墙身纵向钢筋伸入冠梁的锚固长度应符合现行国家标准GB/T 50010对钢筋锚固的有关要求，当不能满足锚固长度的要求时，其钢筋末端可采取机械锚固措施。

复合墙和叠合墙的内衬墙厚度不应小于250mm，复合墙水平楼板处地下空间外墙与围护结构之间宜密填砂浆等材料使两墙贴紧。

两墙合一地下连续墙与主体结构的连接设计应符合下列规定：

- 可采用墙内预埋弯起钢筋、钢筋接驳器、锚板、植筋和剪力槽等方式，预埋弯起筋宜采用HPB300级钢筋，钢筋直径不宜小于10mm；

- 当与主体结构构件连接钢筋直径大于20mm时，宜采用预埋钢筋接驳器连接，连接钢筋可采用HRB400或HRB500级钢筋。

- 地下连续墙与地下结构梁板之间宜设置贯通的结构环梁，通过预埋弯起钢筋、植筋、剪力槽等方式与结构环梁连接；

- 地下连续墙宜通过预埋钢筋接驳器、植筋、剪力槽等方式与基础底板连接；

- 地下连续墙与地上结构边柱、结构外墙宜通过预留插筋或钢筋接驳器的方式连接。

两墙合一地下连续墙防水设计应符合下列规定：

- 防水等级应根据主体建筑的防水等级确定，建筑防水措施在背水面实施，宜采用涂刷或喷射渗透结晶等防水材料，且应设置钢筋混凝土内衬墙；

- 槽段施工接缝处宜设置防渗和止水构造措施，槽段施工接头外侧可设置高压喷射注浆、三轴搅拌桩或等厚度水泥土搅拌墙等防渗构造措施，也可在墙体内侧接缝处设置扶壁式构造柱(或框架柱)与排水沟、集水井结合的构造墙体，或设置钢筋混凝土内衬墙结合防水材料、排水管等防渗措施；

- 主体结构的沉降后浇带延伸至地下连续墙位置时，宜在对应后浇带位置留设槽段分缝，分缝位置应采取可靠的止水隔渗措施；

- 地下连续墙与主体结构底板、顶板等连接接缝位置可根据地下结构的防水等级要求，设置止水钢板、遇水膨胀橡胶止水条或预埋注浆管等构造措施；

- 地下连续墙在永久使用阶段需要开设外接通道时，应根据开洞位置采取相应的加强措施和可靠的防水措施。

两墙合一TAD工法墙

两墙合一TAD工法墙适用于人工填土、淤泥和淤泥质土、黏性土、粉土、砂土等地层，遇有机质土、膨胀土、塑性指数大于25的黏土等特殊性土地层或碎石土、风化岩层等较硬地层时，应通过试验确定其适用性。

两墙合一TAD工法墙由水泥土墙和预制板材组成，材料性能应符合下列规定：

- 水泥土墙固化剂宜采用强度等级不低于P.O42.5级的普通硅酸盐水泥，水泥掺入比应根据地质条件、成墙深度、水泥土强度及抗渗要求确定，不宜小于20%；

- 水泥土墙28d龄期的无侧限抗压强度标准值不宜小于0.8MPa，渗透系数不宜大于1×10-7cm/s；

- 预制板材应采用预应力混凝土构件，混凝土强度等级不宜低于C60，预应力主筋宜采用低松弛螺旋槽钢棒或标准型钢绞线。

两墙合一TAD工法墙变形计算和稳定性验算仅考虑预制板材的作用，不计入水泥土的影响，设计计算应符合下列规定：

- 用作单一墙时，预制板材单独作为地下结构外墙，墙体应同时满足基坑支护和永久使用两种不同阶段的受力和变形要求；

- 用作复合墙时，基坑支护阶段预制板材应满足基坑开挖阶段的受力和变形要求；永久使用阶段预制板材与钢筋混凝土内衬墙共同作为地下结构外墙，其复合性能应满足永久使用阶段的受力和变形要求；

- 作用于墙体的弯矩和剪力均由预制板材承担，应验算预制板材的抗弯和抗剪强度；

- 应验算压顶梁和主体结构连接处预制板材的抗剪承载力；

- 墙体的防水性、耐久性和抗裂性应符合现行国家标准GB/T 50010的相关规定。

两墙合一TAD工法墙的强度验算应符合下列规定：

- 预制板材的抗弯强度可按下列公式进行验算：

1.25γ0Mk ≤ M                                   （6）

式中：

Mk——作用于单幅预制板材的最大计算弯矩标准值（N·mm）；

M——预制板材的抗弯承载力设计值（N·mm），按现行国家标准GB/T 50010的有关规定计算；

- 预制板材的抗剪强度可按下列公式进行验算：

1.25γ0Vk ≤ V                                    （7）

式中：

Vk——作用于单幅预制板材的最大计算剪力标准值（N）；

V——预制板材的抗剪承载力设计值（N），按现行国家标准GB/T 50010的有关规定计算；

- 预制板材横向连接接头的抗剪承载力可按下列公式进行验算：

τv=1.25γ0Vtk/A                                    （8）

Vtk=qkbs                                       （9）

τv≤α0fv                                     （10）

式中：

τv——预制板材横向连接接头的剪应力设计值（N/mm2）；

Vtk——作用于预制板材横向连接接头处的最大计算剪力标准值（N/mm）；

A——横向连接接头的有效计算剪切高度（mm），应取榫头高度t1和榫槽宽度t2中的较小值进行计算；

qk——作用墙体计算截面处的侧压力强度标准值（N/mm2）；

bs——预制板材榫头的有效计算宽度（mm）；

α0——接缝直剪折减系数，宜根据试验或工程经验取值。无经验时，可取0.7~0.9；

fv——混凝土抗剪强度设计值（N/mm2），可取0.06～0.08倍的混凝土轴心抗压强度设计值。

图2  横向连接接头抗剪承载力验算示意图

- 当按理想连续墙体进行内力变形分析时，宜按下列公式计算墙体等效抗弯刚度：

EcIeq=EcI0(1－α)                                （11）

式中：

EcIeq——墙渠式切割预制装配式混凝土连续墙的等效抗弯刚度（N·mm2）；

Ec——预制板材的混凝土弹性模量（N/mm2）；

Ieq——墙体对水平线的等效毛截面惯性矩（mm4）；

I0——预制板材对水平线的毛截面惯性矩（mm4）；

α——预制板材的抗弯刚度折减系数，宜根据试验或工程经验取值；无经验时，可取0.1～0.3，接头刚度大时取小值。

两墙合一TAD工法墙的平面布置应符合下列规定：

- 平面形状应简单、规则，宜采用直线布置，转角处应设置转角幅；

- 基坑转角及各边应设置基准幅，相邻基准幅的中心距确定应综合考虑墙幅深度、施工偏差等因素，并分别不宜大于10m和20m；

- 水泥土墙厚度应与预制板材厚度相匹配，预制板材全截面应位于水泥土墙内，且不小于700mm；

- 水泥土墙厚度应大于预制板材厚度250mm以上，且单侧水泥土厚度不宜小于70mm；

- 预制板材依靠自重植入时，墙底深度宜比预制板材底端深0.5m～1.0m；

- 用于截断潜水层或承压含水层时，墙底进入相对隔水层的深度不宜小于1.5m。

两墙合一TAD工法墙的结构构造应符合下列规定：

- 墙体与主体结构楼板、底板等交接处宜设置贯通的边梁；

- 预制板材与主体结构楼板、底板宜通过预埋钢筋、锚板、剪力槽等方式连接；

- 预制板材纵向主筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm；

- 转角幅的预制板材应设置与相邻墙幅连接的榫卯接头；

- 当空心截面预制板材的抗剪能力不能满足设计要求时，可采取灌芯加强措施或更换预制板材；

- 墙体内侧宜设置钢筋混凝土或砌体衬墙，并采用涂贴防水材料，设置排水管、排水沟、集水井等防排水措施；

- 墙体与主体结构楼板、底板等连接部位可根据地下结构的使用功能要求，设置刚性止水片、遇水膨胀止水条、预埋注浆管等防渗措施。

预制板材的连接应符合下列规定：

- 相邻预制板材采用榫卯横向连接时，榫卯的尺寸及强度应满足植入施工需要，榫卯节点注浆孔的浆液灌注应满足设计要求；

- 预制板材竖向连接可采用端板焊接连接、无端板机械连接或其组合连接形式，其连接构造的传力性能除应与预制板材相匹配外，尚应符合现行行业标准JGJ 107、JC/T 947和JC/T 2239的相关规定；

- 预制板材与支撑围檩连接时，应设置预埋钢板，预埋钢板的位置及尺寸应根据围檩设计标高与连接节点受力情况确定，厚度不小于锚筋直径的0.6倍，且不应小于8mm；

- 预制板材应设置与后期主体结构构件连接所需的预埋件，预埋件宜采用钢筋接驳器或锚板，并应进行封闭或防腐、防锈、防火处理，满足耐久性要求；

- 预制板材竖向连接节点强度和刚度不低于相应部位的预制板材自身的强度与刚度；

- 预制板材竖向接头数量不宜超过1个，接头位置应避开预制板材弯矩最大处，宜错开2m以上；

- 相邻墙幅的竖向连接接头位置不应设置在同一标高，宜错开2m以上；

- 预制板材横向连接处应进行注浆止水，浆液宜采用水泥浆，注浆压力宜为0.2MPa～2MPa。

两墙合一TAD工法墙顶部应设置钢筋混凝土压顶梁。压顶梁的高度、宽度及配筋应由设计计算确定，并应符合下列规定：

- 预制板材顶部嵌入压顶梁深度不应小于400mm，压顶梁高度不应小于嵌入深度的两倍且不宜小于1000mm；

- 压顶梁截面宽度不应小于预制板材厚度且不宜小于700mm，单侧超出预制板材不宜小于100mm；

- 压顶梁的箍筋直径不应小于8mm，间距不应大于200mm，支撑节点位置箍筋宜加密；

- 压顶梁宜在平面上形成完整的封闭结构；

- 预制板材与压顶梁之间设置可靠连接时，其连接构造做法应满足结构承载性能。

两墙合一TAD工法墙应设置钢筋混凝土导墙，并符合下列规定：

- 导墙的平面面积、强度和刚度等应满足渠式切割机在切割、回行、刀具立柱拔出等施工过程的作业要求，并应同时满足预制板材植入、连接以及固定等施工过程的作业要求；

- 导墙顶面不宜低于原始地面；

- 导墙高度不宜小于1300mm，且不宜大于1800mm；墙底进入原状土或改良土体的深度不宜小于200mm；

- 导墙内侧面应垂直，两侧的水平净距宜大于TRD工法墙墙体厚度30mm～50mm；

- 混凝土强度等级不应低于C20，导墙厚度不应小于200mm；主筋应采用HRB400及以上规格的钢筋，直径不宜小于12mm，间距不宜大于200mm；

- 当导墙范围土质较差、周边环境保护要求较高时，应提前采取土体加固措施。

沉井

沉井结构设计应符合下列规定：

- 以沉井结构为前提，构建完整地下结构，完成永久支护结构与地下结构结合设计；

- 结合沉井结构功能和布置，利用沉井结构承担使用阶段结构侧向荷载；

- 进行沉井下沉、下沉稳定性及抗浮稳定性验算。

- 进行施工阶段和使用阶段结构强度和裂缝计算。

沉井与沉箱结构计算应符合下列要求：

- 沉井可简化为平面体系进行结构分析，尺寸较大时也可采用空间结构体系进行结构分析；沉箱宜采用空间结构体系进行结构分析；

- 当封底混凝土与底板间有拉结钢筋等可靠连接时，封底混凝土的自重宜计入抗浮重量的一部分；封底混凝土板的边缘应进行冲剪验算，冲剪处的封底厚度应在设计图中注明，计算厚度应扣除附加厚度；

- 在施工阶段，沉井与沉箱的井壁应进行竖向抗拉计算；

- 在沉井与沉箱的使用阶段，其结构应根据底板及后浇隔墙浇筑完成后的结构体系和实际作用进行计算；

- 对建造在软土地基上设有底梁的沉井，应对底梁进行下沉阶段的强度验算；梁下的地基反力设计值可取地基土的极限承载力值；

- 沉箱钢筋混凝土底板计算，基底反力应取土压力与水压力组合作用进行结构的内力计算。

沉井施工前应对垫层厚度、下沉系数、封底混凝土等内容进行验算，并满足下列要求；计算方法应符合现行国家标准GB/T 51130的规定。

- 计算和验算时所取的作用力均采用标准值；

- 下沉阻力计算中，下沉阻力计算应包括箱壁侧摩阻力、刃脚反力和气压浮托力；

- 工作室顶板的计算荷载应根据不同工况确定，应取配重、自重、地基反力、水浮力和气压浮托力的最不利工况，且不应计入封底混凝土的作用。

- 沉井多次制作下沉时应进行接高稳定性验算。

- 位于江（河、湖、水库）岸的沉井，前后两面水平作用不均衡时，应验算沉井的滑移和倾覆稳定性。

- 沉井结构下沉过程应按下列公式验算抗隆起稳定性：

γSγ0H+qk≤5.7CukγRL                                （12）

式中：

Cuk——开挖面底土体不排水抗剪强度标准值（kPa），采用十字板剪切或室内三轴不固结不排水剪的强度指标；

γ0——坑底以上土体天然重度的加权平均值(kN/m³)；

H——开挖深度(m)；

γRL——抗隆起分项系数，取1.2。

沉井结构构件构造设计应符合下列规定：

- 沉井平面宜对称布置，矩形沉井的长宽比不宜大于2，高宽比不宜大于2.5；

- 沉井平面重心位置宜布置在对称轴上，平面重心的竖向连线宜为竖直线；

- 现浇钢筋混凝土大型沉井分节制作时，对上节沉井井壁应增加水平构造钢筋；

- 受力钢筋的最小配筋率应符合现行国家标准现行国家标准GB/T 50010的规定；

- 沉井受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm，且应满足相应的防水规范要求。

- 根据地质条件及沉井尺寸，沉井刃脚可选用直壁式井壁及阶梯式井壁。

- 沉井结构构件在连结梁或水平楼板处宜采用预埋钢板、钢筋或预埋接驳器等连接方式。

- 沉井结构应按主体结构的防水等级要求确定，宜在结构内侧设置防水措施与外墙采用抗渗措施联合防水。

- 沉井结构的施工段接缝处应根据地下结构的防水等级设置刚性止水片、遇水膨胀橡胶止水条或预埋注浆管注浆等构造措施。

当采用预制沉井时，结构的平面布置形状及尺寸应符合现行国家标准GB/T 51130的有关规定。

预制沉井的预制构件设计应符合下列规定：

- 对持久设计状况，应对预制构件进行承载力、变形、裂缝控制验算；

- 对地震设计状况，应对预制构件进行承载力验算；

- 对制作、运输和堆放、安装等短暂设计状况下的预制构件验算，应符合现行国家标准GB 50666的有关规定。

施工与养护

与主体结构相结合的支挡结构在施工前应编制施工组织设计或专项施工方案；对不良地质和地下障碍物等进行查验和处理。

两墙合一地下连续墙成槽应采用具有自动纠偏功能的成槽设备。

两墙合一地下连续墙接头形式的选择应满足地下结构防渗要求，可采用圆形接头、十字钢板接头、工字型钢接头等形式。

钢筋笼制作时，应在钢筋笼上预留剪力槽、插筋、接驳器等预埋件，预埋件应可靠固定。

两墙合一地下连续墙应进行墙底注浆，墙底注浆应符合下列要求：

- 注浆管应采用钢管，注浆管宜设置在墙厚中部，且应沿槽段长度方向均匀布置。

- 单幅槽段注浆管数量不应少于2根，槽段长度大于6m 宜增设注浆管；注浆管下端应伸至槽底以下200mm～500mm。

- 注浆管应在混凝土初凝之后，终凝之前进行清水开塞。

- 注浆宜在墙体混凝土达到设计强度后进行；注浆量应符合设计要求，注浆压力宜控制在0.2MPa～0.4MPa。

两墙合一地下连续墙在与地下竖向、水平结构连接部位处，应凿出和清理剪力槽、预埋件；地下连续墙墙面鼓包、蜂窝麻面、墙体夹层、墙面裂缝、墙面露筋、接缝渗漏、接缝夹泥、预埋件偏位、墙体侵线和墙体开叉等墙体缺陷应及时予以处置。

两墙合一TAD工法墙施工前，应根据定位控制线施工钢筋混凝土导墙或开挖导向沟槽，并设置定位标志标出预制板材的植入位置。

两墙合一TAD工法墙预制板材的植入施工应符合下列规定：

- 施工应采用定位导向架；

- 水泥土墙施工完成后应及时植入预制板材，间隔时间应结合土层性质、泥浆配比、植入效率与接头连接效率等因素综合确定；间隔时间较长时，宜复搅后再植入预制板材；

- 预制板材植入时，链状刀具与板材的水平净距应大于2m；

- 预制板材采用自重植入时，植入速率宜控制在0.5m/min～1.2m/min，环境保护要求较高时取小值；

- 采用非对称配筋预制板材时，植入时的预制板材朝向应与设计要求相符；

- 植入施工期间应全程控制预制板材的垂直度，对I类、II类、III类墙体，TRD工法墙及预制板材的垂直度允许偏差分别不应大于1/300、1/250、1/200，偏差超过设计要求时应及时纠偏；

- 植入到位后，应对预制板材采取有效临时固定措施，邻近渠式切割机成墙施工不得引起预制板材移位。

两墙合一TAD工法墙横向连接施工应符合下列规定：

- 先行施工基准幅或转角幅；

- 转角幅施工时，固化剂应添加缓凝剂，以满足渠式切割机转向成墙施工的时间要求；

- 相邻预制板材定位应精确，并保持顺直；

- 预制板材植入施工应保持连续，宜按榫头嵌入相邻墙幅榫槽的施工次序逐幅推进。

两墙合一TAD工法墙竖向连接施工应符合下列规定：

- 下节预制板材顶部宜高出地面0.8m～1.2m；

- 上、下节预制板材截面应对准，并保持顺直，端面应平整吻合；

- 连接前应清除连接端面上的杂物，保持端面清洁、干燥；

- 采用端板焊接连接时，焊接时间宜控制在1小时内；在焊缝自然冷却后再进行下一阶段施工，自然冷却时间不宜少于10min，严禁用水冷却；

- 采用无端板机械连接或组合连接时，应预先在下节预制板材顶面涂抹接头密封材料，所有连接件成功连接后方可进行下一阶段施工；

- 墙幅采用不同规格的上节预制板材与下节预制板材组合时，应严格控制上、下节预制板材及相邻墙幅的垂直度。

两墙合一TAD工法墙施工应连续进行，冷缝和转角处应采取加强措施。施工中断复工前应采用钢丝刷清除预制板材侧边、榫头或榫槽处的固化水泥土，确保相邻预制板材之间的可靠搭接。

根据工程地质、水文地质、周边环境等条件沉井下沉可选用排水下沉法、不排水下沉法施工。

根据地质条件及沉井尺寸，沉井刃脚可选用直壁式井壁及阶梯式井壁。

分节制作的沉井应符合下列规定：

- 分节浇筑时，每节高度宜采用5m～6m，底节高度宜采用4m～6m；

- 井（箱）壁上端的环向或水平向钢筋应加强。分节下沉时，每节井（箱）壁上端的环向或水平向钢筋均应加强。沉井（箱）的竖向框架在沉井（箱）下沉前应形成封闭体系；

- 现浇钢筋混凝土大型沉井与沉箱分节制作时，对上节结构的沉井与沉箱的井壁应增加水平构造钢筋。

可回收支挡结构

一般规定

可回收支挡结构应选用钢板桩、组合钢管桩（墙）、组合型钢桩（墙）、型钢水泥土连续墙等型式。

可回收支挡结构可用于黏性土、粉土、砂土为主的场地，对存在杂填土层、碎石土层及特殊地质条件地区的场地，应通过现场试验确定其适用性。

可回收支挡结构设计应包括下列内容：

- 支挡结构方案选型、适宜性分析、布置；

- 支挡构件（含连接节点）设计；

- 基坑变形、稳定性分析及验算；

- 适用地质条件的施工工艺、设备和施工方案；

- 质量检测、监测要求；

- 基坑变形控制标准及周边环境保护要求。

- 基坑风险分析及应急响应。

可回收支挡结构构件材料应符合下列规定：

- 钢板桩的规格、型号及有关要求应按现行国家标准GB/T 20933、GB/T 29654和行业标准JG/T 196执行，长度宜以3m为模数；

- 钢管的规格、型号及有关要求应按现行国家标准GB/T 30063和行业标准SY/T 5040执行，长度宜以2m为模数，且宜采用开口型；

- 型钢的规格、型号及有关要求应按现行国家标准GB/T 11263和行业标准YB 3301选用，长度宜以1m为模数；

- 材料的物理力学指标、构件及连接件的承载力、变形验算宜符合现行国家标准GB 50017的有关规定；

- 钢板桩断面形式宜采用U型，钢管桩宜采用直径159mm、168mm、219mm、245mm、273mm、426mm、630mm、820mm或915mm的直缝或者螺旋钢管，型钢宜采用型号H488x300、H700x300且腹板、翼缘厚度不应小于10mm。

- H型钢与水泥土墙联合使用时，应执行先行行业标准JGJ/T 199和JGJ/T 303的相关规定。

围护结构宜设置标准钢制腰（冠）梁；围护结构平面布置宜平直整齐，基坑平面关键节点及转角宜加强支挡、支撑或设置特制钢材转角构件。

可回收支挡结构宜采用平面杆系结构弹性支点法进行结构分析。当有可靠经验时，可采用空间结构分析方法或采用数值分析方法进行整体分析。

可回收支挡结构应按现行国家标准GB 50017进行单位宽度截面强度计算，同时进行整体稳定性验算。可回收支挡结构单位宽度截面强度应按照循环利用情况考虑桩重复利用折减系数。

钢板桩

钢板桩可采用冷弯钢板桩和热轧钢板桩，宜采用Q355B级钢材。钢板桩的单位宽度截面强度应按下列公式进行计算：

（13）

式中：

——作用在每延米钢板桩上最大弯矩设计值（N·mm/m）；

——每延米钢板桩沿弯矩作用方向的净截面模量（mm3/m）；

——钢板桩的抗弯强度设计值（N/mm2）；

——桩截面模量折减系数。桩顶设有整体圈梁、支撑点或整体围檩时取1.0；桩顶不设圈梁或围檩分段设置时取0.6；

——桩重复利用折减系数。首次使用的新钢板桩取1.0；对于重复使用的旧钢板桩，宜通过断面测量后的实际断面进行计算；无相关数据经验时，根据重复利用次数，可取0.60～0.95。

钢板桩的平面布置宜平直整齐，宜避免不规则的转角。钢板桩宜密扣施工，采用如图3的平面布置形式。

图3  U型钢板桩常用布置形式

钢支撑与钢板桩、钢支撑与钢腰梁应连接可靠，详见图4所示。

| a) 钢支撑与钢板桩连接 | b) 钢支撑与钢腰梁连接 |
| --- | --- |
| 图4 钢支撑与钢板桩（钢腰梁）连接大样图 |  |

双排钢板桩设计应符合以下要求：

- 应在前、后排之间设置足够刚度的纵向腰梁与连接件，如图5所示；

- 双排桩之间的中心距宜为3-6m，且不宜超过前排桩墙背主动朗肯区宽度的二分之一；

- 支挡水、土高度不宜超过6m。其嵌固深度与桩长构造要求按照现行湖北省地方标准DB42/T 159执行；

- 双排钢板桩作为围堰，应符合现行国家标准GB/T 51295的相关规定。围堰宜设置在2倍的基坑开挖深度之外，变形警戒值应根据计算与当地经验综合确定。

| a) 平面布置 | b) 剖面图1-1 | c) 剖面图2-2 |
| --- | --- | --- |
| 图5 双排钢板桩纵向连接大样图 |  |  |

组合钢管桩墙

组合钢管桩连续墙结构中的钢管桩为主要受力构件，钢管桩与钢板桩之间通过止水锁扣形成一个完整的钢质连续墙，可不另设止水帷幕。钢板桩和钢管桩可按本规程附录A、附录B进行截面选型。

图6  组合钢管桩连续墙简图

组合钢管桩连续墙中钢管桩与钢板桩的组合形式应以保证结构受力安全可靠、经济合理为原则，间距和平面布置形式应根据计算确定，常用的组合形式有插一跳一、插一跳二、插一跳三和其他组合形式等。

图7  组合钢管桩连续墙常用组合型式图

组合钢管桩连续墙支护结构的正截面和斜截面承载力按下列规定进行验算：

- 作用于可回收组合钢管桩连续墙的弯矩由钢管桩承担，钢板桩与土芯作为安全储备，钢管桩按下列公式验算其抗弯强度：

（14）

式中：

——弯矩标准值（N·mm）；

——支护结构重要性系数；

——钢管桩的抗弯强度设计值（N/mm2）；

——钢管桩沿弯矩作用方向的截面模量（mm3）。

- 作用于可回收组合钢管桩连续墙的剪力由钢管桩承担，钢板桩作为安全储备并按下列公式验算其抗剪强度：

（15）

式中：

——剪力标准值（N）；

——支护结构重要性系数；

——钢管桩的抗剪强度设计值（N/mm2）；

——钢管桩计算剪应力处以上（以下）截面对中性轴的面积矩（mm3）；

——钢管桩沿弯矩作用方向的截面惯性矩（mm4），按附录B取值；

——钢管桩的壁厚（mm）。

- 当组合钢管桩连续墙采用插一跳二、插一跳三且钢管桩与钢板桩等长时，可根据本规程附录B和附录C计算组合钢管桩连续墙刚度，并根据刚度分配法分别计算钢管桩及钢板桩正截面和斜截面承载力验算。

组合钢管桩连续墙中钢管桩与钢板桩可采用相同长度，也可采用不同长度的组合方式。钢管桩的嵌固深度应满足基坑的稳定性及变形要求，同时考虑回收的施工可行性。

组合钢管桩连续墙的平面布置应尽量平直整齐，避免不规则的转角。位于转角处的可回收组合钢管桩连续墙可采用特制的转角桩进行连接。

组合钢管桩连续墙的设计计算应符合现行行业标准JGJ 120和湖北省地方标准DB42/T 159中支挡式结构的有关规定。

组合钢管桩连续墙中钢管桩与拉森桩以及两者的连接小企口应采用Q345牌号钢材，钢材质量应符合现行国家标准GB/T 7659、GB/T 700和GB/T 1591的有关规定。

组合钢管桩连续墙连接小企口的焊接连接计算主要包括焊缝连接构造计算及强度计算，应按现行国家标准GB 50017和GB 50661的相关要求执行。

钢管桩宜采用整材，当需要进行接桩焊接时，焊接应符合下列规定：

- 分段焊接时应采用坡口等强焊接，并外焊4块弧形钢板，高度不小于500mm，壁厚不小于14mm;

- 对接焊缝的坡口形式和要求应满足现行国家标准GB 50661的有关规定，焊缝质量等级不应低于二级，施工前应采用超声探伤等非破损方法进行检测；

- 单根钢管桩焊接接头不宜超过2个，焊接接头距离坑底面不应小于2m，且相邻两根钢管桩接头应错开1m以上；

- 钢管桩焊接接头形式和焊接质量尚应满足钢管桩回收起拔要求。

组合钢管桩连续墙的顶部,宜设置连续的冠梁；冠梁可采用钢筋混凝土浇筑。当不设置冠梁时, 组合钢管桩连续墙中的钢管桩与拉森钢板桩的桩顶标高宜设置为同一标高。

当采用内支撑或锚杆（索）支护体系时，组合钢管桩连续墙支护体系的围檩应符合下列规定：

- 组合钢管桩连续墙支护宜采用钢筋混凝土围檩，并与内支撑或锚杆(索)组合使用。内支撑可采用钢筋混凝土支撑、钢管支撑、型钢支撑、斜向支撑和组合支撑。

- 围檩宜完整、连续，并与支撑体系连接成整体。钢筋混凝土围檩在转角处应按刚结点进行处理。

- 当钢支撑与围檩斜交时，应在围檩上设置抗剪措施。

- 组合钢管桩连续墙与锚杆(索)组合使用时，应在拉森钢板桩上预先开孔，再将锚杆(索)端部设置在组合钢管桩的围檩上，并应保证牢靠连接。若采用钢围檩，则需将钢围檩与组合钢管桩连续墙之间的空隙采用强度等级C30以上的细石混凝土或高强度灌浆料等密实。

组合型钢桩墙

型钢锁扣宜采用强度等级不低于Q345B的钢种，以确保其在承载力、抗剪强度和耐久性等方面满足要求。

常用的为U型钢板桩和H型钢板桩组合，组合型钢桩连续墙截面型号及参数详见附录C。型钢锁扣方向可同向或异向，型钢与钢板桩长度可不同，常用配比为1:1、1:2或1:3，钢板桩截面型号及参数详见附录A。转角处采用专用钢板桩角桩或者型钢角桩连接。

H：U=1:1                                  H：U=1:3

图8  组合型钢桩连续墙常用组合型式图

组合型钢桩墙中型钢的截面承载力应按下列规定验算：

- 作用于桩墙的弯矩全部由型钢承担，并应符合下列公式规定：

（16）

式中：

γ0——支护结构重要性系数，按照现行行业标准JGJ 120取值；

Mk——作用组合型钢桩墙的弯矩标准值(N·mm)；

W——型钢沿弯矩作用方向的截面模量(mm³)；

f——型钢的抗弯强度设计值(N/mm²)。

- 作用于桩墙的剪力全部由型钢承担，并应符合下列公式规定：

（17）

式中：

Vk——作用于组合型钢桩墙的剪力标准值(N)；

S——型钢计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩(mm³)；

I——型钢沿弯矩作用方向的毛截面惯性矩(mm⁴)；

tw——型钢腹板厚度(mm)；

fv——型钢的抗剪强度设计值(N/mm²)。

组合型钢桩设计应符合以下要求：

- 组合型钢桩可采用混凝土冠梁或钢冠梁，钢冠梁可采用内外型钢组合构件，型钢与钢冠梁局部间隙应根据间隙大小加工钢板或型钢垫块顶紧焊牢，且对连接强度进行验算；

- 钢筋冠梁高度不宜小于500mm，冠梁宽度不宜小于型钢桩截面高度（或直径）加200mm；

- 型钢与钢板桩不等长时，考虑型钢作为受力构件，钢板桩作为安全储备；型钢与钢板桩等长时，可考虑按照组合截面惯性矩和截面模量考虑，钢板桩伸入混凝土冠梁内不得小于100mm；

- 型钢桩长度在18m以内时不宜设置接头，如接头不可避免时，应选择桩身受力较小的部位设置，接头应错开布置确保在同一截面内不应超过50%，错开的距离不宜小于1m；

- 双排型钢桩之间的中心距宜为3～6m，前后排型钢桩可采用型钢横梁，横梁截面强度和刚度应满足计算要求，截面高度不宜小于0.5倍型钢高度。

| a) 单排桩 | b) 双排桩 |
| --- | --- |
| 图9 型钢冠梁连接平面图 |  |

与支撑斜交相连的围檩，应有避免围檩产生顺向滑移的抗剪措施，抗剪块宜采用角钢制作，数量和间距应根据计算确定。

对于邻近已有建筑、构筑物或地下管线，应采取静压沉桩/拔桩等措施，防止打拔桩对周边环境造成不利影响。

型钢水泥土连续墙

型钢水泥土连续墙的选型应根据基坑开挖深度、周边环境条件、场地工程地质和水文地质条件、基坑形状与规模、支撑或锚杆体系的设置等综合确定。

型钢水泥土连续墙中的水泥土墙（桩）可以采用连续的三轴水泥土搅拌桩、等厚水泥土搅拌墙等；内插的芯材可采用可回收的钢管桩、钢板桩及热轧H型钢等。

型钢水泥土连续墙支挡结构在进行支护结构内力和变形计算、基坑抗隆起以及整体稳定性等各项验算时，支护结构的刚度和深度只考虑内插芯材的贡献，不应计入水泥土墙（桩）的作用。基坑止水及抗流土稳定性验算可计入芯材端部以下水泥土墙（桩）的作用。

型钢水泥土搅拌墙内插型钢的截面承载力应按下列规定验算：

- 作用于型钢水泥土搅拌墙的弯矩全部由型钢承担，并应符合下列公式规定：

（18）

式中：

γ0——支护结构重要性系数，按照现行行业标准JGJ 120取值；

Mk——作用丁型钢水泥上搅拌墙的弯矩标准值(N·mm)；

W——型钢沿弯矩作用方向的截面模量(mm³)；

f——型钢的抗弯强度设计值(N/mm²)。

- 作用于型钢水泥土搅拌墙的剪力全部由型钢承担，并应符合下列公式规定：

（19）

式中：

Vk——作用于型钢水泥土搅拌墙的剪力标准值(N)；

S——型钢计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩(mm³)；

I——型钢沿弯矩作用方向的毛截面惯性矩(mm⁴)；

tw——型钢腹板厚度(mm)；

fv——型钢的抗剪强度设计值(N/mm²)。

内插芯材的平面布置形式应根据计算确定，截面承载力验算、芯材与水泥土之间的错动剪切承载力验算等应按湖北省地方标准DB42/T 1774执行。图10为三轴搅拌桩内插型钢示意图；图11为等厚度水泥土搅拌墙内插型钢示意图。

图10  三轴搅拌桩内插型钢示意图

图11  等厚度水泥土搅拌墙内插型钢示意图

水泥土墙（桩）体的厚度和深度应满足芯材的插入要求，墙（桩）体外边缘与对应侧芯材外边缘最小净间距均不宜小于50mm，墙（桩）体深度宜比芯材的插入深度深0.5m～1.0m。芯材宜沿水泥土搅拌墙（桩）中心线布置，相邻芯材的净距不宜小于200mm。

水泥土搅拌墙（桩）内插芯材支挡结构的顶部应设置封闭的钢筋混凝土冠梁。冠梁的高度和宽度应由设计计算确定，计算时应考虑芯材穿过对冠梁截面的削弱影响，同时应满足起拔芯材时的需要，并应符合下列规定：

- 冠梁截面高度不应小于600mm，截面宽度宜大于墙体宽度500mm以上；

- 内插芯材应锚入冠梁，冠梁主筋应避开芯材设置。芯材与冠梁间的隔离材料应采用不易压缩的材料；

- 冠梁的箍筋宜采用四肢箍，直径不宜小于8mm，间距不应大于200mm；在冠梁与支撑交点位置，箍筋宜适当加密；

- 由于内插芯材而未能设置封闭箍筋的部位宜在芯材外侧设置封闭箍筋予以加强。

施工与回收

施工前应平整场地至设计标高，清除施工区域的表层硬物及地下障碍物，如遇明塘、暗浜应及时抽水、清淤回填并夯实。

沉桩方法应根据地质条件、作业环境、噪声及振动控制要求等因素确定，宜采用振动沉桩或静压沉桩。振动沉桩适用于黏性土、粉土、砂土和素填土。静压沉桩适用于软土、黏性土、粉土、松散砂土和素填土。

采用振动法或锤击法沉桩施工时，为降低噪音和振动对周边环境的影响，可采取以下措施：

- 根据地质条件，选用合适的振动锤设备，动态调整振动锤的频率和振幅，避免共振引起桩周围土体的剧烈振动，优先采用免共振液压振动锤沉桩方法；

- 针对沉桩阻力过大的坚硬土层，采用预引孔或高压射水等辅助措施减小沉桩阻力，从而降低噪音和振动；

- 对预钻孔的引孔直径和深度可根据型桩规格和土性确定，引孔直径可比桩宽小50m～100mm，深度宜小于桩长2m～3m，施工时应随钻随打；

- 周边环境对振动和噪音控制有严格要求时宜采用静压法沉桩；

- 隔震沟的开挖宽度可取0.5m～1.0m，深度按土质情况以边坡能自立为准。

钢板桩、组合钢管桩、组合型钢桩等可回收支挡结构施工前应进行不少于三组非原位成桩打拔试验。净空较低（有限空间）条件下不能一次性打入时，可分段采用螺栓连接或焊接措施。分段焊接时应采用等强连接，焊缝的形式及要求应满足国家标准GB 50661和GB 50017 的有关规定；钢桩焊接接头形式和焊接质量尚应满足钢桩回收起拔要求。沿钢桩轴线方向，应错缝焊接，同一截面高度接桩比例不超过50%。

| a) 螺栓连接 | b) 焊接连接 |
| --- | --- |
| 图12 钢桩连接做法示意图 |  |

钢板桩引孔设计可参考图13所示，图中L为拉森钢板桩的宽度。预引孔直径与间距根据经验与试桩效果确定。

| - 桩端为土层时 | - 桩端为岩层时 |
| --- | --- |
| 图13 拉森钢板桩预引孔设计图 |  |

基坑周边存在存在对于变形敏感的建(构)筑物时，应采用静力打拔设备施工，并通过打拔现场工艺试验确定钢板桩施工的影响,拔桩施工对环境安全影响影响较大的区段可根据实际情况不拔出。

钢板桩作为隔渗帷幕时，其深度应满足渗流稳定性要求，钢桩锁扣应扣紧连续，根据需要可涂抹密封止水材料。

水泥土搅拌墙（桩）内插芯材支挡结构中内插芯材应符合下列规定：

- 水泥土搅拌墙（桩）内插芯材支挡结构内插芯材宜采用Q235B级钢和Q345B级钢，规格、型号及有关要求宜按国家现行国家标准GB/T 11263和行业标准YB 3301选用。

- 芯材宜采用整材；当需采用分段焊接时，应采用坡口焊等强焊接。对接焊缝的坡口形式和要求应符合现行行业标准JGJ 81的有关规定，焊缝质量等级不应低于二级。单根芯材中焊接接头不宜超过2个，焊接接头的位置应避免设在支撑位置或开挖面附近等受力较大处；相邻芯材的接头竖向位置宜相互错开，错开距离不宜小于1m，且芯材接头距离基坑底面不宜小于2m；

- 对于周边环境条件要求较高，桩身在粉土、砂性土等透水性较强的土层中或对搅拌桩抗裂和抗渗要求较高时，宜增加芯材插入密度；

- 平面的转角部位、受力特殊部位宜加密芯材间距；

- 除环境条件有特殊要求外，内插芯材宜预先采取减摩措施，并拔除回收。

芯材的植入施工应符合下列规定：

- 芯材宜在搅拌桩（墙）施工结束后30min内植入，插入前应检查其平整度和接头焊缝质量；

- 芯材的植入必须采用牢固的定位导向架，在插入过程中应采取措施保证芯材垂直度；

- 芯材插入到位后应用悬挂构件控制芯材顶标高，并与已插好的芯材牢固连接；

- 芯材宜依靠自重植入，当芯材插入有困难时可采用辅助措施下沉；

- 严禁采用多次重复起吊芯材并松钩下落的植入方法；

- 完成涂刷后的芯材，在搬运过程中应防止碰撞和强力擦挤。

可回收支挡结构回收前作业条件应符合下列要求：

- 支挡结构附属配件已全部清除，肥槽回填完毕；

- 具有回收作业和临时存放构配件的空间；

- 主体结构、作业人员采取了有效的安全保护措施；

- 机械设备使用的场地地基应保证足够的承载力。

支挡结构的拔除设备应考虑工程地质，现场作业环境，噪音振动，支挡结构的组合形式、重量、钢长度等因素确定，可采用振动打拔法和静力压拔法进行。

支挡结构回收设备应根据拔桩和水泥土芯材拔出阻力确定。在周边环境受限的情况下，宜采用小型静拔设备，对桩进行回收。周边环境敏感时，宜在桩与保护构筑物之间采用注浆加固，再行拔桩。

支挡结构回收作业应符合下列规定：

- 拆除顺序应符合设计工况；

- 宜根据监测数据采用分区、分次、分段、间隔的操作方法；

- 封闭式全回收围护结构起拔点应离开角桩5个单位标准构件以上；

- 回收过程中应避免碰撞主体结构。

支挡结构振动法回收施工宜符合下列规定：

- 依靠吊车或机械手施加提升力，并应边振边回收，直至单根构件回收结束；

- 可采用振动锤交替振打、振动回收，每次振入和拔出100mm～300mm，如此反复整根构件回收；

- 回收作业宜采用间歇振动的方法，振动锤连续工作不宜超过1.5h。

- 拔桩困难时可采用辅助措施，如采用钢板桩或者型钢在难拔桩体的内部和周围进行松动，配合注水浸泡；

- 振动拨桩回收应考虑振动对环境的不利影响。对于敏感环境，宜采用免共振振动锤及无振动的静压植桩机拔桩，或采用开挖隔震沟或打设隔离桩的方式。

拔桩设备宜与钢桩保持一定距离，减小钢桩侧向压力；振动拔桩时宜采用免共振设备等措施控制振动影响；宜间隔拔桩，拔桩留下的空隙应及时灌砂填充，当灌砂不理想时可改用水泥砂浆填充。在堤防等有防渗要求的场地，封填措施应满足相关权属部门的要求。

支挡结构回收空间不足时，回收设备可在地下室顶板行走。地下室顶板应预先进行加强处理，满足回收设备行走要求，并通过结构设计复核同意。

支挡结构回收完毕应进行清理和清洗，标准构配件应与施工进场时进行对比回收检验。符合检验指标的标准构配件回收退库，其他情况宜妥善处理。

拔除现场需分类存放可再利用芯材及废料。建立芯材回收台账，记录构件来源、检测数据、修复情况及去向。

装配式支撑结构

一般规定

装配式支撑结构可采用钢管及组合支撑、型钢及组合支撑、预应力鱼腹梁钢支撑、预应力张弦梁钢支撑、斜向桩支撑等型式。

装配式支撑结构的设计应包含下列内容：

- 支护体系方案比较与支撑结构构件选型及布置；

- 结构的内力与变形计算；

- 构件的强度和稳定性计算；

- 构件的节点设计。

- 构件的安装和拆除设计。

装配式支撑结构构件材料应符合下列规定：

- 桁架型钢管支撑、型钢支撑、鱼腹梁钢支撑、张弦梁钢支撑等构件应采用屈服强度不低于Q355B的钢材，其余标准件和非标准件应采用屈服强度不低于Q235B的钢材；

- 钢管支撑标准件宜采用直径500mm、609mm、630mm或800mm的直缝钢管，钢管壁厚不宜小于10mm；

- 型钢支撑标准件宜采用H350x350或H400x400型钢，型钢腹板及翼缘厚度不应小于10mm；

- 标准件的连接应采用高强度螺栓材料连接，螺栓性能等级应为10.9级，且连接强度应满足支撑的受力要求，拧紧的扭矩不应小于105N.m。

装配式支撑结构应优先采用工厂化生产的标准件，现场采用装配式施工。非标准件的设置应符合下列规定：

- 非标准件的材料性能不应低于标准件的材料性能；

- 非标准件的制作加工精度和验收标准不应低于标准件；

- 非标准件与标准件的连接应满足受力和构造要求。

装配式支撑结构根据支撑平面布置、竖向荷载大小以及支撑杆件稳定性要求设置型钢立柱，型钢立柱宜采用钢管柱、H型钢柱、格构式钢柱。

钢管支撑

钢管支撑结构体系由可回收水平支撑体系和竖向支承体系组成，如图14所示。可回收水平支撑体系由角撑、对撑、围檩、预应力加载装置等部件装配组成。可回收竖向支承体系包括立柱、立柱桩和立柱与钢管支撑的连接措施。大跨度钢管支撑适用于跨度50～120m，开挖深度5～15m的基坑。钢管支撑可根据设计轴力选用不同截面尺寸的钢管，当单个钢管不满足时可采用双拼或多拼钢管。

a) 组合八字撑

b) 单八字撑

图14  钢管支撑平面布置示意图

钢支撑结构非标准构件的材料强度、加工精度等不得低于标准构件。标准构件进行强度验算时不考虑塑性设计，截面塑性发展系数取1.0；非标准构件允许进行塑性设计，截面塑性发展系数可按现行国家标准GB 50017有关规定取值。

标准构件和非标准构件的宽厚比等级应采用现行国家标准GB 50017规定的S1、S2、S3级，钢管壁厚不宜小于10mm。

钢管支撑拼接所采用的螺栓宜采用高强螺栓。当螺栓用于抗剪时，应采用承压型高强螺栓。

钢管支撑截面强度计算应满足下列公式规定：

NAn+Mx2+My2Wn≤ξf                             （20）

      - 式中：

      - N—轴心压力设计值（kN）；

      - An—组合截面净截面面积（m2）；

      - Mx、My—同一截面处绕x轴和y轴的弯矩设计值（kN·m）；

      - Wnx、Wny—组合截面对x轴和y轴的净截面模量（m3）；

      - f—钢材强度设计值（N/mm2）；

      - ξ—钢支撑重复利用折减系数。对于首次使用的新钢支撑，取值1.0；对于重复使用的旧钢支撑，无相关数据时，可取0.85～0.95。

交叉力系的构件，如八字撑节点、十字交叉节点等，双向分肢可采用钢管H型钢等。当采用H型钢等非钢管形式时，H型钢等形式的强度、刚度应不弱于节点连接的钢管。

交叉力系的构件，交叉处应做加强处理。采用钢管作为交叉节点的连续管段时，钢管内部应设置2～3道加劲板，加劲板位于支管与主管相交处范围内。加劲板厚度不宜小于主管壁厚的2/3和主管内径的1/40，当支管采用圆管时，加劲板厚度不应小于支管壁厚。加劲板中央不宜开孔。加劲板宜采用部分熔透焊缝焊接。

八字撑支管与主管的焊接连接强度（抗弯、抗剪、抗拉）应不弱于分肢的母材。

八字撑标准节点可分为组合八字撑节点和单八字撑节点两种。八字撑标准节点的支管与主管之间的标准夹角宜设为45度。

当组合八字撑中部的主撑受力过大，必须采用双拼或多拼钢管时，八字撑节点的设计应使双拼钢管均匀受力。八字撑内力的计算，应采用结构整体计算方法确定。

系杆可采用钢管、H型钢。系杆中心线与主支撑中心线宜位于同一标高，可通过主支撑上设置的钢平台连接于主支撑上。当系杆采用钢管时，可采用H型钢转接头与钢平台连接。H型钢转接头可与钢平台螺栓连接或焊接。当采用螺栓连接时，不得少于4M20螺栓。当采用焊接时，应采用三面围焊，焊缝高度不小于8mm，H型钢转接头与钢平台的搭接不得少于20cm。当系杆中心线与支撑中心线位于同一标高时，系杆与支撑的相交角度宜为90度，系杆宜通过抱箍式装置与支撑连接，系杆与抱箍之间的螺栓连接不少于4M20。

钢管支撑与围檩之间的连接可采用H型钢转接头焊接或采用挂板连接。H型钢转接头与围檩的焊接连接应视为固接，挂板连接宜视为具有转角约束的仅受压连接，挂板不可承受围檩方向的切向剪力。活络端的力学模型应根据活络端的受力性能确定，当支撑采用传统单支点活络端时，活络端应视为仅受压的铰节点。

围檩可选用钢筋混凝土围檩或钢围檩。对于承受轴力的围檩应按偏心受压（受拉）构件计算。

当采用混凝土围檩时，围檩宜设置混凝土牛腿与角撑或八字撑的斜分肢连接，连接面应与支撑轴线垂直。当采用H型钢转接头时，围檩上应预埋钢承压板。

钢管支撑预应力设计值应根据钢支撑刚度、基坑变形控制要求综合取值。

对变形控制有严格要求，或对钢支撑安全性有较高要求的基坑，宜在支撑中增设钢支撑轴力自动伺服系统。

型钢立柱的设计计算应符合下列规定：

- 立柱应按偏心受压（受拉）柱构件进行强度、稳定和变形计算，偏心距应根据立柱垂直度并按双向偏心进行计算，偏心距取值不宜小于计算长度的1/100；

- 单层支撑的立柱、多层支撑底层立柱的受压计算长度应取底层支撑中心线至基坑底面的净高度与立柱直径或边长的5倍之和；

- 相邻两层水平支撑之间的受压计算长度应取此两层水平支撑的中心距；

- 立柱的计算长度宜根据支撑布置、托梁、剪刀撑、节点的刚度以及地基土土质、立柱桩情况等立柱约束条件综合确定。

型钢立柱的构造设计应符合下列规定：

- 立柱和立柱桩宜布置在纵横向支撑的交点处或桁架式支撑的节点位置上，应避开主体结构的框架梁、柱以及承重墙的位置；

- 立柱宜设置于对撑、角撑组合构件的侧面，并成对设置；

- 对撑、角撑在施加预应力位置断开时，立柱、托梁和托座的设置应同时满足断开位置两侧支撑构件的竖向支承要求；

- 对撑、角撑区相邻立柱的横向间距宜取3m～11m，纵向间距宜取8m～12m，并根据所承受的竖向荷载大小通过计算确定；

- 立柱穿过主体结构底板范围内应设置可靠的止水措施。

型钢支撑

型钢组合支撑构件之间应采用高强螺栓连接，且连接强度应满足支撑的受力设计要求。

型钢组合支撑和钢筋混凝土支撑混合使用时，整体支撑系统受力性能应协调一致，不同材料交接处的刚度差异应合理控制、均匀过渡。

型钢支撑梁应配置具有多次施加预应力功能的预应力施加装置，预加轴力值宜为支撑设计轴力的30%～75%，并结合基坑侧壁的变形控制要求及支护结构的内力确定。

应对型钢组合支撑系统进行整体分析，并根据其结果对构件承载力进行验算。

组合钢支撑体系的承载力计算和验算，应符合下列规定：

- 构件承载力计算应考虑施工偏心误差的影响，偏心距取值不宜小于支撑计算长度的1/1000，且不宜小于40mm；

- 支撑构件在计算轴向承载力时应考虑螺栓孔对截面削弱的不利影响；计算稳定性和变形时可不考虑螺栓孔的影响；

- 对撑、角撑、竖向斜撑应按双向偏心受压构件进行计算；

- 腰梁或冠梁应按压弯构件计算，按支撑为支座的多跨连续梁计算，计算跨度可取相邻支撑点的中心距；

- 在竖向荷载作用下内支撑结构宜按空间框架计算，当作用在内支撑结构上的施工荷载较小时，可按连续梁计算，计算跨度可取相邻立柱的中心距。

型钢支撑梁的截面强度应按下列公式计算：

（21）

式中：

N—轴心压力设计值（kN）；

—组合截面净截面面积（m2）；

—同一截面处绕x轴和y轴的弯矩设计值（kN▪m）；

—组合截面对x轴和y轴的净截面模量（m3）；

f—钢材强度设计值（N/mm2）。

—钢支撑重复利用折减系数。对于首次使用的新钢支撑，取值1.0；对于重复使用的旧钢支撑，无相关数据时，可取0.85～0.95。

钢支撑的稳定性应按下列公式验算：

（22）

（23）

式中：

—组合截面毛截面面积()；

—轴心压力设计值（）；

—参数，；

—参数，；

—组合截面x方向长细比，；

—组合截面y方向长细比，；

—型钢组合截面对x轴的计算长度，取托梁的间距；

—型钢组合截面对y轴的计算长度，取型钢组合支撑的实际长度，不考虑中间托梁的影响；

—对于x轴的轴心受压构件稳定系数，按照现行国家标准GB 50017取用；

—对于y轴的轴心受压构件稳定系数，按照现行国家标准GB 50017取用；

、—竖向和水平弯矩设计值（）；

、—组合截面的毛截面模量（）。

型钢支撑梁单肢型钢的稳定性应按下列公式验算：

（24）

式中：

—分配到单肢型钢上的轴心压力设计值（）；

—单肢型钢截面面积（）；

、—单肢型钢绕x轴和y轴的弯矩设计值（）；

、—单肢型钢对x轴和y轴的毛截面模量（）；

—参数，；

—单肢型钢截面y方向长细比，；

—单肢型钢截面对y轴的计算长度，取相邻盖板中间距；

—单肢型钢水平面内失稳的稳定系数，按照现行国家标准GB 50017取用。

组合腰梁接合面抗剪连接件承载力的计算，组合型钢之间螺栓和H型标准件与混凝土冠梁（腰梁）之间锚栓的抗剪承载力设计值应按现行国家标准GB 50017取受剪和承压承载力设计值中的较小者。

钢腰梁按压弯构件计算，钢腰梁轴力和弯矩初步设计可简化为以支撑为支座的多跨连续梁，并用结构整体分析结果复核，其截面强度可按下式计算：

（25）

式中：

—最不利弯矩（N·mm）；

—钢梁的截面模量（mm3）；

—截面塑性发展系数；

—考虑钢腰梁与混凝土之间的摩擦，轴力折减系数，可取0.5；

—钢腰梁的抗压轴力（N）；

—轴心受压构件的稳定系数；

—钢腰梁的截面面积（mm2）。

钢腰梁的抗剪强度可按下式计算：

（26）

式中：

—最不利剪力（N）；

—计算剪应力处以上（或以下）毛截面对中和轴的面积矩（mm3）；

—钢腰梁的截面惯性矩（mm4）；

—腹板厚度（mm）；

—钢材的抗剪强度设计值（N/mm2）。

腰梁可采用单根H型钢标准件、H型钢标准件组合腰梁或H型钢标准件与混凝土冠梁（腰梁）组合腰梁。

型钢支撑梁与型钢腰梁斜交处，应设置专门传力构件。

预应力鱼腹梁钢支撑

预应力鱼腹梁钢支撑可用于平面形状较为规则的基坑工程，一般土层鱼腹梁跨度不应大于52m，软土区域鱼腹梁跨度不宜大于30m。

预应力鱼腹梁钢支撑宜采用标准件，局部位置可采用非标准件。

采用预应力鱼腹梁钢支撑的结构体系有水平支撑构件和竖向支撑构件组成，如图15所示。

1—对撑；2—八角撑；3—预应力装置；4—围檩；5—角撑；

6—预应力鱼腹梁；7—托梁；8—立柱；9—盖板。

图15  预应力鱼腹梁钢支撑体系平面布置图

预应力鱼腹梁按跨度分为FS型、FA型、SS型。鱼腹梁的型号及标准尺寸应符合表1规定。

表1  鱼腹梁的型号及标准尺寸

| 型号 | 标准尺寸（m） |  | 安装钢绞线的 最大数量（根） | 张拉端标准件型号 | 上弦杆H型钢型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 跨度 L | 模数 |  |  |  |
| FS-400 | 8～18 | 1 | 30 | AF400 | H400 |
| FA-400 | 19～23 | 1 | 72 | AS400 | H400 |
| SS-400 | 24～52 | 1 | 72 | AS400 | H400 |
| SS-428 | 30～52 | 1 | 144 | AS428 | H428 |

预应力鱼腹梁的预应力装置应包括张拉端标准件和锚具。锚具的规格与数量应根据设计钢绞线数量按表2选用。

表2  鱼腹梁的预应力装置锚具规格与数量

| 钢绞线数量 n（根） | 两端锚具总数（块） | 锚具规格 | 张拉端标准件型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| n≤30 | 2 | AD30 | AF400 |
| 30＜n≤36 | 2 | AD36 | AS400 |
| 36＜n≤72 | 4 | AD36 | AS400 |
| 72＜n≤108 | 6 | AD36 | AS428 |
| 108＜n≤144 | 8 | AD36 | AS428 |

预应力鱼腹梁钢绞线的设计计算应符合以下规定：

- 预应力鱼腹梁钢绞线受力计算简图应按图16所示：

a） FS 型鱼腹梁

b） FA 型鱼腹梁

c） SS 型鱼腹梁

1—上弦梁（腰梁）；2—钢绞线；3—直腹杆；4—连接件（上弦梁端头）；5—连杆；6—対撑或角撑

图16  预应力鱼腹梁钢绞线受力计算简图

- 采用预应力鱼腹梁钢支撑的基坑支护结构宜采用平面杆系结构弹性支点法进行计算，对弹性支点施加的预应力应根据基坑变形控制要求确定，计算应符合现行行业标准JGJ 120的有关规定。

- 采用预应力鱼腹梁钢支撑的基坑支护结构的弹性支点刚度系数，宜通过对预应力鱼腹式钢支撑结构整体进行线弹性结构分析得出的支点力和水平位移的关系确定。

- 钢绞线与上弦梁夹角应按下列公式计算：

（27）

式中：

—端部钢绞线与上弦梁夹角（°）；

—端部钢绞线与腰梁中心线交点到连接件端部的距离（m）；

—连接件端部到端侧直腹杆的距离（m）；

—端侧直腹杆高度（m）。

- 钢绞线轴力设计值应按下列公式计算：

（28）

（29）

式中：

—钢绞线轴力设计值（kN）；

—鱼腹梁跨度（m）；

—鱼腹梁连接件端部净间距（m）；

—端部钢绞线与腰梁中心线交点到鱼腹梁端部的距离（m）；

—预应力鱼腹式钢支撑体系的水平荷载设计值（kN/m），即基坑支护结构弹性支点法计算所得已考虑预应力作用的支点设计值；

- 钢绞线数量应按下列公式计算，并增加5%作为备用钢绞线。钢绞线数量应为偶数根。

（30）

式中：

—钢绞线抗拉强度设计值（N/mm2）；

—单根钢绞线截面积（m2），按现行国家标准GB/T 5224取值；

—钢绞线强度折减系数，取0.8。

预应力鱼腹梁直腹杆、斜腹杆及连杆的强度及稳定性验算，应符合下列规定：

- 直腹杆、斜腹杆及连杆内力宜按平面整体计算取值；

- 杆件之间的连接宜按铰接计算；

- 直腹杆宜按压弯构件计算，斜腹杆、连杆宜按轴心受力杆件计算；

- 型钢与钢筋混凝土梁组合的围檩，在连接件区域设置抗剪健。

图17 Ｈ型标准件—混凝土冠梁（腰梁）组合腰梁

组合腰梁承载力及变形计算,应根据组合截面间的抗剪连接程度计算组合截面的模量及抗弯刚度。

连接件、钢绞线锚固节点等受力复杂的结构构件宜进行应力分析和计算，并采取相应的构造措施。

预应力鱼腹梁的设置、拼装与构造应符合下列规定：

- 腰梁宜沿整个基坑周边连续设置,形成完整的封闭体系；

- 腹杆与腰梁交点之间的腰梁长度不宜大于4m；

- 鱼腹梁的直腹杆与斜腹杆相交节点与桥架中点的长度大于500mm时，直腹杆之间应设置连杆；

- 腰梁宜减少拼接节点,拼接节点应避开弯矩较大处,组合型钢拼接节点相互错开的距离不应小于1000mm；腰梁拼接节点的承载力不应小于杆件的承载力；

- 腰梁应设置加劲肋，其间距不宜大于500mm；组合型钢腰梁加劲肋宜对齐布置；鱼腹梁上弦梁与直腹杆和斜腹杆交接处尚应设置加劲肋,加劲肋宜在腹板两侧成对配置；

- 腰梁H型标准件与混凝土冠梁(腰梁)之间锚栓的锚固长度不应小于锚栓直径的15倍；

- 直腹杆和斜腹杆交接处,应在直腹杆上设置与斜腹杆翼缘对齐的加劲肋；

- 直腹两侧连杆与直腹杆交点宜重合,且宜在腹杆处设置加劲肋。

钢腰梁与挡土结构的间隙可采用强度等级不低于C30的细石混凝土填充密实，或设置T型传力件连接处理。

竖向支承连接件的设计和构造应符合下列规定：

- 立柱与鱼腹梁、立柱与对撑和角撑之间应设置可靠的托梁和托座进行连接，托梁和托座应能对连接位置的支撑侧向和竖向位移进行有效约束；

- 托梁宜按简支梁进行强度和挠度的验算，其最大计算挠度不应大于托梁支点间最大距离的1/400；

- 托梁与单根支撑、托梁与托座之间宜采用螺栓连接，螺栓数量应通过计算确定，托梁与单根支撑构件之间的连接螺栓数量不应少于2个，托梁与托座之间的连接螺栓数量不宜少于4个；

- 腰梁下应沿基坑周边设置托架，托架平面间距不宜大于3m。

基坑支护结构使用期间应对预应力鱼腹梁钢绞线拉力和腰梁进行监测。

预应力张弦梁钢支撑

张弦梁钢桁架支撑由水平支撑结构（钢筋混凝土冠梁或腰梁、张弦梁、钢桁架对撑、钢桁架角撑、格构式角撑、预应力施加装置）和竖向支承结构（支架梁、立柱）等组成。如图18所示。

1—钢桁架对撑；2—钢桁架角撑；3—格构式支撑；4—张弦梁；5—预应力施加装置；

6—混凝土冠梁或腰梁；7—支架梁；8—立柱

图18 预应力张弦梁钢桁架平面布置图

预应力张弦梁应包括上弦梁、下弦杆 、撑杆及预应力施加装置，如图19所示。

1—上弦梁（冠梁或腰梁）；2—下弦杆（钢拉杆）；3—钢撑杆；4—预应力施加装置； 5—对撑；6—角撑；7—支架梁；8—立柱；9—承压板

图19  预应力张弦梁平面布置图

预应力张弦梁钢桁架结构构件材料，应符合下列规定：

- 张弦梁撑杆、承压板和桁架主撑、预应力施加装置、活络头应采用强度不低于Q355B的钢材；

- 张弦梁下弦应采用强度级别不低于GLG600的钢拉杆，且应符合现行国家标准GB/T 20934的相关规定。

- 用于填充钢构件与混凝土之间缝隙的二次浇筑材料应采用强度等级不低于C50的灌浆料；

- 混凝土冠梁或腰梁材料强度等级不应低于C30；

- 预应力张弦梁连接销轴强度不应低于Q355B。

采用张弦梁钢桁架支撑的基坑围护结构宜采用平面杆系结构弹性支点法进行计算，对弹性支点施加的预应力应根据基坑变形控制要求确定，计算应符合现行行业标准JGJ 120 的相关规定。

采用张弦梁钢桁架系统的基坑支护结构的弹性支点刚度系数，宜根据支撑结构整体分析得出的支点力和水平位移的关系确定。

预应力张弦梁钢桁架结构分析应符合下列规定：

- 平面整体计算分析可采用有限元法，按杆系结构进行建模分析，有限元模型应符合实际的结构布置和节点构造。

- 张弦梁上弦梁应按梁单元计算，拉杆和撑杆可按杆单元计算。

- 桁架主撑应按梁单元计算，横腹杆和斜腹杆可按杆单元计算。

- 结构计算分析模型应考虑基坑围护结构实际情况合理设定边界条件。

预应力张弦梁设计计算应符合下列规定：

- 预应力张弦梁内力宜按平面整体计算取值；

- 撑杆与钢拉杆、冠梁或腰梁之间的连接应按铰接计算；

- 钢拉杆之间、钢拉杆与冠梁或腰梁之间的连接应按铰接计算；

- 主撑与混凝土冠梁或腰梁之间的连接应按铰接计算；

- 腹杆与主撑之间的连接应按铰接计算。

拉杆轴力设计值可按下列公式计算：

F=γ0×ql0/2sinα                                  （31）

式中：

F—计算截面处轴向拉力设计值（N）；

γ0——支护结构重要性系数；

q—张弦梁钢桁架体系的水平荷载设计值（kN/m），即预应力作用下基坑支护结构按弹性支点法计算所得的支点力计算确定；

l0—张弦梁的计算跨度（m）；

α—张弦梁端拉杆与张弦梁上弦梁的夹角。

钢拉杆截面强度验算应符合下列公式规定：

σ=FAn≤f                                （32）

式中：

F―计算截面处轴向拉力设计值（N）；

f―钢材抗拉强度设计值（N/mm2）；

An ―构件净截面面积（mm2）。

撑杆截面强度及稳定性计算应符合下列规定：

- 截面强度计算应符合下列公式规定：

σ=NAn≤f                                   （33）

- 稳定性计算应符合下列公式规定：

NφAf≤1                                  （34）

式中：

N―计算截面处轴心压力设计值（N）；

f―钢材抗压强度设计值（N/mm2）；

An―构件净截面面积（mm2）；

A―构件毛截面面积（mm2）；

φ―轴心受压构件的稳定系数，取截面两主轴稳定系数中的较小者。

预应力张弦梁跨度不宜大于48m，张弦梁钢桁架支撑用于平面形状复杂的基坑工程时，可与混凝土内支撑或其他支护形式相结合使用。

预应力张弦梁钢桁架体系的平面布置应遵循下列原则：

- 同层水平支撑结构体系宜与基坑冠梁(腰梁)形成封闭整体结构，张弦梁应与对撑或角撑配合使用，形成完整支撑结构体系，张弦梁撑杆结构构件、张弦梁拉杆及上弦梁的中心线宜与基坑冠梁(腰梁)的中心线在同一标高处；

- 张弦梁钢桁架体系可与钢筋混凝土支撑结构联合支护；

- 张弦梁中的撑杆及拉杆应对称布置。

预应力张弦梁除满足承载力要求和基坑变形控制要求外 ，应符合下列规定：

- 张弦梁矢跨比及边拉杆与上弦梁夹角应根据其对张弦梁刚度、承载力的影响综合确定；

- 张弦梁边拉杆与上弦梁夹角宜为35°～45°；

- 钢拉杆之间的连接夹角应小于180 °；

- 张弦梁撑杆间距不宜大于9m；

- 支架梁宜按简支梁进行承载力和挠度的计算，其最大计算挠度不应大于计算跨度的1/250；

基坑支护结构使用期间应对预应力张弦梁及张弦梁下弦杆及上弦梁进行内力监测。

斜向桩支撑

斜向桩支撑选型应综合考虑基坑开挖深度、场地与环境条件、工程地质与水文地质条件、施工装备及工艺等因素，并应符合下列规定：

- 斜向水泥土桩施工采用深层搅拌法时，需采取有效施工工艺保证水泥土与芯材同心，避免芯材与钻杆因挠度变化错位，桩长不宜超过30m；

- 斜向水泥土桩采用高压喷射注浆法时，需采取有效施工工艺保证水泥土与芯材同心，避免芯材与钻杆因挠度变化错位，桩长不宜超过35m；

- 采用植入法施工时，芯材可采用钢管、H型钢、钢格构柱、混凝土预制桩成等，芯材长度不宜超过25m；

- 采用同步法施工时，芯材应采用钢管、钢格构柱或空心混凝土预制桩等空心对称截面构件。

斜向桩支撑承载力验算所基于的极限平衡状态应考虑下列破坏形态：

- 水泥土与土体之间的位移过大而产生破坏；

- 芯材与水泥土之间的位移过大而产生破坏；

- 芯材强度不足而产生破坏。

斜向桩支撑的单桩轴向承载力特征值应符合下列公式规定：

（35）

式中：

Ra—斜向桩支撑的单桩轴向承载力特征值（KN）；

Qu—斜向桩支撑的单桩轴向承载力极限值（KN）；

K—安全系数，二级及以下基坑取1.8，一级基坑取2.0。

斜向桩支撑的单桩轴向极限承载力标准值应取下列两种极限承载力标准值的较小值，并应通过现场静载荷试验确定。

- 由土体强度控制的单桩轴向极限承载力标准值，可结合工程经验参数或静力触探原位试验结果，按下列公式估算：

（36）

式中：

qsia—桩侧第i层土的极限侧阻力特征值（kPa）；

qpa—极限端阻力特征值（kPa）；

ui—第i层土中斜向桩支撑复合段或加固段的周长（m），当采取变截面斜向水泥土桩时应在截面变化处分层；

li—第i层土中斜向桩支撑的长度（m）；

Ap—斜向桩支撑桩端截面积（m2），扩径时应按扩径后的截面积计算。

- 由芯材与水泥土的界面强度控制的轴向极限承载力标准值，可按下列公式确定：

（37）

式中：

Quk—斜向桩支撑的单桩轴向极限承载力标准值（KN）；

—复合段水泥土极限侧阻力标准值（kPa），无经验时可取10天龄期的水泥土强度的0.08倍；

—加固段水泥土极限端阻力标准值（kPa），无经验时可取10天龄期的水泥土强度；

uc—复合段芯材周长（m）；

lc—复合段芯材长度（m）；

—芯材端部截面积（m2），芯材底部设置端板时应取端板面积。

斜向桩支撑的单桩轴向承载力并应通过现场静载荷试验确定，其试验桩数不应少于3根。

芯材的强度应符合下列公式规定：

（38）

式中：

—支护结构重要性系数，对应于支护结构安全等级为一级、二级、三级的基坑工程分别取1.1、1.0和1.0；

—稳定系数，钢制芯材应符合现行国家标准GB 50017的规定，预制混凝土芯材应符合现行行业标准JGJ 94的规定；

—成桩工艺系数，无经验时取0.85；

f —芯材抗压强度设计值（kPa）；

A—临空段的最小截面积（m2）。

斜向桩支撑的平面布置应符合下列规定：

- 斜向桩支撑应垂直于基坑边线布置；

- 相邻斜向桩支撑的中心距不宜大于8m；

- 斜向桩支撑应避开工程桩，宜避开承台、电梯井、集水井及剪力墙等部位；

- 不同方向的斜向桩支撑不宜交叉重叠。

斜向桩支撑的长度和截面应符合下列规定：

- 临空段长度不宜大于12m；

- 加固段大于嵌固端长度不宜小于1m；

- 芯材应居于复合段的中心，外侧水泥土有效厚度不宜小于100mm。

水泥土应符合下列规定：

- 采用普通硅酸盐水泥时，其强度等级不应低于PO42.5级；

- 水泥掺入量应根据地质条件、加固深度及水泥土强度要求通过现场试验确定，深层搅拌法的水泥掺量不宜小于30%，高压喷射注浆法的水泥掺量不宜小于35%；

- 对淤泥和淤泥质土，应提高水泥掺入量或掺入外加剂；

- 对砂性土、碎石土等，宜掺入膨润土等泥浆稳定剂；

- 水泥土无侧限抗压强度应按设计要求确定，28d龄期的无侧限抗压强度标准值不宜小于1.0MPa。

芯材应符合下列规定：

- 采用钢管、H型钢、钢格构柱等钢质构件作为芯材时，钢牌号不应低于Q235；

- 采用预制混凝土桩作为芯材时，混凝土强度等级不应低于C40，且最小配筋率不宜小于0.6%。

芯材的连接设计应符合下列规定：

- 上、下节应保持顺直，错位偏差不宜大于5mm；

- 接头处力学性能不得低于芯材自身；

- 临空段不宜设置接头。

斜向桩支撑与压顶梁（围檩）的连接形式可采用固接或铰接，连接节点的设计和验算应与连接形式相匹配。

施工与回收

装配式支撑结构的安装应按如下流程进行：支撑材料准备、放样定位、焊接牛腿、传力件、施工立柱、预埋型钢围檩、浇筑压顶梁、安装立柱托座件和托梁、安装支撑梁、施加预应力。

预应力鱼腹梁安装应符合下列规定：

- 跨度不大于15m的鱼腹梁宜整体拼装后吊装至腰梁托架上；

- 跨度大于15m的鱼腹梁宜在原位拼装；

- 鱼腹梁与托梁之间宜采用U型卡连接；

- 钢绞线下料应采用机械切割，不得使用气割或火焰切割；

- 钢绞线的下料长度宜取锚具之间钢绞线长度与两端各附加500mm；

- 钢绞线与锚盘孔应先编号后安装，鱼腹梁预应力施加时，应先张拉桥架底部和锚具顶部的钢绞线，后张拉桥架顶部和锚具底部的钢绞线。

预应力张弦梁安装应符合下列规定：

- 预埋件宜与混凝土冠梁或腰梁钢筋绑扎同步进行。

- 钢桁架支撑安装前，应按施工方案的分段位置在堆场拼装成段，做好现场放样，保证支撑位置准确，及时检查并调整支架梁、立柱牛腿的标高。

- 张弦梁宜在原位拼装,先安装张弦梁撑杆，再安装钢拉杆。

- 支撑安装完成后，应对安装质量进行验收，符合要求后方可施加预应力。

型钢组合立柱施工应符合下列规定：

- 立柱的加工、运输、堆放应控制平直度；

- 应采取有效措施控制立柱的定位、垂直度及转向偏差；

- 立柱桩宜采用静压方式插入土体，施工困难时可采取引孔等辅助措施；

- 立柱为型钢且立柱桩为灌注桩时，宜采用后插法施工；

- 立柱周边土方应均匀对称开挖。

装配式支撑结构预应力施加和控制应符合下列规定：

- 支撑安装完毕并达到设计要求后方可施加预应力；

- 预应力施加时，千斤顶压力的合力点应与支撑梁轴线重合，千斤顶应在支撑梁轴线两侧对称、等距放置，且应同步施加压力；

- 每级压力施加后宜保持压力稳定10min再施加下一级压力；达到设计规定值后，应保持压力稳定10min后，方可锁定；

- 施加预应力过程中，当出现焊点开裂、螺栓松动、局部压曲等异常情况时应卸除压力，加固后方可继续施加预应力；

- 应根据温度变化及时调整预应力值；

- 预应力施加后会出现不同程度的损失，应配置相关锁定装置。

高强螺栓的使用应符合下列规定：

- 高强螺栓经检测合格后方能使用；

- 高强螺栓紧固应分两次进行，初拧扭矩值为终拧的50％～70％；

- 型钢支撑构件之间的连接螺栓的紧固扭矩不宜小于105N·m。

斜向桩支撑采用同步法施工时，宜采用高压喷射注浆法或带有可伸展叶片的深层搅拌法施工，并应符合下列规定：

- 芯材插入应与钻进、高压喷射注浆（或边搅边喷）同步进行；

- 芯材连接时，喷浆中断的时间不应超过60min。

斜向桩支撑采用植入法施工时，应符合下列规定：

- 芯材插入应采用导向架控制插入精度；

- 斜向水泥土桩成桩和芯材插入的间隔时间不应大于60min。

斜向水泥土桩采用高压喷射注浆法施工时，施工参数应符合下列规定：

- 水泥掺入量不宜小于35%，水灰比宜为0.8～1.2；

- 喷浆压力不应小于25MPa；

- 加固段应复喷；

- 钻进速度宜为10cm/min～25cm/min，转速宜为10r/min～15r/min，同步喷浆；

- 提升速度宜为50cm/min～80cm/min，同步喷浆；

- 停浆面应高于复合段顶设计标高不小于500mm。

斜向水泥土桩采用深层搅拌法施工时，施工参数应符合下列规定：

- 水泥掺入量不宜小于30%，水灰比宜为0.6～1.0；

- 加固段应复搅；

- 钻进速度宜为50cm/min～80cm/min，同步喷浆；

- 提升速度宜为80cm/min～100cm/min，同步喷浆。

装配式支撑结构的回收应符合下列规定：

- 拆除时应先释放预应力；

- 应按盖板、系杆、支撑梁、钢围檩、高强螺栓、托架、托梁、立柱的顺序拆除；

- 每级预应力释放后宜观察30min，并检查节点变化及基坑周边变形情况，如有异常应立即整改；

- 释放预应力时，先用千斤顶顶开加压件，再卸除保力盒，然后松开千斤顶，依次吊出单肢构件；

- 螺栓宜采用气动扳手先行松开，再人工拆除；

- 高强螺栓应间隔拆除；

- 拆撑过程应加强监测和现场巡视，发现安全隐患应立即停止拆除作业，待隐患排除后方可继续拆除作业。

拆除钢支撑应先换撑、后拆除。换撑结构强度达到设计要求后,方可拆除钢支撑。换撑位置和支撑构件连接方式应符合设计要求。

支撑拆除应自下而上分层进行。支撑拆除流程为：

- 换撑；

- 释放支撑预应力,拆除千斤顶；

- 根据托梁和托座的布置情况,逐节或分段拆除钢支撑；

- 拆除与已拆支撑相关的托梁、托座、围檩；

- 水平支撑构件拆除完毕后拆除立柱。

支撑杆件拆除前应将与其相邻待拆除杆件的连杆螺栓进行解除，支撑杆件拆除过程中应注意保护立柱和托梁等竖向构件；钢支撑拆除时应对支撑杆件采取防坠落措施。

用于拆除的起重机作业场地应满足以下要求：

- 拆除作业前对起重机的工作环境、行驶道路以及构件重量和分布情况等进行全面了解；

- 应为起重机作业提供符合起重机要求的工作场地和环境,地基承载力应满足起重机的安全施工要求；

- 起重机应与基坑保持安全距离；

- 起重机楼面作业时，应计算分析起重机行走状态下以及起升、回转、变幅三种不同工作状态下楼面板的承载力，并经主体结构设计单位确认。

拆除吊装施工时，应避免碰撞已安装的支撑,同时防止钢丝绳缠住安装好的支撑而出现事故。

拆除过程中,应加强对基坑的监测与现场巡视，发现隐患应立即停止拆除作业，排除隐患后方可继续作业，必要时调整拆除方案。

可回收锚索（杆）与玻纤锚索（杆）

一般规定

可回收锚索的设计应充分考虑施工后的可回收条件，确保回收可实施。

玻纤锚杆在设计中不宜在基坑地面有超高堆载，高动载区域使用。

锚索（杆）设计宜包含下列内容：

- 锚索（杆）设计工作年限；

- 锚索（杆）拉力标准值、极限抗拔承载力、锁定荷载的确定；

- 锚索（杆）尺寸、立面布置、单元锚杆数量及纵向间距的要求；

- 构造要求；

- 外锚头防腐技术要求；

- 杆体安装前后的保护要求；

- 成孔、注浆、张拉、锁定、回收等施工工艺要求；

- 回收条件要求；

- 锚索（杆）试验、质量检验和监测要求等。

锚索（杆）设计拉力应根据基坑支护结构的受力分析确定，同时应考虑锚索（杆）的安全系数。

可回收锚索（杆）的检测应包含锚索（杆）材料性能、锚固质量及回收性能验证；玻纤锚索（杆）的检测应包含材料性能、锚固质量及蠕变特性评估。

可回收锚索（杆）

可回收锚索（杆）材料性能应符合下列规定：

- 可回收锚索（杆）应采用无粘结钢绞线构成的压力型或压力分散型锚杆，芯材与承载体的结合方式可采用U型锚或P型锚。使用功能完成后，可采用热熔等方式拆除回收筋材；

- 钢绞线应符合现行国家标准GB/T 5224的规定；当采用外侧带导线的PE钢绞线时，亦应符合该标准的要求；

- 隔离套管宜采用高密度聚乙烯或其他具有足够强度、耐腐蚀性和柔韧性的材料制成，其性能应符合相关标准的规定。隔离套管内径应比锚索钢绞线外径大5mm～10mm，确保钢绞线在套管内自由移动；壁厚应根据钻孔深度、地质条件和施工工艺确定，且不宜小于2mm；长度应覆盖锚索自由段，两端分别延伸至锚固段和锚头部位，延伸长度均不宜小于500mm；

- 承载体应采用金属材料制成，其强度和刚度应满足设计要求。承载体的形状和尺寸应根据锚索结构和锚固段设计要求确定，并应确保与钢绞线和注浆体可靠连接、受力均匀；

- 锚具应具备良好的锚固性能和拆卸便利性，在张拉和锁定过程中能可靠夹持钢绞线，在回收时能轻松拆卸且不损伤钢绞线及周边结构。热熔锚具尚应符合现行行业标准JGJ 85及国家标准GB/T 14370的要求，其基本性能检测合格后仍可实现解锁，方可投入使用；

- 注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆。水泥应选用强度等级不低于42.5MPa的普通硅酸盐水泥；砂应采用中砂，含泥量不应大于3%。注浆材料应具有良好的流动性、粘结性和耐久性，必要时可掺入早强剂、减水剂等外加剂。水泥浆的水灰比宜为0.4～0.5；水泥砂浆的水灰比宜为0.38～0.45，水泥与砂的质量比宜为1:1～1:2，具体配合比应根据设计要求和地质条件确定；

- 锚索（杆）的锚头标高宜在楼板或底板标高以上0.5m～1.5m，锚头前端与地下室外墙的距离不宜小于1.0m。围檩宜优先选用钢围檩；

- 锚索（杆）的锚固段长度应通过计算确定，并应进行局部强度验算。

可回收锚索结构布置应符合下列规定：

- 锚索倾角宜为15°～30°，且不应大于45°，不宜小于10°；

- 竖向间距应充分考虑地下结构层数、层高、锚索回收等因素，不宜小于2.5m，且锚头避让换撑构件（或回填土顶标高）不小于0.5m；

- 水平间距与支护结构布置相协调，不宜小于1.5m；当设计计算间距小于1.5m时，应错开相邻锚索的倾角，或错开相邻锚索的锚固段位置；

- 等截面锚固段上覆土层厚度不宜小于4.0m，上覆岩层厚度不宜小于2.0m，扩体型锚索应不小于6.0m；

- 锚索全长范围与相邻基础或地下管线、设施间的最小净距应大于3.0m；

- 当锚杆上方存在既有建（构）筑物或管线时，应穿越既有建（构）筑物，宜避开易塌孔、对扰动敏感的土层。

可回收锚索长度设计应符合下列规定：

- 锚索自由段长度不宜小于5.0m，且超过潜在滑裂面的长度不应小于2.0m，在自由段设置隔离套管，隔离套管应与钢绞线紧密贴合，两端应进行密封处理，防止注浆体进入自由段；位于软弱土层中的锚杆及扩体型锚杆的自由段长度宜加长；

- 锚固段长度不宜小于4.0m，且不应大于10.0m；当锚固段位于软弱土层或破碎岩层中时，应适当增加锚固段长度或采取其他增强锚固效果的措施；

- 外露锚索筋体长度应满足锚固节点尺寸、张拉锁定、保护与回收的要求，且不应小于1.0m；

- 垫板应采用钢板制成，厚度不宜小于20mm，尺寸应根据锚索拉力和支护结构形式确定，确保垫板能够均匀传递压力。

可回收锚索体：宜采用高强度低松弛钢绞线（强度等级≥1860MPa），或耐候钢棒（耐腐蚀等级≥C4），表面需做防腐处理（镀锌层厚度≥85μm，或涂覆环氧树脂涂层），确保回收后仍满足再次使用的力学性能。

锚固体采用注浆体时抗压强度不应低于25MPa，采用水泥土时抗压强度不应低于0.5MPa。

锚杆荷载设计锁定值宜为轴向拉力标准值的（0.8～1.0）倍。

单根锚杆的轴向拉力标准值和设计值可按下列公式计算：

（39）

（40）

式中：

Nak ——锚杆的轴向拉力标准值（kN）；

Na  ——锚杆的轴向拉力设计值（kN）；

Htk ——锚杆所受水平拉力标准值（kN）；

θ   ——锚杆对水平方向的倾斜角（°）；

——支护结构重要性系数，对一级、二级、三级支护结构安全等级分别不应小于1.1、1.0、0.9。

验算锚杆的极限抗拔力时应满足下式要求：

（41）

式中：

Ai——锚杆有效锚固段内在第i层岩土层中的锚固表面积（m2）；

fi ——第i层岩土的极限摩擦力（kPa），根据试验确定，无试验资料时可根据工程经验并参照湖北省地方标准DB42/T 159附录F确定；

n ——锚杆锚固段穿越的土层数；

Nuk ——锚杆极限抗拔力标准值（kN）。

锚杆芯材可采用高强钢筋、钢绞线、无缝钢管、GFRP筋制作。其截面面积按下式确定：

（42）

式中：

As——芯材的截面面积（m2）；

ξ ——工作条件系数，临时性锚杆可取0.92，永久性锚杆可取0.69；

fy ——芯材抗拉强度设计值（kPa）。

锚杆锚固段和自由段按通过基坑底以下土压力零点的朗肯破裂面划分。对Q2、Q3老黏性土可取下图中的A-B-C线。

- A-B-C老黏性土的潜在破裂面   A’-B’一般土的潜在破裂面

图20  锚杆自由段和锚固段划分

采用高压旋喷扩大头锚杆时，应符合下列要求：

- 锚杆扩大头应采用高压流体对设计锚固段的土体进行旋喷切割扩孔并灌注水泥浆或水泥砂浆，形成直径较大的圆柱状注浆固结体；

1——扩大头；2——锚杆杆体；3——杆体定位器；4——过渡管；5——锚头；

6——支护桩（墙）；Lf——自由段；Ld——非扩大头锚固段；LD——扩大头段

图21  高压旋喷扩大头锚杆结构简图

- 锚杆扩大头宜设置于具有一定埋深的稍密或稍密以上的碎石土、砂土、粉土以及可塑或可塑状态以上的黏性土中；当设置在淤泥质中时，应考虑软土蠕变对锚杆抗拔力的影响，以及对基坑变形控制的影响；

- 锚杆的杆材宜采用预应力钢绞线；

- 锚杆自由段的长度应穿过潜在破裂面，锚固段长度按计算确定；旋喷扩大头锚杆间距应根据设计锚杆抗拔承载力要求和岩土条件确定，并符合本规程第10.2.2条的相关规定；

- 锚杆扩大头直径应根据地质条件和施工工艺参数通过现场试验确定；无试验资料时，可按表7选用，或者根据类似地质条件的施工经验选用，施工时应通过现场试验或试验性施工验证；

- 扩大头锚杆设计、检验和验收，除应执行本文件外，尚应符合现行行业标准JGJ/T 282等有关标准的规定。

采用桩墙围护的基坑锚索结构回收的整体计算模型应按下图考虑，并符合以下规定：

1——围护结构；2——由锚索或支撑简化而成的弹性支座；3——回填土反力的弹性支座；4——计算土反力的弹性支座

图22  锚索或支撑回收弹性支点法计算

- 桩后土压力采用基坑开挖到底的实际水平荷载；

- 肥槽回填土与地下结构对支护结构支撑作用按该深度原状土考虑；

- 未回收的锚索按现行行业标准JGJ 120规定的弹性支座考虑，不再计入已回收的锚索或内支撑的约束作用；

- 锚索回收计算分析应考虑坑内回填土的支撑作用和已完成主体结构的重力作用。

锚筋拆除回收作业应具备下列条件：

- 基坑肥槽回填、支护结构换撑、锚杆卸载等工况应满足设计要求；

- 支护换撑结构的强度、刚度及稳定性验算应满足设计要求；

- 施工作业人员及机具设备的工作面应满足安全距离的要求。

拆筋回收作业宜采用先通电解锁、再拆除外锚具、后回收钢绞线的顺序进行。

当筋体拆除回收失败时，可采取下列处理措施：

- 可采用套管钻机套打锚筋或锚固体；

- 可在锚杆周边钻孔后置入高压水枪，解除锚固体与地层的全部粘结或部分粘结，降低锚固体抗拔承载力后将其拔出；

- 钻孔后置入水刀，可用高压水在锚杆底部切断钢绞线后将其拔出；

- 扩体锚固段为水泥土的锚杆，可置入水刀把锚固段水泥土破碎后再将钢绞线拔出。

锚杆荷载试验应符合下列规定：

- 试验时应达到最短养护期且锚杆浆体强度不应小于设计强度的80%；

- 试验时混凝土锚座强度不宜低于25MPa；

- 宜采用自动张拉记录系统。

玻纤锚索（杆）

玻纤锚索（杆）在基坑工程中的运用应按基坑规模、工程地质与水文地质条件、环境保护特征及后续工程建设需求等控制因素综合确定。不宜用于对环境保护要求严格或深厚软土变形大时的基坑工程。

玻纤锚索（杆）的应用应符合下列规定：

- 宜在极限抗拔承载力较低时采用；

- 锚杆注浆宜采用二次压力注浆工艺；

- 锚杆锚固段不应设置在淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土及松散填土层内；

- 用于松散土层、饱和软弱黏土层、破碎岩层、岩溶地层以及承压含水层、动水环境下，应进行现场工艺试验确定锚杆的适用性。

玻纤锚索（杆）材料性能应符合下列规定：

- GFRP筋形状宜为螺纹形式，筋体材质应均匀，无气泡、无裂纹及其他影响强度的缺陷，螺纹的牙型、牙距应整齐、无损伤；

- GFRP筋的纤维含量（按质量计）应为70%～80%，密度为1.9g/cm3～2.2g/cm3；

- GFRP筋的树脂基体宜使用乙烯基树脂或环氧树脂，不宜使用不饱和树脂；

- GFRP筋中所用的玻璃纤维应采用碱金属含量不大于1%的无碱玻璃纤维或耐碱玻璃纤维，不得采用中碱玻璃纤维及高碱玻璃纤维；

- 金属杆体可使用精轧螺纹钢、无粘结钢绞线或高强钢丝，不宜采用镀锌钢材；

- 注浆用水泥宜采用普通硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥，注浆用砂的含泥量（按重量计）不应大于3%，云母、有机物、硫化物和硫酸盐等有害物质的含量（按重量计）不应大于1%。

GFRP筋锚杆主要力学性能指标建议值见表3。

- 表3  GFRP筋锚杆主要力学性能指标建议值

| 直径 d/mm | 面积 A/mm2 | 抗拉强度标准值 ffk/(N/mm2) | 抗拉强度设计值ffd/(N/mm2) | 剪切强度 fv/(N/mm2) | 弹性模量 E/(×105N/mm2) | 伸长率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 50 | 1080 | 770 | 150 | ≥0.4 | ≥1.8 |
| 10 | 73 | 923 | 650 | 150 |  |  |
| 12 | 103 | 903 | 645 | 150 |  |  |
| 14 | 134 | 880 | 628 | 150 |  |  |
| 16 | 180 | 842 | 600 | 150 |  |  |
| 18 | 248 | 833 | 595 | 150 |  |  |
| 20 | 278 | 792 | 565 | 150 |  |  |
| 22 | 355 | 780 | 557 | 150 |  |  |
| 24 | 430 | 762 | 543 | 150 |  | ≥1.5 |
| 25 | 478 | 757 | 540 | 150 |  |  |
| 27 | 548 | 720 | 513 | 150 |  |  |
| 28 | 590 | 707 | 505 | 150 |  |  |
| 30 | 671 | 681 | 486 | 150 |  |  |
| 32 | 740 | 672 | 480 | 150 |  |  |
| 36 | 961 | 609 | 435 | 150 |  |  |

GFRP筋锚索主要力学性能指标建议值见表4。

- 表4  GFRP筋锚索主要力学性能指标建议值

| 直径 d/mm | 面积 A/mm2 | 抗拉强度标准值ffk/(N/mm2) | 抗拉强度设计值ffd/(N/mm2) | 剪切强度 fv/(N/mm2) | 弹性模量 E/(×105N/mm2) | 伸长率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.5 | 230 | 891 | 636 | 150 | ≥0.4 | ≥1.8 |

GFRP筋锚杆（索）基本物理性质指标见表5。

- 表5  GFRP筋锚杆（索）基本物理性质指标

| 比重(g/mm3) | 纵向热胀系数（1×10-5/℃） | 横向热胀系数（1×10-5/℃） |
| --- | --- | --- |
| 1.9～2.2（1.25～2.1） | 0.6～1.0 | 2.1～2.3 |

玻纤锚索（杆）总体设计宜按下列程序进行：

- 调查和勘察锚杆施工影响范围内的工程条件和周边环境；

- 初步方案设计，明确锚杆结构形式与组合形式；

- 力学验算与稳定性验算；

- 确定实施方案，明确构造设计与连接设计。

玻纤锚索（杆）设计计算应按本规程10.2.6～10.2.10条的有关规定执行。

玻纤锚索（杆）的构造应符合下列规定:

- 锚杆成孔直径宜取100mm～150mm；

- 锚杆自由段的长度不应小于5m，且穿过潜在滑动面进入稳定土层的长度不应小于1.5m；玻璃纤维筋杆体在自由段应设置柔性隔离套管，隔离套长度大于自由段长度0.5m，同时锚固段长度不变，总长度应比计算值加长0.5m；

- 土层中的锚杆锚固段长度不宜小于6m；

- 锚杆杆体的外露长度应满足腰梁、台座尺寸及张拉锁定的要求；

- 应沿锚杆杆体全长设置定位支架；定位支架应能使相邻定位支架中点处锚杆杆体的注浆固结体保护层厚度不小于10mm，定位支架的间距宜根据锚杆杆体的组装刚度确定，对自由段宜取1.5m～2.0m；对锚固段宜取1.0m～1.5m；定位支架应能使各根玻璃纤维筋相互分离；

- 玻璃纤维筋锚头处理应满足外露部分的保护及预应力施加的要求；

- 预应力锚具应与玻璃纤维筋锚头相配套，应具有可靠的锚固性能、足够的承载能力和良好的适用性，以保证充分发挥预应力筋的强度，并安全地实现预应力张拉作业；

- 锚杆注浆应采用水泥浆或水泥砂浆，注浆固结体强度不宜低于20MPa。

玻纤锚索（杆）连接应符合下列规定：

- 玻纤锚索（杆）与张拉钢绞线通过连接器连接，连接器接头强度应不小于设计选用玻纤筋抗拉强度；

- 玻纤锚索（杆）与连接器、张拉段钢绞线与连接器连接应采用满灌浸固、工厂化生产，严禁现场灌胶；

- 玻纤锚索（杆）组装通过连接器螺纹连接，如图23所示；

图23  玻纤锚索（杆）连接示意图

采用玻纤锚索（杆）时，应进行GFRP筋连接性能测试，并根据试验结果对设计进行必要的调整。

当GFRP筋需要接长时，应进行接头连接性能检测，接头试件应从工程实体中截取，每批次试件数量不应少于3根。

GFRP筋连接性能测试可按如下方法进行：

- 本试验方法适用于测定钢套管连接器连接GFRP筋及钢绞线的抗拉性能；

- 试验机及试验条件应符合GB/T 446规定；

- GFRP筋试件由测试部分和锚具部分组成。其中测试部分长度为1050 mm～1200mm。试验示意如图24所示；

图24  GFRP筋连接试样示意图

- 将工厂化生产的①张拉段钢绞线与连接器段和②GFRP筋与连接器连接段通过螺纹连接为整体测试试样，将试样安装至试验机，应保证试样的纵轴和两端的锚具中心连线重合。应保持均匀加载，至试件被破坏。

- 试验结果：

- 1)　当试件发生滑移破坏时，试验结果无效；

- 2)　测试数量不少于3个，每根均应满足设计强度要求；

- 3)　当测试不合格时，应扩大检测数量。

受试验设备条件限制，不能进行GFRP筋整体连接性能测试时，GFRP筋连接性能分段测试可按如下方法进行：

- 试验应满足10.3.13条规定，并符合下列要求：

- 1)　试件①工厂化生产的2段GFRP筋与连接器和锚具组成。测试部分长度为700 mm。试验①示意如图25所示；

- 2)　将试件①GFRP筋剪断，剩余GFRP筋连接器段，通过螺纹连接和钢绞线（钢锚杆）与连接器连接段拧紧，与锚具组成试件②，测试部分长度为650 mm～700mm。试验②示意如图26所示。

图25  GFRP筋与连接器测试试验示意图

图26  钢绞线与连接器测试试验示意图

- 将试样①、试件②分别安装至试验机，保证试样的纵轴和两端的锚具中心连线重合，保持均匀加载，至试件被破坏；

- 试验结果：

- 1)　当试件发生滑移破坏时，试验结果无效；

- 2)　由试验①和试验②组成一组完整试验结果，测试数量不少于3组，每组试验①和试验②均应满足设计强度要求；

- 3)　当测试不合格时，应扩大检测数量。

玻纤锚索（杆）成孔应符合下列规定：

- 应根据地层条件结合工程经验等合理选择成孔机械和工艺；

- 在复杂地质条件、易涌水的松散层中钻孔时应采用套管跟进成孔；

- 如遇卵石、孤石等应采用冲击旋转式钻机成孔；

- 如遇膨胀性土（红黏土）、残积土地层时，应采用干法成孔工艺；

- 在承压水含水层中施工玻纤锚索（杆）时，宜先降低地下水位，并采用套管跟进工艺或一次性锚管；

- 钻孔在水平方向偏差不应大于100 mm，垂直方向偏差不应大于50 mm，钻孔偏斜率不宜大于1%，孔深应超过锚杆设计长度0.5m～1.0m。

- 成孔后应及时插入杆体并注浆，注浆材料可选用水泥浆或水泥砂浆，水泥浆的水灰比宜取0.5～0.55；水泥砂浆的水灰比宜取0.4～0.45，灰砂比宜取0.5～1.0，拌合用砂宜选用中粗砂。锚杆注浆宜采用二次压力注浆工艺；注浆管应采用柔性材料。

预应力张拉锁定应符合下列要求：

- 当锚杆固结体的强度达到15MPa或设计强度的75%后，方可进行锚杆的张拉锁定；

- 锚杆张拉应平缓加载，加载速率不宜大于0.1 Nk/min；在张拉值下的锚杆位移和压力表压力应能保持稳定，当锚头位移不稳定时，应判定此锚杆不合格；

- 锁定时的锚杆拉力应考虑锁定过程的预应力损失量；预应力损失量宜通过对锁定前、后锚杆拉力的测试定；缺少测试数据时，锁定的锚杆拉力可取锁定值的1.1倍~1.15倍；

- 锚杆锁定应考虑相邻锚杆张拉锁定引起的预应力损失，当锚杆预应力损失严重时，应进行再次锁定；锚杆出现锚头松弛、脱落、锚具失效等情况时，应及时修复并对其进行再次锁定；

- 当锚杆需要再次张拉锁定时，锚具外杆体长度和完好程度应满足张拉要求。

玻纤锚索（杆）极限抗拔承载力应通过抗拔试验确定，同类型锚杆抗拔试验数不应少于3根。

装配式栈桥

一般规定

装配式栈桥由立柱、桩顶横梁、纵梁、桥面板及护栏等附属设施组成，其中桩顶横梁、纵梁、桥面板及护栏等结构宜采用装配式钢构件。

1-立柱；2-桩顶横梁；3-纵梁；4-桥面板；5-支撑梁；6-剪刀撑；7-围护结构

图27  钢栈桥结构组成示意图

基坑栈桥应明确使用条件，根据施工需要确定使用年限、用途、荷载、平面布置等，在设计使用年限内应满足规定的通行荷载需要。

钢栈桥宜采用空间框架结构进行三维整体分析计算，应考虑施工阶段、使用阶段及拆除阶段的不利工况，对应每种工况下的荷载和结构模型应准确，保证结构计算的可靠性。

钢栈桥标准构件、钢立柱及连接件采用强度不低于Q235B型号的钢材，其产品质量均应符合现行国家标准GB/T 1591和GB/T700的有关规定；花纹H型钢应符合现行国家标准GB/T 11263的有关规定；高强度螺栓、螺母、垫圈的技术条件应符合现行国家标准GB/T 1231的有关规定；普通螺栓应符合现行国家标准GB/T 5782的有关规定。

栈桥结构应满足承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计计算和验算要求。承载能力极限状态计算应采用荷载效应基本组合，正常使用极限状态应采用荷载效应标准组合。

荷载与布置

作用于栈桥结构的竖向荷载主要为永久荷载与可变荷载。永久荷载主要为栈桥结构自重。可变竖向荷载主要为施工荷载，包括车辆荷载、车辆冲击力、材料堆载、土方堆载等。可变水平荷载为车辆制动力产生的水平荷载作用、风荷载等。

基坑钢栈桥永久荷载的分项系数宜取1.3，可变荷载的分项系数宜取1.5。车辆、机械的动力系数宜取1.1～1.3。可变荷载可考虑设计工作年限（3年以内）的调整系数0.9。

桥面划分通行区和堆载区，应按施工实际需求取值。车辆荷载应考虑实际轮压最不利位置的荷载作用，有特殊作业需求时，应考虑特殊作业工况下的受力情况。车辆制动力按同向行驶的车辆荷载（不计冲击力）的10%考虑水平力，此水平力作用于栈桥结构顶部，方向与车辆行驶方向相同。

栈桥的选型和布置应根据下列因素综合考虑确定：

- 基坑使用要求、平面形状、尺寸、土方量和开挖深度；

- 场地工程地质和水文地质条件；

- 场地出土口位置、出土线路及坑内土方驳运、施工车辆载重能力等；

- 基坑周围环境条件和邻近地下工程施工情况；

- 支护结构和支撑形式；

- 地下结构布置、工程造价、施工顺序、施工方法和工期等；

- 当地工程经验和一般做法。

采用钢支撑时，栈桥梁与钢支撑宜分开独立设置，栈桥高程与支撑结构竖向标高应错开，可设置于首层支撑上方，略高于出口处场地标高，如图28所示。

图28  冠梁与钢栈桥板节点大样图

采用混凝土支撑时，钢栈桥板宜与混凝土支撑相结合，支撑梁两侧设挡墙，如图29所示。挡墙与混凝土一同浇筑，待钢栈桥板安装完成后进行素混凝土填缝，钢栈桥板下宜设草垫或橡胶垫减振降噪。

图29  混凝土梁与钢栈桥板节点大样图

栈桥立柱

立柱可采用格构式钢立柱、钢管、方钢立柱及H型钢柱等，立柱是否兼做立柱桩视实际条件确定，立柱桩宜采用灌注桩，可与基础桩共用。

钢立柱插入灌注桩深度不宜小于3m；立柱桩宜通过堆载试验确定承载力，或在栈桥使用前，选择一组栈桥单位进行分级堆载，测试每级荷载作用下变形。

立柱计算应满足强度、刚度和稳定性的要求，一般按偏心受压构件进行设计计算，计算时应充分考虑局部深坑开挖或者拆撑过程中的不利工况。

立柱承载力计算应符合下列规定：

- 立柱截面上的弯矩应包括水平荷载对立柱产生的弯矩、竖向荷载对立柱截面形心的偏心弯矩、支撑轴向力的1/50作为横向水平力对立柱产生的弯矩、土方开挖时，作用在立柱上的不平衡单向土压力引起的弯矩；

- 立柱受压计算长度取竖向相邻水平栈桥梁中心距，最下一层支撑以下的立柱取该层支撑中心线至开挖面以下5倍立柱直径（或边长）处的距离；

- 立柱桩承载力计算可参照现行行业标准JGJ 94的有关规定。

立柱桩顶连接节点模式可按结构构造的实际情况确定，立柱下端可按固接考虑，固接点为在基坑开挖面以下5倍立柱直径（边长）距离；立柱受压计算长度宜取竖向相邻水平支撑或水平结构的中心距，最下一跨应取最下一道支撑中心线到固结点的距离，且应考虑拆撑时不利工况的长度。

相邻立柱的间距应根据栈桥梁的布置及竖向荷载确定，布置立柱构件应避开地下主体结构的柱、梁、剪力墙、核心筒和其它重要部位，并应方便后续施工和拆除。

H型钢立柱和格构柱宜采用平顶式柱顶结构，由柱顶盖板、隔板和加劲板焊成整体；钢管或方钢立柱宜采用嵌入式桩顶结构，由桩顶开槽后与横梁焊接成整体并加强。

栈桥立柱间连接系按下列要求进行设计：

- 立柱间连接系应根据立柱数量及间距来设计，包含支撑梁与剪刀撑，可通过节点钢板焊接成整体构件；

- 柱间连接系的支撑梁与剪刀撑需根据受力计算选型，连接系计算应符合现行国家标准GB 50017的有关规定。

立柱应考虑由于基坑隆起引起的差异变形影响，应考虑其不利影响采取特殊加强措施。

栈桥梁板

钢栈桥梁板布置应符合下列规定：

- 桥面宽度不宜小于6m，按照标准装配式栈桥板的尺寸，可选择6m、9m、12m；

- 钢桥面宜采用热轧花纹H型钢制作的标准桥面板或工字钢组合桥面板，兼具防滑功能，如图30所示；

图30  花纹H型钢桥面板示意图

- 标准跨径宜为整数，纵梁宜采用型钢或者贝雷梁；

- 分水平栈桥和斜坡栈桥两种，最大纵坡不宜大于12%，曲线半径应满足行驶车辆的要求，一般不小于20m。

钢桥面板按单向简支板计算，计算跨径为两支承梁中心之间的距离，车辆荷载宜考虑实际轮压在不利位置的荷载作用，也可折算成均布荷载计算。

- 桥面板承受车辆荷载或均布荷载，两端支撑在纵向梁上，按简支梁计算。

- 栈桥板强度按下列公式验算：

（43）

（44）

式中：

V—计算截面沿腹板平面作用的剪力设计值(N）；

S—计算剪应力处以上(或以下）毛截面对中和轴的面积矩(mm3）；

I—构件的毛截面惯性矩(mm4）；

tw—构件的腹板厚度(mm）；

fv—钢材的抗剪强度设计值(N/mm2），应符合现行国家标准GB 50017的规定。

纵梁和横梁计算应符合下列规定：

- 纵向梁承受由桥面板传递的力，以横向梁为支点的简支梁或多跨连续梁进行计算；

- 横向梁承受由纵向梁传递的集中力，以立柱为支点的简支梁或多跨连续梁进行计算；

- 按最不利工况分别计算出纵向梁/横向梁的弯矩最大值Mmax（kN.m）和剪力最大值Vmax（kN），按下列公式分别验算正应力、剪应力、稳定性；

（45）

（46）

（47）

式中：

—最不利工况下，弯矩最大值（kN·m）；

—纵向梁/横向梁的净截面模量（m3）；

—钢材强度设计值（N/mm2），应符合现行国家标准GB 50017的规定；

—最不利剪力（kN）；

—计算剪应力处以上（或以下）毛截面对中和轴的面积矩（m3）；

—纵向梁/横向梁的截面惯性矩（m4）；

—H型钢腹板厚度（m）；

—钢材的抗剪强度设计值（N/mm2），应符合现行国家标准GB 50017的规定。

- 纵向梁和横向梁的挠度可以按简支梁或多跨连续梁进行计算。

立柱柱顶连接位置、纵横梁节点位置宜设置柱顶封板或加劲肋，加劲肋厚度和数量根据计算确认，节点连接处强度和稳定性应符合现行国家标准GB 50017的有关规定。

钢栈桥计算模型和基本假定应与结构实际受力状态相符合，恒载和可变荷载（人群荷载、不计冲击的汽车荷载、不计冲击的施工车辆荷载）作用下栈桥跨中竖向最大挠度，不应超过跨径的1/400，悬臂端部不应超过悬臂长度的1/250。

横向梁构造应符合下列规定：

- 横向梁宜采用标准结构，横向梁设置在钢立柱位置，至少两个钢立柱一组；

- 横向设置在钢立柱顶端时，横向梁与立柱排架轴线应重合，保证立柱轴心受压。

H型钢纵向梁构造应符合下列规定：

- H型钢纵向梁宜采用标准结构，纵向梁采用对接或搭接，接头设置在横向梁位置；与横向梁之间采用螺栓连接或焊接；

- H型钢间距按桥面板荷载及分布情况进行设计；

- H型钢纵梁之间水平连接系根据计算确定。

桥面板构造应符合下列规定：

- 桥面板结构由花纹H型钢沿长边方向布置，加上短边方向加肋焊接成整体组成；

- 应根据桥面宽度、受力性能以及吊装设备的起重能力，分块组合设计；

- 应考虑桥面板现场整体安装和拆除的吊点；

- 桥面板和纵向梁之间通过螺栓或限位件连接。

附属设施应符合下列规定：

- 栏杆高度距桥面板顶宜为1.2m，防护栏杆宜为装配式结构，分块组合设计；

- 护轮坎设置在栏杆和桥面层交汇处，宜采用型钢与面层钢板、栏杆立柱焊接，护轮坎高度不宜小于0.2m，应涂刷黄黑相间的防锈油漆，每0.2m一道；

- 人行道宽度不宜小于0.8m；

- 栈桥入口处应设置最大设计荷载限重、最高行驶限速标牌；

- 在栈桥转弯、交叉口等位置，应设置反光镜、转弯标志等警示标牌；

- 栈桥面层顶应画行车线，将双向行车道分离。

施工与回收

栈桥立柱和立柱桩的施工偏差应符合下列规定：

- 临时栈桥立柱平面位置的允许偏差应为30mm，垂直度的允许偏差应为1/200；

- 栈桥立柱用作主体结构构件时，立柱平面位置与垂直度偏差应满足主体结构要求，当主体结构无具体要求时，平面位置允许偏差不应大于10mm，垂直度允许偏差不应大于1/300；

- 立柱桩的垂直度允许偏差应为1/200；

- 立柱桩底沉渣厚度不应大于50mm；

- 立柱和立柱桩定位偏差不应大于20mm；

- 6 格构柱、H 型钢柱扭转不宜大于5°。

柱间连接系施工包括加工、吊装和现场连接，宜采用装配式施工：

- 柱间连接系的横向梁宜加工成为整体式构件；

- 宜采用整体安装的方式在现场临时固定，再由节点板进行装配式施工；

- 柱间连接系的安装误差可通过节点钢板大小和间距来调整。

钢栈桥使用期间应符合下列要求：

- 严格遵守栈桥设计的使用年限规定；

- 栈桥应严格限制最大设计荷载通行，最高行驶速度不宜大于10km/h；

- 应根据使用年限或相关自然条件进行相应的防腐涂装；

- 应持续进行使用期间栈桥沉降观测情况。

钢栈桥每个月至少应进行1～2次定期检查并做好日常维护，应符合下列要求：

- 栈桥架设完毕后应进行一次全面检查，发现安全及质量问题及时采取可靠的纠正措施；

- 检查出的问题，应及时进行维护；

- 构件发生翘曲、损坏等变形情况的部位，及时修复或更换；

- 各连接件结合点处限位卡、螺栓、焊缝发生松动情况时，应及时加固；

- 焊接连接的构件，接缝处若发现裂纹、开焊等现象，应进行返修焊接；

- 防护油漆破损处应重新进行涂刷，油漆应与原涂料一致；

- 清除钢结构表面污垢，保持栈桥整洁干净。

基坑栈桥与内支撑结构结合时，栈桥应在施工完成换撑并达到设计要求后方可拆除。

栈桥拆除应符合下列要求：

- 拆除过程中应设置围栏和警戒标志，严禁无关人员进入施工区域，并对所使用的机械设备和防护用具进行进厂验收和检查，合格后方可作业；

- 拆除过程中栈桥上严禁堆载，并应限制施工机械超载，确保栈桥剩余部分结构的稳定性；

- 拆除过程中应加强安全巡视，做好安全保护措施；作业区域下方严禁作业人员、施工；

- 拆除时按与安装相反的工序进行施工，并控制拆除过程中杆件的稳定；

- 拆除时可采用火焰切割，动火作业应满足安全管理规定；

- 拆除分段长度、重量应考虑起重机起吊能力；

- 拆除材料及标准化构件应及时清理，分类储存，码放整齐，建立台账，统一实行周转管理。

地下水抽灌一体化

一般规定

当基坑工程降水引起地层沉降变形对周边拟保护建(构)筑物、道路及地下设施等可能产生危害时，应采取地下水抽灌一体化措施。

地下水抽灌一体化设计应根据基坑工程勘察资料、拟保护对象水位控制要求进行。

地下水回灌应使目标保护区地下水水位能满足回灌控制要求。

管井降水设计

降水设计应包括下列内容：

- 降水设计的目标；

- 降水方法及对应的水位降深，绘制降深等值线图、水位等值线图；

- 降水管井结构设计及其对应的单井出水量、降水管井数量及其平面布置图；

- 降水对周边环境的影响分析、绘制地面沉降等值线图；

- 降水管井质量控制标准、降水管井检测、运行与维护；

- 封井设计，包括封井工艺、封井结构等。

降水井设计应满足现行行业标准JGJ 120相关要求，根据基坑总涌水量、单井出水量等确定降水井数量，降水井结构以及降水井平面等内容。

降水管井结构设计应包括下列内容：

- 降水管井深度应根据含水层埋深特点、基坑深度、隔渗帷幕深度等综合确定；

- 降水管井结构设计应包括井身结构、 井管配置及管材的选用、填砾位置及滤料规格、止水封堵位置及材料；

- 井身结构应根据地层情况、地下水埋深及钻进工艺进行设计，并按下列步骤进行：

1） 按成井要求确定取水段和安泵段井径；

2） 按地层特性、钻进方法确定变径井段的直径和长度；

3） 按井段变径需要确定井的开口井径。

- 设计井径时，应考虑管井设计出水量、含水层渗透性、过滤器类型及钻进工艺等因素，并满足下列要求：

1） 松散层中非填砾过滤器管井的取水段井径，应比设计过滤管面层外径大100 mm；

2） 基岩中的裸眼井段，上部安泵段的井径应比抽水设备铭牌标定的最小井管内径大50 mm。

- 井管应符合下列要求:

1） 有足够的抗压、抗拉、抗弯强度，材质应无毒；

2） 当基坑深度超过6 m时，布置在基坑内的管井不宜采用水泥管；

3） 无缺损、裂缝、弯曲等缺陷，管端口面与管轴线垂直且无毛刺，内壁光滑、圆直，满足抽水设备的要求。

回灌设计

回灌设计应包括下列内容：

- 回灌的目的及技术要求；

- 回灌的方式及方法；

- 回灌井的平面布置、回灌井数量、回灌井的结构；

- 回灌系统的布设、运行及维护；

- 回灌井的封井及处理；

- 回灌监测要求。

回灌水源宜采用经处理后的基坑降水的同层位抽排水或自来水，水质不应低于回灌目标层水质。

回灌设计应根据回灌工程勘察取得的水文地质参数和地区类似经验进行，并应根据现场回灌效果进行优化。

回灌设计应根据地下水回灌影响半径、地下水总回灌量、单井回灌量等确定回灌井数量，回灌井结构、回灌压力以及回灌井平面等内容。

回灌井一般由井壁管（实管）、过滤管、沉淀管、填砾层、隔水封闭层等部分组成。回灌井成井直径不宜小于600mm，井管直径不宜小于250mm。回灌井井管应采用焊接钢管或无缝钢管，壁厚不应小于4mm。

回灌井的平面布置应根据被保护对象分布特点、结构特征、变形状况和沉降敏感区分布特点，井结构、井点间距和数量应根据场地回灌压力、回灌试验及周边场地条件等综合确定。

地下水回灌系统由回灌井、地下水位观测井、管路系统、控制系统、计量系统、水源输送系统、水质处理系统等组成，压力回灌还应有加压系统等。

施工与运维

在抽灌一体化施工实施过程中，应先施工2口～3口具有代表性的管井，进行抽水及回灌试验，校核水文地质设计参数并调整降水设计后，方可进行其它管井的施工。

降水管井的施工应符合下列要求：

- 管井成孔施工工艺应结合地层特点，可采用旋转钻进成孔、冲击钻进成孔、冲击-回转钻进成孔等方法；

- 井身应圆正，井身直径不应小于设计井径；井身顶角偏斜不应超过1°；

- 对不易塌孔、缩径的地层宜采用清水钻进；钻孔深度宜大于降水管井设计深度0.5m；

- 采用泥浆护壁时，钻进到孔底后，应先清除孔底沉渣并立即置入井管、注入清水进行置换，当泥浆比重降至不大于1.05时，方可投入滤料。遇塌孔时不得置入井管，滤料填充应密实，其实际填充体积不应小于计算量的95%；

滤料填充完成后，应及时洗井并抽水，检验井的滤水效果，洗井方法应根据含水层特性、管井结构及井管强度等因素,参照附录B选用；洗井宜从上部开始逐渐加深；砂土类含水层洗井时洗井强度应由弱逐渐加强，砾石、卵石含水层洗井应始终以最大强度进行；

管井试抽检验满足要求后方可投入使用。

降水管井的施工应符合下列要求：

- 回灌管井钻进方法和钻具应根据场地条件、地层特性、井身结构和钻进设备等因素确定。

- 对采用填砾过滤器的管井，应在过滤管接头处和井壁管上每间隔6 m处设置导正器，导正器直径应小于井径50mm。井管必须直立于井孔中心，井管应依靠自重下落至安装位置，严禁井管强行插入。

- 在稀释泥浆时，井管管口应密封，泥浆应从过滤器经井管与井孔壁的环状空间返回地面。稀释泥浆应逐步缓慢进行，避免因稀释过快导致孔壁坍塌、井管偏移，全程监测泥浆返出情况，及时调整操作。

- 填砾方法应根据井壁的稳定性、冲洗液类型和管井结构等因素确定。采用动水填砾法时，应在井管口设置注水孔并密封井管口，并用泵向井管内注水，且边注水边投填砾料。

- 填砾过程中，滤料应沿井管四周均匀连续填入，并全程跟踪量测砾料填入高度。滤料投入量不得少于计算量的95%，当填入量与计算量之间出现异常时，应及时分析原因并予以处理。

- 回灌井洗井应在滤料投放完成后及时进行。

- 回灌井洗井方法可选用活塞、压缩空气或水泵洗井等方式；当回灌井施工周期较长、井壁泥皮不易排除时，宜采用化学洗井结合前述洗井方式联合洗井。

- 回灌井宜采用两级止水，即黏土球止水和注浆止水。黏土球止水应沿井管外壁均匀填入粘土球并捣实，回填过程中应计量回填量并测量回填高度。注浆隔水宜采用“品”字形注浆，回灌井管周围可埋设3个注浆管同步均匀注浆至地表，形成注浆封填段。

加压回灌时应确保井口及管路系统具有可靠的密封性，井口应设置进水口、回扬出水口、放气口以及附属设备口，进水口配设压力计和流量计。

地下水回灌运行应符合下列规定：

- 回灌过程中应保持回灌流量、回灌压力的稳定；

- 观测井水位回升至降水前水位时且已达到设计安全目标水位时，回灌应逐步调整，停止；

- 回灌用水应尽量采用降水井抽取的地下水，现场应预备备用水源，在抽取地下水不能满足回灌要求时采用备用水源回灌。回灌系统应与场地周围市政排水管网联通，保证富余回灌水可以顺利排放；

回灌水质应满足设计要求，当抽取地下水不能满足设计要求时，应进行水质处理或直接采用自来水作为回灌水源。

检验与监测

一般规定

基坑绿色支护结构应进行原材料和构配件的进场检验与安装质量检验。

进场检验时应对原材料和构配件的材质、规格尺寸进行检查。

装配式支撑结构安装完成后，对应的下层土方开挖前应进行安装质量检验。检验应包括下列内容：

- 水平支撑和钢立柱的尺寸、位置、标高偏差；

- 支撑杆件的连接节点、支撑与挡土结构或钢立柱连接节点的安装质量；

- 支撑预应力。

装配式支撑结构预应力施加及基坑开挖过程中应核查支撑受力后的受力状况和节点连接的紧密程度。

装配式支撑结构质量检验尚应符合现行国家标准GB 50202和GB 50205的有关规定。

基坑工程监测工作应贯穿于基坑工程和地下工程施工全过程。从支护结构施工开始，到基坑回填按设计要求完成，应由具备相应监测资质的单位对基坑支护体系和周边环境安全进行有效监测，并通过监测数据指导基坑工程的施工全过程。

基坑工程施工前，应编制基坑工程监测方案。监测单位在现场踏勘、资料收集后，应根据基坑工程设计要求、支护结构安全等级和环境保护等级、周边环境情况、施工技术要求等编制监测方案。监测方案应包括以下内容：

- 工程概况；

- 建设场地岩土工程条件、基坑周边环境状况及基坑工程监测的设计要求；

- 监测目的和依据；

- 监测项目、测点布置和监测方法及精度；

- 监测元件、仪器及检测要求；

- 监测频率和报警值；

- 资料整理方法及监测成果形式；

- 监测人员的配备、作业安全及信息反馈制度；

- 监测数据异常情况下的快速反应机制及应急措施。

绿色基坑监测应遵循安全可靠、低扰动、自动化、信息化、全周期原则，优先采用低能耗、高精度、可回收、低扰动的监测设备。

基坑深层水平位移、支撑轴力、锚杆拉力、地下水位等高频监测项目宜采用自动化监测技术，减少人工干预与环境扰动。

自动化监测系统应包括数据采集、传输、存储、分析及预警功能，系统精度与稳定性应满足GB 50497的要求，数据应及时上传至项目管理平台，保存期不少于基坑回填后1年。

监测技术成果应包括当日报表、阶段性报告和总结性报告。技术成果提供的内容应真实、准确、完整，并宜用文字表述与绘制变化曲线或图形相结合的形式表达，并应及时报送相关单位。

原材料与构件进场检验

预制板材进场验收标准应符合表6和7的规定：

表6 预制板材制作尺寸允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制板材长度 | ±50 | 用钢尺量 |
| 2 | 预制板材宽度 | ±5 |  |
| 3 | 凸榫与榫槽 | ±5 |  |
| 4 | 壁厚 | ±10 |  |
| 5 | 保护层厚度 | +5，-0 |  |
| 6 | 预埋件 | ±10 |  |

表7 预制板材外观质量要求

| 序号 | 项目 |  | 外观质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘皮和麻面 |  | 局部粘皮和麻面累计面积不应大于单节预制板材总外表面的0.5%；每处粘皮和麻面的深度不得大于5mm，且应修补 |
| 2 | 板材合缝漏浆 |  | 漏浆深度不应大于5mm，每处漏浆长度不得大于300 mm，累计长度不得大于单节预制板材长度的10%，或对称漏浆的搭接长度不得大于100mm，且应修补 |
| 3 | 局部磕损 |  | 局部磕损深度不得大于5mm，每处面积不得大于5000mm2，且应修补 |
| 4 | 内外表面露筋 |  | 不允许 |
| 5 | 表面裂缝 |  | 不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限 |
| 6 | 端面平整度 |  | 植入预制板材端面混凝土和预应力钢筋镦头不得高出端板平面；端面与侧面应成90°，偏差不得大于±0.25° |
| 7 | 表面平直度 |  | 预制板材长宽方向的平直度偏差不得大于L/2000 |
| 8 | 断筋、脱头 |  | 不允许 |
| 9 | 内表面混凝土塌落 |  | 不允许 |
| 10 | 端部 | 漏浆 | 漏浆深度不应大于5mm，漏浆长度不得大于周长的1/6，且应修补 |
|  |  | 空洞和蜂窝 | 不允许 |

钢管桩进场验收标准应符合表8的规定：

表8  钢管桩进场验收标准

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管体外径 | ≤±0.5%外径 | 用钢尺量 |
| 2 | 桩端外径 | ≤±0.5%外径 |  |
| 3 | 长度 | ±50 |  |
| 4 | 壁厚 | ±10% | 用游标卡尺量 |
| 5 | 端部平整度 | ≤2 | 用钢尺量 |
| 6 | 端部平面沿桩身中心线的倾斜值 | ≤2 |  |

H型钢进场验收标准应符合表9的规定：

表9  H型钢进场验收标准

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截面高度 | ±5 | 用钢尺量 |
| 2 | 截面宽度 | ±3 |  |
| 3 | 腹板、翼缘厚度 | ≥-1 | 用游标卡尺量 |
| 4 | 长度 | ±50 | 用钢尺量 |
| 5 | 挠度 | ≤1/500 |  |

钢板桩进场验收应进行外观检验，检验内容包括表面质量、长度、宽度、高度、厚度、弯曲度、扭曲度、端面垂直度、角度偏差、锁口通畅性及重量等。钢板桩的尺寸、外形允许偏差应满足设计要求，并应符合现行行业标准JG/T 196的有关规定。

H型钢支撑或H型钢组合支撑构件进场验收标准应符合表10的规定：

表10  H型钢支撑或 H 型钢组合支撑构件进场验收标准

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm、个) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品种、规格和性能 | — | 产品质量相关文件 |
| 2 | 长度 | ±20 | 用钢尺量 |
| 3 | 宽度 | ±3 |  |
| 4 | 厚度 | ±1 |  |
| 5 | 垂直度 | <h/1000，且<10 | 用线锤检查 |
| 6 | 平直度 | ≤0.1l% | 用平尺检查 |
| 7 | 焊缝厚度 | — | 用焊缝检验尺 |
| 8 | 孔间距 | ±2 | 用钢尺量 |
| 9 | 孔径 | ±2 | 游标卡尺检查 |
| 10 | 孔数 | 0 | 观察 |

钢管支撑构件进场验收标准应符合表11的规定：

表11  钢管支撑构件进场验收标准

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm、个) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品种、规格和性能 | — | 产品质量相关文件 |
| 2 | 直径 | ±d/500，±5.0 | 用钢尺量 |
| 3 | 构件长度 | ±3.0 |  |
| 4 | 管口圆度 | d/500且≤5.0 |  |
| 5 | 弯曲矢高 | l/1500且≤5.0 | 用拉线、吊线和钢尺检査 |
| 6 | 对口错边 | t/10且≤3.0 | 用拉线和钢尺检査 |
| 7 | 管面对管轴的垂直度 | d/500且≤3. 0 | 用焊缝量规检査 |
| 8 | 孔间距 | ±2 | 用钢尺量 |
| 9 | 孔径 | ±2 | 游标卡尺检查 |
| 10 | 孔数 | 0 | 观察 |

钢绞线、锚具和夹具进场验收标准应符合表12的规定：

表12  钢绞线、锚具和夹具进场验收标准

| 序号 | 项目 | 允许值或允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品种 | 设计要求 | 产品质量相关文件 |
| 2 | 规格 | 设计要求 |  |
| 3 | 性能 | 设计要求 |  |
| 4 | 钢绞线直径 | 产品标准 |  |
| 5 | 钢绞线长度 | 产品标准 |  |
| 6 | 筋体 | 表面不得有油污、锈斑或机械损伤，钢绞线的捻距应均匀，切断后不松散 | 观察 |
| 7 | 锚具和夹具 | 表面无油污、锈蚀、机械损伤和裂纹 |  |

施工质量检验

TAD工法墙质量检验标准应符合表13的规定。

表13  TAD工法墙施工质量检验标准

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差 或允许值 | 检查数量 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙底标高 | ±30mm | 每切割幅 | 切割链长度 |
| 2 | 墙中心线位置 | ±25mm | 每切割幅 | 用钢尺量 |
| 3 | 墙宽 | ±30mm | 每切割幅 |  |
| 4 | 墙垂直度 | Ⅰ类：≤1/300 | 每切割幅 | 多段式倾斜仪测量 |
|  |  | Ⅱ、Ⅲ类：≤1/250 |  |  |
| 5 | 搭接长度 | ±50mm | 每切割幅 | 用钢尺量 |

预制板材植入允许偏差应符合表14的规定。

表14  预制板材施工质量检验标准

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  |  | 检查数量 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |  |
| 1 | 预制板材顶标高 | ±30mm | ±50mm | ±100mm | 每根 | 水准仪测量 |
| 2 | 预制板材垂直度 | ≤1/300 | ≤1/250 | ≤1/200 | 每根 | 经纬仪测量 |
| 3 | 预制板材平面位置 | 50mm (平行于地下结构边线方向) |  |  | 每根 | 用钢尺量 |
|  |  | 10mm (垂直于地下结构边线方向) |  |  | 每根 |  |
| 4 | 形心转角 | 3° |  |  | 每根 | 量角器测量 |

组合钢管桩施工允许偏差应符合表15的规定。

表15  组合钢管桩施工质量检验标准

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值 | 单位 |
| 1 | 成桩垂直度 | <1 / 100 | - |
| 2 | 轴线偏差 | -10 ~ +10 | mm |
| 3 | 桩顶标高 | ±100 | mm |
| 4 | 桩长 | -100 ~ +100 | mm |
| 5 | 锁扣咬合程度 | 紧密 | - |

水泥土搅拌桩成桩质量检验标准应符合表16的规定。

表16  水泥土搅拌桩成桩质量检验标准

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩底标高 | +50mm | 测钻杆长度 |
| 2 | 桩位偏差 | 50mm | 用钢尺量 |
| 3 | 桩径 | ±10mm | 用钢尺量钻头 |
| 4 | 施工间歇 | <24h | 查施工记录 |

H型钢插入允许偏差应符合表17的规定。

表17  H型钢插入允许偏差

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型钢顶标高 | ±50mm | 水准仪测量 |
| 2 | 型钢平面位置 | 50mm（平行于基坑边线） | 用钢尺量 |
| 3 |  | 10mm（垂直于基坑边线） |  |
| 4 | 形心转角 | 3° | 量角器测量 |

钢板桩施工允许偏差应符合表18的规定。

表18  钢板桩施工质量检验标准

| 项目 | 序号 | 检测项目 |  | 允许值或允许偏差 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主控项目 | 1 | 桩长 |  | 不小于设计值 |  | 钢尺量测 |
|  | 2 | 沉桩 桩位 偏差 | 垂直于板桩墙轴线 | mm | ±50（水上：±100） | 经纬仪或钢尺量测 |
|  |  |  | 沿板桩墙轴线 | mm | ±100 |  |
|  |  |  | 组合钢板桩主桩间距 | mm | ±20 |  |
|  | 3 | 沉桩 垂直度 | 垂直于板桩墙轴线 | ≤1%，且最大不超过150mm |  | 经纬仪或水平靠尺量测 |
|  |  |  | 沿板桩墙轴线 | ≤1.5%（组合钢板桩：≤0.8%） |  |  |
| 一般项目 | 4 | 锁口平直度及光滑度 |  | 无电焊渣或毛刺 |  | 用1m长的桩段做通过试验 |
|  | 5 | 锁口咬合程度 |  | 紧密 |  | 目测 |
|  | 6 | 平直度 |  | 每10延米不大于100mm，且累计不超过200mm |  | 经纬仪或钢尺量测 |
|  | 7 | 渗漏 |  | 满足设计要求 |  | 目测 |

支撑构件施工允许偏差应符合表19的规定。

表19  支撑构件施工允许偏差

| 序号 | 构件 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 定位 | 50mm |
|  | 立柱 | 垂直度 | ≤0.5% |
|  | 立柱 | 柱顶标高 | ±30mm |
| 2 | 牛腿及型钢腰梁 | 板面标高 | ±10mm |
|  | 牛腿及型钢腰梁 | 水平度 | 1/1000 |
| 3 | 三角传力件 | 轴线偏差 | ±10mm |
|  | 三角传力件 | 顶面标高 | ±10mm |
| 4 | 型钢支撑梁 | 两端中心线的偏心误差 | 20mm |
|  | 型钢支撑梁 | 两端的标高差 | 20mm 或型钢支撑梁长度的 1/600，两者之中取较小值 |
|  | 型钢支撑梁 | 挠度 | 不大于跨度的 1/1000 |
|  | 型钢支撑梁 | 轴线偏差 | ±10mm |

水平支撑系统安装质量验收标准应符合表20的规定。

表20  水平支撑系统安装质量验收标准

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差(mm、kN、根) | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外轮廓尺寸 | ±5 | 用钢尺量 |
| 2 | 预应力 | ±50 | 油泵读数或传感器 |
| 3 | 钢绞线数量 | 0 | 与设计图纸对照 |
| 4 | 腰梁对撑角撑-挠度 | 1/1000 | 用钢尺量 |
| 5 | 腰梁对撑角撑-平面位置 | ±20 | 用钢尺量 |
| 6 | 腰梁对撑角撑-标高 | ±20 | 水准仪 |
| 7 | 鱼腹梁-平整度 | 1/1000 | 用钢尺量 |
| 8 | 鱼腹梁-平面位置 | ±20 | 用钢尺量 |
| 9 | 鱼腹梁-标高 | ±20 | 水准仪 |
| 10 | 钢绞线排列顺序 | 设计要求 | 观察 |
| 11 | 钢绞线长度 | +500 | 用钢尺量 |
| 12 | 螺栓松紧度 | — | 用扭矩扳手测 |
| 13 | 盖板细杆-尺寸、规格 | -1 | 用钢尺量 |
|  | 盖板细杆-间距 | 20 | 用钢尺量 |
| 14 | 焊缝厚度 | — | 焊缝检验尺 |

竖向支承系统质量验收标准应符合表21的规定。

表21  竖向支承系统质量验收标准

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差(mm、°) | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱截面尺寸 | +3 | 用钢尺量 |
| 2 | 立柱长度 | +50 |  |
| 3 | 垂直度 | l/100 | 用钢尺量/吊线测 |
| 4 | 立柱绕度 | l/500 | 用拉线/钢尺量 |
| 5 | 立柱顶标高 | ±30 | 水准仪测 |
| 6 | 平面位置 | ±50 | 用钢尺量 |
| 7 | 平面转角 | ±3 |  |
| 8 | 托座、托架标高 | ±5 | 水准仪测 |

斜向桩支撑的施工允许偏差应符合下列规定：

- 斜向水泥土桩桩顶的平面偏差不应大于50mm，倾角偏差应在-3°~+3°范围；

- 斜向水泥土桩的桩径和桩长不应小于设计桩径和桩长；

- 芯材顶部标高偏差不应大于50mm；

- 复合段的芯材应全截面位于斜向水泥土桩内，外包的水泥土厚度不应小于100mm，长度偏差不应大于100mm。

斜向桩支撑施工完毕后，应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测。检测数量不应少于同一条件下斜向桩分项工程总桩数的1%，且不应少于3根；当总桩数小于50根时，检测数量不应少于2根。

可回收支挡结构变形监测

钢管桩（板桩）等绿色可回收支挡结构应从打设、开挖、支护至拆除（回收）全过程实施变形监测，监测项目宜包含桩顶水平位移、桩顶竖向位移、深层水平位移及桩身应力等监测内容。

桩顶水平和竖向位移监测点应沿基坑冠梁或桩顶布置，基坑各侧边中部、阳角处、邻近被保护对象的部位应布置监测点。监测点水平间距不宜大于20m，每边不宜少于3个。水平和竖向位移监测点宜共用点。

钢管桩（板桩）深层水平位移监测点宜布置在基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位。监测点水平间距宜为20m～40m，每边不应少于1个。测斜管埋设应符合下列规定：

- 埋设在钢管桩（板桩）内的测斜管,布置深度应与桩体入土深度一致；

- 埋设在土体中的测斜管，长度不应小于基坑深度的1.5倍,并应大于钢管桩（板桩）的深度；以测斜管底为固定起算点时，管底应嵌入到稳定的土体或岩体中。

支护桩（墙）内力监测点应布置在每边的中间部位、受力较大、支撑间距较大且有代表性的部位， 监测点数量和水平间距视具体情况由设计确定，每边布设不少于1处监测点；竖直方向监测点应布置在弯矩较大处，监测点间距宜为2m～4m，每一监测点沿垂直于围护墙方向对称放置的应力计不应少于1对。

装配式支撑结构变形监测

装配式钢支撑、预制混凝土支撑等绿色装配式支撑工程，必须实施装配式支撑结构专项监测；符合下列条件之一时应加密监测并宜采用自动化监测：

- 支护安全等级为一、二级的基坑；

- 开挖深度大于等于5m，或小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的软土基坑；

- 悬臂式支护、邻近重要建（构）筑物或管线的基坑。

装配式支撑结构支护结构的监测项目、监测频率、报警值等，应根据支护工程特点和安全要求综合确定，并满足现行国家标准GB50497的有关规定。对支护安全等级为一、二级的支护工程，宜采用自动化监测手段，数据及时上传项目管理平台。

装配式支撑结构支护结构顶部的水平、竖向位移监测点宜布置在基坑周边的中部、阳角及支撑节点处，水平间距不宜大于15m，每边监测点数量不宜少于3个；水平、竖向位移监测点宜共点，监测点宜设置在装配式支护的围护墙顶或冠梁。

装配式支撑结构深层水平位移监测点宜布置在基坑周边的中部、阳角及有代表性的部位。水平间距宜为15m～20m，每边监测点数目不应少于2个。测斜管埋设位置距离装配式预制桩不应大于1.0m，长度不宜小于基坑开挖深度的1.5倍且大于桩深。当以测斜管底为固定起算点时，管底应嵌入到稳定的土体中，竖向测点间距不应大于 1.0m。

装配式支撑工程应对周边环境加密监测，重点保护建（构）筑物、地下管线及道路，监测点布置及监测要求应符合现行国家标准GB 50497的有关规定。

锚索（杆）应力监测

可回收锚索、装配式锚杆等绿色锚撑构件，应实施预应力专项监测，通过受力与变形数据评估支护体系稳定性，指导回收时机。

锚索和土钉的预应力监测宜采用专用锚索测力计、钢筋应力计或应变计,当使用钢筋束时应逐根监测受力情况。专用锚索测力计、钢筋应力计和应变计的量程不应低于对应设计值的2倍,量测精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。

专用锚索测力计、应力计或应变计安装前应检定合格，锚索或土钉施工张拉锁定后，取下一层土方开挖前连续2d稳定数据平均值作为初始值。可回收锚索回收前应复测预应力，作为回收判定依据。

锚索张拉锁定后应符合下列规定：

- 1h内预应力损失＞15%时，必须复张拉；

- 30天内长期损失＞25%时，判定支护体系失效，立即启动应急预案。

采用锚索支护的基坑工程，锚索监测频率应符合下表22规定。

表22  锚索监测频率表

| 监测阶段 | 监测频率 |
| --- | --- |
| 锁定后前3d | 每天不少于1次 |
| 开挖期 | 1次/d；变形速率增大时2～3次/d |
| 稳定期 | 1次/3～7d |
| 回收前1周 | 加密监测 |

地下水监测

地下水抽灌一体化、智能降水等绿色地下水控制工程，监测项目应包括地下水位、孔隙水压力、抽灌流量、回灌压力、回灌水质及周边建（构）筑物等周边环境变形监测。监测方案应根据拟保护对象要求进行回灌监测专项设计。

监测周期应自降水或回灌系统启用，至基坑回填、地下水位恢复设计值、且环境变形趋于稳定后不少于30d；重要保护对象应延长至变形稳定。

监测点应与基坑变形监测点联动布设、数据同步分析；水位、孔隙水压力监测应符合GB 50497的规定，水质监测应符合GB/T 51040的规定。

地下水监测宜采用自动化实时监测系统，实现水位、流量、压力可视化、预警化；当采用人工监测时，监测频率应符合表23的规定。

表23  监测类别和监测频率

| 监测项目 | 稳定期（降水/回灌正常、变形稳定） | 开挖/异常期（开挖、预警、暴雨、水位波动大） |
| --- | --- | --- |
| 地下水位 | 1次/d | 2～3次/d（或实时自动化） |
| 抽灌流量 | 1次/d | 2 次/d（关键时段实时计量） |
| 回灌压力 | 1次/d | 2次/d |
| 水质（常规） | 1次/月 | 1次/半月（异常时1次/周） |
| 水质（全分析） | 1次/2月 | 1次/月（异常时） |

碳排放计算与评价

一般规定

基坑工程碳排放计算应以一个完整建设周期的基坑支护工程为对象，从基坑支护结构开始施工起至基坑回填完工为止。

基坑工程碳排放计算范围应包括工程材料、材料运输、施工机械和人工能源资源消耗产生的碳排放量。

基坑工程碳排放计算应考虑可回收材料的碳排放折减。

基坑工程碳排放计算指标应包括碳排放总量、单位面积碳排放强度、降碳率。

基坑工程设计建设应采用就地取材、可回收材料、多功能构件等降碳措施。

碳排放计算

基坑支护工程的碳排放量主要由建材生产阶段碳排放、建材运输阶段碳排放、建造阶段碳排放、使用阶段碳排放、拆除阶段碳排放等五个部分组成。基坑支护工程的碳排放量应按下列公式计算：

（48）

式中：

——基坑支护工程的碳排放量(kgCO2e)；

——建材生产阶段碳排放(kgCO2e)；

——建材运输过程碳排放(kgCO2e)。

——建造阶段的碳排放量(kgCO2e)；

——使用阶段的碳排放量(kgCO2e)；

——拆除阶段的碳排放量(kgCO2e)；

建材生产阶段碳排放计算应符合下列规定：

- 建材生产阶段碳排放计算应包括支护结构材料、止水结构材料、支撑与换撑结构材料、拉锚结构材料、冠梁腰梁材料、护坡护面材料、降水结构材料、附属设施材料等，建筑材料消耗量包括净用量和损耗量，损耗量包括从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗和施工现场堆放损耗。

- 建材生产阶段碳排放应按下列公式计算：

（49）

式中：

——建材生产阶段碳排放(kgCO2e)；

——第i种主要建材的消耗量；

——第i种主要建材的重复使用次数；

——第i种主要建材的碳排放因子(kgCO2e/单位建材数量)，可按附录F取值。

- 当使用低价值废料作为建材原料时，可忽略其上游过程的碳过程。当使用其他再生原料或可再生建筑废料时，应按其所替代的初生原料的碳排放的50%计算，并从建材碳排放计算中扣除。

- 当使用可回收重复使用材料时，应根据材料的重复使用次数进行碳排放量折减，并综合考虑材料的回收减碳量。

- 建材生产阶段的碳排放因子宜选用经第三方审核的建材碳足迹数据。

建材运输阶段碳排放计算应符合下列规定：

- 建材运输阶段碳排放计算应包含成品、半成品材料运输的碳排放量。主要建材的运输距离宜优先采用实际的建材运输距离。当建材实际运输距离未知时，混凝土的默认运输距离应为40km，其他建材的默认运输距离值应为500km，或根据具体支护工程估计。

- 建材运输阶段碳排放应按下列公式计算：

（50）

式中：

——建材运输过程碳排放(kgCO2e)；

——第i种主要建材的消耗量（t）；

——第i种主要建材平均运输距离（km）；

——第i种主要建材单位重量运输距离的碳排放因子［kgCO2e/(t·km)］，可按附录G取值。

- 建材运输阶段的碳排放因子(Ti)应包含建材从生产地到施工现场的运输过程的直接碳排放和运输过程所耗能源的生产过程的碳排放。

建造阶段碳排放计算应符合下列规定：

- 建造阶段的碳排放应包括完成各分部分项工程施工产生的碳排放和各项措施项目实施过程产生的碳排放。

- 建造阶段的碳排放量应按下列公式计算：

（51）

式中：

——建造阶段的碳排放量(kgCO2e)；

——建造阶段第i种能源、资源总用量(kWh或kg)，包括电力和自来水；

——第i类能源、资源的碳排放因子(kgCO2e/kWh或kgCO2e/kg)，可按附录F确定。

使用阶段碳排放计算应符合下列规定：

- 使用阶段的碳排放应包括地下水抽灌和巡检监测中消耗水资源、电力产生的碳排放。

- 使用阶段的碳排放量应按下列公式计算：

（52）

式中：

——使用阶段的碳排放量(kgCO2e)；

——使用阶段第i种能源、资源总用量(kWh或kg)，包括电力和自来水；

——第i类能源、资源的碳排放因子(kgCO2e/kWh或kgCO2e/kg)，可按附录F确定。

拆除阶段碳排放计算应符合下列规定：

- 拆除阶段的碳排放应包括人工拆除和使用小型机具机械拆除使用的机械设备消耗的各种能源动力产生的碳排放。

- 拆除阶段的碳排放量应按下列公式计算：

（53）

式中：

——拆除阶段的碳排放量(kgCO2e)；

——拆除阶段第i种能源、资源总用量(kWh或kg)，包括电力和自来水；

——第i类能源、资源的碳排放因子(kgCO2e/kWh或kgCO2e/kg)，可按附录F确定。

碳排放评价

基坑支护工程应采取材料优化、工艺优化、管理优化等措施降低碳排放，并应符合下列规定：

- 优先采用各类节材优化措施：
1）采用高强度钢筋和高性能混凝土，在满足工程结构安全的前提下，减少材料的使用量；
2）运用先进的设计软件和技术，对基坑支护结构进行精细化设计，合理确定支护结构的形式、尺寸和参数，避免过度设计，减少材料浪费和碳排放。

- 优先采用各类工艺优化措施：
1）在基坑施工中，推广使用节能的施工设备和工艺；
2）合理安排施工顺序，避免重复作业和无效能耗；
3）优先采用预制装配式支护结构，减少现场湿作业；
4）内支撑应优先选用装配式、可回收钢支撑，锚杆应优先选用全回收锚索；
5）优先选用先进成熟的绿色施工技术，做到不抽取地下水或少抽取地下水，地下水控制应优先选用抽灌一体化系统。

- 优先采用各种管理优化手段：
1）制定科学合理的施工计划，合理安排施工进度和资源调配，避免施工过程中的窝工和材料积压；
2）对施工现场的用电设备进行高效配置和管理，采用节能型电器设备，并设置智能控制系统，实现对用电设备的实时监测和控制，避免设备空载运行和浪费电能；利用太阳能、风能等可再生能源为施工现场提供部分零碳电力，如设置太阳能路灯、屋顶光伏板、太阳能热水器等；
3）对施工过程中产生的废弃物进行分类回收和处理，如将废弃的钢筋、木材、塑料等进行分类收集，可回收利用的部分进行回收再利用，不可回收的部分按照环保要求进行妥善处理，减少废弃物对环境的污染和资源的浪费。

基坑绿色支护碳排放评价指标计算应符合下列规定：

- 基坑绿色支护工程可按照单位面积碳排放强度、降碳率两项指标进行评价。

- 基坑绿色支护工程单位面积碳排放强度应按下列公式计算：

（54）

式中：

——单位面积碳排放强度(kgCO2e/m2)；

——地下室建筑面积（m2）；

- 基坑绿色支护工程降碳率应按下列公式计算:

（55）

式中：

——降碳率（%）；

——基坑绿色支护方案（采用绿色低碳措施后的基坑支护方案）碳排放量（kgCO2e）；

——基坑常规支护方案（未采用绿色低碳措施的基坑支护方案）碳排放量（kgCO2e）。

基坑绿色支护碳排放评价采用降碳率、减碳技术应用数量双指标控制，绿色等级按由低到高划分为分为一星级、二星级、三星级三个等级。基坑绿色支护绿色等级按照表24指标要求确定。

表24  碳排放评价分级标准

| 评价等级 | 降碳率 | 减碳技术应用数量 |
| --- | --- | --- |
| 三星级 | ≥70% | ≥5 项 |
| 二星级 | 50%～70% | ≥3 项 |
| 一星级 | 30%～50% | ≥2 项 |

标准实施及评价

标准实施准备。结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。

标准实施方案。制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金人员和设备仪器等）、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。

标准宣贯培训。针对相关方和具体对象/岗位进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。

标准实施。本标准实施主要在工程建设、技术改造等活动中开展推广与应用。工程建设、技术改造活动标准实施的重点是落实国家的环境保护、健康、卫生、安全的要求；落实国际单位制的要求。

标准实施的检查。标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。

标准实施评价。在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

标准修订。适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

本标准实施信息及意见反馈表相关示例详见附录H。

（规范性）
常用的热轧U形拉森钢板桩特性参数

A.1  常用型号的热轧U形拉森钢板桩的截面形状、尺寸、截面面积、理论重量及截面特征见图A.1和表A.1。

图A.1  热轧 U 形拉森钢板桩截面图

B ′—拉森钢板桩的有效宽；H′—拉森钢板桩的有效高度 ；t ′—拉森钢板桩的腹板厚度

表A.1  热轧 U 形拉森钢板桩截面特性参数

| 型号 | 尺寸规格 |  |  | 单根钢板桩 |  |  |  | 每延米（周长方向）参数 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度/W （mm） | 高度/h （mm） | 厚度/t （mm） | 截面积 （cm2） | 理论重量 （Kg/m） | 惯性矩 （cm4） | 截面模数 （cm3） | 截面积 （cm2/m） | 理论重量 （kg/m/m） | 惯性矩 （cm4/m） | 截面模数 （cm3/m） |  |
| SP-Ⅲ | 400 | 125 | 13 | 76.42 | 60 | 2220 | 223 | 191 | 150 | 16800 | 1340 | U型 |
| SP-Ⅳ | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 4670 | 362 | 242.5 | 190 | 38600 | 2270 | U型 |
| SP-Ⅳw | 600 | 210 | 18 | 135.3 | 106 | 8630 | 539 | 225.5 | 177 | 56700 | 2700 | U型 |

（规范性）
常用的组合钢管桩墙特性参数

B.1  常用型号的钢管桩的截面尺寸、截面面积、理论重量及截面特征见图B.1和表B.1。

图B.1  钢管桩截面图

D—钢管桩的公称直径；t—钢管桩的壁厚

表B.1  钢管桩截面特性参数

| 序号 | 型号 | 钢管型号 | 拉森桩型号 | 钢管 中心距 （mm） | 单根钢管 轴惯性矩（cm4） | 单根钢管 截面模量 （cm3） | 单根钢管 许用弯矩 （KN*m） | 每延米 许用弯矩 （KN*m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 630-14-700 | 630*14mm | SP-Ⅳ | 700 | 128574 | 4081 | 1244 | 1777 |
| 2 | 630-14-1100 | 630*14mm | SP-Ⅳ | 1100 | 128574 | 4081 | 1244 | 1131 |
| 3 | 630-14-1500 | 630*14mm | SP-Ⅳ | 1500 | 128574 | 4081 | 1244 | 829 |
| 4 | 630-14-1900 | 630*14mm | SP-Ⅳ | 1900 | 128574 | 4081 | 1244 | 654 |
| 5 | 630-14-1300 | 630*14mm | SP-Ⅳx | 1300 | 128574 | 4081 | 1244 | 957 |
| 6 | 630-14-1900 | 630*14mm | SP-Ⅳx | 1900 | 128574 | 4081 | 1244 | 654 |
| 7 | 820-14-890 | 820*14mm | SP-Ⅳ | 890 | 287954 | 7023 | 2142 | 2406 |
| 8 | 820-14-1290 | 820*14mm | SP-Ⅳ | 1290 | 287954 | 7023 | 2142 | 1660 |
| 9 | 820-14-1690 | 820*14mm | SP-Ⅳ | 1690 | 287954 | 7023 | 2142 | 1267 |
| 10 | 820-14-2090 | 820*14mm | SP-Ⅳ | 2090 | 287954 | 7023 | 2142 | 1025 |
| 11 | 820-14-1490 | 820*14mm | SP-Ⅳx | 1490 | 287954 | 7023 | 2142 | 1437 |
| 12 | 820-14-2090 | 820*14mm | SP-Ⅳx | 2090 | 287954 | 7023 | 2142 | 1025 |
| 13 | 915-14-985 | 915*14mm | SP-Ⅳ | 985 | 402223 | 8791 | 2681 | 2722 |
| 14 | 915-14-1385 | 915*14mm | SP-Ⅳ | 1385 | 402223 | 8791 | 2681 | 1936 |
| 15 | 915-14-1785 | 915*14mm | SP-Ⅳ | 1785 | 402223 | 8791 | 2681 | 1502 |
| 16 | 915-14-2185 | 915*14mm | SP-Ⅳ | 2185 | 402223 | 8791 | 2681 | 1227 |
| 17 | 915-14-1585 | 915*14mm | SP-Ⅳx | 1585 | 402223 | 8791 | 2681 | 1691 |
| 18 | 915-14-2185 | 915*14mm | SP-Ⅳx | 2185 | 402223 | 8791 | 2681 | 1227 |
| 说明：1、PC工法桩所用钢管均为Q345材质； 2、PC工法桩计算时仅考虑钢管桩本身承载能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性）
常用的组合型钢桩连续墙特性参数

C.1  常用型号的组合型钢桩的截面尺寸、截面面积、理论重量及截面特征见图C.1、表C.1和表C.2。

图C.1  型钢桩截面图

表C.1  常用型钢截面特性参数

| 型号 （高度×宽度） | 截面尺寸（mm） |  |  |  |  | 截面面积cm2 | 理论重量kg/m | 惯性矩（cm4） |  | 截面模数（cm3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | B | t1 | t2 | r |  |  | Ix | Iy | Wx | Wy |
| 600×300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 167 | 114000 | 9010 | 3890 | 600 |
| 600×400 | 588 | 400 | 12 | 20 | 13 | 227.21 | 198 | 145100 | 21340 | 4940 | 1070 |
| 700×300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 202 | 197000 | 10800 | 5640 | 721 |
| 700×400 | 700 | 400 | 13 | 24 | 18 | 279.54 | 239 | 248480 | 25610 | 7100 | 1280 |
| 800×300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | 227 | 286000 | 11700 | 7160 | 781 |
| 800×400 | 800 | 400 | 14 | 26 | 18 | 315.50 | 268 | 358830 | 27750 | 8980 | 1390 |
| 900×300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 260 | 404000 | 12600 | 8990 | 842 |
| 900×400 | 900 | 400 | 16 | 28 | 18 | 361.82 | 304 | 503730 | 29990 | 11190 | 1500 |

表C.2  常用型钢桩组合截面特性参数

| 钢桩种类 |  |  | 尺寸，mm |  | 每米板面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H桩 | U桩 | 布置方式 H：U | H | W | 理论重量 kg/m2 | 惯性矩cm4/m | 截面模数cm3/m |
| H700×300 | U600×180 | 1：1 | 700 | 950 | 295 | 260700 | 6040 |
|  |  | 1：3 | 857 | 2150 | 208 | 170700 | 3270 |
|  |  | 1：5 | 857 | 3350 | 181 | 136200 | 2610 |
| H700×300 | U600×210 | 1：1 | 700 | 950 | 323 | 262800 | 6060 |
|  |  | 1：3 | 887 | 2150 | 242 | 192900 | 3610 |
|  |  | 1：5 | 887 | 3350 | 219 | 156600 | 2720 |
| H700×300 | U600×226 | 1：1 | 700 | 950 | 312 | 261200 | 6080 |
|  |  | 1：3 | 903 | 2150 | 252 | 203700 | 3800 |
|  |  | 1：5 | 903 | 3350 | 230 | 169000 | 2930 |
| 注：除上表所列H700*300规格外，尚可采用H800*300、H900*300等截面模量更大的H型钢制作H型钢板桩。 |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性）
常用的钢管支撑构件特性参数

D.1  常用型号的钢管支撑的截面尺寸、截面面积、线密度及截面特征见图D.1和表D.1。

图D  钢管支撑截面图

表D  钢管支撑常用规格技术参数表

| 型号 |  |  | ∅580×12 | ∅580×16 | ∅609×12 | ∅609×16 | ∅800×16 | ∅800×20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面尺寸 (mm) | D |  | 580 | 580 | 609 | 609 | 800 | 800 |
|  | t |  | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| 截面面积(10² mm²) |  |  | 214 | 283 | 225 | 298 | 394 | 490 |
| 线密度(kg/m) |  |  | 168 | 223 | 177 | 234 | 309 | 385 |
| 特性参数 | X - X轴 | Iₓ (10⁴ mm⁴) | 86393 | 112815 | 100309 | 131117 | 302906 | 372957 |
|  |  | Wₓ (10³ mm³) | 2979 | 3890 | 3294 | 4306 | 7572 | 9323 |
|  |  | iₓ (10mm) | 20.09 | 19.95 | 21.11 | 20.97 | 27.72 | 27.59 |

（规范性）
常用的型钢支撑构件特性参数

E.1  H型钢标准件是采用H型钢按一定的长度模数切割，两端焊接端头板和加劲板，在两侧的翼缘板上和端头板上，按规则预留螺栓孔，形成便于螺栓连接的标准杆件。

E.2  常用的H型钢标准件形状和螺栓孔布置如图E.1所示，其规格尺寸参数见表E.1。

1—标准螺孔；2—端头板；3—加劲板

图E.1  H型钢标准件示意图

表E.1  常用H型钢标准件的规格尺寸

| 代号 | 主材规格 | 辅材规格 | 构件标准模数 |  | 螺栓孔直径 （mm） | 轴心受压承载力设计值 (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.1m≤L≤1m | 1m＜L≤12m |  |  |
| H350-xx | H350×350×12×19 | 16mm厚 钢板 | 50mm | 1m | 28 | 4443 |
| H400-xx | H400×400×13×21 |  |  |  |  | 5758 |
| 注：1. L—构件的长度； 2. 轴心受压承载力考虑了造孔对承载截面的消弱，但不考虑造孔对轴向稳定性的影响。 |  |  |  |  |  |  |

E.3	由H型钢标准件拼装而成的常用型钢支撑梁技术参数见表E.2及表E.3。

表E.2  常用的型钢支撑梁截面参数表（H350）

| 编号 | 简图 | 型钢数（肢） | 截面惯性矩Ix（cm4） | 截面惯性矩Iy（cm4） | 截面面积（cm2） | 回转半径ix（cm） | 回转半径iy（cm） | 截面模量Wx | 截面模量Wy | 建议最大长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 80600 | 950600 | 347.80 | 15.22 | 52.28 | 4605.71 | 14082.96 | 60 |
| 2 |  | 3 | 120900 | 3598900 | 521.70 | 15.22 | 83.06 | 6908.57 | 30628.94 | 90 |
| 3 |  | 4 | 161200 | 4508700 | 695.60 | 15.22 | 80.51 | 9211.43 | 38371.91 | 90 |
| 4 |  | 4 | 161200 | 8856200 | 695.60 | 15.22 | 112.84 | 9211.43 | 52872.84 | 120 |
| 5 |  | 4 | 161200 | 11464700 | 695.60 | 15.22 | 128.38 | 9211.43 | 68445.97 | 120 |
| 6 |  | 5 | 201500 | 11505000 | 869.50 | 15.22 | 115.03 | 11514.29 | 68686.57 | 120 |
| 7 |  | 6 | 1519965 | 7197800 | 1043.40 | 38.17 | 83.06 | 28951.71 | 61257.87 | 100 |
| 8 |  | 8 | 2026620 | 8856200 | 1391.20 | 38.17 | 79.79 | 38602.29 | 75371.91 | 100 |
| 9 |  | 8 | 2026620 | 17712400 | 1391.20 | 38.17 | 112.84 | 38602.29 | 105745.67 | 130 |
| 10 |  | 8 | 2026620 | 22929400 | 1391.20 | 38.17 | 128.38 | 38602.29 | 136891.94 | 150 |
| 11 |  | 10 | 2533275 | 23010000 | 1739.00 | 38.17 | 115.03 | 48252.86 | 137373.13 | 150 |
| 12 |  | 14 | 3546585 | 24910200 | 2434.60 | 38.17 | 101.15 | 67554.00 | 148717.61 | 150 |

表E.3  型钢支撑梁截面参数表（H400）

| 编号 | 简图 | 型钢数（个） | 截面惯性矩Ix（cm4） | 截面惯性矩Iy（cm4） | 截面面积A（cm2） | 回转半径ix（cm） | 回转半径iy（cm） | 截面模量Wx | 截面模量Wy | 建议最大长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 133800 | 1142300 | 439 | 17.46 | 51.01 | 6690.00 | 16318.57 | 60 |
| 2 |  | 3 | 200700 | 4457200 | 658.5 | 17.46 | 82.27 | 10035.00 | 37143.33 | 90 |
| 3 |  | 4 | 267600 | 5577100 | 878 | 17.46 | 79.70 | 13380.00 | 46475.83 | 90 |
| 4 |  | 4 | 267600 | 11064600 | 878 | 17.46 | 112.26 | 13380.00 | 65085.88 | 120 |
| 5 |  | 4 | 267600 | 14357100 | 878 | 17.46 | 127.88 | 13380.00 | 84453.53 | 120 |
| 6 |  | 5 | 334500 | 14379500 | 1097.5 | 17.46 | 114.46 | 16725.00 | 84585.29 | 120 |
| 7 |  | 6 | 2014725 | 8914400 | 1317 | 39.11 | 82.27 | 36631.36 | 74286.67 | 100 |
| 8 |  | 8 | 2686300 | 11154200 | 1756 | 39.11 | 79.70 | 48841.82 | 92951.67 | 100 |
| 9 |  | 8 | 2686300 | 22129200 | 1756 | 39.11 | 112.26 | 48841.82 | 130171.76 | 130 |
| 10 |  | 8 | 2686300 | 28714200 | 1756 | 39.11 | 127.88 | 48841.82 | 168907.06 | 150 |
| 11 |  | 10 | 3357875 | 28759000 | 2195 | 39.11 | 114.46 | 61052.27 | 169170.59 | 150 |
| 12 |  | 14 | 4701025 | 31043600 | 3073 | 39.11 | 100.51 | 85473.18 | 182609.41 | 150 |

（资料性）
湖北省基坑工程常用建材和能源的碳排放因子

湖北省基坑工程常用建材和能源的碳排放因子见表F.1所示。

  - 表F.1  湖北省基坑工程常用建材和能源的碳排放因子

| 序号 | 材料/能源 | 碳排放因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30 混凝土 | 295 | kgCO2e/m3 |
| 2 | C20 豆石混凝土 | 250 | kgCO2e/m3 |
| 3 | C15 素混凝土 | 227.5 | kgCO2e/m3 |
| 4 | C25 素混凝土 | 295 | kgCO2e/m3 |
| 5 | 钢渣混凝土 | 227.5 | kgCO2e/m3 |
| 6 | 泡沫混凝土 | 227.5 | kgCO2e/m3 |
| 7 | 水泥 | 0.735 | kgCO2e/kg |
| 8 | 石灰生产 | 1.19 | kgCO2e/kg |
| 9 | 消石灰（熟石灰、氢氧化钙） | 0.747 | kgCO2e/kg |
| 10 | 级配砂石 | 0.00218 | kgCO2e/kg |
| 11 | 膨润土 | 0.00269 | kgCO2e/kg |
| 12 | 固化土 | 0.00269 | kgCO2e/kg |
| 13 | 页岩砖 | 292 | kgCO2e/m3 |
| 14 | 热轧碳钢钢筋 | 2.340 | kgCO2e/kg |
| 15 | 钢绞线 | 2.375 | kgCO2e/kg |
| 16 | 热轧碳钢中厚板 | 2.4 | kgCO2e/kg |
| 17 | 工字钢 | 2.350 | kgCO2e/kg |
| 18 | 钢护筒 | 2.400 | kgCO2e/kg |
| 19 | 钢板网 | 1.025 | kgCO2e/m2 |
| 20 | 镀锌铁丝 | 3.110 | kgCO2e/kg |
| 21 | 火烧丝 | 2.375 | kgCO2e/kg |
| 22 | 导向铝管 | 28.5 | kgCO2e/kg |
| 23 | 泥浆护壁 | 0.374 | kgCO2e/m3 |
| 24 | 预埋铁件 | 2.310 | kgCO2e/kg |
| 25 | 槽钢 | 2.310 | kgCO2e/kg |
| 26 | 自来水 | 0.168 | kgCO2e/t |
| 27 | 柴油 | 3.096 | kgCO2e/kg |
| 28 | 电 | 0.4364 | kgCO2e/kwh |
| 注：电力碳排放因子源自生态环境部2024年12月26日发布的《关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告 2024年第33号）中湖北省电力平均二氧化碳排放因子。 |  |  |  |

（资料性）
湖北省基坑工程常用运输方式的碳排放因子

湖北省基坑工程常用运输方式的碳排放因子见表G.1所示。

  - 表G.1  湖北省基坑工程常用运输方式的碳排放因子

| 运输方式类别 | 运输方式碳排放因子（kg CO2e/t·km） |
| --- | --- |
| 轻型汽油货车运输（载重2t） | 0.334 |
| 中型汽油货车运输（载重8t） | 0.115 |
| 重型汽油货车运输（载重10t） | 0.104 |
| 重型汽油货车运输（载重18t） | 0.104 |
| 轻型柴油货车运输（载重2t） | 0.286 |
| 中型柴油货车运输（载重8t） | 0.179 |
| 重型柴油货车运输（载重10t） | 0.162 |
| 重型柴油货车运输（载重18t） | 0.129 |
| 重型柴油货车运输（载重30t） | 0.078 |
| 重型柴油货车运输（载重46t） | 0.057 |
| 轻型纯电动板式货车运输（载重3t） | 0.059 |
| 重型纯电动牵引型货车运输（载重26t） | 0.039 |
| 重型纯电动搅拌车运输（整重31t，载重15t） | 0.071 |
| 重型纯电动渣土车运输（整重31t，载重20t） | 0.053 |
| 电力机车运输 | 0.010 |
| 内燃机车运输 | 0.011 |
| 铁路运输（中国市场平均） | 0.010 |
| 液货船运输（载重2000t） | 0.019 |
| 干散货船运输（载重2500t） | 0.015 |
| 集装箱船运输（载重200TEU） | 0.012 |
| 注：1 轻型纯电动封板货车数据来自比亚迪公司官方数据，额定载重3.26t，满载时百公里耗电34kWh，碳排放因子为国家发改委更新发布的最新数值0.5703tCO2/MWh。 2 重型纯电动牵引型货车数据来自深圳比亚迪官方数据，比亚迪 Q3 26T 6X4 纯电动牵引车(BYD4260DDDBEV)载重26t，满载时百公里耗电177 kWh，碳排放因子为国家发改委更新发布的最新数值0.5703tCO2/MWh。 3 重型纯电动搅拌车运输（整重31t，载重15t）数据来自深圳比亚迪公司官方数据，比亚迪T31 31T 8X4 7方混凝土搅拌运输车 (BYD5310GJBEV1)载重15t，满载时百公里耗电187 kWh，碳排放因子为国家发改委更新发布的最新数值0.5703tCO2/MWh。 4 重型纯电动渣土车运输（整重31t，载重20t）数据来自深圳比亚迪公司官方数据，比亚迪T31 8X4纯电动自卸车载重20t，满载时百公里耗电187 kWh，碳排放因子为国家发改委更新发布的最新数值0.5703tCO2/MWh。 |  |

（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表H.1所示。

  - 表H.1  湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 |  | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否 相匹配？ |  | 是 否 |
|  | 协调性 |  | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  | 是 否 |
|  | 执行 情况 |  | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展 相关工作？ |  | 是 否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | 是 否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体 意见 |  | 适用 修改 废止 |  |  |
|  | 具体修 改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | 标准化行政主管部门 省直行业主管部门 专业标准化技术委员会（工作组） 标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。

- 条文说明

基坑绿色支护技术规程

范围

本文件作为湖北省基坑绿色支护技术的综合性技术标准，规定了基坑绿色支护从设计到碳排放评价等全过程技术要求，包括设计、施工、监测、回收、质量检验、验收与维护、碳排放评价等环节。明确各环节的技术要求，旨在规范湖北省基坑绿色支护工程建设活动，确保工程安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保。

规范性引用文件

（无说明）

术语和定义

（无说明）

符号

（无说明）

基本规定

当前湖北省基坑工程建设中，部分项目存在支护措施工业化和装配化水平偏低的问题，既影响工程施工效率，也可能造成资源浪费和环境影响。制定本文件，旨在立足湖北省岩土特性，顺应全国建筑行业绿色低碳、装配式建造的发展趋势，统一省内基坑绿色支护从设计、施工、检验到监测的全流程技术管控要求。既要确保基坑工程自身质量安全，也要减少施工过程中的扬尘、噪音污染，推广可回收、可循环利用的支护材料，降低碳排放；还要结合湖北工程建设实际，实现技术可行性与经济合理性的平衡，进一步完善湖北省基坑绿色支护技术标准体系，引领省内基坑工程向绿色低碳、节约高效方向发展，保障工程质量和周边环境安全。

基坑绿色支护的合理性、安全性与适用性，受多种因素综合影响，不能采用统一模式，需坚持“因地制宜”的核心原则。其中，工程地质与水文地质条件是基础，直接决定支护结构的选型；周边环境（如临近建筑物、地下管线、道路等）决定了支护的安全等级和变形控制要求，避免施工对周边设施造成破坏；基坑规模、回收空间直接影响绿色支护材料的选用和工艺设计；主体结构类型决定了基坑支护的衔接方式，确保支护结构与主体结构协同工作；施工季节变化（如雨季、冬季）需考虑气候对施工工艺、材料性能的影响，提前制定应对措施；支护结构工作年限需与基坑使用周期匹配，保障支护结构在整个使用阶段的稳定性。基于以上因素，要求设计阶段优化方案、合理选型，施工阶段精心组织、规范操作，监测阶段严格管控、及时预警，实现绿色支护全流程的精细化管控，兼顾支护实用性、可回收性、环保性及长期运行稳定性。

本条明确了基坑绿色支护设计的核心原则。基坑绿色支护是在传统安全、经济、可行要求基础上，融入低碳环保理念的新型设计模式。场地岩土条件、周边环境、施工工艺等是支护方案选型的基础依据，需通过目标分析、方案比选、结构计算、动态设计等全流程管控，实现安全可靠、技术可行、低碳环保、经济合理、施工方便的综合目标。动态设计强调施工过程中根据监测数据和地质条件变化及时优化调整，确保支护体系的安全性与环境友好性，避免资源浪费和环境影响，推动基坑工程绿色发展。

本条规定了基坑支护设计的基础控制要求，需与现行行业及地方标准衔接。《建筑基坑支护技术规程》JGJ120 是基坑支护设计的行业标准，明确了支护结构设计工作年限、安全等级划分的通用原则；湖北省地方标准《基坑工程技术规程》DB42/T 159 则结合湖北地区水文地质与工程地质特点，对基坑工程的安全控制提出了本地化要求。设计工作年限、支护结构安全等级及环境保护等级直接关系到支护体系的承载力、变形控制及周边环境保护目标，需严格按上述标准执行，确保基坑工程安全与周边环境安全的协调统一。

本条规定了基坑绿色支护设计前应收集的基础资料，是设计工作的前提条件。用地红线图、地形图及地下工程施工图是确定基坑边界、支护范围及与地下结构衔接的基础；岩土工程勘察报告提供场地地质、水文条件，是支护结构选型与计算的核心依据；周边环境资料、相邻工程施工经验及基础施工要求，直接影响支护方案的变形控制与施工组织；基坑周边动、静荷载是支护结构设计的重要荷载参数。完整的资料收集可避免因信息缺失导致的设计缺陷，为绿色支护方案的科学制定提供支撑。

本条针对基坑绿色支护工程勘察与环境调查提出了强化要求。在满足现行湖北省地方标准《基坑工程技术规程》DB42/T 159 基础上，重点强调查明特殊地质条件、水文条件及周边环境情况。填土、软土、粉土夹层等不良地质体分布特征，直接影响支护结构的稳定性；地下水类型、埋藏条件及动态变化是截排水方案设计的关键；暗浜、古河道、溶洞、土洞等地下障碍物和不良地质现象，易引发支护失稳或施工风险；支挡结构施工可能影响的周边建（构）筑物及地下管线，是环境保护的重点对象。通过针对性查明上述情况，可优化支护设计，降低施工风险，减少对周边环境的扰动，体现绿色支护的环境友好性。

本条规定基坑支护结构设计应满足承载能力极限状态和正常使用极限状态，并对基坑支护设计所采用作用效应最不利组合和相应的抗力限值作了规定。当支护结构兼作地下主体结构构件时，其受力与变形需同时满足施工阶段和使用阶段的双重要求。使用阶段主体结构的承载力、耐久性及抗裂要求，对支护结构的变形控制提出了更高标准，因此变形控制值需结合建（构）筑物的正常使用与抗裂需求确定。对于变形控制有严格要求的基坑，单一数值计算难以全面反映工程特性，需采用工程类比法结合数值计算进行变形分析预测，通过参考类似工程经验并辅以精细化数值模拟，提升变形控制的可靠性，保障支护体系与主体结构的长期安全稳定。

本条针对基坑绿色支护结构材料性能做出规定，是保障支护体系安全可靠的基础。原材料和半成品的检验需遵循相关标准规范，从源头把控材料性能；焊接质量直接影响钢结构支护的整体受力性能，需按现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661 进行无损合格检测，确保焊缝质量满足设计要求；螺栓连接是钢结构支护的关键节点形式，其施工质量需符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 的要求，保障节点的承载力与稳定性。严格执行材料及连接质量控制要求，可有效避免因材料缺陷或连接失效引发的工程风险，为绿色支护的安全实施提供支撑。

本条规定了基坑绿色支护施工的专项方案编制要求，是规范施工过程、落实绿色理念的关键环节。专项施工与回收方案需结合设计方案、地质条件、施工工艺及周边环境编制，除满足一般基坑专项方案要求外，还需明确绿色支护技术的实施条件、土方开挖与堆载控制、施工工艺与质量控制、特殊工况的安全与应急措施、分项工程验收要求及相关施工图纸。通过全面、细化的方案设计，可实现施工过程的有序管控，保障绿色支护技术的规范应用，同时兼顾施工安全、质量与环境效益。

本条针对基坑土方开挖施工提出控制要求，是保障支护结构及周边环境安全的重要措施。分区、分层开挖是基坑工程的基本施工原则，可避免因超挖导致支护结构受力突变、土体失稳，确保支护体系受力均衡。当支护结构或周边环境出现险情或其他险情时，立即停止开挖并根据险情原因采取针对性控制或加固措施，可有效防止险情扩大，保障施工安全与周边环境安全。严格执行开挖控制要求，是信息化施工与动态管控的重要体现，可降低施工风险，避免安全事故发生。

本条在现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497和《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911的基础上，针对基坑绿色支护工程监测提出强化要求。全过程监测与动态设计、信息化施工相结合，可实时掌握支护结构及周边环境的变形与受力状态，及时优化调整设计与施工方案；监测对象需覆盖周边环境、装配式或可回收支护结构，全面反映工程安全状态；监测过程需贯穿打拔（安拆）、回收、回填至周边环境变形稳定的全过程，确保绿色支护施工及拆除阶段的安全可控，减少对周边环境的扰动，体现绿色支护的环境友好性。

本条明确了基坑绿色支护的循环利用与碳排放评价要求，是绿色支护理念的核心体现。支护结构构件的回收和重复利用，可减少材料消耗与建筑垃圾产生，降低工程建设的资源消耗与环境影响；基坑工程验收后，需按本标准规定的方法和数据进行碳排放计算与评价，量化工程的环境效益，为绿色支护技术的推广与优化提供数据支撑。通过构件回收利用与碳排放管控，推动基坑工程向低碳、循环、可持续方向发展，实现工程建设与环境保护的协调统一。

本规程重点聚焦湖北省地域特点、工程实际需求，补充完善国家、行业标准中未涵盖的绿色支护技术相关规定，突出本地适用性（如适配湖北不同区域地质条件的绿色支护工艺、材料选用等）。同时，基坑绿色支护工程是一项系统性工程，涉及设计、施工、检验、监测等多个环节，除需严格遵循本规程的专项要求外，还应符合现行国家或行业的有关标准，此类标准为基坑工程的基础规范，明确了基坑工程的通用技术要求和安全底线；此外，还需符合湖北省其他地方标准中的相关规定，确保与省内工程建设的整体管控要求保持一致。

设计原则

本条明确了基坑绿色支护设计的基本准则。设计原理正确、概念清晰是保障支护体系安全可靠的前提，计算参数需结合工程实际工况选取，避免脱离场地地质、水文及施工条件的理想化取值；计算成果需真实可靠，基于合理的分析判断，为支护方案比选、结构优化提供科学依据，确保设计方案既满足安全要求，又符合绿色低碳、经济合理的原则，为后续施工与运营阶段的安全稳定奠定基础。

本条提出了面向工程地质问题的基坑概念设计原则，强调从工程地质、水文地质条件及周边环境影响入手，通过定性分析、目标分析进行方案筛选与优化。利用主体结构兼作支护结构，可减少临时支护工程量，降低资源消耗，实现支护与主体结构的一体化设计。大型基坑采用分区、分块支护形式，可降低施工对周边环境的影响，实现分段施工、分区控制，保障基坑及周边环境安全。选用装配式或可回收支护结构，符合绿色支护的循环利用理念，减少建筑垃圾产生，提升工程的低碳环保水平。

本条针对基坑绿色支护与主体结构相结合的设计形式作出规定，旨在减少临时支护的使用，实现支护结构的资源化利用。“两墙合一”地下连续墙或槽壁式切割桩装配式混凝土连续墙结合临时支撑，顺作法施工可实现支护结构与地下室外墙的一体化，减少墙体重复建设。支护排桩与地下室外墙结合，顺作法施工可利用主体结构承载，降低临时支护的投入。临时支护桩（墙）结合地下室水平梁、板替代支撑，逆作法施工可利用主体结构水平构件作为支撑，减少临时支撑用量。支护结构与地下室主体结构全面结合，逆作法施工可实现支护与主体结构同步施工，缩短工期，提升资源利用效率。

本条针对分区（块）式支护设计提出要求，旨在通过合理的分区设计控制基坑变形，降低施工对周边环境的影响。根据周边环境允许的变形限度确定支护结构的水平位移值，是变形控制的核心依据，需结合建（构）筑物的保护等级确定控制指标。合理的平面组合与空间结合，可减小不同支护结构间的不平衡力及差异变形，保障支护体系的整体稳定性。多种支护结构组合时，搭接构造需满足变形协调与局部稳定要求，避免因变形差异引发支护体系失效。考虑基坑开挖的时空效应及相邻工程施工的相互影响，可优化施工顺序，降低施工风险，保障周边环境安全。

本条针对装配式或可回收支护结构的设计作出规定，是落实绿色支护理念的关键措施。选用节能节材、低碳环保、安全高效的围护结构，可减少工程建设的资源消耗与碳排放，提升工程的环境效益。进行拆除回收阶段的基坑稳定性验算，是保障支护结构拆除过程安全的重要环节，避免因拆除施工引发基坑失稳。明确围护结构施工质量检验要求，是保障装配式或可回收支护结构施工质量的基础，为后续回收利用提供条件。明确危大工程重点部位及环节、应急措施要求，可有效应对施工过程中的突发风险，保障施工安全。

本条针对场地受限或周边环境保护要求严格的基坑工程，提出了锚索（杆）的选用要求。当不允许支护结构使用功能完成后锚索（杆）滞留在土层内时，采用可回收锚索（杆）或玻纤锚索（杆），可避免对后续地下空间开发及周边环境造成影响，同时减少地下障碍物的产生，符合绿色支护的环境友好性要求，实现工程建设与周边环境的协调发展。但采用可回收锚索（杆）或玻纤锚索（杆）前，应征得相邻权属单位同意。

本条针对基坑工程降水引发地层沉降的风险，提出了地下水抽灌一体化措施的要求。基坑降水可能导致周边地层沉降，对建（构）筑物、道路及地下设施造成危害，采用抽灌一体化措施，可通过回灌补充地下水，控制地层沉降，减少降水对周边环境的影响，体现绿色支护的环境保护理念，保障基坑工程施工与周边环境安全的协调统一。

与主体结构相结合的支挡结构

一般规定

7.1.1  本条明确支护与主体结合式支挡结构适用工程场景，要求方案确定前完成技术经济综合分析。深大基坑、环保管控严格、地下结构复杂、工期紧张项目采用该体系可省去临时支护拆除工序，减小土体二次扰动；常规浅基坑、周边无敏感保护对象时采用支护主体分离方案经济性更优。技术经济分析需对比不同支护方案工期、造价、环境风险、防水耐久及运维成本，综合考量特种施工设备、预制构件、多专业协同设计带来的增量投入，论证方案合理性后方可落地。

7.1.2  本条界定与主体结合式支挡结构设计分工、专业配合要求及施工图划分原则。基坑支护专业负责开挖全过程各工况受力、稳定、变形验算，主体结构专业负责永久使用阶段构件承载力、裂缝、防水、节点耐久性验算，两专业须联合完成墙体、立柱、梁板连接节点专项计算。基坑支护施工图包含导墙、压顶梁、墙体、临时支撑、施工阶段预埋件及开挖相关构造；主体结构施工图包含内衬墙、楼板、底板与支挡连接钢筋、永久止水防腐构造，两套图纸构件定位、标高、接缝做法统一且相互引用。

7.1.3  本条列出三类工程成熟、可实现支护主体一体化的支挡型式，区分各自适用条件。地下连续墙整体刚度大、止水性能优异，适用于超深基坑、高承压水地层、紧邻老旧建筑与轨道交通等高保护要求场地；渠式切割装配式地下连续墙（TAD工法墙）采用工厂预制预应力板材、现场同步植入施工，构件质量可控、施工效率高，适配中等开挖深度的黏性土、粉土、砂土地层；沉井为封闭井筒结构，多用于独立地下竖井、泵房、管廊工作井，下沉阶段作为临时支护，成型后直接作为永久主体结构。

7.1.4  本条规定与主体结合式支挡结构安全等级，并规定承载能力、正常使用两类极限状态完整验算要求。复合支挡永久阶段作为地下主体外墙，安全等级必须与主体结构保持一致，基坑开挖临时工况不得降低安全储备。承载能力极限状态需验算墙体、节点、立柱抗弯、抗剪、受压、局部承压性能，防止坍塌、断裂、冲切破坏；正常使用极限状态需核算墙体变形、混凝土裂缝宽度，指标同时满足基坑开挖变形控制标准与永久地下结构防渗、耐久限值。

7.1.5  本条分基坑开挖、永久使用、地震作用三类工况划定荷载取值规则与对应执行规范。计算阶段需区分受力体系差异，开挖阶段仅计入临时支撑传力，不考虑未成型主体梁板刚度，永久阶段拆除临时支撑后依靠成型楼板、底板形成整体水平受力体系。

7.1.6  本条分别规定支挡结构防腐、防水专项设计依据与协同控制要求。

7.1.7  本条提出墙体、立柱与主体梁板连接节点的三项核心控制标准，为一体化支挡设计关键控制点。节点抗弯、抗剪、抗冲切承载力不得低于相连墙体、梁板自身承载力，避免节点先行破坏；节点刚度与主体构件匹配，规避刚度突变引发应力集中、局部开裂；新旧混凝土接触面、预制板材拼接缝全部设置多道止水构造，阻断地下水渗漏通道

7.1.8  地下连续墙作为基坑围护结构的内力和变形计算目前应用最多的是平面弹性地基梁法，该方法计算简便，可适用于绝大部分常规工程；而对于具有明显空间效应的深基坑工程，可采用空间弹性地基板法进行地下连续墙的内力和变形计算；对于复杂的基坑工程需采用连续介质有限元法进行计算。墙体内力和变形计算应按照主体工程地下结构的梁板布置，以及施工条件等因素，合理确定支撑标高和基坑分层开挖深度等计算工况，并按基坑内外实际状态选择计算模式，考虑基坑分层开挖与支撑进行分层设置，以及换撑拆撑等工况在时间上的先后顺序和空间上的位置不同，进行各种工况下的连续完整的设计计算。

两墙合一地下连续墙

7.2.1  两墙合一地下连续墙，即在基坑工程施工阶段地下连续墙作为围护结构，起到挡土和止水的目的；在结构永久使用阶段作为主体地下室结构外墙，通过设置与主体地下结构内部水平梁板构件的有效连接，不再另外设置地下结构外墙。

7.2.4  地下连续墙周边设置工程桩后，有利于主体结构与地下连续墙的变形协调；基础刚度加大，地下连续墙的竖向荷载可通过与基础的连接节点传递至边桩基础，较好地共同作用；改善地下连续墙与基础连接节点的性能。如果不设置边桩，基坑开挖至坑底后坑底土体隆起，基础施工后土体产生再压缩，地下连续墙与基础连接节点的应力变化复杂；当不均匀变形较大时，节点易产生开裂、渗水现象。

两墙合一TAD工法墙

7.3.1  本条规定TAD工法墙适用地层范围，明确特殊性土、硬质地层必须通过现场工艺试验验证后方可采用。人工填土、淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土、砂土中成槽、预制板材植入施工难度可控，水泥土止水与预制板材受力性能可稳定实现；有机质土水泥土强度发展迟缓、抗渗性能差，膨胀土干湿循环变形大易造成墙体开裂，塑性指数大于 25 的高塑性黏土易缩孔、粘刀，碎石土、风化岩成槽阻力大、板材植入困难，上述地层均需开展成槽工艺、水泥土配合比、板材植入专项试验验证适用性。

7.3.2  本条统一水泥土墙、预制板材原材料关键性能控制指标，作为墙体受力、止水、耐久的基础保障。水泥土墙固化剂选用不低于P.O42.5普通硅酸盐水泥，水泥掺入比结合地质、成墙深度、强度及抗渗要求确定，最低不宜小于20%，淤泥、淤泥质土宜适度提高掺量；水泥土28d无侧限抗压强度标准值不低于0.8MPa，渗透系数控制在1×10-7cm/s 以内保障止水效果。预制板材采用预应力混凝土构件，混凝土强度等级不低于C60，主筋选用低松弛螺旋槽钢棒或标准钢绞线，降低长期预应力损失、控制墙体永久变形

7.3.3  本条确立TAD工法墙受力分担核心原则，区分单一墙、复合墙两种应用模式的全套设计控制要求。水泥土仅承担止水、固定预制板材作用，墙体变形、整体稳定、全部弯矩与剪力均由预制板材承担，计算全过程不计水泥土强度、刚度贡献，设计结果偏安全。单一墙模式下预制板材直接作为地下永久外墙，需同时满足基坑开挖临时水土荷载、建筑使用阶段长期水土作用下的承载力、变形、裂缝限值；复合墙模式开挖阶段仅预制板材承担侧向荷载，满足基坑变形与稳定要求，永久使用阶段预制板材与内衬钢筋混凝土墙形成复合截面共同受力，复合截面刚度、承载力需符合永久建筑耐久与变形控制标准；设计中需分别验算预制板材抗弯、抗剪性能、板材与压顶及主体连接部位抗剪承载力，墙体防水、耐久性、抗裂指标统一遵循GB/T 50010相关规定。

7.3.6  本条统一TAD工法墙与主体结构连接、预制板材截面、内衬防水、接缝防渗全套构造要求。墙体与底板、楼板交接位置设置贯通边梁，均匀传递侧向荷载、消除板材端部应力集中；通过预埋钢筋、锚板、剪力槽实现预制板材与后浇主体混凝土可靠传力；预制板材纵向主筋混凝土保护层厚度不小于 40mm，适配地下腐蚀环境耐久需求；空心截面板材抗剪承载力不足时，采用内部灌芯或更换加厚预制板材补强；墙体内侧配套钢筋混凝土或砌体衬墙，搭配防水卷材、排水管、排水沟、集水井构建防排结合防水体系；墙体与楼板、底板施工缝设置刚性止水片、遇水膨胀止水条、预埋注浆管多重防渗构造，满足地下结构防水等级要求。

沉井

7.4.1  本条明确沉井一体化设计核心思路，划定沉井结构完整验算范围。沉井结构同步承担临时支护与永久地下主体功能，设计需统筹下沉、使用全周期工况，充分利用井筒自身承担使用阶段侧向水土荷载；完整验算内容包含下沉过程受力、下沉稳定性、使用阶段抗浮稳定性，分别核算施工、使用阶段构件强度与裂缝宽度，保障下沉施工安全与长期使用耐久性能。

7.4.2  本条区分沉井、沉箱结构分析模型，统一封底、井壁、底梁、底板专项计算规则。常规尺寸沉井可简化平面体系分析，大尺寸沉井、沉箱必须采用空间结构体系计算；封底混凝土与底板通过拉结钢筋可靠连接时，封底自重可计入抗浮配重，封底板边缘需做冲剪验算，计算厚度扣除附加找平层；施工阶段井壁需验算竖向抗拉承载力；使用阶段依托成型底板、后浇隔墙形成完整结构体系，按实际荷载组合核算内力；软土地基带底梁沉井需验算下沉阶段底梁强度，梁下地基反力取土体极限承载力；沉箱底板计算采用土压力、水压力最不利组合作为基底反力。

7.4.4  本条规范沉井平面布置、分节构造、钢筋、防水接缝通用构造要求。沉井平面优先对称布置，矩形沉井长宽比不宜大于2，高宽比不宜大于2.5，平面重心落在对称轴竖直线上，减小下沉偏移风险；大型现浇沉井分节制作时，上节井壁增设水平构造钢筋；受力钢筋最小配筋率、混凝土保护层厚度不小于35mm，同时匹配地下防水规范耐久要求；依据地质、井筒尺寸选用直壁式或阶梯式刃脚；井筒与连接梁、楼板节点采用预埋钢板、钢筋、接驳器实现可靠传力；整体防水按主体防水等级控制，内侧增设附加防水构造与外墙抗渗形成双重防水；施工分段接缝设置刚性止水片、遇水膨胀止水条、预埋注浆管多重止水措施。

施工与养护

7.5.2  由于两墙合一地下连续墙垂直度控制要求高，采用具有自动纠偏功能的成槽设备是必需的，目前具有自动纠偏功能的成槽设备在湖北地区的应用已较为普遍。在成槽过程中须随时注意槽壁垂直度情况，每一抓到底后，用超声波测井仪监测成槽情况，发现倾斜指针超出规定范围，应立即启动纠偏系统调整垂直度，确保垂直精度达到规定的要求。在上软下硬的土层中进行地下连续墙成槽施工时可采用抓钻、抓铣结合的成槽工艺。

7.5.3  地下连续墙单元槽段依靠接头连接，接头要满足受力和防渗要求。地下连续墙接头构造是防渗的关键。两墙合一地下连续墙采用的接头形式在满足结构受力性能的前提下，可优先选用防水性能更好的刚性接头。为了进一步加强接头的防渗性能，还可在基坑内的接头处设置扶壁柱。

7.5.4  对于两墙合一地下连续墙，剪力槽、插筋、接驳器等预埋件的位置是否准确，直接影响后续结构工程施工的质量，所以预埋件应固定可靠，位置准确。为了方便基坑开挖后凿出剪力槽和预埋件，可在剪力槽和预埋件一侧设置泡沫塑料或夹板，开挖后清除。

7.5.5  地下连续墙墙底注浆可消除墙底沉淤，加固墙侧和墙底附近的土层。墙底注浆可减少地下连续墙的沉降，也可使地下连续墙底部承载力和侧壁摩阻力充分发挥，提高地下连续墙的竖向承载力。两墙合一地下连续墙和主体结构变形协调至关重要。一般情况下主体结构工程桩较深，而地下连续墙深度较浅，不可能和主体工程桩处于同一持力层；另一方面地下连续墙分布于地下室的周边，工作状态下与桩基的上部荷载分担不均，不均匀的上部荷载分担对变形协调有较大的影响；而且由于施工工艺的因素，地下连续墙成槽时采用泥浆护壁，槽段为矩形断面且长度较大，槽底清淤难度较钻孔灌注桩大。因此，主体结构沉降过程中地下连续墙和工程桩之间可能会产生差异沉降，如果不采取针对性的措施控制差异沉降，地下连续墙与主体结构之间可能产生开裂现象，甚至影响结构的正常使用。地下连续墙墙底注浆可作为控制差异沉降的一种手段。

1）为了避免注浆管在施工过程中的损坏或变形，采用钢管有利于注浆管的保护；为了使墙底注浆均匀分布，故规定注浆管应设置在墙厚中部，且应沿槽段长度方向均匀布置。注浆管的端部可采用专用的多孔压浆管，管与管之间采用丝牙连接，底部用盖或塞封堵。当注浆管随钢筋笼一起安装就位后，注浆管上端应采用闷头封堵，以防止泥浆及混凝土浆液进入注浆管，堵塞管道。

2）地下连续墙墙底注浆一般在每幅槽段内设置2根注浆管，注浆管间距一般不大于3m；注浆管下端伸至槽底以下200mm～500mm的规定是为了防止地下连续墙混凝土浇筑后包裹注浆管头，堵塞注浆管。

3）注浆前疏通注浆管，确保注浆管畅通，可采用清水开塞的方法，清水开塞是采用高压水劈通注浆管，为墙底注浆做准备的一个环节，也是确保注浆成功的重要环节。清水开塞通常在地下连续墙混凝土浇筑完成后的7h～8h进行。对于深度超过45m的地下连续墙，由于混凝土浇筑时间较长，一般可结合同条件养护试块确定具体的清水开塞时间。

4）注浆一般在墙体混凝土达到设计强度后进行，或按设计规定时间进行。注浆压力应大于注浆深度处土层压力，注浆一般在浇筑压顶圈梁之前进行。注浆量可根据土层情况及类似工程经验确定，必要时可根据工程现场试验确定。注浆可分阶段进行，可采用注浆压力和注浆量双控的原则。

可回收支挡结构

一般规定

8.1.1  本条规定可回收支挡结构主流适用型式，全部构件可后期拔出重复利用，包含钢板桩、组合钢管桩墙、组合型钢桩墙、型钢水泥土连续墙，适用于临时支护、后期无永久墙体需求的基坑工程，大幅降低材料一次性投入、减少建筑垃圾。

8.1.2  本条界定可回收支挡结构适用地质条件，杂填土、碎石土、特殊土场地需现场试验验证打拔可行性。黏性土、粉土、砂土场地沉桩、拔桩阻力可控，施工回收效率高；杂填土含大块硬物易损坏锁口、型钢截面，碎石土沉桩阻力过大难以植入与拔出，膨胀土、有机质土等特殊性土拔桩易带土塌陷，上述场地均需通过打拔工艺试验确认适用性后方可采用。

8.1.3  本条完整罗列可回收支挡结构全套设计内容，覆盖方案选型、构件设计、稳定变形验算、施工工艺、监测、风险应急全链条。方案选型结合地质、基坑规模、环保要求开展适宜性论证；完整设计支挡构件与连接节点承载力；开展基坑变形、整体稳定、抗隆起、抗滑移验算；配套适配地质、场地的施工设备与打拔方案；明确全过程质量检测、基坑变形监测控制标准；同步编制基坑变形超标、桩体卡死拔不出等突发情况风险分析与应急处置方案。

8.1.5  本条规范围护结构腰梁、冠梁材质与平面布置、转角加强构造。围护配套腰梁、冠梁采用标准钢制构件，便于后期统一拆除回收；墙体平面尽量平直规整，基坑转角、阳角、支护受力关键节点加密支撑或配套专用钢转角构件，防止转角应力集中、锁口张开渗漏。

8.1.7  本条明确可回收钢支挡强度与稳定验算双重要求，考虑循环复用折减影响。单位宽度截面强度计算遵循GB 50017，因桩体多次打拔会出现锁口磨损、钢材局部锈蚀、截面轻微变形，计算承载力时引入重复利用折减系数；同时完整验算基坑整体滑移、倾覆、抗隆起稳定性，兼顾施工安全与构件重复使用可靠性。

钢板桩

8.2.2  根据湖北省多个钢板桩施工项目经验总结桩重复利用折减系数取值情况，全新钢板桩无锈蚀变形，首次使用可不折减；周转复用旧钢板桩，无实测断面时经验取值：周转1～2次、轻微锈蚀、无明显弯曲时取0.85～0.95；周转3～5次、中等锈蚀、局部变形时取0.70～0.85；多次周转、严重锈蚀、弯曲扭曲时取0.60～0.70。设计对桩重复利用折减系数有异议时，可现场实测板桩剩余壁厚，按实际断面计算实际截面模量，不再折减。

8.2.4  双排钢板桩在湖泊等水体中作为零污染的围堰形式，得到了社会各界比较一致的意见。在基坑不宜采用内支撑和锚杆的情况下，双排钢板桩能发挥一定的作用。至今为止，湖北地区已有很多项目，尤其是在临近江河湖岸侧的市政管涵基坑，全部或部分采用双排钢板桩进行围堰或支护，并取得成功。

组合钢管桩墙

8.3.1  本条明确了组合钢管桩连续墙的构件组成及挡土、止水功能。钢管桩为主要受力构件，与钢板桩之间通过止水锁扣咬合连接，形成连续钢质墙体，依靠锁扣的机械挤压和内置止水材料实现有效阻水。钢管桩承担主要弯矩和水平力，钢板桩起连接、传递剪力和辅助止水作用。

8.3.2  组合钢管桩连续墙中钢管桩与拉森钢板桩的组合形式应以保证结构受力安全合理、经济可靠为原则, 插一跳一型（a）整体刚度最大，止水可靠性最高，适用于变形控制严格的一级基坑；插一跳二型（b）和插一跳三型（c）依次递减用钢量，经济性更好，适用于周边环境相对宽松的二级、三级基坑。其他组合型式（d）如变间距或非均匀布置，可根据具体受力条件和边界限制经计算确定。

8.3.5  基坑转角设置转角桩可改善组合钢管桩连续墙的整体受力效果，便于钢管桩与拉森钢板桩的连接。

8.3.9  组合钢管桩连续墙与其他类型围护桩组合使用时，应特别注意交界处的止水问题。若同一个项目中存在装配式组合钢管桩连续墙支护与钻孔灌注桩结合止水帷幕，在交界处，止水帷幕应向组合钢管桩连续墙方向延伸至少两幅，且不应小于2m。

8.3.10  组合钢管桩连续墙应严格控制钢管桩与锁扣的焊接质量，避免钢管桩的接头成为受力薄弱点。钢管桩接头应避免设置在受力较大处，当基坑开挖至坑底时，开挖面处桩身应力往往大于桩身其他位置，因此，焊接接头距离坑底面不应小于2m,且相邻两根钢管接头应错开1m以上，严禁开挖面附近的相邻钢管桩接头在同一标高。为减小组合钢管桩回收时的拔起阻力，接头焊接形式应光滑平整。

组合型钢桩墙

8.4.1  基坑支护工程中常用的组合型钢桩沉桩工艺方法包括锤击法和振动法，施工过程中桩与桩之间锁扣的受力较复杂，易发生变形或撕裂，采用较高强度的材料可以提高材料循环次数，延长使用寿命。

8.4.2  通常基坑围护桩中心线长度不是桩身宽度的整数倍，需要在图纸基础上适当外扩，以减少采用非标桩，转角处断开易发生渗漏，采用专用角桩可以显著降低漏水风险。

8.4.3  设计计算过程中，通常将型钢作为主要受力构件，钢板桩仅作为挡水止淤考虑，考虑钢板桩未参与受力验算，但实际形成的组合截面强于单根型钢，故偏型钢截面模量折减系数取1.0。

8.4.4  型钢冠梁采用内外型钢组合构件可提高整体性，型钢桩与冠梁之间可靠传力需要采用钢板或型钢顶紧焊牢，且连接构件计算需满足强度和刚度要求。

型钢水泥土连续墙

8.5.1  本条规定型钢水泥土连续墙选型综合判定因素，结合开挖深度、周边环保、地质水文、基坑形状、支撑锚杆体系综合确定芯材规格、插入间距、墙体深度，兼顾支护受力、止水、后期拔桩回收三重需求。

8.5.2  本条区分水泥土墙体与内插芯材功能，明确墙体、芯材常用构造形式。水泥土可采用三轴搅拌桩连续墙、等厚搅拌墙，主要承担止水、包裹固定型钢作用；内插芯材选用可回收钢管桩、钢板桩、热轧H型钢，全部侧向荷载、弯矩剪力由芯材独立承担，后期整体拔出重复利用。

8.5.3  本条确立型钢水泥土连续墙刚度、受力、止水验算分工原则。支护内力、变形、基坑稳定计算仅计入内插型钢芯材刚度与截面强度，不考虑水泥土力学贡献，计算结果偏安全；基坑止水、抗流土稳定验算可计入芯材底部延伸水泥土墙的隔水作用，充分利用水泥土帷幕防渗性能。

8.5.7  本条规范型钢水泥土墙顶部钢筋混凝土冠梁截面、配筋、型钢锚固全套构造要求。冠梁高度、宽度经计算确定，核算时扣除型钢穿过造成的截面削弱，同时满足后期型钢起拔操作空间；冠梁高度不小于600mm，宽度比墙体总宽大500mm以上；型钢锚入冠梁内部，主筋绕开型钢布置，型钢与冠梁之间填充不可压缩隔离材料便于后期分离拔桩；箍筋采用四肢箍，直径不小于8mm、间距不大于200mm，支撑交点位置箍筋加密；型钢隔断无法封闭箍筋区域，在型钢外侧增设附加封闭箍筋补强。

施工与回收

8.6.1  本条统一施工场地前期预处理标准。施工前平整场地至设计施工标高，清除表层石块、建筑垃圾、地下管线障碍物；场地存在明塘、暗浜时彻底抽水清淤，分层回填素土并碾压夯实，保证打拔设备地基承载力、控制成墙成桩垂直度

8.6.2  本条划分振动沉桩、静压沉桩适用地层，匹配不同场地环保管控要求。振动沉桩适用于黏性土、粉土、素填土，施工速度快；静压沉桩无振动噪音，适配软土、松散砂土、周边紧邻敏感建筑场地。

8.6.15  本条规范拔桩空隙回填防渗管控标准。拔桩设备与钢桩保持安全侧向距离，减小桩身侧向挤压变形；间隔拔桩减小地面一次性沉降；桩孔及时灌砂填充，砂体密实度不足时改用水泥砂浆回填；堤防、水利防渗区域回填材料、密实度执行权属管理部门专项防渗要求。

装配式支撑结构

一般规定

9.1.2  对于装配式钢支撑，构件的安装（包括预应力施加）和拆除是其施工的主要内容，设计中应对安装允许误差、安装作业面留设（涉及土方开挖）、拆除允许条件、换撑方法、拆除顺序和监控措施等提出具体要求和相关设计图。装配式支撑设计为基坑支护设计一个分项，其设计应纳入基坑支护设计中，整体考虑，不能独立于整体基坑支护设计之外。

9.1.4  工厂化生产、装配式施工符合我国建筑工业化的发展方向，尽量采用标准件利于材料的重复使用和支撑系统的可靠性，非标准件的应用应确保支撑体系的整体性能满足要求，现场应重视节点构造的可靠性。

钢管支撑

9.2.1  常用的钢管支撑在支撑端部设置活络头，预应力施加至设计规定值后采用楔形钢板楔紧焊牢，再将千斤顶移除，活络头构造做法详见国家建筑标准设计图集《建筑基坑支护结构构造》11SG814。H型钢组合支撑的预应力施加装置由加压横梁和数个千斤顶组成，在加压装置内部设置保力盒，其作用机理与钢管支撑的活络头类似。预应力施加是在整个基坑开挖过程中维持型钢支撑应用效果的重要环节，预应力施加的成功与否，直接影响到基坑变形的控制效果。

9.2.2  非标准构件指的是为适应基坑不规则形状而专门设计和加工的、长度和夹角等参数为非标准数值的一次性使用构件。非标准构件宜在工厂里预制，以确保加工质量和加工精度。标准构件考虑反复周转使用，因此不应考虑塑性设计。非标准构件一般不考虑反复利用，因此可考虑塑性设计。

9.2.4  钢管支撑为临时性钢结构，需反复拆装，螺栓预紧力不能太高，以免无法正常拆除。因此当螺栓用于抗剪时，不能采用对预紧力有要求的摩擦型高强螺栓。

9.2.7  交叉力系的构件交叉处加强处理的原则与现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017相关规定一致。

9.2.9  45度夹角相对于30度夹角来说，八字撑标准节点的体积、重量更小一些，更利于存储、运输和安装，两组八字撑之间的净间距也容易设置得更大，更利于挖土。

9.2.11  传统钢管支撑的系杆一般采用H型钢，直接焊接与钢管上。这种做法容易破坏钢管母材，增加钢管的材料缺陷，不利于工程安全，也不利于行业的发展。在钢管上永久性的设置钢平台，或者采用抱箍的方式连接系杆和立柱牛腿，可保证钢管主材不被反复焊接。因此本条推荐的构造措施原则是钢管主材不应被反复焊接。

型钢支撑

9.3.3  型钢支撑梁的预加轴力值一般根据基坑变形控制要求，由计算确定；适当地预加轴力可以改善围护体的受力条件，有效控制基坑变形。但是根据实际工程经验，预加轴力值太小，起到的作用有限；预加轴力太大，则有可能在施加预加轴力后造成基坑周边土体破坏。因此有必要对预加轴力的大小进行限制。在进行基坑变形计算时，应考虑到型钢支撑梁预加轴力的数值限制。通过多次施加预应力功能，可以分级、分步施加预应力，也可以在型钢支撑梁变形较大、发生预应力损失时，再次补加预应力。

预应力鱼腹梁钢支撑

9.4.1  结合湖北地区工程实践，并考虑到钢支撑拼接节点误差累积以及超长支撑刚度小，不利于控制基坑变形的因素，本条对预应力鱼腹梁跨度作出了不宜大于52m、软土区域鱼腹梁跨度不宜大于30m的限制。

9.4.4  本条给出了预应力鱼腹梁的常用规格以及标准模数。按照鱼腹梁的跨度和承载力递增顺序，鱼腹梁常用规格有FS-400、FA-400、SS-400、SS-428。预应力鱼腹梁选型过程一般为：首先结合基坑工程地质条件、环境保护要求以及基坑挖深，通过计算确定基坑竖向支撑的道数，其后根据每一道支撑所承受的水平力，查取《预应力鱼腹式基坑钢支撑技术规程》T/CCES 3附录F表格选择可适用的预应力鱼腹梁型号，最后根据可适用的预应力鱼腹梁型号，并结合基坑形状、土方挖运及地下结构施工等综合因素合理布置预应力鱼腹式钢支撑的平面。待支撑平面布置完成后还需经过整体平面或三维计算，复核位移及承载力等，以最终确定所有构件的规格。《预应力鱼腹式基坑钢支撑技术规程》T/CCES 3附录F为常用的、已在工程中得到实践的鱼腹梁型号，实际工程中可在满足本规程规定的基础上，结合具体情况通过计算确定其他合理有效的鱼腹梁型号。《预应力鱼腹式基坑钢支撑技术规程》T/CCES 3附录F中提供的FS、FA型鱼腹梁钢绞线与上弦梁夹角控制在23°，SS型鱼腹梁钢绞线与上弦梁夹角控制在30°~38°。夹角越大，刚度及承载力越大，但因端部偏心也变大从而导致端部弯矩增加，需综合考虑确定。承载力及变形计算满足要求时，优先选用端部夹角较小的鱼腹梁。

9.4.6  鱼腹梁的钢绞线在施加预应力和使用过程中会在以下几个方面产生预应力损失：1)钢绞线张拉过程中会因压实锚具而产生的锚固损失；2)在钢绞线张拉锚固后，因钢绞线长度继续增加而导致的松弛损失；3)后序钢绞线张拉对前序钢绞线已有内力产生的序次损失；4)在折线或曲线形钢绞线的端点、折点等处，张拉时因接触面摩阻力而产生的摩擦损失；5)钢绞线张拉后变形增大造成的预应力损失；6)钢绞线温度变化引起的损失;7)张拉系统引起的预应力损失等。因此预应力鱼腹梁钢绞线除应选用低松弛高强度钢绞线、增加减摩措施、分级张拉、在钢绞线锁定后进行补偿张拉外，根据已实施的大量鱼腹式钢支撑的基坑工程经验，计算的钢绞线拉力乘以1.1倍放大系数，以弥补这些因素引起的预应力损失。

钢绞线强度设计值的确定，关系到结构安全可靠、材料有效利用、成本经济合理。工程建设标准化协会标准《预应力钢结构技术规程》CECS 212规定我国建筑工程中，对重要的动力荷载作用下的钢绞线，其设计强度取极限抗拉强度fu的40%~55%。由于基坑钢支撑是临时结构，且不承受动力荷载，所以取55%，而根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB/T 50010规定的钢绞线抗拉强度设计值f为极限抗拉强度fu的70%，所以本规程对钢绞线抗拉强度设计值在《混凝土结构设计规范》f的基础上折减0.55÷0.7≈0.8。

工程案例一

已知预应力鱼腹式钢支撑体系水平荷载设计值为400kN/m，拟采用SS400-30m鱼腹梁。端侧直腹杆高度为2.3m。端部钢绞线与腰梁中心线交点到连接件端部距离为2.0m。鱼腹梁连接件端部净间距为20m。连接件端部到端侧直腹杆距离为2.0m。

1）计算钢绞线与上弦梁夹角

2）计算钢绞线轴力设计值

3）钢绞线数量计算

根

增加5%的备用钢绞线

沿数值增大方向取整后最接近的偶数为64，故实配钢绞线为64根。

工程算例二：

已知预应力鱼腹式钢支撑体系水平荷载设计值为400kN/m，采用SS428-44m鱼腹梁。端侧直腹杆高度为3.4m。端部钢绞线与腰梁中心线交点到连接件端部距离为3.0m。鱼腹梁连接件端部净间距为30m。连接件端部到端侧直腹杆距离为2.0m。

1）计算钢绞线与上弦梁夹角

2）计算钢绞线轴力设计值

3）钢绞线数量计算

根

增加5%的备用钢绞线

沿数值增大方向取整后最接近的偶数为84，故实配钢绞线为84根。

9.4.7  预应力鱼腹式钢支撑杆件之间的连接节点基本上均采用端板平齐螺栓连接的方式，翼缘与翼缘之间未连接，因此杆件之间连接节点按铰接考虑。

9.4.10  预应力鱼腹梁的构造和设计计算同等重要，本条规定能有效保证力的传递、避免鱼腹梁杆件的局部失稳、增加鱼腹梁体系的超静定次数及抗连续倒塌性能。由于鱼腹梁构造特殊，且均为装配式，节点繁多，所以必须加强构造要求，才能保证基坑的变形控制及体系安全的基本需求。腰梁连续封闭设置有利于传力和增加体系的冗余度，当因特殊情况或采用组合支护体系形成不封闭腰梁时，应复核并加强钢腰梁与挡土构件之间的抗剪连接，以避免产生不平衡受力。锚栓由于受剪压作用，其锚固长度可按15d(d为锚栓直径)确定，若冠梁(或腰梁)混凝土截面宽度小于锚栓锚固长度时，可采用弯锚5d且总长不小于15d的形式。

预应力张弦梁钢支撑

9.5.3  二次灌浆料面积较小，钢桁架端头与二次灌浆料混凝土接触面局部压力较大，为了满足传力要求，需要高强度的灌浆料。

9.5.4  围护结构传至支撑结构的土体作用力可采用平面杆系结构弹性支点法分析得出的支点力，需考虑围护结构和内支撑结构相互之间的变形协调。

9.5.7  张弦梁宜以充分利用高强钢拉杆承载力为原则进行设计，将两边边跨跨中位置切开，以两切面之间的张弦梁为研究对象，如图1所示，根据受力分析可知，土体作用力由钢拉杆及混凝土冠梁或腰梁承担，假设均布荷载作用下各跨跨中剪力为零，即边跨跨中切面处，土体作用力均由边跨钢拉杆承担。

图1 计算跨度示意图

9.5.11  根据设计及实践经验，张弦梁跨度过大，不利于变形控制，故本条对张弦梁跨度（图2）做出不宜大于48m的规定。

图2  张弦梁矢高及跨度示意图

斜向桩支撑

9.6.1  本条区分斜向水泥土桩三种施工工艺适用桩长、芯材形式。深层搅拌法成桩长度不宜超过30m，施工过程控制钻杆挠度保证芯材与水泥土同心；高压喷射注浆法桩长不大于35m，复喷工艺提升界面粘结强度；植入法芯材长度不超过25m，芯材可选用钢管、H型钢、钢格构、预制混凝土桩；同步法仅适配钢管、钢格构、空心预制桩等对称空心截面构件，方便同步钻进喷浆植入。

9.6.2  本条划定斜向桩支撑三类极限破坏形态，作为承载力验算控制边界。包含水泥土与周边土体界面滑移破坏、芯材与水泥土粘结界面脱开滑移、芯材自身强度不足受压屈曲破坏，设计取三类承载力最小值控制设计截面。

施工与回收

9.7.2  本条细化预应力鱼腹梁拼装、钢绞线张拉全套施工控制标准。跨度≤15m鱼腹梁地面整体拼装后一次性吊装就位，跨度＞15m原位分段拼装；鱼腹梁与托梁采用U型卡可靠连接；钢绞线采用机械切割下料，禁止火焰气割，下料长度包含锚具净距加两端各500mm 张拉操作长度；钢绞线、锚盘孔预先编号对应安装，张拉顺序先张拉底部、顶部交叉钢绞线，保证梁体受力均匀。

9.7.3  本条规范预应力张弦梁预埋件、拼装、张拉前置验收管控。预埋件与冠梁、腰梁钢筋同步绑扎预埋；钢桁架支撑场外分段拼装，现场精准放样调整标高、定位；张弦梁原位拼装，先安装撑杆再穿设钢拉杆；全部支撑拼装完成后开展安装质量专项验收，合格后方可施加预应力。

可回收锚索（杆）与玻纤锚索（杆）

一般规定

10.1.1  可回收锚索区别于普通永久锚杆，设计核心控制指标除支护受力外，必须兼顾后期筋材完整回收。设计阶段需统筹锚具解锁方式、自由段隔离防护、锚固段结构形式、基坑换撑回填时序、回收操作工作面等要素；若仅满足基坑支护受力，未预留回收空间、未设置隔离套管、选用不可解锁锚具，将导致后期钢绞线无法抽出，筋材永久埋入地下丧失回收价值。设计需同步论证回收工艺可行性，避免后期无法拆解。

10.1.2  玻纤GFRP筋弹性模量远低于钢绞线，变形偏大，长期高静堆载、车辆往复动载下蠕变变形持续发展，会持续增大支护侧向位移，超出基坑变形控制限值；同时往复动荷载易造成玻纤筋螺纹、接头疲劳开裂，降低锚杆长期抗拔性能。出土口、材料堆载区、重载行车道等高动载、高堆载区域优先选用钢质可回收锚索，不推荐玻纤锚杆。

10.1.4  锚索拉力由弹性支点法、朗肯/库仑土压力计算支护侧向荷载得出；设计拉力需引入锚杆抗拔安全系数、杆体抗拉安全系数，区分基坑支护安全等级取值，防止锚杆发生拔出、筋材拉断破坏，兼顾短期施工与长期服役安全储备。

10.1.5  可回收锚索除常规钢材、注浆锚固检测外，必须增加解锁、抽拔回收工艺试验，验证锚具、隔离套管、自由段防护是否能实现完整回收。玻纤筋蠕变是核心控制缺陷，除材料强度、注浆锚固检测外，需开展长期蠕变试验，评估长期荷载下变形增量，判断是否满足基坑变形控制标准。

可回收锚索（杆）

10.2.1  压力/压力分散型锚杆荷载由承载体传递至注浆体，自由段钢绞线全程隔离，热熔解锁后无粘结筋可直接抽出；U/P型锚实现钢绞线与承载体可靠传力，是可回收锚索核心结构形式；HDPE隔离套管核心作用隔绝注浆浆液包裹自由段，预留5～10mm间隙保证后期抽拔顺滑；壁厚≥2mm防止钻孔、注浆过程挤压破损；两端各延伸500mm杜绝浆液渗入套管内部粘连钢绞线，造成回收卡死；金属承载体分散张拉荷载，避免局部注浆体压溃，尺寸根据单根锚索拉力设计，保证多根钢绞线受力均匀；热熔锚具兼顾张拉夹持与后期热熔解锁，常规锚具性能满足JGJ85、GB/T14370前提下，额外验证解锁后钢绞线无损伤，方可进场；42.5普硅水泥粘结、耐久性能满足锚固要求，中砂含泥≤3%避免降低浆体强度；低水灰比提升注浆体密实度与抗压强度，外加剂按需调整流动性、早期强度；锚头预留0.5～1.5m操作高度，保障热熔解锁、钢绞线抽拔机具作业空间；距外墙≥1m避免外墙钢筋、模板遮挡回收操作；钢围檩刚度大，便于锚具安装、受力均匀；锚固长度由岩土摩阻力计算得出，同时验算承载体、注浆体局部受压强度，防止锚固段提前压碎失效。

10.2.2  倾角10°～45°兼顾水平支护分力与竖向抗拔分力；倾角过小竖向承载力不足，倾角过大水平支护力衰减明显，15°～30°为工程最优区间；竖向间距≥2.5m防止群锚应力叠加、基坑局部变形集中；锚头与换撑、肥槽回填顶面预留0.5m以上空间，后期拆除锚索无构件遮挡；水平净距1.5m控制群锚效应，间距过小时交错调整锚固段平面位置，避免锚固区应力重叠降低单根抗拔承载力；锚固段上部覆土/岩层厚度不足会出现上覆土体整体剪切滑移破坏，扩大头锚索锚固荷载更大，上覆厚度提高至6m；锚索钻孔、张拉、回收扰动土体，距既有基础、管线≥3m，避免沉降、开裂风险；既有构筑物下方钻孔难度大，敏感软土、流沙层易塌孔埋置锚索，优先调整锚索平面位置规避上述地层。

10.2.3  自由段必须完全穿越基坑潜在滑裂面，伸入稳定土体≥2m，保证锚索仅在锚固段提供抗拔摩阻力；套管密封杜绝浆液粘连钢绞线；软土、扩大头锚索滑裂面更深，自由段适当加长；锚固段下限4m保证基础摩阻力，上限10m避免过长钻孔、注浆不均，软土、破碎岩摩阻力低，加长锚固或采用扩大头工艺提升承载力；外露1m以上，容纳锚具、张拉千斤顶、热熔回收设备安装空间；20mm厚钢板垫板防止局部压溃钢围檩，按锚索最大拉力计算垫板长宽，均匀分散集中荷载。

10.2.6  锁定荷载控制基坑开挖初期侧向变形：取0.8倍标准值变形偏小、预应力储备充足；取1.0倍标准值充分抵消土压力，适用于变形严格控制的一级基坑；严禁超过标准值张拉，防止筋材超应力损伤，影响后期回收复用性能。

10.2.12  锚索回收阶段基坑工况与开挖阶段完全不同，需采用专用弹性支点模型：开挖到底土压力为最大侧向荷载；肥槽回填、地下室侧墙形成被动支撑，抵消部分土压力；已拆除锚索无约束刚度，计算模型中直接删除支座；主体自重、回填土被动土压力共同作为支护有利约束，复核回收过程支护位移、弯矩，防止拆筋阶段围护变形突增。

10.2.13  回收前必须完成受力体系转换：换撑、肥槽回填达到设计强度，锚索荷载全部转移至地下室结构与换撑构件；换撑结构强度、稳定验收合格后方可卸载锚索；锚头预留操作空间，张拉、热熔设备作业安全距离满足高空、基坑临边防护要求。

10.2.14  热熔锚具通电升温融化夹持咬合部位，实现无损伤解锁；拆除外锚垫板、围檩后钢绞线无侧向约束，采用卷扬匀速抽拔，逆张拉顺序施工，避免钢绞线弯折、卡死无法抽出。

10.2.15  隔离套管破损、浆液渗入粘连会导致钢绞线无法直接抽拔，本条给出分级处置方案：套打钻机破除周边注浆体；高压水冲削岩土摩阻力；底部水刀切断筋材分段回收；水泥土扩大头整体破碎降低粘结力，保障筋材可取出。

10.2.16  注浆体强度未达到80%时，锚固摩阻力未完全形成，试验结果偏小，无法代表实际承载力；混凝土腰梁、锚座承压强度25MPa防止张拉局部压溃；自动设备同步记录荷载、位移曲线，消除人工读数误差，精准判定极限抗拔力。

玻纤锚索（杆）

10.3.1  GFRP 筋无钢材锈蚀污染地下水风险，适用于临近水源、文物保护场地；但弹性模量低、软土中长期蠕变变形大，一级深基坑、变形控制严格项目不宜采用；选型前综合基坑深度、土层、周边环保等级比选钢绞线/玻纤锚杆。

10.3.7  先摸清地层、管线、建构筑物保护要求，判断玻纤锚杆适用性；对比单筋、束筋方案；重点验算抗拉、锚固、蠕变变形；配套设计隔离套管、连接器、定位支架等专用构造。

10.3.10  现场灌胶固化质量无法保证，易出现接头滑移破坏；工厂一体化浸胶成型，接头承载力不低于玻纤母材；张拉阶段采用钢绞线过渡，避免千斤顶直接夹持压碎脆性玻纤筋，螺纹连接器拆装便捷。

10.3.11  连接器接头为受力薄弱部位，必须现场抽样抗拉试验；若接头强度不足，调整连接器规格、玻纤筋直径或降低单根设计拉力。

10.3.15  不同地层塌孔、缩径风险不同，差异化成孔工艺保障钻孔成型；孔位、孔斜控制防止锚固段偏移，降低摩阻力；超深0.5～1m沉淀沉渣；二次注浆密实空隙，柔性管避免下放刺破隔离套管。

10.3.16  浆体强度不足张拉易造成锚固段整体滑移；慢速分级加载观测蠕变位移，位移持续增长代表玻纤筋蠕变失控；张拉、锁定阶段存在锚具回缩、筋材滑移损失，预放大锁定荷载；相邻锚杆张拉相互卸荷，完工复拉补足预应力；现场抗拔试验验证玻纤筋实际长期承载力。

装配式栈桥

一般规定

11.1.1  本条明确装配式钢栈桥完整结构组成，横梁、纵梁、桥面板、护栏采用工厂预制钢构件，可标准化生产、现场快速拼装，工程完工后可拆解回收重复利用，减少现场湿作业、缩短工期、降低建筑垃圾。立柱多结合桩基现场浇筑施工，上部承重构件采用装配化钢构件为本类型栈桥核心构造特征。

11.1.2  栈桥属于临时施工钢结构，设计前期必须明确基础使用控制条件，包含设计使用年限、通行车辆类型、设计限载、堆载分区、平面走向、出入口位置、行车坡度等关键参数。栈桥不同年限对应可变荷载调整系数、防腐构造、疲劳验算要求存在差异。在整个设计使用周期内，结构承载力、刚度、变形指标均需满足设计通行荷载标准；若后期施工车辆、堆载工况发生变更，应重新复核结构受力，必要时采取加固措施或限制重载通行。

11.1.3  栈桥由立柱、纵横梁、柱间剪刀撑共同组成空间框架体系，采用二维平面简化计算无法真实反映风荷载、车辆制动力、柱间支撑协同受力效应，三维整体模型可还原空间实际受力状态，避免局部构件计算偏不安全。设计需覆盖三大全过程控制工况：拼装施工工况，含单块桥面板吊装、未安装支撑体系临时失稳工况；正常使用工况，含重载车辆居中行驶、单侧土方堆载、强风、车辆制动等最不利荷载组合；拆除工况，含单侧拆梁、分步割除立柱、不对称卸载工况。各工况应单独建立计算模型，匹配真实边界约束与荷载组合，规避模型简化遗漏不利受力，保证结构具备充足安全储备。

11.1.5  钢结构设计需同时执行两类极限状态验算，缺一不可。承载能力极限状态：控制构件强度、整体稳定、局部稳定、节点承载力，防止结构屈服、断裂、整体垮塌，计算采用计入分项系数的荷载基本组合；正常使用极限状态：控制桥面挠度、振动变形，避免行车剧烈颠簸、构件疲劳损伤，计算采用不乘分项系数的荷载标准组合。两类组合荷载取值规则严格区分，承载力验算放大荷载效应保障安全，变形验算采用实际标准荷载，真实反映栈桥行车使用性能。

荷载与布置

11.2.1  永久荷载仅包含立柱、纵横梁、桥面板、护栏、支撑等全部钢构件自重，数值固定不变；竖向可变荷载为栈桥结构控制内力的主导荷载，渣土车、混凝土泵车、挖掘机轮压、行驶冲击、现场材料及土方局部堆载均属于此类；水平荷载包含车辆制动产生的纵向水平推力、露天场地横向风荷载，两类水平荷载会在立柱上产生附加弯矩，三维整体计算时不得省略。

11.2.3  桥面分区管控受力，通行区仅允许车辆短时通行，堆载区限定土方、钢材堆放范围，分区荷载单独验算，禁止全桥面满布重载堆载。车辆荷载计算需布置最不利轮压位置，包含单车跨中、两车并排等工况，大型履带挖机、混凝土泵车等特种设备应单独建立专项荷载模型。车辆制动力简化计算方法为不计冲击的车辆总荷载乘以10%，荷载作用于桥面顶部标高，沿行车纵向传递至横梁、立柱，产生附加倾覆弯矩。

11.2.4  本条为栈桥平面布局、结构形式选型综合控制条件，逐项约束设计边界：基坑开挖越深、土方外运量越大，通行车辆载重越高，栈桥跨径、构件截面需相应加大；狭长基坑宜布置纵向通长栈桥，方形基坑可采用环形栈桥。软土、高地下水场地需加大立柱桩埋深、加密立柱间距，控制桩基差异沉降。出土口、行车路线直接决定栈桥走向、出入口坡度、桥面宽度，匹配渣土车会车、转弯通行需求。临近既有建构筑物、地下管线时，需控制栈桥振动、桩基沉降，减小周边土体扰动。钢支撑、混凝土支撑支护体系对应不同栈桥节点构造方案。平面布置需避让地下室主体竖向构件，选用可快速拆装型钢构件控制造价、压缩工期；同时参考本地同类基坑栈桥成熟工艺，规避区域地质、施工共性问题。

11.2.6  钢支撑受压变形量大，后期存在拆撑工序，若栈桥梁直接支承于钢支撑，车辆荷载会对支撑产生附加偏心弯矩，易引发支撑失稳破坏。栈桥与钢支撑竖向标高完全分离，栈桥立柱独立承受全部车辆、堆载荷载，荷载不传递至基坑支护钢支撑；栈桥布置于首层支撑上方可避让基坑开挖作业空间，桥面略高于场外地面标高，防止雨水倒灌基坑内部。

11.2.7  混凝土支撑刚度大、变形小，可直接作为桥面板永久支座，一体化布置可减少独立栈桥立柱用量，降低工程造价。支撑两侧同步现浇挡墙，限制桥面板横向滑移，防止车辆行驶时板块侧移失稳。支撑浇筑阶段同步施工挡墙，桥面板就位后缝隙浇筑素混凝土封闭空隙；桥面板底部铺设橡胶垫或草垫，缓冲车辆行驶冲击，减小振动向支护结构传递，降低施工现场噪声。

栈桥立柱

11.3.1  多种立柱形式适配不同工况：格构柱截面承载力高，适用于大跨重载栈桥；圆钢管、方钢、H 型钢构造简单、加工便捷，多用于中小型出土栈桥。立柱分为两种布置方案：独立钢立柱配套专用桩基、地下室主体格构柱兼做栈桥立柱。立柱桩基优先选用钻孔灌注桩，地质条件允许时可与地下室基础桩合并施工，减少桩基工程量，节约施工成本。

11.3.2  钢立柱锚入灌注桩深度不小于3m，保证钢与混凝土连接界面的抗拔、抗剪承载力，抵御车辆水平力作用下立柱拔出、滑移风险。桩基承载力不可仅依靠理论计算取值，重载栈桥应单独开展桩基堆载试验；无独立试桩条件时选取完整一跨栈桥分级堆载，逐级观测沉降、回弹变形，验证桩基实际承载力与沉降变形是否满足限值，检测合格后方可通车使用。

11.3.3  立柱同时承受竖向桥面荷载、车辆制动力、基坑不平衡土压力，截面存在轴向压力叠加双向弯矩，属于偏心受压构件，需分别验算截面强度、竖向压缩刚度、整体稳定长细比。局部加深开挖、分步拆除支撑阶段，立柱侧向约束缺失，受压计算长度增大、偏心弯矩放大，为控制结构安全的不利工况，设计必须单独复核稳定承载力。

11.3.4  本条完整列明立柱全部弯矩来源，防止漏项造成承载力不足。风荷载与车辆制动产生的水平弯矩、竖向荷载偏心产生的弯矩、支撑变形附加水平推力弯矩、基坑开挖不对称土压力弯矩，四项弯矩进行最不利组合验算。立柱计算长度分段取值，栈桥梁之间以梁中心间距为计算长度；底部无侧向约束段延伸至坑底以下5倍柱截面尺寸，模拟土体侧向约束零点，精准核算构件长细比。立柱灌注桩承载力、沉降、配筋计算统一执行《建筑桩基技术规范》JGJ 94。

11.3.5  坑底以下土体对立柱钢管、型钢存在侧向约束，规范取开挖面下5倍截面深度作为完全固接边界，简化力学计算模型；桩顶节点可根据横梁连接焊缝、螺栓构造选用铰接或刚接模型。拆除支撑阶段立柱下部缺少横向约束，自由计算长度大幅增加，稳定承载力降低，设计需放大计算长度进行包络设计。

11.3.6  立柱间距由纵梁跨度、车辆最大轮压控制，重载通行工况缩小柱距以减小纵梁截面尺寸。立柱平面定位必须避让地下室主体竖向受力构件，避免后期切割钢立柱、截断主体钢筋，减少主体结构损伤；同时预留充足操作空间，便于后期栈桥拆除作业。

11.3.7  H型钢、格构柱截面宽度大，平顶盖板搭配内部加劲肋可均匀分散横梁集中支座反力，防止柱顶局部承压撕裂。圆钢管、方钢为封闭截面，采用开槽嵌入式构造将横梁嵌入柱顶，四周满焊补强，提升节点抵抗水平滑移、抗扭的力学性能。

11.3.8  柱间水平支撑梁、交叉剪刀撑组成空间稳定体系，约束立柱侧向位移，抵抗车辆制动力、风荷载，防止单根立柱独立失稳；多排立柱栈桥应通长连续设置剪刀撑。剪刀撑、水平支撑承受水平剪力，截面尺寸由受力计算确定，强度、稳定验算统一执行《钢结构设计标准》GB 50017，不得仅凭经验选用小型型钢。

11.3.9  软土基坑开挖卸荷易发生坑底土体隆起，不同区域立柱桩基产生不均匀上抬位移，使栈桥梁产生附加拉力、立柱附加偏心弯矩。设计可通过加大桩基埋深、加密柱间剪刀撑、加厚节点加劲板等措施，抵消基坑差异隆起带来的不利内力。

栈桥梁板

11.4.1  单车道会车最小通行宽度为6m，出土量大、双向重载通行栈桥可选用9m、12m标准化桥面，匹配工厂预制桥面板模数，减少现场切割改料。花纹H型钢板面凹凸构造增大轮胎摩擦力，防止雨天车辆打滑，配套横向加劲肋提升板件抗弯刚度。中小跨栈桥纵梁选用标准H型钢，大跨重载栈桥采用贝雷梁拼装，拆装复用性能更强，跨径取整数便于标准化生产。栈桥分为水平直行段、斜坡出入段，纵坡限值12% 保障渣土车爬坡、制动安全；转弯半径不小于20m，满足重型自卸车、混凝土泵车转弯通行，避免剐蹭防护栏杆。

11.4.2  桥面板仅支承于两侧纵梁，荷载单向传递至纵梁，力学模型简化为单向简支板；小型车辆荷载可等效均布荷载计算，重载特种车辆必须采用实际轮压局部加载。车辆刹车、集中轮压使板件支座处剪力达到峰值，本条公式为钢结构腹板抗剪通用验算公式，用于控制桥面板端部剪切破坏，钢材抗剪强度设计值取自《钢结构设计标准》GB 50017。

11.4.3  栈桥完整传力路径：车辆轮压→桥面板→纵梁（支座为横梁）→横梁（支座为钢立柱），分层建立简支或连续梁模型，多跨连续梁可减小跨中峰值弯矩、节约钢材用量。抗弯公式控制梁跨中受弯屈服破坏，抗剪公式控制支座腹板剪切破坏；大跨度纵横梁还需补充验算平面外整体稳定，防止侧向弯扭失稳。挠度验算属于正常使用极限状态内容，用于控制桥面行车颠簸、振动变形，与承载力强度验算分开执行。

11.4.4  柱顶、纵横梁支座为集中反力作用区域，无加劲补强易发生局部承压、腹板屈曲破坏；加劲肋厚度、布置数量由受力计算确定，补强节点受力薄弱区。所有焊缝、螺栓连接节点的抗拉、抗剪、局部稳定验算均需满足《钢结构设计标准》GB 50017 要求。

11.4.5  计算模型的支座约束、构件连接假定必须匹配现场实际焊接、螺栓装配构造，不得过度简化造成内力、变形计算失真。挠度限值为临时栈桥刚性控制指标：跨中挠度限值L/400，避免桥面大幅起伏、车辆剧烈颠簸；悬臂段结构刚度偏弱，限值收紧至悬臂长度1/250，防止悬臂端下挠过大、护栏倾覆。挠度验算采用荷载标准组合，不计车辆动力冲击系数。

11.4.6  横梁为立柱顶部主承重构件，必须成对布置于立柱上方，单根独立横梁易产生扭转失稳；采用标准化H型钢便于工厂批量加工。横梁中心线与立柱截面轴线完全重合，竖向荷载垂直传递至立柱形心，消除附加偏心弯矩，充分发挥立柱轴心受压承载力。

11.4.7  纵梁跨中弯矩最大，对接、搭接接头布置于横梁支座处（弯矩最小截面），降低焊缝受力；螺栓连接便于后期拆装，永久受力节点可采用熔透焊接。纵梁间距匹配桥面板支承跨度，间距过大会增大桥面板厚度、提升钢材用量。纵梁间水平系杆约束梁体侧向位移，防止重载下H型钢侧向失稳，系杆截面尺寸由水平侧力计算确定。

11.4.8  花纹 H 型钢长边顺行车方向布置，横向加劲肋减小板件计算跨径，提升整体刚度，工厂满焊成型为完整预制板块。分块尺寸兼顾运输车辆、吊车起重吨位，单块板块重量不宜过大，方便场内转运、现场拼装。板件预留专用吊装孔，避免现场随意开孔破坏受力截面；螺栓、限位卡件约束桥面板横向滑移，防止车辆行驶时板块错位、缝隙扩大。

11.4.9  栏杆高度1.2m符合基坑临边安全防护标准，装配式分段栏杆可随桥面板同步拆装；0.2m高护轮坎阻挡车辆轮胎冲出桥面，黄黑相间警示漆提升夜间、雨天辨识度，起到防撞预警作用。0.8m独立人行道实现人车分流，避免施工人员与重载车辆混行引发安全事故。入口限重、限速标牌管控车辆荷载与行驶速度，杜绝超载、超速破坏栈桥结构；转弯、交叉口视线盲区设置反光镜、警示标识，防止车辆碰撞护栏；桥面划分双向车道，规范行车路线，避免两车交汇剐蹭、单侧堆载产生偏心受力。

施工与回收

11.5.1  本条区分临时独立立柱、兼做主体结构立柱两类控制精度，两类立柱受力与后续施工要求不同，故偏差限值差异化设置。仅作为临时栈桥承重的立柱，适当放宽定位与垂直度偏差，降低现场施工控制难度；立柱兼作地下室永久竖向构件时，严格收紧偏差，避免后期主体钢筋、模板、墙体施工出现对位冲突，无专项设计要求时按从严标准执行。立柱桩垂直度控制1/200，桩身倾斜会使上部立柱产生附加偏心弯矩，降低立柱稳定承载力；桩底沉渣厚度限值50mm，目的是减小桩基后期不均匀沉降，防止栈桥桥面出现过大高差。立柱与桩基整体定位偏差控制20mm，保证立柱竖向传力轴线与桩基中心基本重合，减小竖向荷载产生的附加弯矩。格构柱、H型钢立柱扭转角限值5°，扭转超标将造成纵横梁拼接节点错位，螺栓、焊缝产生额外剪切应力，降低装配节点受力安全储备。施工全过程采用全站仪、测斜仪、垂线法跟踪检测，偏差超出限值时必须校正或返工处理。

11.5.2  柱间支撑梁、剪刀撑工厂一体化预制，减少现场高空焊接工程量，提升构件尺寸精度与现场装配效率，契合装配式栈桥标准化建造的设计原则。整体吊装就位后利用临时夹具、揽风绳完成临时固定，再通过连接板螺栓完成装配连接，规避高空散装过程中支撑体系单侧失稳倾覆风险；螺栓连接形式便于后期拆解、构件周转复用。构件加工、现场吊装会产生累积尺寸偏差，节点连接板预留搭接可调余量，依靠调整连接板开孔间距、搭接长度抵消安装误差，无需现场火焰切割修改主体型钢，保证构件完整度，满足重复使用要求。

11.5.3  栈桥属于临时钢结构，钢材疲劳损伤、防腐耐久性能均与使用年限直接相关，超设计年限持续使用会大幅提升构件变形、焊缝断裂等安全风险，到期后应立即停用，经加固复核或直接拆除。重载车辆高速行驶会放大动力冲击效应，加剧桥面、梁柱疲劳损伤，限速10km/h可有效降低振动冲击；栈桥入口设置限重、限速标识，现场安排人员管控超限、超速车辆。基坑露天环境存在雨水、淤泥、地下水侵蚀作用，使用周期短、场地干燥可采用常规底漆、面漆体系；使用周期3年、场地多雨或地下水腐蚀性强时，需增设中期补涂防腐工序，延长构件周转使用寿命。沉降观测为常态化监测项目，定期记录立柱桩基沉降、桥面竖向位移；单日沉降突变、累计沉降超出设计限值时，立即封闭栈桥，复核桩基承载力并采取加固处置措施。

11.5.4  月度巡检为临时钢结构强制运维要求，栈桥全部安装完成后开展竣工全面检查，消除施工遗留缺陷；使用周期内按月定期巡检，提前排查疲劳、腐蚀、连接件松动等隐患，避免突发坍塌事故。构件出现翘曲、塑性变形，表明局部受力已接近或超过承载力限值，轻微变形校正补强，严重变形直接更换，严禁重载车辆在病害构件区域通行。螺栓松动会改变节点内力分配，产生局部集中应力，高强度螺栓按设计终拧扭矩复拧；焊缝开裂、脱焊会丧失节点连接承载力，打磨缺陷后补焊，关键受力焊缝补焊后增加外观或无损探伤检测。防腐涂层破损后钢材直接暴露腐蚀环境，有效截面持续减小，构件强度、稳定承载力同步下降；修补涂料与原厂涂料配套，保障防腐体系连续完整。桥面淤泥、渣土堆积会增大永久荷载，同时掩盖结构病害、加速钢材锈蚀，定期清扫便于巡检，减少腐蚀介质附着。全部检查、维修工作留存书面台账，作为后期拆除、构件周转性能评估依据。

11.5.5  栈桥以混凝土内支撑为承重支座，若换撑未完成即拆除栈桥，支撑单侧失去约束、承受偏心荷载，极易引发支护体系失稳坍塌。需完成换撑工序、替换受力结构混凝土强度达到设计标准、支护受力体系转换验收合格后，方可开展栈桥拆除作业；拆除前须经设计、监理单位共同核验换撑验收记录，未完成换撑严禁拆除桥面板、纵横梁等上部构件。

11.5.6  栈桥拆除属于高空危大作业，施工区域全封闭围挡并设置醒目警示标识，隔离无关人员；起重设备、气割机具、安全带、防火防护用品进场验收，不合格机具严禁投入拆除作业。拆除阶段结构受力体系持续卸荷、不断变化，栈桥上禁止堆放土方、建材，吊装机械分段轻载作业，防止剩余结构受偏心荷载发生倾覆失稳。杆件切割、吊装坠落风险较高，作业正下方划定禁入区，禁止人员通行、停留；配备专职安全员全程不间断巡视，发现杆件晃动、焊缝开裂等异常立即停工处置。逆序拆除是保障分步稳定的核心控制措施，拆除顺序为桥面板→纵梁→横梁→柱间支撑→立柱，禁止跨序、跨越式拆除，避免局部立柱失去侧向约束发生失稳。火焰切割仅用于永久焊接节点分离，装配式螺栓节点优先拆解螺栓，减少切割对构件的损伤，提升周转复用率；动火作业提前办理动火审批，配备灭火器材与专职看火人员，远离防水材料、模板等易燃物。构件分段切割长度、单块重量匹配现场起重机额定起重量，严禁超载吊装，防止吊具断裂、构件高空坠落伤人。可周转装配式钢构件为栈桥核心优势，拆除完成后及时清理泥沙、校正变形、修补防腐涂层；按立柱、横梁、桥面板、连接件分类分区码放，建立规格、数量、损伤状态台账，统一调配至后续工程重复使用，节约钢材、降低项目造价。

地下水抽灌一体化

一般规定

12.1.1  基坑大范围持续降水会大幅降低含水层水头，有效应力增大引发土体固结沉降，极易造成周边建筑物开裂、地下管线变形破损、路面塌陷。本条明确抽灌一体化措施的强制适用边界，仅在降水存在环境风险时设置回灌体系，兼顾基坑降水施工需求与周边环境保护，从源头防控地下水开采带来的次生地质灾害。

12.1.2  勘察资料提供场地地层分布、含水层埋深、渗透系数、地下水位、压缩模量等核心水文地质参数，是计算涌水量、回灌量、影响半径的基础；不同保护建筑、管线允许沉降值不同，对应安全控制水位存在差异。本条规定设计双依据，保证降水、回灌参数贴合场地实际与周边保护标准，避免设计参数脱离现场条件。

12.1.3  地下水位是回灌设计与运行的核心控制指标，回灌压力、流量、井数量、运行时长均以保护区水位达标为控制标准。运行期间依托观测井实时监测水位，水位低于控制阈值应增大回灌量；水位高于安全上限需减小回灌流量或间歇停灌，防止基坑外侧水压力过高诱发坑底突涌、建构筑物上浮。目标保护区为基坑周边沉降敏感区域，回灌井应优先围绕该范围布设。

管井降水设计

12.2.1  降水设计目标分为两类：一是满足基坑开挖施工的坑内安全降深；二是控制周边环境的允许最大水位降幅。水位、降深等值线可直观反映场地水位降落分布，识别降水薄弱区域，指导降水井加密布置；地面沉降等值线用于预判沉降风险，作为回灌井布设依据。依据基坑总涌水量、单井出水量核算降水井数量，结合基坑形状、帷幕布置确定井平面位置，配套完成井身、管材、滤料等结构设计。通过水文地质参数定量计算降水诱发沉降、土体水平位移，评估周边构筑物风险，判断是否增设回灌系统、优化抽灌方案。明确成井、洗井、抽水全过程质量标准与检测要求，制定开挖期常态化运维措施；基坑工程完工后规范封井，避免后期地下水串层、渗漏污染。

12.2.2  《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120为基坑降水通用基础标准，规定涌水量计算、井结构、布置、施工验收最低要求，本规程为抽灌一体化专项补充，设计不得低于规程底线。降水井数量按总涌水量除以单井稳定出水量计算，另增设10%～20%备用井应对局部突水、地层渗透性不均等工况；区分坑内疏干井、坑外降压井，结合承压水分布、帷幕渗漏风险优化井位。

12.2.3  疏干井井底宜低于基坑底1m～2m；承压降压井应穿透承压含水层或达到水头控制深度；井深不宜超过隔渗帷幕底，防止外围地下水绕流补给基坑。井管承担水土荷载，滤料透水挡砂，止水层隔绝多层地下水，整套结构协同防止涌砂、含水层串水。井径设计遵循由内至外逻辑：先确定取水过滤段井径保障出水能力，再根据地层与钻进工艺确定变径尺寸，最终核算开孔直径匹配钻机施工条件。松散层取水段预留100mm环状间隙，保证滤料均匀充填，防止局部涌砂堵井；基岩安泵段预留50mm间隙，方便水泵下放、后期检修，避免卡泵。井管受力复杂，需具备足够结构强度，无毒材质避免地下水污染；基坑深度大于6m时，坑内水泥管易受开挖机械碰撞破损、接缝漏砂，优先选用钢管、PVC滤水管；管材平直光滑可减小抽水水头损失，保证水泵长期稳定运行。

回灌设计

12.3.1  回灌核心目的为抬升保护区地下水位、控制地层沉降；技术要求明确水位控制值、回灌压力限值、水质标准、构筑物变形控制指标。回灌分为常压重力回灌、加压回灌；渗透性较差土层、远距离保护对象宜采用加压回灌。根据降水水量平衡、回灌影响半径计算井数量，沿沉降敏感区布设形成补水屏障，配套设计大口径回灌井专用井身结构。统筹管路、加压、计量、水处理设备布设，规定启停调节、定期回扬洗井等运维制度；工程结束后分层封井，杜绝水体串层污染地下水。监测体系包含地下水位、地表沉降、建构筑物变形、回灌流量与压力监测，监测数据作为回灌参数动态调整依据。

12.3.2  优先回用基坑抽排水，实现水资源循环利用，降低工程用水成本；抽排水必须经沉淀除砂处理，防止泥沙淤堵滤管与地层孔隙。基坑出水量不足、水质超标时，采用自来水作为备用水源。回灌水悬浮物、杂质、pH值不得劣于含水层原生地下水，避免长期回灌造成地层渗透性永久衰减。

12.3.3  渗透系数、给水度、回灌影响半径等勘察参数是单井回灌量、井间距计算基础；区域同类抽灌工程经验可规避本地地层堵井、水位回升缓慢等共性问题。理论计算存在地层不均匀性偏差，成井后开展现场回灌试验，依据实际水位回升速率、单井回灌能力调整井数、回灌压力与管路布置，完成设计优化。

12.3.4  单井回灌影响半径决定有效补水范围，相邻回灌井影响区应相互搭接，无水位降落空白区；总回灌水量应匹配基坑降水总抽水量，实现场地水量平衡。回灌井数量为总回灌量除以单井允许回灌流量，并增设备用井；弱透水土层需提高回灌压力，同步加大井径、加厚井管；回灌井沿保护构筑物连续布置，形成连续补水屏障。

12.3.5  实管隔绝上部杂填土水，过滤管实现含水层水体交换，沉淀管截留泥沙减少滤管堵塞，填砾层透水挡砂，隔水层实现分层止水。回灌存在回灌压力，采用大口径可增大过水断面、降低水头损失；成孔直径不小于600mm，保障外侧填砾、止水材料施工操作空间。焊接/无缝钢管壁厚≥4mm，可承受加压内压与外围水土压力，防止管壁变形破损，薄壁塑料管不得用于加压回灌井。

12.3.6  古建筑、浅埋柔性管线、老旧道路等高敏感区域应加密回灌井；刚度大、变形耐受度高的构筑物可适当放大井距。黏性土、加压回灌工况缩小井间距；场地红线狭窄、周边障碍物较多时调整井位，通过提高单井回灌压力补偿补水效果；现场回灌试验数据为井间距、井数量最终调整依据。

12.3.7  观测井实时监测保护区水位，为运行调控提供数据；水源输送、管路系统完成回灌水分配输送；计量系统配置流量计、压力表，记录单井及总回灌参数；控制系统实现阀门、加压泵自动稳压调节；水处理系统沉淀过滤去除水中泥沙。常压回灌依靠自重补水，渗透差、远距离保护场景增设加压泵组构成压力回灌成套系统。

施工与运维

12.4.1  代表性试验井应覆盖场地深浅含水层、基坑内外区域，完整反映场地水文地质条件。抽水试验核定含水层渗透系数、实际单井出水量；回灌试验实测单井回灌能力、影响半径、合理工作压力。若试验参数与勘察设计计算值偏差较大，需重新核算涌水量、回灌量，调整井数量、井深、井位，优化方案后方可大面积施工，避免成井后降水、控沉效果不达标造成返工浪费。

12.4.2  软黏土、粉土适用旋转清水钻进；卵石、硬夹层采用冲击或冲击回转钻进，匹配地层减少塌孔，提升钻进效率。井径偏小会压缩滤料填充间隙、降低出水量；井斜超过1°易造成水泵下放受阻、滤管单侧贴壁缺料，诱发涌砂。超钻0.5m形成沉淀段，储存钻进沉渣，减少后期抽水含砂量；稳定地层清水钻进无泥浆残留，大幅降低洗井工作量。孔底沉渣未清理会堵塞沉淀管；泥浆比重降至1.05以下可降低浆液黏滞阻力，保证滤料与地层紧密接触；塌孔后孔壁失稳，下管易偏斜、滤料架空，必须重新扫孔；滤料填充量不低于计算量95%，防止局部缺料涌砂。砂土细颗粒多，骤然强洗井易引发地层垮孔，需循序渐进提升强度；砾卵石地层骨架稳定，高强度洗井可快速清除孔壁泥皮；自上而下分段洗井，避免上部泥皮冲刷下沉堵塞下部滤管。试抽以出水清澈、含砂量、单井出水量达到设计标准为验收条件，验收合格方可接入降水系统运行。

12.4.3  回灌井成孔直径更大，应匹配大直径钻具；厚层松散地层优先泥浆护壁工艺，控制塌孔风险。导正器保证井管居中，使环向滤料层厚度均匀，避免单侧滤料缺失造成回灌涌砂；依靠自重下放井管，禁止外力顶推挤压孔壁、变形滤管。管口密封使泥浆仅由井外环空回流，防止泥浆附着包裹滤管；快速稀释泥浆会骤降孔内液压力，软土孔壁失稳坍塌，缓慢稀释平衡孔内外水压，同步监测返浆状态调整稀释速度。动水填砾通过井内注水抬高内部水头，维持孔壁稳定，滤料随水流均匀下沉，适用于易塌孔软土地层。滤料四周均匀投料防止架空；填充量不足95%说明存在塌孔、架桥，需补填或重新扫孔，否则回灌水携带泥沙堵塞地层孔隙。滤料完工后泥皮未固结，及时洗井可高效清除孔壁泥浆膜；搁置时间过长泥皮硬化，会大幅降低回灌透水能力。单一物理洗井难以清除厚层、长时间固结泥皮；化学药剂溶解胶体泥皮，配合活塞、空压机洗井剥离残渣，恢复含水层渗透性能。黏土球初步隔绝上下含水层，注浆形成永久隔水屏障；三根注浆管品字形同步注浆，保证井管四周注浆体饱满密实，阻断含水层水体串流，防止回灌水污染浅层地下水。

12.4.4  加压回灌系统内部存在工作压力，密封失效会造成管路漏水、压力损耗，降低回灌效率，同时积水软化基坑周边土体。井口进水口接入加压管路，压力表、流量计实时记录运行参数；回扬出水口用于定期抽排井内淤积泥沙，疏通滤管；放气口排出井内、管路积存空气，消除气堵引起的压力、流量剧烈波动。

12.4.5  流量、压力频繁大幅波动会反复扰动地层土体，造成滤料流失、孔壁冲刷，稳定工况可保护井体与含水层结构。保护区水位恢复至原始水位代表沉降风险基本消除，不可直接关停回灌，应分级减小流量、缓慢减压停机，防止水位骤降再次诱发沉降；严格控制水位上限，避免坑外侧水压过高引发突涌。回用基坑降水节约水资源；基坑涌水量不足、水质不达标时启用自来水备用；当回灌量超出地层吸纳能力，多余水体排入市政管网，避免场地积水、井内超压损坏设备。

12.4.6  悬浮物、含砂量是造成滤管、地层孔隙淤堵的主要因素，长期使用不合格水源会永久降低回灌井效能。基坑抽排水含砂、悬浮物超标时，增设沉淀池、过滤装置进行水处理；经处理仍无法达标，直接切换自来水回灌，保障回灌系统长期稳定运行，保护场地地下水水文环境。

检验与监测

一般规定

13.1.6  通过基坑工程全过程监测，实施信息化施工，防止事故的发生；同时积累监测资料，验证设计参数，完善设计理论，提高设计水平。需要强调的是，有些基坑工程由于各种原因中途停工，如果基坑土方已经开挖一部分或开挖到底，则仍需对支护结构和周边环境保护对象进行变形监测，分析评估对支护结构和周边环境的影响，并及时采取相应措施。具体监测项目和监测频率由设计单位根据实际情况确定。

13.1.7  监测方案编制前，委托方应提供基坑工程设计施工图、监测设计要求、勘察报告、地形图、管线图、周边已建建（构）筑物情况（包括建造年代、基础形式和结构类型）等资料。监测单位应重视现场踏勘、调查工作，充分了解场地及周边环境。当周边地下管线、建（构）筑物基础等重要资料不全时，委托方应进行专项探测工作；了解清楚基坑的相关情况以后编制针对性的专项监测方案。

13.1.9  深层水平位移、支撑轴力、锚杆拉力、地下水位为基坑工程关键高频监测项目，对数据连续性、时效性及精度要求高。人工监测工作量大、易受天气与施工干扰，观测误差大且频繁现场作业易扰动周边土体及支护结构，存在安全隐患。采用自动化监测可实现全天候连续采集、实时传输与智能预警，减少人工干预及环境扰动，提升监测数据可靠性与险情预判能力，适配基坑工程智能化安全管控要求。

13.1.10  自动化监测需具备采集、传输、存储、分析、预警完整功能，系统精度和运行稳定性须符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497要求。监测数据整理后及时归集上传项目管理平台，便于各方共享研判、动态管控，保障基坑施工安全。

13.1.11  对于监测工程，可根据工程进度和设计施工要求在适当的时间节点或一个月时间，提供监测中间报告（阶段性报告）。施工时间节点：如每支撑完成浇筑后，基坑开挖到底，完成底板浇筑等。成果可视化便于快速研判。

原材料与构件进场检验

（无说明）

施工质量检验

（无说明）

可回收支挡结构变形监测

13.4.1  变形监测应覆盖绿色可回收支挡全生命周期，回收阶段监测为构件安全拆除提供依据。

13.4.3  风险较大位置应布设测斜孔，管底嵌入稳定岩土体保证监测基准可靠。

13.4.4  支护桩（墙）内力监测点，应结合桩（墙）内力计算图形，布置在弯矩较大的部位，横向间距宜不超过50米设1个断面，竖向间距宜为2 m～4 m。精准捕捉桩身内力分布，关键截面加密监测，保障绿色支挡结构安全。

装配式支撑结构变形监测

13.5.1  明确绿色装配式支撑专项监测要求，高风险场景强化自动化监测，降低人工不利影响。

13.5.4  风险较大位置应布设测斜孔，缩短竖向间距提高监测精度，管底嵌入稳定岩土体保证监测基准可靠。

13.5.5  强化装配式支护工程对周边环境的保护责任，加密监测降低施工对环境的影响。

锚索（杆）应力监测

13.6.1  绿色可回收锚索核心监测要求，监测数据直接支撑回收决策，保障构件安全回收。

13.6.4  明确预应力控制阈值，引用现行行业标准JGJ 476《岩土锚固检测技术标准》，保障绿色锚撑体系安全。

13.6.5  分阶段细化监测频率，关键阶段加密，平衡监测成本与安全需求。

地下水监测

13.7.1  覆盖绿色地下水控制全要素监测，联动变形监测防控降水/回灌引发的环境风险。

13.7.2  延长监测周期，保障地下水位与环境变形完全稳定，体现绿色工程全周期环保理念。

13.7.4  绿色地下水控制优先自动化监测，采用自动化监测应采取人工校核措施保障系统可靠性，降低水资源浪费风险。开挖/异常期加密符合绿色支护“低扰动、早预警”原则，自动化系统仍应每日人工校核1次，保证数据可靠。

碳排放计算与评价

一般规定

14.1.1  基坑支护属于临时性岩土工程构件，本条统一划定碳排放核算时间边界。核算周期仅覆盖支护施工至基坑回填完工全流程，回填完成后支护拆除改造、后期二次开挖等活动不计入本基坑核算范围。统一周期口径，消除不同项目核算周期不统一带来的碳排放数据不可比问题。

14.1.2  本条完整划定四大碳排放核算源头，覆盖基坑施工全流程全部碳释放环节。工程材料包含各类支护主材隐含碳；材料运输为建材产地至施工现场物流碳排放；施工机械涵盖开挖、支护、降水、拆除等设备燃油、电力消耗；人工能源资源包含现场生产生活用水、临时配套用电能耗。四类来源无遗漏，保障碳排放总量核算完整。

14.1.3  基坑工程大量使用钢支撑、回收锚索、钢板桩、型钢等可周转复用构件，若全额一次性核算材料生产碳排放，会大幅高估工程实际碳排。本条要求对可重复利用构件进行碳排放量折减，按周转次数分摊材料隐含碳，客观体现循环建材的低碳效益，符合全生命周期低碳核算逻辑。

14.1.4  本条建立三位一体评价指标体系，各指标作用明确：碳排放总量反映项目整体碳释放规模，用于碳台账、区域碳排放总量统计；单位面积碳排放强度消除基坑开挖规模差异，实现不同基坑横向对比；降碳率量化低碳方案相对传统方案的减排幅度，是基坑绿色等级评定核心定量参数。三类指标分别适配总量管控、横向对标、减排成效评价需求。

14.1.5  本条从设计源头明确基础降碳技术路线。就地取材缩短建材运输里程，降低运输阶段碳排放；可回收材料通过多次周转分摊生产隐含碳；多功能构件集成挡土、止水、支护功能，减少材料种类与总消耗量。要求设计阶段前置落实低碳措施，从源头控制基坑整体碳排放量。

碳排放计算

14.2.1  本条采用全生命周期评价（LCA）思路，将基坑支护总碳排放拆解为五大独立阶段，建立统一总碳核算模型。建材生产碳为基坑碳排核心组成；建材运输碳异地采购工况占比突出；建造阶段为现场施工机械、临时水电能耗；使用阶段为基坑降水、长期监测运维持续能耗；拆除阶段为支护破除、废料外运设备能耗。分阶段拆分便于碳排溯源、精准制定分阶段减排方案，统一湖北省基坑碳排放计算标准。

14.2.2  材料核算范围全覆盖基坑所有构造体系主材、辅材，消耗量计入全部施工损耗，贴合施工现场真实材料消耗水平，避免碳排少算。重复使用次数修正项针对钢支撑、型钢等周转材料，复用次数越多，单次工程分摊生产碳越低，实现循环材料碳折减量化计算。再生材料差异化核算规则：低价值废料上游生产碳排放可忽略；再生骨料、再生钢材仅计原生材料50%碳排放，量化固废资源化减排效益；可回收构件额外叠加回收环节减碳抵扣，客观反映循环利用降碳效果。碳排放因子优先选用第三方认证碳足迹数据，无认证数据时采用规范附录F标准因子，保障核算数据权威、统一。

14.2.3  核算对象包含钢筋、混凝土、止水型材、管材等全部成品、半成品物流环节。运输距离实行实测优先原则，保证数据精准；无运输单据、资料缺失工况设置统一默认里程，解决估算无依据问题，统一行业估算标准。运输碳排放因子完整覆盖货车燃油直接排放+燃油开采、炼制上游隐含碳，完整还原运输全链条碳排放，不存在碳排漏项。

14.2.4  建造阶段指支护结构现场施工全过程，核算分为两部分：主体分部分项工程（成孔、注浆、钢筋绑扎、混凝土浇筑、钢支撑安装、锚索张拉等工序机械能耗）；施工措施项目（临时围挡、加工棚、临时降水、施工便道配套水电能耗）。统一采用“能源消耗量×对应碳排放因子”计算，电力、水、燃油等能源统一套用附录F因子，计算逻辑简单统一，便于现场技术人员实操。

14.2.5  基坑使用阶段特指支护完工至基坑回填前运维周期，软土深基坑长期降水为本阶段主要碳源，配套监测设备、现场巡检照明持续耗电同样计入核算。本阶段计算模型与建造阶段统一，简化计算工作量，弥补传统核算只计施工、忽略长期降水运维碳排的短板，完整反映基坑全周期碳排放。

14.2.6  拆除阶段碳排来源于支护结构破碎、废料切割、建筑垃圾外运设备燃油、电力消耗，包含人工辅助小型机具与大型破碎机械两类工况。采用与建造、使用阶段完全一致的计算模型，五大阶段计算方法统一，降低现场核算难度，保证全周期计算口径一致。

碳排放评价

14.3.1  本条从设计材料、施工工艺、现场管理全流程构建系统化降碳技术体系，三类优化措施分工明确：

1）材料优化为源头减碳：高强材料同等承载力下缩减截面、降低材料总用量；精细化设计消除保守冗余，从方案设计阶段直接削减建材隐含碳，同步节约工程造价。

2）工艺优化为过程减碳：节能设备、合理工序减少机械无效能耗；装配式支护降低现场湿作业水电消耗；可回收支撑、锚索大幅提升材料周转效率；抽灌一体化地下水控制减少长期降水耗电，解决深基坑运维高碳问题。

3）管理优化为运维减碳：统筹施工计划消除窝工、材料积压损耗；现场智能用电管控+光伏、太阳能等零碳能源供给，直接抵消电网用电碳排放；建筑固废分类回收复用，减少新材料生产需求，降低次生碳排放。

三类措施覆盖基坑设计、施工、运维全周期，指导参建单位系统性落地低碳建造措施。

14.3.2  本条规定两项核心评价指标计算方法，适配不同评价场景：单位面积碳排放强度以地下室建筑面积为折算基数，消除基坑开挖规模、项目体量差异，适用于区域基坑碳排放限额管控、不同项目横向对标。降碳率采用低碳方案与传统常规方案对比计算，直观量化低碳改造带来的减排百分比，是基坑绿色星级评定核心定量指标；基准常规方案为行业无低碳措施传统支护体系，统一对比基准，保证评价结果公平可比。

14.3.3  双指标控制逻辑：单一降碳率无法客观反映项目低碳技术落地广度，存在依靠单一极端减排措施拉高降碳率、未系统性实施减碳技术的情况。同步约束降碳率（减排量化效果）与减碳技术应用数量（低碳技术落地覆盖度），定量+定性双重管控，评价结果更加客观严谨。星级梯度分级：一星级为绿色基坑最低准入标准，满足基础低碳建设要求；二星级为常规绿色基坑标准，适配一般绿色建筑配套基坑；三星级为高标准示范低碳基坑，作为行业标杆工程。等级梯度清晰，可适配评优、低碳政策差异化激励管控需求。等级由低至高排序，指标门槛逐级提升，引导项目系统性叠加多项减碳技术，持续提升基坑整体减排水平。

标准实施及评价

（无说明）